关于《同心县城市规划区声环境功能区划分

方案（征求意见稿）》的起草说明

- 一、编制背景

为进一步规范环境噪声管理，强化噪声污染防治，改善县城声环境质量，营造良好的人居环境，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）等有关法律、标准和规范的要求，结合同心县城市实际情况，对同心县城市规划区声环境功能区划分。

二、编制依据

- 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》、《声环境功能区划分技术规范》、《声环境质量标准》、《城市用地分类与规划建设用地标准》等法律法规特制定本方案。

- 三、起草过程

- 一是搜集同心县行政区划图、同心县总体规划图、同心县用地结构现状及规划图、同心县交通道路现状及规划图制作数字化图层，形成工作底图。二是根据《声环境功能区划分技术规范》 ( GB/T15190-2014)结合工作底图进行功能区划分，形成声环境功能区划的初步方案，根据声环境实地监测的结果，对声环境功能区划进行相应的调整。三是进行实地调研，编制区划方案并组织公安、城市管理、交通等部门初审，根据专家审核意见对声环境功能区划方案进行调整后形成最终的《区划方案》。终稿于 2022 年1月编制完成，于2022年1月25日向社会公开征求意见。

- 三、主要内容

- 本次区划范围为同心县城区，面积约38.57km2。划分了5个类别声环境功能区。其中：1类声环境功能区2个（新区行政文教中心区、老城文教居住中心区）；2类声环境功能区5个（城北片区、老城片区、东南片区、西北片区、西南新区片区）；3类声环境功能区3个（宁夏同心工业园区区块三羊绒工业园区、宁夏同心工业园区区块一东片区、宁夏同心工业园区区块一西片区），4a类声环境功能区主要包括福银高速、国道344、城市主干道和次干道共32条，4b类声环境能区3个（同心汽车客运站、宝中铁路、同心站）。