# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    100万块水磨石砖项目

建设单位：同心县叁禾水磨石砖制作销售部

编制日期：       二〇二一年七月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 100万块水磨石砖项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 付总 | 联系方式 | 13369533475 |
| 建设地点 | 宁夏 省（自治区） 吴忠市 同心 县（区）王团镇南村（街道） |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制品制作 | 建设项目 行业类别 | 55、石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 45 | 环保投资（万元） | 13.5 |
| 环保投资占比（%） | 30 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2025 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线 2018年6月30日自治区人民政府发布了宁夏回族自治区生态保护红线，红线区域总面积 12863.77km2，占全区国土总面积的24.76%。在空间上呈现出“三屏一带五区”的分布格局：“三屏”是指贺兰山生态屏障、六盘山生态屏障、罗山生态屏障；“一带”是指黄河岸线生态廊道；“五区”为东部毛乌素沙地防风固沙区、西部腾格里沙漠边缘防风固沙区、中部干旱带水土流失区、东南黄土高原丘陵水土保持区、西南黄土高原丘陵水土保持区。本项目位于吴忠市同心县王团镇南村（本项目具体地理位置见附图1），对照宁夏回族自治区生态保护红线分布图，本项目不在宁夏回族自治区的生态红线范围内。项目与宁夏回族自治区生态保护红线位置关系示意图见附图2。 ⑵资源利用上线 项目建设用地属吴忠市同心县境内，不影响区域土地资源总量。本项目运营过程中新鲜水量为5000m3 /a (22.7m3/d)，由同心县王团镇供水管网供给，供水源可以满足本项目的供水需求；本项目用电由同心县供电系统供给，能够满足本项目供电需求。项目投入正常运营后，主要能耗为新鲜水和电能，消耗量相对区域资源总量较小，符合资源利用上线。 ⑶环境质量底线 ①项目位于吴忠市同心县王团镇南村，根据《2019年宁夏回族自治区生态环境质量报告书》公布的吴忠市2019年环境质量数据，同心县2019年除PM10、PM2.5超标外，其余指标均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，超标原因主要为降水稀少、蒸发强烈且每到春季沙尘天气频发。 ②根据《宁夏回族自治区生态环境质量报告书（2019 年）》中清水河（王团断面）的监测数据。由监测结果知，各项水质监测指标除总氮、氟化物超标外，其余均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类标准限值。 ③本项目所在区域昼间及夜间噪声级均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准，项目所在地的声环境质量良好。 本项目建成后，各废气污染物经处理措施处理后均可达标排放，对区域大气环境影响可接受，不触及区域环境空气质量底线；项目生活污水主要为洗漱用水，直接泼洒抑尘，厂区设置防渗旱厕，定期清掏，用于农田施肥；生产废水经沉淀池处理后回用于生产中，综合利用，不外排；厂界噪声可实现达标排放。项目建设不会降低当地环境质量。因此符合环境质量底线的要求。 ⑷负面清单 根据宁夏回族自治区发展和改革委员会《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》（宁发改规划〔2016〕426号）中的“同心县国家重点生态功能区产业准入负面清单”，本项目所属行业不在负面清单内。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。 2、《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》要求。 根据《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发〔2020〕37号，2020年12月25日），基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，将自治区行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类环境管控单元。其中，优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等区域，以生态环境保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，确保生态环境功能不降低。重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域，以优化空间和产业布局、强化底线约束为导向，突出污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实区域生态环境保护的基本要求。本项目位于吴忠市同心县王团镇南村，项目建设不在生态红线范围内，且不在城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域，符合文件要求。本项目与宁夏回族自治区环境管控单元的位置关系见附图3。 3、产业政策符合性分析 本项目为水磨石砖建设项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的规定，本项目不属于列出的“鼓励类”、“淘汰类”和“限制类”项目，根据《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019版）》，另根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40 号）第十三条的规定，“不属于鼓励类、限制类、淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此，项目的建设符合国家当前产业政策要求； 根据《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019版）》，本项目运营期所使用的设备不属于淘汰类设备，因此本项目属于允许类； 本项目不属于《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》中同心县产业负面清单中的禁止类。 因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容 本项目租赁当地村民闲置场地，新建一条年生产100万块水磨石砖生产线，项目总占地面积2025m2，主要建设有生产车间，水磨车间和料仓。项目具体组成情况见表1。 表1 本项目主要建设内容一览表 工程类别; 项目内容; 项目组成. 主体工程; 生产车间; 一层，全封闭彩钢结构，建筑面积约300m2，位于厂区西侧，主要布设搅拌机和挤压机，进行物料搅拌和挤压成型。. 水磨车间; 一层，全封闭彩钢结构，建筑面积约为200m2，位于厂区的北侧，设置磨石机，对成型产品进行打磨抛光。. 储运工程; 原料库; 一层，全封闭彩钢结构，用于堆放水泥、砂石料等，设置在生产车间的南侧。. 成品区; 位于厂区的东北角，用于成品的堆放，露天式。. 辅助工程; 办公区; 一层，建筑面积约为200m2位于原料库北侧，用于职工办公。. 晾晒区; 位于厂区的西北角，用于产品的自然晾晒，露天式。. 公用工程; 给水; 用水包括搅拌用水、水磨用水和生活用水，总用水量5000m3/a，由同心县王团镇供水管网供给。. 排水; 本项目生产用水全部回用，不外排；生活污水主要为洗漱用水，直接泼洒抑尘，厂区设有防渗旱厕，定期清掏用于农田施肥。. 供电; 由同心县电网提供。. 环保工程; 废气治理; 搅拌产生的粉尘在进料口上方设集气罩收集后引至袋式除尘器处理，通过15m排气筒（1#）排放。. 原料在封闭式原料库中进行卸料、堆放，产生的粉尘定期进行洒水抑尘。. 废水治理; 生活污水：洗漱用水直接泼洒抑尘，厂区设置防渗旱厕，定期清掏用于农田施肥。. 生产废水：生产废水主要为水磨工序产生的废水，设置1座沉淀池（15m3），经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。. 噪声治理; 选用优良设备、合理布局、设置基础减振、隔声设施。. 固废治理; 生活垃圾：生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。. 废水泥袋：集中收集后外售. 沉淀池沉淀渣; 集中收集后回用于生产. 残次品. 袋式除尘器收集粉尘. - 主要产品及生产规模 本项目产品方案及生产规模见表2-2 表2-2 本项目产品方案及生产规模 产品名称; 规格（mm）; 生产规模; 备注. 水磨石砖; 400×400×40; 100万块; 根据市场需求进行调整，产品质量符合国家相关质量标准. - 原辅材料及能源消耗情况 项目主要原辅材料及能源消耗情况具体见表2-3。 表2-3 主要原辅料及能源消耗情况 序号; 产品名称; 单位; 消耗量; 储存方式; 备注. 1; 主要 原辅料; 水泥; t/a; 7375; 原料库储存，袋装; 外购. 2; 砂石; t/a; 7375; 原料库储存，散装; 外购. 3; 氧化铁红; t/a; 1.0; 原料库储存，袋装; 外购. 4; 能源; 水; t/a; 5000; 由同心县王团镇供水管网提供. 5; 电; 万kw·h/a; 30; 由同心县电网提供. 表2-4 氧化铁红理化性质一览表 标识; 中文名：氧化铁红; 英文名：lron oxide red. 分子式：Fe2O3; CAS号：1332-37-2. 理化性质; 红至红棕色粉末。无臭味; 分子量：159.69. 熔点（℃）：1550; 沸点（℃）：/. 相对密度：5.12~5.24; 折射率：3.042. - 主要生产设备 本项目主要设备见表2-5。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称及规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 600四柱压机（含400模具一套）; 台; 1; 主油缸直径：360mm 电机：11KW 柱塞泵：40 花型：Y型. 2; 定量机; 台; 1. 3; 提升搅拌机; 台; 1. 4; 30.40磨石机; 台; 1. 5、工作制度及劳动定员 本项目新增劳动定员6人，单班制，每班10h，年工作220天。 6、水平衡 6.1给水 本项目用水包括生活用水、生产用水和防尘用水。总用水量为5006.6m3/a（22.76m3/d），由市政供水管网供给。 （1）生活用水 本项目新增劳动人员6人，均不在厂区食宿。根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额的通知》（宁政办规发〔2020〕20号）对用水量进行估算，职工生活用水量按5L/人·d计。则生活用水量为6.6m3/a（0.03m3/d）。 （2）生产用水 搅拌用水：根据建设单位提供的资料，本项目在物料搅拌过程中的用水量约为4560m3/a（20.73m3/d） 水磨工序循环补充水：项目水磨工序废水经沉淀池处理后循环利用，定期补充新鲜水。根据建设单位提供的资料，水磨工序定期补充新鲜水的水量约440m3/a（2.0m3/d）。 6.2排水 本项目产生的废水包括生活污水、生产废水，废水产生量为5000m3/a（22.7m3/d）。 - 生活污水 职工生活污水产物系数按0.8计，则教学生活污水产生量为5.28m3/a（0.024m3/d），生活污水主要为洗漱用水，直接泼洒抑尘，厂区设置防渗旱厕，定期清掏用于农田施肥 （2）生产废水 本项目生产废水主要为水磨工序产生的废水，废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。 本项目水平衡见图2-1 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 7、项目总平面布局 本项目厂区平面布置见图2-2。 成品区 水磨车间 晾晒区 N 生产车间 1#排气筒 DA0001 办公区 原料库 图2-2本项目厂区平面布置图 图2-2 本项目厂区平面布置图 本项目建筑物较少，平面布置简单，项目依据厂址地形，结合工艺要求，以紧凑、合理，物料输送便捷、流畅为原则实施平面布置。生产车间布置在厂区西侧，原料库紧邻生产车间南侧，减少了原料的运输距离，方便物料进出，成品晾晒区布置在生产车间北侧，水磨车间布置在厂区北侧中部，成品堆放区设置在水磨车间东侧，办公区位于厂区东南角。项目建设内容布局紧凑，生产流线、材料供应及污染排放与处理流线较为清晰合理。 因此，从环境保护的角度分析，本项目的平面布局是合理的。 8、环保工程 项目总投资为45万元，其中环保投资为13.5万元，占总投资30%。项目环保投资情况见表2-6。 表2-6 项目环保投资一览表 名称; 环保设施名称; 投资 （万元）. 施工期; 废气治理; 洒水抑尘，挡板、抑尘网等临时防尘措施、拉运渣土车辆冲洗; 0.2. 废水治理; 简易沉淀池; 0.1. 噪声治理; 设备减振、消声措施、硬质围挡等临时隔声围护措施; 0.3. 固体废物; 建筑垃圾清运; 0.4. 运营期; 固废治理; 生活垃圾桶若干; 0.1. 废水治理; 1座沉淀池（15m3）、防渗旱厕; 1.2. 废气治理; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 10. 封闭式原料库、定期洒水抑尘; 0.8. 噪声防治; 低噪设备，基础减振等; 0.4. 合计; 13.5. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工工艺流程简述（图示） 本项目施工期主要是场地平整、厂房及配套设施建设。施工期生产工艺流程及产污环节如下图所示： 图2-3 施工期工艺流程及产污环节图 产排污环节：施工期主要污染为场地平整及建设过程中产生的扬尘、机械废气；施工过程中产生的噪声、施工废水、建筑垃圾和生活垃圾等。 2、运营工艺流程简述（图示） （1）运营期工艺流程 本项目水磨石砖生产主要是以水泥和砂石为原料，经搅拌、晾干、水磨抛光后形成水磨石砖产品，具体生产工艺流程及产污环节见图2-4。 图2-4 运营期工艺流程及产污环节图 （2）工艺简介 原料卸料与储存：本项目原料水泥，砂石、氧化铁红全部外购，由车辆运至厂区分类堆放储存于封闭式原料库内。 搅拌：计量后的水泥、砂石以及氧化铁红配料完成后通过提升机转入搅拌机中，进行搅拌。 压制成型：搅拌后的混合料进入模压式成型机，自动压制成型。 自然晾干：成型的湿砖坯运至混凝晾晒区码放，自然晾干。 水磨抛光：利用水磨抛光机对自然晾干后达到一定强度的水磨石坯表面进行水磨抛光处理，水磨工序期间一直加水，因此本过程无粉尘产生。 （3）产排污环节分析 废气 原料库废气：原料的储存、卸料以及转运均在封闭的原料库内完成，会产生粉尘，主要污染物为颗粒物。 搅拌废气：搅拌工序在密闭车间内进行，搅拌机在工作时会产生粉尘，主要污染物为颗粒物。 废水 职工产生的洗漱废水，主要污染因子为COD、SS等；水磨工序产生废水，主要污染因子为SS。 噪声 主要为搅拌机、压制成型机、皮带输送机等设备噪声和汽车运输噪声，噪声源强在80~95dB（A）之间。 固体废物 本项目产生的固体废物主要为袋式除尘器收集的粉尘、沉淀池沉淀渣、残次品、废水泥袋以及职工产生的生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中环境要求“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。”项目位于同心县王团镇南村，根据《2019年宁夏回族自治区生态环境质量报告书》中同心县的数据和结论，评价本项目所在区域环境空气质量现状，评价基准年为2019年。区域空气质量状况见表 3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.0; 达标. NO2; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 87; 70; 124.3; 不达标. PM2.5; 37; 35; 105.7; 不达标. CO; 24小时平均第95百分数（mg/m3）; 1.9; 4; 47.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分数; 130; 160; 81.3; 达标. 由表3-1可知：SO2、NO2的年均浓度及CO、O3的相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级浓度限值；PM10、PM2.5年均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级浓度限值，超标原因主要为降水稀少、蒸发强烈且每到春季沙尘天气频发。由统计结果可以判定：本项目所在区域为不达标区。 - 其他污染物环境质量现状 本项目大气污染特征因子TSP委托宁夏中科安创科技有限公司于2021年6月25-6月27日进行监测。监测数据符合《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》（试行）中的要求。监测点位见表3-2，具体监测结果见表3-3。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点 名称; 监测因子; 监测 时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 南村; TSP; 2021.06.25~0.27; SW; 686. 表3-3 项目所在地大气环境质量现状监测结果 监测点名称; 污染物; 评价 时间; 评价 标准/(ug/m3); 监测浓度范围/(ug/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标区情况. 南村; TSP; 24小时平均; 300; 115~132; 44.0; /; 达标. 由表3-3可知：区域内TSP的24h平均质量浓度范围115～132μg/m3，最大占标率44.0%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值。 2.地表水环境质量现状 本项目所在地的主要地表水体为清水河，位于本项目西南侧1km处。因此，本次评价采用《2019年宁夏回族自治区生态环境质量报告书》中2019年王团断面水质的监测数据对清水河水质现状进行评价，水质监测结果见下表3-4。 # 表3-4 地表水环境质量现状资料统计表 单位：mg/L（pH无量纲） 项 目; Ⅳ类 标准; 样品数（个）; 最大值; 最小值; 平均值; 最大超 标倍数; 超标率（%）. pH（无量纲）; 6-9; 12; 8.4; 6.9; 7.95; -; 0. 溶解氧; ≥ 3; 12; 13.0; 6.1; 9.3; -; 0. 高锰酸盐指数; ≤ 10; 12; 7.7; 2.2; 4.1; -; 0. 生化需氧量; ≤ 6; 12; 1.9; 1.1; 1.4; -; 0. 氨 氮; ≤ 1.5; 12; 0.53; 0.03; 0.18; -; 0. 石油类; ≤ 0.5; 12; 0.02; 0.01; 0.01; -; 0. 挥发酚; ≤ 0.01; 12; 0.0018; 0.0002; 0.0008; -; 0. 汞; ≤ 0.001; 12; 0.00005; 0.00002; 0.00003; -; 0. 铅; ≤ 0.05; 12; 0.02; 0.0010; 0.0011; -; 0. 化学需氧量; ≤ 30; 12; 30.0; 9.0; 19.1; -; 0. 总 氮; ≤ 1.5; 12; 30.90; 8.35; 16.99; 20.6; 100.0. 总磷; ≤ 0.3; 12; 0.240; 0.020; 0.134; -; 0. 铜; ≤ 1.0; 12; 0.001; 0.0005; 0.0006; -; 0. 锌; ≤ 2.0; 12; 0.05; 0.03; 0.03; -; 0. 氟化物; ≤ 2.0; 12; 1.86; 1.06; 1.43; 1.2; 33.3. 硒; ≤ 0.02; 12; 0.0174; 0.0002; 0.0049; -; 0. 砷; ≤ 0.1; 12; 0.0090; 0.0009; 0.0046; -; 0. 镉; ≤ 0.005; 12; 0.0005; 0.0001; 0.0001; -; 0. 六价铬; ≤ 0.05; 12; 0.012; 0.002; 0.005; -; 0. 氰化物; ≤ 0.2; 12; 0.003; 0.001; 0.001; -; 0. 阴离子表面活性剂; ≤ 0.3; 12; 0.16; 0.03; 0.07; -; 0. 硫化物; ≤ 0.5; 12; 0.012; 0.003; 0.004; -; 0. 由表3-4可知：2019年清水河(王团断面)各项水质监测指标除总氮、氟化物超标外，其余均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类标准限值。总氮最大超标倍数为20.6，超标率为100%超标原因主要是接纳沿岸农田退水所致；氟化物最大超标倍数为1.2，超标率为33.3%，主要是由于当地自然因素和地质因素造成超标。 3.地下水环境质量状况 本项目无地下水环境污染途径，且厂界500米范围内无地下水集中饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此可不开展地下水环境质量现状调查。 4.声环境质量状况 （1）测量执行的标准和规范 环境背景噪声按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的测量方法和时间段进行昼间和夜间检测。 （2）项目周边情况 本项目建设地点位于宁夏吴忠市同心县王团镇南村。项目南、北两侧均为居民住宅，项目中心地理坐标为E：106°00′7.473″，N：36°50′53.547″。 （3）环境噪声检测点位布设 表3-5 噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 序号; 监测点位. 1; 1#东厂界. 2; 2#南厂界. 3; 3#西厂界. 4; 4#北厂界. 5; 5#声环境敏感点1. 6; 6#声环境敏感点2. （4）检测时间及频次 根据宁夏中科安创科技有限公司（实验室）于2021年6月25日～6月26日对项目所在地敏感点现状进行了现场实测，连续监测2天，每天昼、夜各1次。本次噪声监测检测结果见表3-6，具体监测布点见图3-1。 表3-6 噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 6月25日; 6月26日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 项目东侧; 51; 41; 50; 42. 2; 项目南侧; 52; 42; 51; 41. 3; 项目西侧; 53; 44; 52; 43. 4; 项目北侧; 53; 43; 52; 43. 5; 声环境敏感点1#; 48; 39; 47; 37. 6; 声环境敏感点2#; 47; 37; 46; 36. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准; 昼间：55，夜间：45. 监测结果表明，本项目厂界各噪声监测点的监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值的要求。 图3-1 本项目监测布点图 5.土壤环境现状 本项目不涉及土壤环境污染途径，因此可不开展土壤环境质量现状调查。 6.生态环境 本项目位于同心县王团镇南村，周边多以农田耕地为主，植物群落结构简单，区域生态系统较为单一；区域内无各类自然保护区，无珍稀或濒危动、植物及栖息地和繁殖地分布，生态环境一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于同心县王团镇南村，厂址东侧为道路，西侧为耕地，南、北两侧均为居民住宅。环境保护目标见附图4。 1、大气环境 本项目位于同心县王团镇南村，厂界外500m范围内的环境空气保护目标主要有同心县王团镇南村、王团镇马家河湾学校以及王团镇马家河湾村等，具体见表3-7。 表3-7 项目环境空气保护目标一览表 环境 要素; 保护 对象; 方位; 距厂界最近距离m; 保护内容; 保护要求. 环境空气; 王团镇南村; N; 0; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 王团镇马家河湾学校; SE; 106; 师生. 王团镇马家河湾村; S; 50; 居民. 2、声环境 根据现场勘察，厂界外周边50m范围内有声环境保护目标，项目南侧为 马全栋家，项目北侧为马博文家。 表3-8 项目声环境保护目标一览表 环境 要素; 保护 对象; 方位; 距厂界最近距离m; 保护内容; 保护要求. 声环境; 马全栋家; N; 0; 居民; 《质量标准》（GB3095-2012）1类标准. 马博文家; S; 0; 居民. 3、地下水环境 根据现场勘察，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 - 根据现场勘查勘查，本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 本项目施工期产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 表3-9 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0. 运营期废气排放标准执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》 (GB29620-2013）表2 和表3中排放限值要求，具体标准值见下表。 表3-10 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013）表2及表3排放限值 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 执行标准. 颗粒物; 30; -; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013）表2及表3排放限值. 总悬浮颗粒物; -; 1.0. （2）噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中限值，见表3-11。 表3-11 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中1类标准； 表3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 类别; 昼间dB(A). 2类; 60. （3）固体废物 本项目运营期一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目特点，废气总量控制指标为粉尘 总量排放申请建议指标如下： 颗粒物：0.195t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 主要为项目施工过程产生的施工扬尘、施工机械尾气。施工扬尘经洒水抑尘、粉状物料运输、堆存采用篷布遮盖，采取围挡等措施，可有效控制施工扬尘对周围环境的影响；施工机械废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的尾气，其主要成分为CO、NOx和非甲烷总烃，其产生量小，且作用范围和持续的时间均有限，并随着施工期的结束而消失。 施工场地土方开挖和建筑材料的堆放、装卸、拌料过程以及运输车辆在运载项目废土、散装建材时，由于无防护措施或超载，常会产生大量粉尘、扬尘。出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途路上，来往车辆碾压形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬；另外，清理平整场地过程中也会造成尘土飞扬。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在15m以内。 抑制扬尘的一个有效措施是洒水，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水 4-5 次，可使扬尘减少 70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果： 表4-1 施工场地洒水抑尘实验结果表 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 3.60; 0.67; 0.60. 由上表中的数据可以看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将 TSP 污染距离缩小到20-50m范围，可见洒水抑尘有较好的效果。 根据自治区住建厅，宁(建）发【2017】17号《关于进一步加强建筑工地施工扬尘控制和标准化管理的通知》、自治区环境保护厅《加强全区城市扬尘污染整治工作方案》及宁夏回族自治区人民政府《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》中相关要求，本项目施工期应落实如下施工扬尘污染防治措施： ⑴施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，制定具体的施工扬尘治理实施方案并报建设、监理单位审批，开工前应将扬尘治理实施方案及时报送主管部门。要严格执行施工工地扬尘治理实施方案，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。将项目扬尘防控经费纳入项目预算。 ⑵对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；施工围挡(墙）要规范封闭、连续设置，材质、高度符合标准，做到坚固、整齐、洁净、美观，鼓励使用定型化设施围挡。 ⑶土方开挖、运输和填筑、易产生扬尘工序等施工时，必须进行湿法作业，应配备足量除尘雾炮、喷淋设施。气象预报 5 级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好作业面覆盖工作。 ⑷施工现场内存放的土堆、砂石、石灰等易产生扬尘的材料和裸露土地面要使用密目式防尘网等材料进行覆盖或进行绿化，覆盖要封闭严密，破损的要及时修复。 ⑸现场主要道路必须进行硬化，防止起尘。施工场地出入口，配备专门的清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工工地；车辆冲洗设施要完好、有效，正常使用。 ⑹运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 ⑺项目完工后应及时清理和平整场地，按要求对地面绿化，当年不能绿化的，在主体工程完工后一个月内对裸露地面采取有效措施，防止扬尘污染。 ⑻建（构）筑物的拆除单位应当按照规定在拆除现场周围设置围挡，在拆除过程中，应当采取湿式作业等有效防尘措施。拆除和施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运并在指定的垃圾处置场处置。不能及时清运的，应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施。 ⑼建筑工地全面落实“六个 100%”的扬尘防控措施：①100％标准围挡。②裸露黄土 100％覆盖。未能及时清运或要存留的土方必须集中堆放，同时采取密目网覆盖或绿化措施，定时进行洒水、防止扬尘产生。③施工道路 100％硬化。施工现场内主要道路必须进行硬化处理，根据项目规模配备相应数量的专职保洁人员清扫保洁，保持道路干净无扬尘。④渣土运输车辆 100％密闭拉运。渣土车辆进行清运时必须采取密闭措施，防止车辆在行进过程中出现扬尘或造土漏撒。⑤施工现场出入车辆 100％冲洗清洁。现场安排保洁人员用高压水枪对车辆槽帮和车轮进行补充冲洗，确保所有运输车辆干净出厂，严禁带泥上路。⑥建筑物拆除 100％湿法作业。对建筑物实施拆除时，必须辅以持续加压酒水或喷淋措施，抑制扬尘污染。 总之，只要加强管理、切实落实好以上防治措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低。 2、废水 施工期废水主要来源于：施工人员的生活污水和施工过程中混凝土养护废水及机械设备清洗废水等。为减少施工期废水对周围水环境的影响，须采取以下水污染控制防治措施： ①项目施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路及周边环境； ②施工过程中清洗机械设备时产生的清洗废水，产生量较少，全部收集至沉淀池沉淀处理后，回用于场地洒水降尘； ③定期检查、维护好施工机械及车辆，防止油品泄漏。施工机械产生的废油料及润滑油等，集中存放，统一回收、处理。 3、噪声 项目施工期噪声主要为施工作业产生的噪声。主要来源于运输车辆、挖掘机、推土机等施工机械作业是产生的噪声，噪声值在76~85dB(A)。 为了减轻施工期噪声对周边环境的影响，须采取以下控制措施： ①施工期采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或者不用时应立即关闭； ②合理安排施工时间，夜间（当日22时到次日6时）在村庄附近停止高噪声机械的施工作业。 ③起重施工机械及运输车辆在居民区施工时，采取禁（限）鸣措施，减少噪声污染。 ④降低人为噪声：按规定操作机械设备，材料装卸过程中尽量减少碰撞声音。 4、固体废物 施工期固体废物来源：施工的建筑垃圾（砂石渣、建筑垃圾、钻渣等）；焊接过程中的废弃焊条（丝）头、焊丝盘；防腐作业中产生的废弃物（包装袋、塑料瓶等）和现场施工人员产生的生活垃圾（菜渣、剩饭、塑料、废纸等）。 为减缓施工期产生的固体废物对环境的影响，对固体废物污染控制须采取以下防治措施： ①在施工现场、生活区设置多处垃圾桶，集中贮放生活垃圾，生活垃圾交由环卫部门统一处置。 ②施工过程中的废弃物、边角料、包装袋等及时收集、清理，收集暂存后外售。 ③在维修或保养机械的过程中严格执行废弃物回收制度，对维修机械过程中产生的废机油、废手套、废棉纱等废弃物，指定专人负责回收，并设立收集废弃物的专门容器。 - 小结 施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的。建设单位和施工单位需要切实强化扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施落实，施工期环境影响将得到有效控制。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 根据本项目生产工艺流程，运营期废气主要为搅拌机搅拌过程粉尘，料仓堆场起尘。 1.1废气产生及排放情况 （1）搅拌废气 参照《第二次全国污染源普查产排污量核算手册》中3021水泥制品制造行业系数，物料混合搅拌粉尘（颗粒物）产污系数取0.13千克/吨－产品，则本项目物料混合搅拌粉尘产生量为1.92t/a，产生浓度为0.87kg/h。项目拟在搅拌机上料口设置集气罩（捕集效率按90%计）收集后，再通过袋式除尘器（1套，除尘效率99%，配套风机引风量为1000m3/h）处理后由15m高排气筒排放。则粉尘有组织排放量为0.017t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度7.7mg/m3。 未被集气罩收集的粉尘(0.192t/a)以无组织的形式排放，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），采取封闭措施对粉尘的处理率可达到70%。粉尘排放量约为0.058t/a（0.026kg/h），对周围空气质量影响较小。 （2）原料库废气 原料库内砂石卸料、用铲车转运至搅拌机的过程中粉尘（颗粒物）产污系数，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中卸料过程约0.01kg/t－粒料、转运过程约0.15kg/t－砂石，则原料库粉尘产生量为1.18 t/a。 通过采取封闭式原料库，定期对原料库进行洒水降尘，类比同类型项目，粉尘大部分（80%）沉降在原料库内，经核算原料库粉尘无组织排放量为0.12 t/a。 1.2大气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥行业》（HJ 954-2018）中监测管理的要求，本项目大气污染源监测计划见表4-2。 表4-2 项目运营期环境监测计划 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 有组织; 1#袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/半年. 无组织; 厂界四周; 颗粒物; 1次/半年. 1.3废气达标排放分析 （1）有组织废气 有组织废气主要为搅拌产生的粉尘，通过在进料口上方设集气罩收集后引至袋式除尘器处理，通过15m排气筒（1#）排放。经计算1#排气筒颗粒物排放浓度为7.7mg/m3，颗粒物浓度及排气筒高度均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值（30mg/m3，排气筒高度≥15m）。 （2）无组织废气 水泥、砂石卸料、转运产生的粉尘，通过采取封闭式原料库，并定期对原料库进行洒水降尘；未被集气罩收集的粉尘通过封闭式生产车间自由沉降，仅少量粉尘逸散。采取上述措施后，厂界颗粒物浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3新建企业边界大气污染物排放浓度限值。 1.4非正常工况分析 本项目非正常工况主要考虑袋式除尘器破损等情况下的排放，废气治理措施去除效率降为50%。本项目废气非正常排放情况详见表4-3。 表4-3 非正常工况排放情况 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度; 排放量; 单次持续时间; 年发生频次; 措 施. 1#排气筒（DA001）; 袋式除尘器破损; 颗粒物; 388mg/m3; 8.5kg; 1h; ≤ 1次/年; 加强管理，安排专人定期检查，及时更换. 1.5废气污染治理措施可行性 (1）有组织废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017），本项目拟采用的除尘措施为可行技术。袋式除尘器是一种干式除尘装置，它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 因此，本项目有组织废气采用袋式除尘器净化处理措施可行。 (2）无组织废气 主要是原料卸料、转运时产生的粉尘以及未被集气罩收集的粉尘。原料卸料、转运产生的粉尘通过采取封闭式原料库，定期洒水抑尘；未被集气罩收集的粉尘在封闭式车间自由沉降，仅有少量粉尘逸散。 通过以上措施，可以减少本项目的无组织废气排放，因此治理措施可行。 2 废水 本项目原料库抑尘用水和原料搅拌用水进入物料或蒸发，水磨工序废水经沉淀池处理后循环使用，定期补充损耗，项目无生产废水外排；外排废水为生活污水，主要为洗漱用水，产生量为5.28m3 /d（0.0024m3 /a），洗漱废水用于泼洒抑尘，厂区设置1座防渗旱厕，定期清掏用于农田施肥。因此，上述废水处理措施可行。 综上所述，本项目运行对周围水环境影响较小。 3 噪声 3.1噪声源强 本项目噪声主要为设备噪声，包括搅拌机、水磨机，空压机等，各主要噪声源强见表4-4。 表4-4 主要设备噪声源声级强度 噪声源; 噪声级; 排放时间; 防治措施. 提升搅拌机; 85dB(A); 连续稳定; 低噪声设备、基础减震等. 磨石机; 90dB(A); 连续稳定; 低噪声设备、基础减震等. 柱压机; 80dB(A); 连续稳定; 低噪声设备、基础减震等. 3.2降噪措施 ①加强厂区内交通管理，严格管理和控制车辆鸣笛等，并在主要出入口设置禁鸣喇叭、车辆慢行等标志牌。 ②搅拌机、水磨机和空压机等选型时选用低噪音、低振动设备，并对各设备采取消声、减振等降噪措施。 3.3厂界噪声达标判定分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行声环境影响预测。 a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； Ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(Leq ）计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应（Amisc（3））引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 预测步骤： ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。 ②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的 A 声级(LAi)。 d）预测结果 考虑到项目仅在白天运行，因此，项目噪声经阻隔和衰减，在厂界处噪声预测值计算结果见表4-5。 表4-5 项目噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 昼间标准值. 1#; 厂界东侧; 43.8; 60. 2#; 厂界南侧; 42.1. 3#; 厂界西侧; 43.1. 4#; 厂界北侧; 43.5. 5#; 声环境敏感点1; 43.2. 6#; 声环境敏感点2; 42.9. 本项目仅在白天运行，由表4-5可知，本项目建成后，通过采取减振、隔声等措施后，本项目厂界噪声贡献值为42.1dB(A)～43.8dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 3.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目声环境监测内容及监测计划见表4-6。 表4-6 本工程噪声监测内容及监测计划 项目; 监测点位; 监测项目; 监测周期; 执行标准. 噪声; 东侧厂界外1m处; Leq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。. 南侧厂界外1m处. 西侧厂界外1m处. 北侧厂界外1m处. 声环境敏感点1. 声环境敏感点2. 4 固废 本项目固废主要包括一般工业固废和职工产生的生活垃圾。 （1）一般工业固废 本项目产生的一般工业固废主要是挤压工序产生的残次品、沉淀池沉淀渣、袋式除尘器收集的粉尘以及废水泥袋。其中残次品产生量约为20t/a；水磨工序废水沉淀池产生的沉淀渣约为30t/a；袋式除尘器收集的粉尘为1.71t/a；废水泥袋产生量约为2t/a。残次品与沉淀渣以及收集粉尘都作为骨料，回用于本项目生产线生产，废水泥袋集中收集后外售。 （2）生活垃圾 结合本项目实际情况，职工生活垃圾产生量以0.1kg/人·d计，产生量约0.132t/a，本项目厂区设有垃圾收集箱，生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。 本项目固体废物产生及处置情况见表4-7。 表4-7 固体废物产生及处置情况一览表 产生 环节; 名称; 属性; 环境危险特性; 产生量 (t/a); 贮存 方式; 利用/处置方法和去向; 利用/处置量. 除尘器; 收集 粉尘; 一般 固废; /; 1.71; /; 集中收集后回用于生产; 1.71. 沉淀池; 沉淀渣; 一般 固废; /; 30; 沉淀池; 集中收集后全部回用于生产; 30. 挤压成型工序; 残次品; 一般 固废; /; 20; /; 回用于生产; 20. 搅拌 工序; 废水泥袋; 一般 固废; /; 2; /; 集中收集后外售; 2. 职工 生活; 生活 垃圾; 生活 垃圾; /; 0.132; 分类 垃圾桶; 环卫部门清运处置; 0.132. 环境管理 本项目不设专门的一般工业固体废物储存设施，袋式除尘器收集粉尘、沉淀池沉淀渣、残次品均直接回用于生产线；生活垃圾经厂区垃圾桶收集后定期由当地环卫部门负责清运，环卫部门回收的废物采用专业的垃圾运输车进行运输，密闭性较好，一般不会产生散落和泄漏，不会对外界产生不利影响；废水泥袋集中收集后外售。 采取以上防治措施后，固体废物得到妥善处理处置，处置措施有效，去向明确，不会对外环境产生二次污染。因此，拟定的固废防治措施是可行的。 5 地下水、土壤环境影响分析 本项目不涉及地下水和土壤环境污染途径，因此不会对区域内的地下水及土壤环境产生影响。 6 生态环境 本项目位于同心县王团镇南村，且用地范围内无生态环境保护目标，对生态环境影响较小。故不对生态环境影响进行分析。 7 环境风险 本项目不涉及有毒有害易燃易爆等危险物质和风险源分布，因此不进行环境风险分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 搅拌废气处理装置排气筒（1#DA001） | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 《砖瓦工业大气污 染物排放标准》 (GB29620-2013）表2和表3中排放限值要求 |
|  | 集气罩未收集废气 | 颗粒物 | 封闭式生产车间，自由沉降 |  |
|  | 原料库废气 | 颗粒物 | 封闭式原料库，定期洒水抑尘 |  |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 等效声级 | 选择低噪声设备、基础减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准； |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 残次品、沉淀渣和粉尘集中收集后全部回用于生产，不外排；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置；废水泥袋集中收集后外售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环境保护规章制度； ②执行排污许可证制度：建设项目投产前，完善排污许可手续 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家及地方产业政策，符合当地规划要求，选址合理；各项污染物通过治理后可以达标排放，对周围环境的影响较小。因此，从环境保护角度来讲，该项目在坚持“三同时”原则并采取适当的环境治理措施后在拟建地建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | - | - | - | 0.195t/a | - | 0.195t/a | - |
| 废水 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集粉尘 | - | - | - | 1.71t/a | - | 1.71t/a | - |
|  | 沉淀池沉淀渣 | - | - | - | 30t/a |  | 30t/a |  |
|  | 残次品 | - | - | - | 20t/a | - | 20t/a | - |
|  | 废水泥袋 | - | - | - | 2t/a | - | 2t/a |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | - | - | - | 0.132t/a | - | 0.132t/a | - |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①