# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宁夏迎福食品科技有限公司新建天然气锅炉项目

建设单位（盖章）：    宁夏迎福食品科技有限公司

编制日期：               2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宁夏迎福食品科技有限公司新建天然气锅炉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 胡志勇 | 联系方式 | 17341223666 |
| 建设地点 |  | 宁夏回族（自治区）吴忠市同心县宁夏同心工业园区区块一 |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91、热力生产和供应工程 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 |  | / | 项目审批文号 | / |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 6.1 |
| 环保投资占比（%） |  | 12.2 | 施工工期 | 3周 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《宁夏同心工业园区总体规划（2020-2035 年）》； 审批机关：/ 审查文件名称：/ 审批文号：/ |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《宁夏同心工业园区总体规划（2020-2035 年）环境影响报告书》； 召集审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅； 审查文件名称：自治区生态环境厅关于《宁夏同心工业园区总体规划（2020-2035 年）环境影响报告书》审查意见的函； 审查文号：宁环函〔2021〕1007号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《宁夏同心工业园区总体规划（2020-2035 年）》符合性分析 根据《宁夏同心工业园区总体规划（2020-2035 年）》，园区共三个区块，为区块一（同心县扶贫产业园）、区块二（宁夏同德慈善产业园新材料及装备制造产业区）、区块三（宁夏同德慈善产业园羊绒产业区）。本项目位于区块一，属于现有工程的配套工程。区块一主导产业为轻工制造业（农副产品加工和食品制造为主），现有项目属于其他肉类加工，为轻工制造业，符合《宁夏同心工业园区总体规划（2020-2035 年）》区块一的产业规划。本项目位于区块一的轻工制造业产业区，现有项目主要产品为牛肉丸，属于轻工制造业，符合园区的产业规划布局。本项目与园区的产业规划布局图见附图1。 2、与宁夏同心工业园区总体规划（2020-2035）环评及审查意见符合性分析 《宁夏同心工业园区总体规划（2020-2035 年）环境影响报告书》已于2021年11月17日取得宁夏回族自治区生态环境厅审查意见的函（宁环函【2021】1007号）。 本项目与《宁夏同心工业园区总体规划（2020-2035 年）环境影响报告书》制定的生态环境准入负面清单的符合性见下表1。 表1 宁夏同心工业园区生态环境准入负面清单 环境准入负面清单; 本项目; 符合性. 一、《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正）、《外商投资产业指导目录》（2015年修订）及《宁夏回族自治区同心县国家重点生态功能区产业准入负面清单》中禁止类及淘汰类项目一律禁止入园。; 本项目属于允许类项目。; 符合. 二、与羊绒纺织产业、轻工制造产业、精细化工、机械装备制造、新型建材、仓储物流、包装印刷无关的产业，一律禁止入园。; 本项目为现有工程配套工程，现有工程属于食品制造。; 符合. 三、园区限制产业：煤炭、电力、化工(区块二除外)、农药、造纸、冶金、有色等产业禁止入院. 四、区块一、区块三中与仓储物流油罐但储存危险化学品及危险废物的项目，一律禁止入园。; 本项目位于区块一，但不属于园区限制产业。; 符合. 续表1 宁夏同心工业园区生态环境准入负面清单 五、与羊绒纺织产业有关但是涉及重金属排放的项目，一律禁止入园。; 本项目为燃气蒸汽锅炉建设项目，现有工程为食品制造，与羊绒纺织产业无关。; 符合. 六、除一、二、三、四外，禁止引入园区的项目名录如下：. 行业类别; 工艺或产品清单; /. 轻工 制造; 白酒生产线；酒精生产线；5万吨/年及以下且采用等电离交工艺的味精生产线；糖精等化学合成甜味剂生产线；浓缩苹果汁生产线；大豆压榨机浸出项目；年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线；糖加工。; 本项目为燃气蒸汽锅炉建设项目。; 符合. 淀粉及淀粉制品。. 农作物新品选育和种子生产。. 屠宰及肉蛋类加工；植物油加工、保健品、饮料、果汁、酒类、烟草类生产加工等。. 西部地区单线日处理油菜籽、棉籽、花生等油料100吨及以下的加工项目。. 3万吨/年以下味精生产装置；2万吨/年及以下柠檬酸生产装置；猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺。. 经对照，本项目符合《宁夏同心工业园区总体规划（2020-2035 年）环境影响报告书》制定的生态环境准入负面清单中相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 (1)生态红线： 本项目位于宁夏同心工业园区区块一，根据2021年8月10日吴忠市人民政府发布的《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发〔2021〕2号），对照吴忠市生态保护红线分布图，项目不在划定的生态保护红线范围内，因此，项目厂址与生态保护红线划定方案相符。本项目与吴忠市生态保护红线分布关系见附图2。 ## (2)环境质量底线 ## A、水环境质量底线：本项目所在地为宁夏同心工业园区区块一，东侧590米处为清水河、东侧300米处为清水河支流——西河，清水河石炭沟桥断面除氟化物出现超标现象外，其他各污染物监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。本项目不新增劳动定员，因此不增加生活污水；锅炉软化水装置排水经厂内污水处理站（处理工艺：隔油池+初沉池+缺氧池+调节池+接触氧化池+沉淀池）处理后排入园区污水管网，最终进入同心县新区污水处理厂处理。在采取措施后，本项目对区域水环境质量影响小；不会改变区域环境质量达标现状，符合水环境质量底线的要求。 ## B、大气环境质量底线：本项目位于大气环境重点管控区，根据《2021年宁夏生态环境质量状况》评价结论，剔除沙尘天气对环境空气的影响时，吴忠市空气中基本项目均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类标准限值的要求，项目所在区为达标区。本项目锅炉安装低氮燃烧器，锅炉烟气通过1根10m高排气筒（DA001）排放。在采取措施后，本项目对区域环境空气质量影响小；不会改变区域环境质量达标现状，符合大气环境质量底线要求。 C、土壤污染风险防控底线 本项目位于土壤环境重点管控区，不新增占地，锅炉房地面均已硬化处理，无土壤污染风险。 所以，本项目符合环境质量底线要求。 (3)资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电、水、天然气等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ## (4)生态环境准入清单 本项目与吴忠市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表2。 表2 项目与吴忠市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 环境管控 单元名称; 管控要求; 本项目符 合性分析; 是否 符合. 同心县同心工业园区重点管控单元; 1.城市建成区内不得新建 35 蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉。城市建成区外不得新建10蒸吨/小时以下燃煤炉。（依据《吴忠市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018年—2020年）》） 2.不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清单》中同心县的产业准入清单外的产业项目活动。 3.不得开展《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》 等范围内的项目活动。 4.单元内工业园区应按照最新版《市场准入清单》及《产业结构调整指导目录》，以及《银川都市圈开发区产业发展指导目录》相关要求引入工业企业项目。; 1.本项目建设1台2t/h天然气蒸汽锅炉。 2.本项目为现有工程的配套工程。 3.根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列，符合国家相关产业政策。 4.根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“淘汰类”和“限制类”项目，属于“允许类”项目，项目建设符合国家产业政策。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合吴忠市“三线一单”生态环境分区管控的相关要求。 2、生态环境分区管控： 根据《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（吴政规发〔2021〕2号）。全市总体性生态环境管控要求包括：优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类单元总体管控要求。 对照吴忠市环境管控单元分布图（见附图3）及管控要求，本项目位于吴忠市环境管控单元中的重点管控单元（同心县同心工业园区重点管控单元），重点管控单元要求以优化空间和产业布局、强化底线约束为导向，突出污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。本项目为然气蒸汽锅炉建设项目，项目在施工期和运营期拟采取严格的污染防治措施，可实现污染物达标排放，对区域生态环境质量影响较小。因此，项目建设符合吴忠市生态环境管控分区要求。 3、与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中五、加强协同治理，改善环境空气质量：“从源头减少产生量、过程减少泄漏量、末端减少排放量”本项目为燃气蒸汽锅炉建设项目，锅炉安装低氮燃烧器，控制锅炉出口氮氧化物的浓度。与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》相符。 - 4、与《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》宁环发【2021】85号符合性分析 《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》宁环发【2021】85号五、加强协同治理，改善环境空气质量。（二）持续强化“四尘”同治中提出“继续推动燃气锅炉低氮改造”。本项目为燃气锅炉建设项目，锅炉安装低氮燃烧器。与《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》宁环发【2021】85号相符。 5、与宁夏同心工业园区供热工程规划相符性分析 根据《宁夏同心工业园区总体规划（2020-2035 年）》中供热工程规划，区块一热源为同心县新区第四供热中心，第四供热中心现有一台29MW和一台14MW高温热水锅炉，供热面积50万平方米，预留一台29MW锅炉建设用地，拓展区热源为回春供热中心，现有2台29MW热水锅炉，供热面积70平方米。园区现有集中式热源为热水锅炉，现有工程牛肉丸蒸煮工序需要使用蒸汽，年需蒸汽量约为1440t。现有集中式热源不能满足本项目生产需求，故建设单位拟建设一台2t/h蒸汽锅炉以满足项目正常生产需求。本项目为燃气蒸汽锅炉建设项目，锅炉采用低氮燃烧器，锅炉烟气可实现达标排放，对大气环境质量影响较小，符合宁夏同心工业园区区块一供热工程规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设由来 《宁夏迎福食品科技有限公司年产1000吨牛肉制品深加工建设项目》于2021年6月6日取得宁夏同心工业园区登记备案文件（见附件2）。宁夏同心工业园区区块一现有生产企业供热热源由同心县新区第四供热中心的热水锅炉供给。园区现有集中式热源为热水锅炉，现有工程牛肉丸蒸煮工序需要使用蒸汽，年需蒸汽量约为1440t。现有集中式热源不能满足本项目生产需求，故建设单位拟建设一台2t/h蒸汽锅炉以满足项目正常生产需求。本项目建设性质为新建，属于现有工程的配套工程。项目所用天然气由园区天然气管网提供。 2、项目建设内容及规模 本项目位于宁夏同心工业园区区块一，厂址中心地理坐标。项目北侧20m处为宁夏润泽人造草坪有限公司；西北侧207m处为兴隆村；西侧21m处为宁夏小黄鸭食品有限公司；东侧21m处为宁蒲同购电商供应链运营中心；南侧200m处为兴隆村。项目利用厂房北侧现有空置库房新建一台2t/h蒸汽锅炉，不新增用地；本次新建锅炉主要用于厂区生产供热。本项目工程组成内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。本项目地理位置图见附图4，周边环境示意图见附图5。具体工程组成内容详见表3。 表3 项目工程组成一览表 工程类别; 项目名称; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 锅炉; 建设一台2t/h蒸汽锅炉（WNS2-1.0-YQ）及配套设施，额定蒸汽压力为1.0MPa，额定蒸汽温度为184℃。; 新建. 天然气管网; 厂区内建设260m供气管网连接园区天然气管网，管网内径150mm。; 新建. 锅炉房; 项目依托厂房北侧现有空置库房，建筑面积57m2。高5米，厂内最高厂房7米。; 依托. 辅助工程; 软水器; 新增一套4t/h的软水制备设备，软水制备率为70%。; 新建. 续表3 项目工程组成一览表 公用工程; 供水; 项目用水由园区供水管网提供，用水主要为软水制备用水，新鲜水用水量为2057.14m3/a。本项目劳动定员从现有工作人员调配，不新增劳动定员，因此不增加生活用水。; /. 排水; 本项目劳动定员从现有工作人员调配，不新增劳动人员，故不增加生活废水；锅炉软化水装置产生的废水经厂内污水处理站（处理工艺：隔油池+初沉池+缺氧池+调节池+接触氧化池+沉淀池）处理后排入园区污水管网，最终进入同心县新区污水处理厂处理。; 依托. 供电; 项目用电由园区电网统一供给，年用电量8万kW·h。; /. 供气; 天然气由园区天然气管网提供，年用气量10.8万m3。; /. 环保工程; 噪声; 锅炉设备采用减振、消音等措施。; 新建. 废气; 锅炉安装低氮燃烧器，控制锅炉出口氮氧化物的浓度，产生的烟气经1根内径为0.4m，10m高排气筒排放。; 新建. 固体废物; 项目运营期产生的固体废物主要是锅炉软化水装置产生的废树脂，由厂家更换后回收。项目劳动定员从现有工作人员调配，不新增劳动定员，因此不增加生活垃圾。; 新建. 本项目依托现有工程可行性分析： 本项目依托厂区北侧现有空置库房，新建一台2t/h燃气蒸汽锅炉（WNS2-1.0-YQ）及配套设施；本项目不新增劳动定员，不新增生活污水，锅炉软化水装置产生的废水经厂内污水处理站（处理工艺：隔油池+初沉池+缺氧池+调节池+接触氧化池+沉淀池）处理后排入园区污水管网，最终进入同心县新区污水处理厂处理。因此，本项目依托现有工程可行。 3、项目主要设备 本项目主要设备见表4。 表4 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 2t/h蒸汽锅炉; WNS2-1.0-YQ; 台; 1. 2; 燃烧器; pybg/140e; 台; 1. 3; 软水制备设备; DR50; 台; 1. 4; 冷凝器（含循环泵）; 2T; 台; 1. 5; 补水泵; CDM2-22FSWPR/2.2KW; 台; 2. 4、能源消耗 本项目投入运行后，锅炉以天然气为燃料，天然气由园区天然气管网供给，主要指标参照《天然气》（GB17820-2018）。本项目能源消耗量见表5，天然气成分见表6。 表5 本项目能源消耗表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 天然气; 10.8万m3/a; 由园区天然气管网提供. 2; 水; 2057.14m3/a; 由园区供水管网提供. 3; 电; 8万kw·h/a; 由园区电网统一供给. 表6 天然气成分一览表 分析项目; 二类. 高位发热量a，b/（MJ/m3） ≥; 31.4. 总硫（以硫计）a/（mg/m3） ≤; 100. 硫化氢a/（mg/m3） ≤; 20. 二氧化碳摩尔分数/% ≤; 4.0. a本标准中使用的标准参比条件是101.325kPa，20℃。 b高位发热量以干基计。. 5、项目水平衡分析 5.1供水 本项目用水来自园区供水管网，项目劳动定员从现有工作人员调配，不新增劳动定员，因此不增加生活废水；项目用水主要为锅炉软化水装置补水。 本项目锅炉为生产（牛肉丸蒸煮）提供蒸汽量为2t/h，年供蒸汽90天，每天8小时，软水制备装置产水率按70%计，则本项目锅炉需补软水量为16m3/d（1440m3/a），则软化水装置新鲜水用水量为22.86m3/d（2057.14m3/a）。 5.2排水 本项目劳动定员从现有工作人员调配，不新增劳动定员，因此不增加生活废水。本项目废水主要为软化系统排水和锅炉排水，经厂内污水处理站（处理工艺：隔油池+初沉池+缺氧池+调节池+接触氧化池+沉淀池）处理后排入园区污水管网，最终进入同心县新区污水处理厂处理。 软化废水：纯水设备软化废水排放量约占新鲜水量30%，则软化废水排放量为6.86t/d（617.14m3/a）。 锅炉排水：锅炉排水按照锅炉需补软水量的2%，即28.8m3/a。 本项目供排水情况见表7，水平衡图见图1。 表7 项目给供排水平衡表 用水环节; 新鲜水用水量（m3/a）; 损耗量 （m3/a）; 废水产生量（m3/a）; 备注. 软化水系统用水; 2057.14; 1440; 617.14; 经厂内污水处理站处理后排入园区污水管网. 锅炉用水; 1440（软水）; 1411.2; 28.8. - 图1.本项目水平衡示意图 6、本项目与全厂平面布置 本项目位于宁夏迎福食品科技有限公司内，利用厂区现有的空置库房新建一台2t/h燃气锅炉，不新增用地；项目所在位置水、电、气等基础设施条件较为完善。本项目所在位置交通运输和水、电等基础设施条件较为完善，周边无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域。本项目生产车间位于厂区北侧，锅炉房位于生产区北侧，便于蒸汽并管；冷库和保鲜库位于生产区西侧；成品包装区位于生产区东侧；办公区位于厂区西侧生活区位于厂区东侧；西、南方向均为生产车间。本项目与全厂平面布置图见图2。 图2 本项目与全厂平面布置图 7、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，锅炉年工作日（年煮牛肉丸天数）为90天，每天8小时，年工作时数以720h计。 8、环保投资 本项目总投资50万元，其中环保投资6.1万元，环保投资占总投资的12.2%，具体环保投资情况见表8。 表8 环保投资一览表 类别; 环保措施; 投资金额（万元）. 施工期; 噪声; 低噪声施工机械; 1. 运营期; 噪声; 高噪声设备设置减振基础、锅炉房密闭隔声等措施。; 1. 废气; 锅炉安装低氮燃烧器，废气通过1根10m高排气筒排放。; 3.8. 废水; 生产废水经厂内污水处理站处理后排入园区污水管网，最终进入同心县新区污水处理厂处理; 0.1. 燃气泄漏报警装置; 0.2. 合计; 6.1. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产排污环节 1.1 施工期工艺流程 本项目建设过程分为设备安装、锅炉调试、竣工验收三个阶段。项目在厂区现有锅炉房内施工，但施工期影响时间较短，且随着施工的结束，其污染也会逐渐消失。本项目施工工艺流程及产污环节见图3。 图3.本项目施工期工艺流程及产污环节示意图 1.2 施工期主要产排污环节 本项目利用厂区现有的库房新建一台2t/h燃气锅炉，施工期仅为设备安装与调试。主要环境影响因素有噪声、少量建筑垃圾、生活垃圾和生活污水等。 2、运营期工艺流程及产排污环节 2.1 运营期工艺流程 废树脂 本项目运营期工艺流程见图4。 废气 用热单元 天然气 厂内污水处理站处理后，排入园区污水管网 废水 软化水装置 新鲜水 噪声 1台2t/h燃气蒸汽锅炉 1根10米高排气筒 厂家更换后带走 图4.本项目运营期工艺流程及产污环节图 2.2 运营期主要产排污环节 （1）废气 本项目运营期的废气主要为一台2t/h燃气蒸汽锅炉燃烧产生的烟气。锅炉使用燃料为天然气，天然气是一种相对清洁的燃料，根据天然气成分，烟气中的主要污染物为颗粒物、SO2、NOX。 （2）废水 本项目无新增劳动定员，不新增生活用水，本项目废水主要为软化废水。 （3）噪声 本项目运营期产生的噪声主要为锅炉运行时产生的噪声，噪声值为70~85dB(A)之间。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要为锅炉软化水制备装置产生的废树脂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.项目情况说明 本项目为宁夏迎福食品科技有限公司新增燃气蒸汽锅炉项目，新增一台2t/h的燃气蒸汽锅炉，产生的热量供给宁夏迎福食品科技有限公司的生产车间。 2.现有项目履行环境影响评价等情况 现有项目《宁夏迎福食品科技有限公司年产1000吨牛肉制品深加工建设项目》属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第18屠宰及肉类加工项中其他肉类加工，应填写环境影响登记表。故建设单位为于2021年6月8日在宁夏同心工业园区登记备案，备案号为：202164032400000147。 建设单位已申请办理排污登记，登记编号：91640324MA76JA4603001X；登记时间：2021年10月19日；有限期限：2021年10月19日至2026年10月18日。 3.本项目现有工程污染物实际排放量 宁夏迎福食品科技有限公司现未对废气、噪声、固废进行监测，废水监测报告见《宁夏迎福食品科技有限公司废水检测报告》（宁夏中科精科检测技术有限公司于2022年9月2日进行采样检测）（见附件4）。根据废水监测报告、现场调查和现有项目年生产情况，对现有工程废气、废水、固废和噪声实际排放情况进行源强核算。建设单位现有工程污染物实际排放情况见表9： 表9 现有工程污染物产排情况汇总表 单位：t/a 项目; 主要污染物; 排放量. 废气; 无组织恶臭; /. 废水 (排放量:9700t/a); SS; 0.0005. COD; 0.0009. BOD5; 0.00033. NH3-N; 0.000073. 动植物油; 0.000012. 总磷; 0.000032. 总氮; 0.00018. 溶解性总固体; 0.03. 石油类; 0.000008. 固废; 生活垃圾; 3.0. 废弃包装袋; 0.2. 废肉渣; 0.4. 续表9 现有工程污染物产排情况汇总表 单位：t/a 噪声; 生产设备; 昼间≤65dB(A)；夜间≤55dB(A). 4.现有项目生产废水处理措施 生产废水经厂内污水处理站（处理工艺：隔油池+初沉池+缺氧池+调节池+接触氧化池+沉淀池）处理后排入园区污水管网，最终进入同心县新区污水处理厂处理。 5.与本项目有关的主要环境问题及整改措施 经现场调查，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，本次优先选用地方生态环境主管部门公开的环境质量报告书中的数据和结论作为数据达标判定依据来源。本项目位于宁夏同心工业园区（区块一），本次选取《2021年宁夏生态环境质量状况》吴忠市的监测数据和结论，作为本项目环境空气质量现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的数据来源，用以进行项目所在区域达标判定，基准年为2021年。具体监测结果统计见表10。 表10 2021年吴忠市环境空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 62; 70; 88.6; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 52.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分数（mg/m3）; 1.0; 4; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分数; 149; 160; 93.1; 达标. 根据《2021年宁夏生态环境质量报告》评价结论，吴忠市大气环境中PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均质量浓度均达标，CO24小时平均第95百分位数浓度及O3日最大8小时平均值的第90百分位数浓度均达标。其中PM10、PM2.5为剔除沙尘天气数据。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）判定，宁夏回族自治区吴忠市2021年环境空气质量达标。 2、地表水环境质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”本项目所在地为宁夏同心工业园区区块一，东侧590米处为清水河、东侧300米处为清水河支流——西河。本次地表水环境质量现状评价引用《2016-2020年宁夏回族自治区生态环境质量报告书》中2020年清水河石炭沟桥断面水质监测结果，2020年清水河石炭沟桥断面主要超标因子为氟化物，超标倍数为0.6，其他各污染因子监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。氟化物超标原因为径流量较小，水体自净能力差。 3、地下水、土壤环境质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目为新建锅炉项目，锅炉房地面均已硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，故本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 4、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不》中“具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，3、声环境。厂界外周边50米范围内存在声环境保护的建设项目，应监测保护目少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。本项目位于宁夏同心工业园区区块一，根据现场踏勘，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。因此不对声环境开展环境质量现状调查。 6、生态环境质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于宁夏同心工业园区区块一，不新增用地，周围无生态环境保护目标。因此，不进行生态现状调查和影响评价工作。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 本项目建设地点位于宁夏同心工业园区区块一，根据现场实地调查，本项目环境保护目标见表11： ⑴大气环境：本项目大气环境保护目标为：本项目西北侧207m处兴隆村，南侧200m处为兴隆村。执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）二级标准。 ⑵声环境：本项目厂界50m范围内没有声环境保护目标。 ⑶地下水环境：本项目厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊的地下水资源。 ⑷地表水环境：本项目地表水环境保护目标为本项目东侧590米处清水河，东侧300米处清水河支流——西河。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。 表11 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护 对象; 坐标; 保护对象性质; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离. 经度; 纬度. 环境空气; 兴隆村; 居民区; 居民; 二类区; NW; 207m. S; 200m. 地表水环境; 清水河; /; 地表水; /; IV类; E; 590m. 西河; 300m. 声环境; /. 地下水环境; /. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、运营期产生的有组织颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；“关于印发《吴忠市燃气锅炉低氮燃烧改造工作方案》的通知”吴环发（2022）59号，提出：新建燃气锅炉鼓励氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方以下，标准值见表12。 表12 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014） 序号; 污染物项目; 排气筒高度; 限值; 污染物排放监控点位. 1; 颗粒物; 10m; 20 mg/m3; 烟囱或烟道. 2; SO2; 50 mg/m3. 3; NOX; 30 mg/m3. 4; 烟气黑度（格林曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 2、本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值见表13。 表13 《本项目运营期噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间/dB(A); 夜间/dB(A). 3类; 65; 55. 项目施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，标准值见表14。 表14 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 噪声限值. 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). 3、本项目运营期产生的废水经厂内污水处理站（处理工艺：隔油池+初沉池+缺氧池+调节池+接触氧化池+沉淀池）处理后排入园区污水管网，最终进入同心县新区污水处理厂处理。本项目运营期废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，标准值见表15。 表15 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015） 序号; 污染物; 单位; 标准值; 标准值来源. 1; COD; mg/L; 500; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 2; BOD5; mg/L; 350. 3; SS; mg/L; 400. 4; 氨氮（以N计）; mg/L; 45. 5; TDS; mg/L; 1500. 4、运营期锅炉软化水制备装置产生的废树脂为一般工业固体废物。锅炉软化水制备装置废树脂由厂家定期更换后带走，不在厂区储存。 |
| 总量 控制 指标 | 根据工程分析，本项目建议总量指标为：NOX：0.033t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有厂区北侧空置库房内建设，施工期仅为设备安装，在建设期间，各项施工活动将会对周围环境产生短期不良影响，主要影响因素有噪声、少量建筑垃圾、生活垃圾和生活污水等。随着施工期的结束，这些影响也将消失，因此，施工时应该采取有效防治措施，将施工期环境影响降至最低。项目在施工建设期间，对其周围环境影响主要从以下几点防治： 1、施工期水环境防治措施 宁夏迎福食品科技有限公司必须严格加强对施工人员的管理，洗漱废水泼洒抑尘，厕污水利用厂区现有设施处理。 2、施工期声环境影响防治措施 本项目施工期噪声主要来源于施工机械产生的施工噪声。 施工噪声经距离衰减后对外界的声环境影响很小，由于本项目施工量少、施工期短，建设单位通过采取合理安排施工时间、采用低噪声设备等措施进行降噪，所以项目施工噪声对周围环境影响较小。 3、施工期固体废物防治措施 在施工建设期间将产生少量的建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾分类堆放，运至市政指定的地点堆放；少量的生活垃圾集中收集后，由园区环卫部门统一处置。 本项目施工期各环节产生的固体废物通过采取合理有效的处理措施后，对项目所在区域环境影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境 本项目废气主要为锅炉废气（G1），主要污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 表16 运营期废气治理措施一览表 产污环节; 污染物; 治理措施; 车间; 排放量; 是否 可行; 排放口编号; 排放形式. G1; 颗粒物、SO2、NOX; 低氮燃烧; 锅炉房; 颗粒物：0.025t/a、 SO2：0.022t/a、 NOX：0.033t/a; 是; DA001; 有组织. 1.1废气产排情况 本项目建设1台2t/h的燃气蒸汽锅炉，锅炉有配套的低氮燃烧器，产生的烟气经1根内径为0.4m，高10m的排气筒排放。运营期的废气主要为燃气蒸汽锅炉燃烧产生的烟气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX，锅炉年供蒸气90天（720小时），据建设单位提供资料，本项目天然气年消耗量约为10.8万m3。 - 污染源强核算过程 本项目新建的1台2t/h的燃气蒸汽锅炉，采用低氮燃烧器，废气量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》锅炉产排污量核算系数手册中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉进行计算：工业废气量产污系数为107753Nm3/万m3-天然气，经计算，项目废气量为116.4万Nm3/a。 颗粒物参照《环境保护实用数据手册》（胡名操主编）核算；二氧化硫根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录F.3中燃气（天然气）锅炉相关系数进行核算；氮氧化物《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》锅炉产排污量核算系数手册中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉进行计算。风机风量为3000m3/h。 表17 燃气工业锅炉的废气产污系数 产品 名称; 燃料 名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 颗粒物; 千克/万m3－燃料; 2.30. 二氧化硫; 千克/万m3－燃料; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万m3－燃料; 3.03（低氮燃烧）. 备注：含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位mg/m3。《天然气》（GB17820-2018）中规定一类气或二类气的技术指标，本报告以二类气计算，含硫量为100mg/m3。. 经计算，项目锅炉各污染物产生量分别为颗粒物：0.025t/a、SO2：0.022t/a、NOX：0.033t/a。项目锅炉各污染物排放量分别为颗粒物：0.025t/a、SO2：0.022t/a、NOX：0.033t/a；污染物排放速率分别为颗粒物：0.035kg/h、SO2：0.031kg/h、NOX：0.046kg/h；污染物排放浓度分别为颗粒物：11.67mg/m3、SO2：10.33mg/m3、NOX：15.33mg/m3。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中表2大气污染物排放限值、“关于印发《吴忠市燃气锅炉低氮燃烧改造工作方案》的通知”吴环发（2022）59号，提出：新建燃气锅炉鼓励氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方以下。 各污染物源强核算结果见表18。 表18 天然气锅炉的污染物产排一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）; 排放 形式; 治理设施; 污染物排放速率（kg/h）; 污染物排放浓度（mg/m3）; 污染物排放量（t/a）. 设施名称及工艺; 处理能力; 去除效率; 是否为可行技术. 锅炉 燃烧; 颗粒物; 0.025; 有组织排放; /; /; /; /; 0.035; 11.67; 0.025. SO2; 0.022; /; /; /; /; 0.031; 10.33; 0.022. NOx; 0.033; 低氮燃烧; /; /; 是; 0.046; 15.33; 0.033. 1.2 废气治理措施 根据《工业锅炉污染防治可行技术指南(HJ 1178-2021)》可知，为了控制氮氧化物的排放，一般采用低氮燃烧技术，本项目燃气锅炉配套建设低氮燃烧装置，为废气技术可行技术。 本项目为燃气蒸汽锅炉建设项目，废气污染物源强及达标分析见表19。 表19 废气污染物源强及达标分析一览表 污染物名称; 污染物排放浓度（mg/m3）; 污染物排放速率（kg/h）; 污染物排放量（t/a）; 排放限值; 污染治理措施; 达标情况. 排放 浓度（mg/m3）; 排放速率（t/a）. 颗粒物; 11.67; 0.035; 0.025; 20; /; /; 达标. SO2; 10.33; 0.031; 0.022; 50; /; /; 达标. NOx; 15.33; 0.046; 0.033; 30; /; 低氮燃烧器; 达标. 1.3排污口情况 本项目设置1根10m排气筒排放。具体情况见表20。 表20 本项目排气筒设置情况一览表 排气筒编号及名称; 排放污染物种类; 地理坐标; 排放高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. DA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 10; 0.4; 80. 1.4 大气环境监测计划 本项目新增1台燃气蒸气锅炉的规模为2t/h，根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中表1有组织废气监测指标最低监测频次中燃气锅炉规模为14MW或20t/h以下时，监测计划见表21。 表21 项目环境监测内容 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 锅炉排气筒DA001; NOx; 每月1次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1年1次. 1.5达标排放情况及措施可行性分析 1.5.1达标排放情况分析 本项目废气主要为锅炉燃烧过程中产生的废气，本项目天然气燃烧废气经低氮燃烧装置处理后经1根10m高排气筒排放。 本项目运营期各污染物排放浓度分别为颗粒物：11.67mg/m3、SO2：10.33mg/m3、NOX：15.33mg/m3。均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2大气污染物排放限值（颗粒物为20mg/m3，二氧化硫为50mg/m3）、“关于印发《吴忠市燃气锅炉低氮燃烧改造工作方案》的通知”吴环发（2022）59号，提出：新建燃气锅炉鼓励氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方以下。 1.5.2措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7锅炉烟气污染防治可行技术，具体见表22。 表22 锅炉烟气污染防治可行技术（摘录） 燃料类型; 炉型; 可行技术. 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）要求; 燃气; 室燃炉; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术. 本项目; 燃气; 室燃炉; 低氮燃烧技术. 本项目燃气蒸气锅炉配套低氮燃烧器，经处理后各污染物均能达标排放，符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中锅炉烟气污染防治可行技术要求，因此，本项目采取的废气处理措施可行。 1.6非正常情况分析 当低氮燃烧装置处理设施出现故障时（治理效率为0），应立即停炉再进行维修，必要时停止生产原料的供给，本项目非正常排放考虑锅炉启动的污染物排放，非正常排放情况详见表23。 表23 锅炉非正常情况排放表 概率; 排放浓度; 持续时间; 排放量; 措施. 一年一次; 颗粒物：11.67mg/m3、 SO2：10.33mg/m3、 NOX：80mg/m3; 一年一次、一次30min; 颗粒物：0.025t/a、 SO2：0.022t/a、 NOX：0.17t/a; 先停炉再检修. 1.7环境影响分析结论 本项目位于宁夏同心工业园区区块一，根据2020年《宁夏生态环境质量公报》公布的吴忠市同心县的监测数据判定，本项目所在区域为达标区；本项目环境空气敏感目标为：西北侧207m处兴隆村，南侧230m处兴隆村。主要废气污染物为天然气燃烧废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物），为有组织废气。本项目锅炉配套低氮燃烧器，产生的废气污染物经处理后可达标排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2大气污染物排放限值、“关于印发《吴忠市燃气锅炉低氮燃烧改造工作方案》的通知”吴环发（2022）59号，提出：新建燃气锅炉鼓励氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方以下，其技术措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中相关防治技术要求。因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、水环境 2.1污染源情况 本项目不新增劳动定员，因此不新增加生活废水。项目运营期废水主要是软化废水。项目用的软化水由厂内一套软化水制备设备制得，用自来水作为原水。制水原理为：利用钠型阳离子交换树脂去除水中钙镁离子，降低原水硬度，以达到软化硬水的目的。软化水制备效率可达70%左右。设置规模为4t/h（出水量）。项目新鲜用水量为2057.14t/a，软化水用量为1440t/a；锅炉排水按照锅炉需补软水量的2%，即28.8m3/a。浓水产生量为617.14t/a，主要污染因子为TDS，制纯系统进水为自来水，自来水TDS浓度为1000mg/L，经计算，废水 TDS 浓度为 3188.7mg/L。 2.2治理设施 本项目运营期产生的软化废水经厂内污水处理站（处理工艺：隔油池+初沉池+缺氧池+调节池+接触氧化池+沉淀池）处理后排入园区污水管网，最终进入同心县新区污水处理厂处理。本项目废水污染物产排情况见表24。 表24 本项目废水污染物产排情况一览表 污染类别; 污染物类别; 产生; 治理措施; 治理效率; 排放; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 废水产生量m3/a; 污染物产生浓度mg/L; 污染物产生量t/a; 废水排放量m3/a; 污染物排放浓度mg/L; 污染物排放量t/a. 制纯浓水; TDS; 645.94; 3188.7; 2.06; 厂内污水处理站后排入园区污水管网; 45%; 645.94; 1753.79; 1.133; 间接排放; 同心县新区污水处理厂; 间歇. 2.3废水依托可行性分析 - 本项目废水经厂内污水处理站（处理工艺：隔油池+初沉池+缺氧池+调节池+接触氧化池+沉淀池）处理后排入园区污水管网，最终进入同心县新区污水处理厂处理。 废水经厂内污水处理站处理可行性分析： - 厂内污水处理站处理工艺为：隔油池+初沉池+缺氧池+调节池+接触氧化池+沉淀池，设计处理能力为 50t/d，实际处理能力为 30t/d，剩余处理能力为 20t/d，本项目污水产生量为645.94t/a，即7.18t/d，所以，厂内污水处理站剩余处理量满足本项目废水处理需求。 - 废水进入同心县新区污水处理厂的可行性分析： ⑴同心县新区污水处理厂设定进水水质： - 根据《同心县新区污水处理厂扩建项目环境影响报告表》，同心县新区污水处理厂设计进水水质参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。 ⑵同心县新区污水处理厂处理工艺 - 根据《同心县新区污水处理厂扩建项目环境影响报告表》，同心县新区污水处理厂污水处理工艺采用“预处理+二级生物处理+深度处理”工艺，污泥处理采用浓缩压滤脱水处理工艺，日处理废水20000m3。 ⑶出水水质 - 现有污水处理站年处理废水总量为 9700t，出水TDS浓度为：1310mg/L，本项目废水 TDS 产生浓度为 3188.7mg/L，排放浓度为1753.79mg/L，根据算式“现有废水TDS排放浓度×废水排放量+本项目废水TDS排放浓度×废水排放量=混合后全厂废水TDS排放浓度×废水排放量”计算得，现有项目和本项目废水混合后，TDS 产生浓度为 1336.54mg/L。满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后，排入同心县新区污水处理厂处理。 ⑷污水处理厂接纳项目废水的可行性 - 本项目所在地位于同心县新区污水处理厂的纳污范围内。项目产生的废水水质较为单一且产生浓度能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，可以满足同心县新区污水处理厂进水水质要求。据调查，项目废水产生为7.18m3/d（645.95m3/a），占污水处理厂设计负荷的0.04%，对污水处理厂处理负荷影响较小，经同心县新区污水处理厂处理后可以确保外排污水水质达标。 2.4运营期废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》(HJ1084-2020)，项目废水监测计划见表25。 表25 废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次; 备注. 废水排放口; TDS; 季度/次; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T31962-2015）A级标准. 3、声环境 3.1厂界噪声达标情况 本项目噪声主要为锅炉风机、补水泵，各单体设备噪声值为75~90dB(A)左右。锅炉仅在白天运行，且产生的噪声经基础减震、消音和墙体隔声降噪后，其降噪效果为15-20dB（A）。 表26 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 建筑物名称; 声源名称; 声源源强（dB(A））; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB(A）; 建筑物外距离. 厂房; 风机; 85; 基础减震、消音和墙体隔声; 北：2m； 南：1m； 东：2m；西：2m。; 70; 720h/a; 10; 60; 北：2.3m； 南：1.3m； 东：2.3m；西：2.3m。. 补水泵; 85; 70; 60. 3.2 噪声治理措施 本项目拟采用以下降噪措施： - 合理布置噪声污染源，将主要生产设备都安装在锅炉房内。 （2）利用建筑物、构筑物来阻隔声波。 （3）锅炉燃烧器上单独配置整体消音罩。 （4）加减震垫做到基础减震。 本项目锅炉仅在昼间运行，且厂界外50米范围内没有声环境保护目标。通过采用合理布局、基础减振、厂房隔声和距离衰减等措施后，厂界处噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间Leq≤65dB(A)对周围环境影响较小。 3.3 噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》(HJ1084-2020)，本项目声环境监测计划见表27。 表27 本项目声环境监测计划一览表 监测计划; 监测点位; 监测因子; 检测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周外1m处; 厂界噪声; 每季度1次，昼、夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 综上所述，本项目产生的噪声经合理的措施治理后，对环境的影响较小。 4、固体废物 4.1 固体废物产排情况 本项目不新增劳动定员，因此不产生职工生活垃圾。 运营期固体废物主要是锅炉软化水装置产生的废树脂。离子交换树脂每3~5年更换一次，主要成分为废树脂，属于一般工业固体废物，由厂家定期更换后直接回收带走，不在厂内储存。 本项目固体废物产排情况见表28。 表28 本项目固体废物产排一览表 序号; 固废名称; 产生量; 废物种类; 代码; 排放去向. 1; 废树脂; 0.2t/a; 一般工业固废; 900-999-99; 由厂家更换后带走. 4.2 固体废物环境管理要求 项目固体废物为废树脂，属于一般工业固体废物。离子交换树脂每3~5年更换一次，由厂家定期更换后直接回收带走，不在锅炉房内储存。 综上所述，产生的固体废物得到妥善处理，所以本项目固体废物对环境的影响较小。 5.地下水、土壤 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求，本项目运营期不存在土壤、地下水污染途径，因此不对土壤和地下水环境影响进行分析。 6.生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此不对生态环境影响进行分析。 7.风险环境 （1）风险物质及风险源分布 本项目所用的天然气由园区管网供给，天然气虽然属于易燃易爆性气体，但天然气的燃点较高，密度小于空气，易扩散，通常轻微的泄漏不会造成火灾、爆炸事故，在天然气的浓度达到爆炸极限时，才会遇火发生爆炸。火灾爆炸产生的伴生/次生污染物CO对周围环境空气及人群健康会产生影响，故将伴生/次生污染物CO作为本项目的危险物质。天然气管道、控制阀门、密封件或类似附件在贮运中均存在发生事故的可能性。 本项目不设天然气储罐，锅炉所用天然气由园区天然气管网供给，管道在线量为0.12t，临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中甲烷临界量为10t，则Q值为0.012，Q＜1，故环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险防范措施 为防止天然气泄漏而导致风险事故的发生，可采取以下风险防范措施： ①加强管理、提高防范意识。在燃气输送和使用过程中要运用先进的安全管理技术，制定完善的管理制度，全面落实岗位职责，对预防燃气泄漏十分必要。 ②规范操作、加强检查和维修，防止操作失误和违章作业，减少或杜绝人为操作所致的泄漏事故；发现泄漏要及时处理，以保证系统处于良好的工作状态。 ③安装先进的泄漏检测设备和仪器，经常检查燃气管道等是否老化，是否被尖利物品或老鼠咬坏，接口是否松动，如发生上述现象应立即与燃气公司联系。 ④燃气使用过程中如遇突发供气中断，应及时关闭天然气管道和设施开关，防止空气混入管道内，当恢复供气时应将管道内的空气排放后方可使用。 ⑤加强日常管理，禁止在锅炉房内存放易燃及易爆物品，并经常保持通风换气，保持良好的空气流通；禁止自行变更燃气管道走向或私接燃气设施。 ⑥加强自我管理，及时查改车间用电及其它方面存在的火灾隐患；加强职工消防安全宣传教育，懂得火灾扑救的基本方法，会报警、会使用灭火器材。 ⑦本项目使用燃料为天然气，属于清洁能源，在燃烧过程中排放的污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，因不完全燃烧而产生的一氧化碳和二氧化碳有害气体，但该事故发生概率很小。当发生此事故后，应及时开启通风措施，降低锅炉房内有害气体的浓度。 ⑧燃气锅炉的点火和灭火必须严格按操作程序进行，绝对不可疏忽大意，特别是全自动控制的燃气锅炉，虽然其炉膛和烟道以及燃气管路的吹扫、点火及事故发生时的处理等操作均为自动进行，锅炉运行人员也应加强责任心，不可过分依赖自控保护装置，按照规章制度进行人工监控并做好记录。 ⑨锅炉房内设立灵敏的火灾自动报警装置，设置喷水灭火装置；锅炉房内及附近严禁易燃物堆集和储存；室内装修尽量采用非燃烧材料；锅炉房电源进线处安装带漏电保护功能的熔断器，并加强用电用气管理，对使用时间长的电气设备要及时更换或维修。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉排气筒（DA001） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 锅炉安装低氮燃烧器，锅炉废气通过1根10m高排气筒排放。 | 颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准要求、氮氧化物执行“关于印发《吴忠市燃气锅炉低氮燃烧改造工作方案》的通知”要求。 |
| 地表水环境 | 锅炉软化水装置 | 浓盐水 | 经厂内污水处理站（处理工艺：隔油池+初沉池+缺氧池+调节池+接触氧化池+沉淀池）处理后排入园区污水管网，最终进入同心县新区污水处理厂处理。 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A标准。 |
| 声环境 | 锅炉风机、水泵 | 噪声 | 建筑物、构筑物来阻隔声波。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 锅炉软化水装置 | 废树脂 | 由厂家定期更换后直接带走，不在厂内储存。 | 妥善处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 锅炉房地面已全部进行硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、锅炉房的耐火等级和防火要求须达到《建筑设计防火规范》(GBJ16-1987)。 2、建立健全车间的各项安全管理制度以及各岗位人员责任制等，加强车间的安全管理。加强职工教育培训，提高职工安全防范和应急能力。 3、用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患，提前采取预防措施。 4、确保管线阀门的密封性能，要求密封具有优良的耐蚀性、耐磨性、自润性及弹性，减少天然气的泄漏。 5、严格安全操作。 6、锅炉燃烧调节及监护运行。 7、保证灭火降温装置（消防系统）完好。 8、增加燃气泄露报警装置、紧急事故排气扇等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.宁夏迎福食品科技有限公司应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行污染防治设施，并进行维护和管理，保证设施正常运行。 2、宁夏迎福食品科技有限公司应建立自行监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及周围环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 3、宁夏迎福食品科技有限公司加强对低氮燃烧设备的定期维护、保养，以确保其运行稳定。 4、宁夏迎福食品科技有限公司应建立健全环境管理台账制度和排污许可证执行报告制度。 |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护的角度来看，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | / | 0.025t/a | / | 0.025t/a | +0.025t/a |
|  | 二氧化硫 | 0 | / | / | 0.022t/a | / | 0.022t/a | +0.022t/a |
|  | 氮氧化物 | 0 | / | / | 0.033t/a | / | 0.033t/a | +0.033t/a |
| 生活垃圾 |  | 3.0t/a | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 废树脂 | 0 | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废弃包装袋 | 0.02t/a | / | / | 0 | / | 0.02t/a | 0 |
|  | 废肉渣 | 0.04t/a | / | / | 0 | / | 0.04t/a | 0 |
| 废水 | TDS | 0.03t/a | / | / | 1.133t/a | / | 1.163t/a | +1.133t/a |
|  | SS | 0.0005t/a | / | / | 0 | / | 0.0005t/a | 0 |
|  | COD | 0.0009t/a | / | / | 0 | / | 0.0009t/a | 0 |
|  | BOD5 | 0.00033t/a | / | / | 0 | / | 0.00033t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0.000073t/a | / | / | 0 | / | 0.000073t/a | 0 |
|  | 动植物油 | 0.000012t/a | / | / | 0 | / | 0.000012t/a | 0 |
|  | 总磷 | 0.000032t/a | / | / | 0 | / | 0.000032t/a | 0 |
|  | 总氮 | 0.00018t/a | / | / | 0 | / | 0.00018t/a | 0 |
|  | 石油类 | 0.000008t/a | / | / | 0 | / | 0.000008t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①