# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：同心县固海扬水灌域河西片区高效节水灌溉水源骨干工程（一期）

建设单位（盖章）：同心县水务局

编制日期：2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 同心县固海扬水灌域河西片区高效节水灌溉水源骨干工程（一期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2202－640324－19－01－743417 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 苏天胜 | 联系方式 |  | 15825338777 |
| 建设地点 |  | 宁夏回族自治区吴忠市同心县河西镇 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 五十一、水利：126引水工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 201241m2/8km |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 同心县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 同发改审发[2022]46号 |  |
| 总投资（万元） |  | 2716.96 | 环保投资（万元） | 44 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 1.62 | 施工工期 | 10个月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“五十一、水利-126、引水工程”类别中“其他”类别，应做报告表。本项目建设内容为引水工程中的管道建设，属于生态影响类项目，根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南(生态影响类)》（试行）表1专项评价设置原则表中“引水工程：全部（配套的管线工程等除外）”，本项目不需要设置专项评价 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》； 审批机关：宁夏回族自治区人民政府办公厅； 审批文件：《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知》； 审批文号：宁政办发〔2021〕82号； 发布时间：2021年11月17日。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件：《宁夏水安全保障“十四五”规环境影响报告书》； 审批机关：宁夏回族自治区生态环境厅 审批文件：《自治区生态环境厅关于<宁夏水安全保障“十四五”规环境影响报告书>审查意见的函》； 审批文号：宁环函〔2021〕721号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》的符合性 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》中规划建设七方面主要内容，其中完善现代水网体系中提出建设现代化灌区示范区。以“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”为目标，落实乡村振兴战略，坚持先建机制、后建工程，实施大中型灌区续建配套与现代化改造、库井灌区节水改造。大中型灌区续建配套与现代化改造工程，以消除危及灌区安全运行的病险“卡脖子”工程为重点，“十四五”青铜峡灌区完成改造面积170万亩，固海灌区改造90.5 万亩；完善量测水设施和灌区信息化建设，大力推进水价水权制度改革和灌区标准化规范化管理建设，推进农业灌溉向集约型、高效型、生态型转变，以灌区现代化促进农业现代化。贺兰山东麓葡萄酒产业高质量发展供水保障工程，整合区域内现有灌溉设施，优化供配水方式，因地制宜改渠道输水为管道输水，完善监测监控体系，田间实现以滴灌为主的高效节水灌溉，实现计量精准化、灌溉智能化、管理现代化的信息化建设体系和投建运管服一体化的现代化灌溉模式。 本项目为高效节水灌溉水源骨干工程，符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》要求。 2、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的符合性 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》及其审查意见指出，《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》符合《全国主休功能区规划》《黄河流域综合规划》《宁夏国族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等相关规划和自治区“三线一单”管控要求，落实了黄河流点生态保护和高质量发展先行区的建设要求，规划目标设定基本合理，《规划》以“一河三山”生态坐标构建“一带三区”总体水利基础设施布局，统筹专虑了水资源开发与生态环境保护，保障区域供水安全和生态安全，强调水资源节约集约利用，有利于全区水环境质量改善，在协调好规划重点工程与生态保护红线等环境敏感区的前提下，规划布局总体上较为合理。切实开展环境影响跟踪评价与监督管理，可有效顶防和减缓《规划》实施可能带来的不良环境影响，《规划》实施总体可行。 本项目为高效节水灌溉水源骨干工程，主要是通过已有小洪沟灌区供水水源工程（水源为固海扬水五干渠），利用小洪沟水库澄清黄河水，为河西等镇1.3万亩农田高效节水灌溉提供水源，调整大水灌溉模式，节出水量供同心县区域水资源统筹调配。项目建设施工期通过采取洒水抑尘、设置沉淀池等措施；建设完成后采取土地平整，恢复植被等措施，使得本项目对生态的影响降为最低，符合规划环境影响报告书及批复要求。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发[2022]142号）的符合性 自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发[2022]142号）要求，加强人为活动管控，规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动，加强有限人为活动管理，有序处理历史遗留问题，规范占用生态保护红线用地用海用岛审批，严格生态保护红线监管。 本项目永久占地、临时占地均不涉及生态保护红线，符合《自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》要求。 2、与《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》的符合性 《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》规定，任何单位和个人都有保护生态保护红线的义务，有权对破坏、侵占生态保护红线的行为进行投诉、举报；接到投诉、举报的部门应当及时受理，依法查处。生态保护红线原则上按照禁止开发区域的要求进行管理，禁止不符合主体功能定位的各类开发建设活动。符合生态保护红线准入清单的开发活动可以依法进行；不符合生态保护红线准入清单的开发活动应当退出；违反本条例规定，在生态保护红线内从事不符合生态保护红线准入清单的开发活动，或者破坏、侵占生态保护红线的，法律、法规已有处罚规定的，从其规定；法律、法规未作规定的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施，并处五百元以上五千元以下罚款；情节严重的，并处五千元以上五万元以下罚款；情节特别严重的，并处五万元以上五十万元以下罚款。造成损失的，依法承担赔偿责任。 宁夏回族自治区生态保护红线包括生物多样性维护、水源涵养、防风固沙、水土流失、水土保持5种生态功能类型，呈现9个片区分布，根据宁夏回族自治区生态保护红线分布示意图，本工程不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。 3、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通 知》（环环评[2016]150号）要求：切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 根据2021年7月吴忠市人民政府下发的《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发[2021]2号），对照吴忠市生态保护红线分布图，本项目不在划定的生态保护红线范围之内，具体见附图1。因此，本项目的建设与生态保护红线相协调。 （2）环境质量底线 ①环境空气 本项目位于吴忠市同心县河西镇境内，本次引用宁夏回族自治区生态环境厅公开发布的《2020年宁夏生态环境质量状况》中同心县环境空气污染物监测资料进行评价。扣除沙尘天气后，2020年同心县各项基本因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定，项目所在区属于达标区。 ②地表水环境 本项目所在区域地表水体为清水河，2019年清水河石炭沟断面影响水质类别的主要指标为总氮、总磷、氟化物，最大浓度值为32.60mg/L、0.360mg/L、2.73mg/L，超过地表水Ⅳ类标准的倍数分别为21.7、1.2、1.8，主要是由于当地自然因素和地质因素造成超标。 ③土壤环境 本项目运行期不产生废气、废水、固体废物，不会对土壤环境产生影响。 本项目在运行期间不会产生废气、废水、固体废物、噪声等污染物。因此，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 土地资源：本项目占地类型主要为草地、裸地、耕地等，且主要为临时占地，占地面积较小，项目的建设，不影响区域土地资源总量。 水资源：本项目为高效节水灌溉水源骨干工程，运行期不消耗水资源，无废水产生。因此，项目对区域水资源总量影响很小。 因此，本项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据2021年7月吴忠市人民政府下发的《吴忠市生态环境准入清单》，本项目属于ZH64032410003同心县河西镇生态空间优先保护单元；该管控单元的主体功能定位为中部荒漠草原防沙治沙区、国家级重点生态功能区；空间布局约束为不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单》中同心县的产业准入清单外的产业项目活动；区域内划入永久基本农田的优先保护类耕地，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，不得擅自占用。 本项目建设内容为高效节水灌溉项目，根据《宁夏回族自治区同心县国家重点生态功能区产业准入负面清单》，本项目不属于限制类和禁止类；项目不占用基本农田。因此，本项目符合《吴忠市生态环境准入清单》。 （5）“三线一单”生态环境分区管控分析 根据2021年7月吴忠市人民政府下发的《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发[2021]2号），吴忠市共划定环境管控单元48个，其中优先保护单元25个，优先保护单元面积为7145.06km2，其面积占全市总面积的42.62%；重点管控单元11个，重点管控单元面积为2709.70km2，其面积占全市总面积的16.16%；一般管控单元12个，一般管控单元面积为6911.28km2，其面积占全市总面积的41.24%。 ①优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 ②重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与乡镇行政边界、工业园区等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，实施环境治理修复和差异的环境准入。 ③一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域 全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 本项目与吴忠市“三线一单”符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与吴忠市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析一览表 三线一单要求; 本项目情况; 符合情况. 生态保护红线及生态分区管控. 吴忠市生态保护红线目前是衔接落实宁夏回族自治区人民政府2018年 6月发布的《宁夏回族自治区生态保护红线》（宁政发〔2018〕23号），基于生态保护红线划定评估工作，以自治区生态系统功能极重要区和重要区，生态环境极敏感区和敏感区为重点，衔接自治区级及以上自然保护区，县级及以上饮用水水源地，自治区级及以上湿地公园，自治区级及以上风景名胜区，自治区级及以上森林公园，自治区级及以上地质公园，国家级水产种资资源保护区，国家级生态公益林，黄河干流岸线等各类自然保护地，衔接相关规划及经济社会发展需求，综合统计吴忠生态空间总面积6318.24平方公里，占全市国土总面积的37.68%。其中生态保护红线面积约为3234.37平方公里，占全市国土总面积的19.29%。除生态保护红线以外的一般生态空间面积3083.87平方公里，占全区国土面积18.39%。; 项目位于吴忠市同心县河西镇，根据《吴忠市生态保护红线图》，项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线的要求。; 符合. 吴忠市环境管控单元. 吴忠市共划定环境管控单元48个，其中优先保护单元25个，优先保护单元面积为7145.06km2，其面积占全市总面积的42.62%。重点管控单元个数为11个，重点管控单元面积为2709.70km2，占全市总面积的16.16%。一般管控单元个数为12个，其面积为6911.28km2，占全市总面积的41.24%。 优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与乡镇行政边界、工业园区等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，实施环境治理修复和差异的环境准入。 一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。; 本项目位于一般管控单元，项目运行期无废水、废气及固废产生，对周围环境影响较小，因此符合一般管控单元的要求。 本项目与吴忠市环境管控单元位置关系示意图见附图2。; 符合. 环境质量底线及分区管控. 吴忠市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（包含工业污染源重点管控区、农业污染源重点管控区）和水环境一般管控区水环境优先保护区：全市城镇集中式饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区、源头水、湿地公园及河湖湿地等高功能水体划定为水环境优先保护区。 水环境优先保护区：将全市城镇集中式饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区、源头水、湿地公园及河湖湿地等高功能水体划定为水环境优先保护区。共划定水环境优先保护区22个，共划定面积为1612.96方公里，占全市总面积的3.10%。 水环境重点管控区：将工业园区所在控制单元作为水环境工业污染源重点管控区。将水质超标（存有黑臭水体）的控制单元作为重点管控区，其中结合控制单元污染负荷情况将单元划分为水环境农业污染重点管控区。共划定12个重点管控区，划定面积为347.08平方公里，占国土面积的0.67%。 水环境一般管控区：将除水环境优先保护区、水环境重点管控区之外的其它区域作为水环境一般管控区，共划定一般管控区29个，划定面积为14805.99平方公里，占全市国土面积的28.49%。 管控要求：对水环境问题相对较少，对区域影响程度较轻的一般控制单元，落实普适性治理要求，加强污染预防。; 项目位于吴忠市同心县河西镇，属于水环境一般管控区。本项目运行期无废水产生，对区域环境水质量影响较小。因此，本项目的建设符合水环境一般管控区中的要求。本项目与吴忠市水环境分区管控位置关系图见附图3。; 符合. 基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将吴忠市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理 - 大气环境优先保护区：将全市范围内的自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境空气质量功能区一类区识别为大气环境优先保护区，总面积1412.52平方公里，单元个数为7个，占全市面积的8.41%。 - 大气环境重点管控区：将工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，人群密集的受体敏感区域，识别为大气环境重点管控区，重点管控单元个数为32个，总面积2774.55平方公里，占全市面积的16.52%。 3、大气环境一般管控区：将大气环境优先保护区、重点管控区外的其他区域纳入大气环境一般管控区，单元个数为43个，总面积12603.43平方公里，占全市面积的75.06%。 管控要求：贯彻实施区域性大气污染物综合排放标准，深化重点行业污染治理，强力推进国家和自治区确定的各项产业结构调整措施，加强机动车排气污染治理。对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，推动现有重点企业生态化、循环化改造。新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。; 项目位于吴忠市同心县河西镇，属于大气环境一般管控区。本项目运行期无废气产生，对区域环境空气质量影响较小。因此，本项目的建设符合大气环境一般管控区中的要求。 本项目与吴忠市大气环境分区管控位置关系图见附图4。; 符合. 根据自治区土壤污染状况详查结果，将吴忠土壤污染风险管控分区分为农用地优先保护区、建设用地土壤污染风险重点管控区和一般管控区。 农用地优先保护区：根据农用地土壤污染状况详查结果，将永久基本农田作为农用地优先保护区。由于全市农用地土壤环境质量总体良好，暂不划分农用地污染风险重点管控区。 建设用地污染风险重点管控区：以①土壤环境重点监管企业、疑似污染地块、涉重金属行业企业、重点行业企业用地调查初筛分数较高地块相对集中的乡镇；②上述企业和地块分布相对集中且主导产业（依据宁党办[2018]82号文确定）包含土壤环境污染防控重 点行业的开发区；③重金属污染防控重点区域，上述区域作为建设用地污染风险重点管控区。最后，吴忠市建设用地污染风险重点管控区主要包括吴忠太阳山开发区和盐池县高沙窝镇和花马池镇、青铜峡市青铜峡镇、利通区金积镇。 一般管控区：除农用地优先保护区及农用地、建设用地污染风险重点管控区之外的其他区域。 管控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 项目位于吴忠市同心县河西镇，属于一般管控区。运行期不存在土壤污染情况，对区域土壤环境质量无影响。因此，本项目的建设符合一般管控区要求。 本项目与吴忠市土壤污染风险分区管控关系图见附图5。; 符合. 资源利用上线及分区管控. 水资源利用上线及分区管控： 将吴忠市及县级行政区用水总量及强度未达标的区域（利通区、青铜峡市、同心县、红寺堡），作为水资源利用上线重点管控区，其它区域划为一般管控区。重点管控区要求：优化灌溉方式，加强农业节水。加快产业技术升级，开展工业节水。加大宣传力度，推进城市生活节水。强化水资源承载能力刚性约束。 土地资源利用上线及分区管控： 根据“三线一单”技术指南研究分析，吴忠市暂无土地资源利用重点管控区。; 项目位于吴忠市同心县河西镇，属于水资源利用上线重点管控区、土地资源一般管控区。项目占地类型为其他草地、天然牧草地、裸地、其他林地、水浇地，未占用基本农田，因此，符合土地资源一般管控区；本项目利用现有水源，实施节水灌溉，提高了农业节水水平。因此，本项目的实施符合资源利用上线要求。; 符合. 吴忠市生态环境准入清单. 吴忠市生态环境准入清单—ZH64032410003同心县河西镇生态空间优先保护单元；该管控单元的主体功能定位为中部荒漠草原防沙治沙区、国家级重点生态功能区；空间布局约束为不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清单》中同心县的产业准入清单外的产业项目活动; 本项目建设内容为节水灌溉工程，根据《宁夏回族自治区同心县国家重点生态功能区产业准入负面清单》，本项目不属于限制类和禁止类，项目未占用基本农田，符合该区域重点管控单元的相关要求。; 符合. 本项目建设地点位于吴忠市同心县河西镇，根据《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，项目位于优先保护单元，该管控单元的主体功能定位为中部荒漠草原防沙治沙区、国家级重点生态功能区；空间布局约束为不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单》中同心县的产业准入清单外的产业项目活动；区域内划入永久基本农田的优先保护类耕地，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，不得擅自占用。本项目建设内容为节水灌溉工程配套管线，根据《宁夏回族自治区同心县国家重点生态功能区产业准入负面清单》，本项目不属于限制类和禁止类；项目不占用基本农田。因此，本项目符合优先保护单元管控要求。 本项目建设符合《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。 4、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为鼓励类“第二、水利”中的“灌区及配套设施建设、改造”，属于国家“鼓励类”项目。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于宁夏回族自治区吴忠市同心县河西镇同德村。 项目地理位置详见附图6。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 资源性缺水和工程性缺水是同心县的主要县情，项目区周边灌区灌溉面积3.05万亩，为固海五干渠控制范围，为大水灌溉方式，节水性差。同心县安排需要对灌区进行高效节水灌区改造，但周边移民村庄、高速、国道、高压线路、生态红线、基本农田限制，无多余及合适位置修建调蓄水池。 小洪沟水库规划控制高效节水灌溉总面积3.05万亩，根据灌区及水库调蓄计算，从五干渠取水流量1.0m3/s，小洪沟水库调节容积63.5万m3，从水库至灌区供水管道流量1.07m3/s。 考虑现阶段小洪沟水库现状兴利库容小（现状兴利库容42万m3）不满足全覆盖3.05万亩灌区要求，且灌区高效节灌发展也是逐年推进，因此工程考虑分期实施，本次一期设计在不改造小洪沟水库，不改造取水泵站，不改造泵站外电基础上，按照现状泵站取水流量0.4m3/s，可控制灌溉面积为1.3万亩。 因此，本次一期项目规模确定为控制灌溉面积1.3万亩，从水库至灌区供水管道流量考虑分期建设成本大，按最终控制3.05万亩灌区、供水流量1.07m3/s一次建设。 本工程的任务是通过已有小洪沟灌区供水水源工程（水源为固海扬水五干渠），利用小洪沟水库澄清黄河水，为河西等镇1.3万亩农田高效节水灌溉提供水源，调整大水灌溉模式，节出水量供同心县区域水资源统筹调配。 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，本工程属IV等小(1)型工程，主要建筑物输水工程中的管道为4级建筑物，次要建筑物为5级建筑物。 2、项目规模及构成 （1）管道工程 新建8km小洪沟水库至灌区供水管道，将库水送至灌区分水阀井，管径1000毫米，管材采用PCCP、PCP和钢管，压力等级0.8～1.8兆帕。 - 管道建筑物工程 新建管道建筑物19座，其中：排气补气阀井8座，检修阀井1座，分水阀井2座，生产路涵6座，穿渠建筑物1座，过天然气管道1处。 3、项目组成 本项目主要由主体工程、临时工程、公用工程、环保工程等组成。 项目工程组成表见表2-1。 表2-1 项目组成及主要建设内容 工程 规模; 本期规模; 具体内容. 主体 工程; 管道工程; 新建8km小洪沟水库至灌区供水管道，将库水送至灌区分水阀井，管径1000毫米，管材采用PCCP、PCP和钢管，压力等级0.8～1.8兆帕。. 管道建筑物工程; 新建管道建筑物19座，其中：排气补气阀井8座，检修阀井1座，分水阀井2座，生产路涵6座，穿渠建筑物1座，过天然气管道1处。. 临时工程; 建筑材料; 工程所需砂石料均采取外购方式，就近从周边村镇、县市拉运。. 施工临时道路; 主要利用现有道路，修整、新建临时施工道路总布置约7.0km，均在项目管线施工作业带占地内。. 施工营地; 本项目设置1处施工营地，布置工厂区、生活区，工厂区内布置有机械停放场、综合加工厂、施工仓库等。. 取土场; 项目不设置取土场。. 弃土场; 项目土方全部综合利用，无弃土产生，不设置弃土场。. 公用工程; 供水; 施工用水可就近取用小洪沟水库及沟道水，生活用水可就近在村镇水源地拉用。. 排水; 施工废水经临时沉淀池沉淀后洒水降尘；项目施工期设置防渗旱厕，旱厕定期清掏。. 供电; 施工沿线农村电网电力充足，可满足施工和项目后期正常运行的要求。. 依托工程; 小洪沟灌区供水水源工程; 本项目依托小洪沟灌区供水水源工程中小洪沟水库及给水泵站、压力管道，利用小洪沟水库澄清黄河水，为河西等镇1.3万亩农田高效节水灌溉提供水源。. 环 保 工 程; 施工期; 生态保护; 严格控制施工作业范围，加强施工管理工作，避免对作业范围以外区域进行扰动；剥离表土妥善保存，用于后期土地复耕或植被恢复。临时施工场地内施工活动完全停止后，及时进行场地清理，进行临时用地恢复。. 大气污染防治; 避免大风天气施工；运输车辆限速、限时；洒水、篷布遮盖等。. 水污染防治; 施工废水经临时沉淀池沉淀后回用，项目施工期设置防渗旱厕，旱厕定期清掏。. 噪声防治; 选用低噪声设备，合理安排施工时序，避免夜间及午间施工，加强运输车辆管理。. 固体废物处置; 土方工程产生的余方全部用于工程土地平整；建筑垃圾中可回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至政府指定地点进行处置；施工人员生活垃圾经统一收集后由当地环卫部门统一清运处置。. 运营期; 生态保护; 施工结束后临时用地进行表土回填、绿化或复耕，恢复原有用地功能。. 4、总体布局 本工程主要建设8km配水管道，配水管道从小洪沟水库出水建筑物接出后，沿小洪沟右岸敷设，沿线穿京藏高速公路和固海五干渠后，沿着大哈拉沟南侧布设0.8公里至项目区，管道设计桩号4＋620处和末端各设分水阀井1座。 5、工程占地 本项目总占地面积约20.1241公顷（301.86亩），其中永久占地面积约0.0147公顷（0.22亩）；临时占地总占地面积约20.1094公顷（301.64亩）。 本项目工程占地情况见表2-2。 表2-2 工程占地情况表 单位：hm2 项目组成; 占地类型及占地面积; 合计. 其他林地; 水浇地; 天然牧草地; 其他草地; 裸地. 永久占地; 管道建筑物工程; 0; 0; 0.0033; 0.0080; 0.0034; 0.0147. 临时占地; 管线施工作业带; 1.4247; 0.6120; 5.1080; 9.3860; 3.0587; 19.5894. 施工营地; 0; 0; 0; 0.52; 0; 0.52. 小计; 1.4247; 0.6120; 5.1080; 9.9060; 3.0587; 20.1094. 合计; 1.4247; 0.6120; 5.1113; 9.9140; 3.0620; 20.1241. 6、土石方 # 根据本项目初步设计报告可知，项目施工期土方总挖方109598m3，总填方109308m3，借方120m3，无弃方，不设弃土场。项目土石方情况见表2-3。 # 表2-3 本项目土石方情况一览表 单位：m3 项目组成; 挖方; 填方; 调出方; 调入方; 借方; 弃方. 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 来源; 数量; 去向. 管线开挖①; 109278; 109278; 0; /; 290; ②; 0; /; 0; /. 管道建筑物②; 320; 30; 290; ①; 0; /; 120; 外购; 0; /. 合计; 109598; 109308; 290; /; 290; /; 120; /; 0; /. 7、公用工程 （1）给水 施工用水可就近取用小洪沟水库及沟道水，生活用水可就近在村镇水源地拉用。 （2）排水 施工废水经临时沉淀池沉淀后洒水降尘；项目施工期设置防渗旱厕，旱厕定期清掏。 8、供配电 施工沿线农村电网电力充足，可满足施工和项目后期正常运行的要求。 |
| 总平面及现场布置 | - 项目布局情况 本工程主要建设8km配水管道，配水管道从小洪沟水库出水建筑物接出后，沿小洪沟右岸敷设，2km后右转，沿原砂石厂向东南敷设，至同德村截洪沟后沿截洪沟西侧敷设，至同德村南侧后左转向东沿大哈拉沟南侧敷设，沿线穿京藏高速公路和固海五干渠后，沿着大哈拉沟南侧布设0.8公里至项目区，管道设计桩号4＋620处和末端各设分水阀井1座。 项目平面布置见附图7。 - 施工布置情况 工程位于宁夏同心县河西镇，项目区有京藏高速（G6）、国道（G109）、福银高速、省道（S304）等纵横交错形成的公路网。因此，本工程项目区内交通条件方便，各种机动车辆均可通行，完全能够满足施工所需要的建筑材料和机械设备运输到施工现场。 本工程主体工程为管道工程，管道工程主要包括：新建输水管道总长8.0km，压力等级为0.8~1.8Mpa，管材采用 DN1000 BCCP 管，单排布设；管道各类附属建筑物共计19座，其中：排气补气阀井8座，检修阀井1座，分水阀井2座，生产路涵6座，穿渠建筑物1座，过天然气管道1处。施工内容主要包括管沟开挖、敷设、管沟回填、配套建筑物施工等。严格按照相关规范要求进行施工。 本工程是线性布置，施工工厂设施和施工营地采用集中布置的方式，本次施工工区根据总布置原则、工程施工强度，结合工程区地形和交通条件等方面分析，共计考虑1个工区集中布置。工程所用混凝土采用商混，因此不考虑混凝土拌合站布设。施工工区内布置工厂区、生活区，施工工厂区内布置有机械停放场、钢筋加工厂、施工仓库等。施工工区占地面积5200m2。 项目施工便道沿管线沟槽布置，土路面，宽度6m，长度8km，在管沟施工作业带内。 输水管道管沟采用梯形断面，管线覆土厚度不得小于1.5m，管道铺设好后，管底至管顶以下0.5m的范围内，采用原状自然土回填，压实度不小于0.92；其余部分采用原状自然土回填，压实度不小于0.85。作业面宽度4.5m～8.3m。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 本项目特点是工程施工基本为土方工程，混凝土用量较少，项目施工过程以土方开挖、土方回填为主。 工艺流程详见图2-1。 噪声、扬尘、固体废物、汽车尾气、生态破坏 方案设计 工程设计 基础、管沟开挖 竣工验收 投入营运 噪声、固体废物、废水 管道铺设 图2-1 工程施工工艺流程图 （1）沟槽开挖及管基处理 沟槽采用机械开挖，采用1.0m3挖机开挖。壤土边坡采用1：0.5，角砾边坡为1：1.0，机械开挖至设计沟底前预留20cm保护层由人工开挖，防止超挖。深挖方应分层开挖，防止塌方。 石方开挖采用破碎锤开挖，出渣一般就近堆放，局部地段需要外运时挖掘机配合15t自卸汽车或拖拉机拉运。 开挖应自上而下进行。沟床部位开挖深度较大时，应采用分层开挖方法，严禁采取自下而上的开挖方式。 管道一般埋设在未经扰动的原状土层上，将管沟开挖至建基面后，在壤土段对基础进行素土翻夯处理，压实度不小于0.92，在卵石及角砾段对建基面整平后进行原土碾压，相对密实度不得小于0.60。当管沟基础为卵石、岩石或角砾时，铺设30cm细砂垫层。 图2-2 管道横断面图 （2）管道运输、堆放、保管及吊装 管材及附属等材料进场时，应按要求进行材料的报验，需要做复式检测的做复式检测，合格后方可允许使用。管材堆放点沿管线选择地势平坦，交通便利的地方，沿管线每隔2km设置一处管材堆放点。管材堆放点利用管线临时征地，作为管道临时堆放场地，不再另行征收临时堆放场。管材存放场地应平整，无杂物，无积水，并有足够的承载能力。管材堆放、吊装时严禁使用铁器撬动或钢丝绳直接捆绑外套管。 （3）管道安装 安装时由汽车或拖拉机将管道从临时管材临时堆放点运至安装现场，由人工配合倒链起吊、就位、安装，运输及安装过程中严禁碰撞，接头采用承插式。 每节管道安装后，要测量管道的轴线位置和高程，控制偏差在允许范围。管铺设时要将插口顺水流方向，承口逆水流方向。 （4）管道水压试验 在做分段或全线水压试验前，必须将试验段管道两侧至管顶300mm以内的回填土分层夯实，且管线的镇墩与锚固结构达到要求，防止管线试验时位移或变形。进行管道密封性试验时，不许有漏水，管道渗水应满足规定。 （5）回填土施工 管基处理好后，用细土回填0.3～0.35m，压实度不得小于0.92，然后将输水管下的细土回填剔槽后铺设管道，管底至管中心的范围内均采用细土回填，压实度不小于0.92；管中至管顶以上0.2m的范围内，仍采用细土回填，压实度不小于0.90；其余部分采用原状自然土回填，压实度不小于0.85。当管线段落处在卵石、岩石或角砾时，管顶0.2m以下部分采用细土或表层壤土回填，不得用下层卵砾石料进行回填。管道两侧至管顶的回填土必须对称分层夯实，严禁单侧回填或推土机从一侧向沟内推填，以免引起管道轴线位移和接口变形；管顶0.2m以内回填要求与管道两侧回填土相同，而且不得使用重锤或大型机械夯实。回填采用1m3挖掘机向两侧均匀对称回填，蛙式打夯机夯实，管顶管沟回填土至管顶1.0m以上才允许大型土方机械跨越上部作业。 （6）管道穿天然气等设施施工 输水管线在穿越管道、地下光缆及电缆等交叉建筑物时，均采用明挖方式穿越，对所穿越的地下设施采取保护措施。本工程输水管道穿现役天然气管道（西气东输二线）一处，施工前应认真进行管线现场踏勘调研，查明周边既有管线位置、走向、埋深等，针对性确定改移、加固或其他处理方案，避免盲目施工造成严重后果。具体施工方法如下： ①管沟开挖 首先根据管道探测仪测出在役管道的大致位置，由人工沿垂直于在役管道走向挖条形探坑，找到管道的准确位置。条形探坑宽约1m，长度及深度直至挖到管线为止。操作时用铁锨采取平铲法挖土，边挖边清理散土，挖沟人员要时刻注意土层的变化，如果在坚硬的土层中出现软土或沙土层，很可能就是管道周围的软土层，挖土时就要格外的小心，将管道周围5m之内的管沟全部挖出。 ②在役管道的保护 在役管道被挖出后，如果露空段长度大于3m时，需要对露空管道采取临时支撑保护。 （5）管道穿渠顶管施工 本工程输水管道穿越固海五干渠1处，采用顶管穿越方式穿过，顶管采用钢筋混凝土圆管，顶管管管径采用DN1350mm，顶管内穿DN1000mm钢管输水管。 顶管施工采用直线非挖顶进法施工，顶进设备选用DN1400泥水顶进机，顶管选用DN1350钢筋混凝土Ⅲ级管。本工程顶进长度不超100m，不设置工作井进行中继。 （6）管道过沟防护施工 输水管道横穿小洪沟1处，需在沟道底部作保护措施，以保证管道安全。 ①土方开挖及回填 土方开挖采用1.0m3挖机开挖，土方回填采用机械结合人工压实。开挖应自上而下进行。高度较大的边坡分梯段开挖；沟床部位开挖深度较大时，应采用分层开挖方法。梯段（或分层）的高度应根据施工机械性能及开挖区布置等因素确定，严禁采取自下而上的开挖方式。局部沟道内有明流，需要施工工导流及降排水措施。 ②浆砌石工程护坡 采用浆砌石砌筑，主要是坡脚基础和护坡下部，采用人工砌筑，施工时严格执行浆砌石施工技术规范。浆砌石采用MU30毛石、M7.5水泥砂浆砌筑。干砌石采用MU30毛石。砌石体应采用铺浆法砌筑。 ③管道铺设 管道铺设与输水管线其余段落施工方法相同，对于局部高地下水位段落，边坡由1：0.5调整为1：1。 2、施工时序 本项目计划10个月内实施完成，前两个月完成工程施工前期准备（施工基地建设和施工临时道路建设），第三至第八个月完成主体工程的土方工程和混凝土工程，最后两个月的下半月完成临时占地恢复，同步完成工程扫尾工作。 3、建设周期 根据本项目项目特点、自然条件，本项目计划2023年2月施工，2023年11月完工，预计施工时间为10个月。 |
| 其他 | 无。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区划 根据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》（宁政发[2014]53号），自治区范围内主要功能区包括重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区）、限制开发区域（重点生态功能区）和禁止开发区域四类。本规划中优化开发、重点开发、限制开发、禁止开发的“开发”，特指大规模高强度的工业化、城镇化开发。限制开发，特指限制大规模高强度的工业化、城镇化开发，并不是限制所有开发活动。对农产品主产区，要限制大规模高强度的工业化、城镇化开发，但仍要鼓励农业开发；对重点生态功能区，要限制大规模高强度的工业化、城镇化开发，但仍允许一定程度的能源和矿产资源开发。将一些区域确定为限制开发区域，并不是限制发展，而是为了更好地保护这类区域的农业生产力和生态产品生产力，实现科学发展。 本项目位于宁夏回族自治区吴忠市同心县河西镇，根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》，属于“国家限制开发区域（国家重点生态功能区）”。 功能定位：保障国家生态安全的重要区域，西北重要的生态功能区，人与自然和谐相处的示范区。 发展方向：水土保持型---大力推行节水灌溉，发展旱作节水农业。禁止陡坡垦殖。加强小流域综合治理，恢复退化植被。严格对资源开发和建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，控制人为因素对土壤的侵蚀。大力发展草畜产业、马铃薯产业、林果产业、中药材产业等适合当地资源环境的特色农业和加工业，拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固退耕还林成果。 本项目为高效节水灌溉水源骨干工程，因此，项目的建设符合国家重点生态功能区的功能定位和发展方向。 本项目与宁夏回族自治区主体功能区规划的相对位置关系见附图8。 2、生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》（2003.12），宁夏生态功能区划共划分3个一级区、10个二级区、37个三级区。本项目位于宁夏回族自治区吴忠市同心县河西镇，根据《宁夏生态功能区划》，属于“宁夏中部半干旱台地、山地、平原、干旱风沙生态区-中部低山、丘陵、平原水旱混合农业开发生态亚区-清水河下游平原、南山台子台地扬黄节灌农田生态功能区”。该功能区的主要生态环境问题是渠道年久失修，渗漏严重，导致水资源浪费严重；土地沙化，水土流失和草场退化。 本项目为高效节水灌溉水源骨干工程，项目实施后为高效节水灌溉提供沉沙调蓄条件，结合后期灌区配套，提高水利用系数，节约用水。项目施工期因临时占地及工程土石方开挖造成的水土流失，通过采取封闭性施工、地表开挖尽量避开暴雨季节、合理选择施工工序、剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施后，可减轻水土流失的影响，因此，项目的建设满足宁夏生态功能区划的保护要求。 本项目与宁夏生态功能区划的相对位置关系见附图9。 3、生态环境现状 （1）陆生生态现状 ①土地利用类型 根据本项目初步设计报告可知，项目总占地面积共计7.6647公顷（115亩），其中永久占地面积约0.0147公顷（0.22亩），占地类型为草地；7.65公顷（114.78亩），占地类型为交通用地、林地、草地、耕地。 本项目土地利用现状见附图10。 ②土壤类型 区域土壤类型主要为灰钙土。灰钙土是在干旱气候和荒漠草原植被下形成的地带性土壤，腐殖质积累很低，有机质含量不足1%，钙化强烈，土壤中碳酸钙以斑块状沉积形成钙积层。 ③土壤侵蚀现状 根据《宁夏回族自治区土壤侵蚀图》和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-96），项目区土壤侵蚀以中度风力侵蚀为主，原地貌土壤侵蚀模数为3000t/km2·a，土壤容许流失量为1000t/km2·a。 根据《中华人民共和国水利部公告（2006年第2号）（关于划分国家级水土流失重点防治区的公告）以及《宁夏回族自治区人民政府关于划分水土流失重点防治区和限期退耕陡坡耕地的公告》（宁夏回族自治区人民政府，1999.5），项目区所在地不属国家级水土流失重点防治区，属省级水土流失重点治理区。 ④动植物类型 项目所在位置属吴忠市同心县河西镇，人类活动较集中区，区域内动物多为当地常见种，主要有杂食性的鸟类和小型啮齿类野生动物鼠类、蜥蜴类、蛙、蟾蜍等，无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中未见珍稀、濒危及国家级和自治区级保护动物的栖息地及繁殖地。 区域植被主要为红砂、针茅、沙蒿等天然植被及枸杞等农作物，未见珍稀濒危或国家、自治区级保护植物物种。 本项目植被类型图见附图11。 （2）水生生态现状 ①流域概况 A.清水河 清水河是黄河的一级支流，发源于六盘山东麓固原市原州区开城镇境内的黑刺沟脑，向北流经原州区、海原县、同心县、中宁县等县，在中宁的泉眼山西侧注入黄河，长320公里，流域面积14481平方公里。 清水河是宁夏境内流入黄河的流域面积最大、最长的支流。受到温带大陆性气候的影响，清水河表现出典型的干旱半干旱河流的特征。干支流大部分流经含盐量高的第三系红层或石膏地层，导致河水矿化度极高，并且呈现出愈到下游，河水愈苦涩的水况。既不能饮用，又难以灌溉的苦涩之河。 B.小洪沟水库 同心县小洪沟水库位于同心县城西北约50km处的清水河左岸一级支流长沙河北侧汇入支沟小洪沟沟口峡谷，其主要任务是防洪。其坝址以上集水面积78km2，沟道长度约16.6km，沟道比降16.9‰。 小洪沟水库设计总库容567万m3，其中淤积库容221万m3，滞洪库容346万m3，坝顶高程1466.1m，最大坝高29.45m，坝顶轴线长192m，坝型为粘土心墙混合料土坝，主要构筑物有泄洪建筑物和放水建筑物组成。工程为四等工程，土坝、泄洪及放水建筑物级别为4级，次要建筑物为5级，设计淤积年限20年，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300一遇，相应洪峰流量分别为235m3/s、501m3/s，在右坝肩设有开敞式溢洪道，最大泄流量40.25m3/s。水库于2005年8月10日开工建设，2007年6月20日完工。 C.五干渠 根据2018~2020年固海五干渠实测逐日流量数据，2018年渠道最小流量为5m3/s，2019年渠道最小流量为4.9m3/s，2020年渠道最小流量为5.3m3/s，且基本出现在冬灌末期。 本项目水系图见附图12。 ②径流 清水河属典型的非季节性山区河流。根据水文站年实测资料，清水河流域多年平均实测径流量2.02亿立方米，多年平均径流深14毫米，平均产水模数为1.4万立方米/平方公里。 ③泥沙 清水河为多泥沙河流，多年平均含沙量216公斤/米，流域平均输沙模数3160吨/公里，最小5.85吨/公里。 ⑤洪水 清水河暴雨洪水年年都发生，洪水多发生在6~9月，其中洪水发生在7~8月的次数可占90%以上，4、10月份也偶然出现较大洪水。洪水一般具有含沙量大、洪水历时长、峰高量大等特点，峰型一般为单峰，复式峰也时有出现。洪水过程一般持续长持续一周。洪水主要来自流域上中游地区，干、支流洪水遭遇时有发生。 ⑥水生生物现状 本项目涉及的小洪沟，属季节性河流，汛期有水时，主要有藻类等水生植物和蛙类等两栖动物。 4、环境质量现状 （1）环境空气 本项目位于吴忠市同心县河西镇，本项目所在区域环境空气质量现状数据引用《2020年宁夏生态环境质量状况》中同心县的监测数据，扣除沙尘天气后2020年区域环境空气质量现状监测结果见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 68; 70; 97.14; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 34; 35; 97.14; 达标. SO2; 年平均浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均浓度; 26; 40; 65.00; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30.00; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数; 126; 160; 78.75; 达标. 由上表可知，扣除沙尘天气后，2020年同心县环境空气质量6项基本因子 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定，项目所在区属于达标区。 （2）地表水环境 本项目所在地的主要地表水体为清水河，位于本项目东侧5.7km处。因此，本次评价采用《2019年宁夏回族自治区生态环境质量报告书》中2019年石炭沟断面水质的监测数据对清水河水质现状进行评价，水质监测结果见下表3-2。 # 表3-2 地表水环境质量现状资料统计表 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; 清水河石炭沟断面. Ⅳ标准; 样本个数（个）; 最大值; 最小值; 平均值; 超标率（%）; 最大超标倍数. 水温; /; 12; 25.2; 1.8; 13.8; 0; -. pH; 6~9; 12; 8.3; 6.7; 7.8; 0; -. 电导率; /; 12; 1070; 1083; 808.8; 0; -. 溶解氧; ≥3; 12; 13.0; 6.8; 9.2; 0; -. 高锰酸盐指数; ≤10; 12; 7.3; 2.2; 3.5; 0; -. 生化需氧量; ≤6; 12; 1.8; 1.0; 1.3; 0; -. 氨氮; ≤1.5; 12; 0.63; 0.02; 0.15; 0; -. 石油类; ≤0.5; 12; 0.02; 0.01; 0.01; 0; -. 挥发酚; ≤0.01; 12; 0.0024; 0.0002; 0.0007; 0; -. 汞; ≤0.001; 12; 0.00004; 0.00002; 0.00003; 0; -. 铅; ≤0.05; 12; 0.002; 0.0010; 0.0011; 0; -. 化学需氧量; ≤30; 12; 30.0; 7.0; 16.2; 0; -. 铜; ≤1.0; 12; 0.001; 0.0005; 0.006; 0; -. 锌; ≤2.0; 12; 0.05; 0.03; 0.03; 0; -. 氟化物; ≤1.5; 12; 2.73; 0.42; 1.51; 58.3; 1.8. 硒; ≤0.02; 12; 0.0163; 0.0002; 0.0062; 0; -. 砷; ≤0.1; 12; 0.0104; 0.0010; 0.0043; 0; -. 镉; ≤0.005; 12; 0.0005; 0.0001; 0.0001; 0; -. 六价铬; ≤0.05; 12; 0.012; 0.002; 0.008; 0; -. 氰化物; ≤0.2; 12; 0.002; 0.001; 0.001; 0; -. 阴离子表面活性剂; ≤0.3; 12; 0.16; 0.03; 0.05; 0; -. 硫化物; ≤0.5; 12; 0.012; 0.003; 0.004; 0; -. 根据《2019年宁夏回族自治区生态环境质量报告书》中清水河石炭沟断面的结论知，影响水质类别的主要指标为氟化物，最大浓度值为2.73mg/L，超过地表水Ⅳ类标准的倍数为1.8。超标原因主要是地质因素所致。 （3）声环境 为了解本项目周围声环境质量现状，我单位委托宁夏盛世蓝天环保技术有限公司于2022年7月26日~27日对本项目周围的声环境进行了现状监测。 ①监测项目 测量离地1.5m高度处的噪声。 ②监测频次 每天监测2次，昼夜各1次，监测2天。 ③监测方法 严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行监测。 ④监测布点 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》布点。 监测点分别布在管线及项目周边有代表性的声环境保护目标处，项目监测点位详见图3-1。 1#△ 监测点位 —— 项目管线 图3-1 项目监测布点图 ⑤监测仪器 噪声监测仪器见表3-3。 表3-3 监测仪器一览表 项目; 噪声及气象参数. 宁夏盛世蓝天环保技术有限公司; 仪器名称及型号; 测量范围; 生产厂家; 检定与校准. AWA5688 多功能声级计; 30dB～130dB; 杭州爱华仪器有限公司; 出厂编号：10329747 设备编号：LT-03 检定单位：宁夏计量质量检验检测研究院 检定证书号：22006662-001 有效期：2022.3.24-2023.3.23. AWA6221A 声校准器; 标准声压级：94.0dB; 杭州爱华仪器有限公司; 出厂编号：1007026 设备编号：LT-03-1 检定单位：深圳天溯计量检测股份有限公司 检定证书号：Z20223-D001052 有效期：2022.3.25-2023.3.24. ⑥监测条件 本项目监测期间气象参数见表3-4。 表3-4 气象参数一览表 监测日期; 天气; 环境温度 （℃）; 湿度 （%）; 风速 （m/s）; 大气压 （hPa）. 2022.7.26-7.27; 晴; 22.3~31.1; 33.1~37.2; 1.2~2.0; 886.2~895.7. ⑦质量控制 噪声测量仪器性能必须符合《声级计电声性能及测量方法》（GB/T3785-2010）规定，并在测量前后进行校准。 ⑧评价标准 本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 ⑨监测结果 本项目声环境现状监测结果见表3-5和表3-6。 表3-5 本项目声环境现状监测结果统计表 序号; 点位描述; 测量高度 （m）; 7月26日; 7月27日. 昼间 dB(A); 夜间 dB(A); 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 1; 1#管线上游; 1.5; 44.5; 41.6; 45.1; 42.0. 2; 2#管线下游; 1.5; 43.8; 40.2; 44.1; 41.7. 表3-6 本项目声环境敏感目标监测结果统计表 测量点位; 房屋距项目水平距离（m）; 测量高度 （m）; 7月26日; 7月27日. 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3#同德村; 20; 1.5; 45.7; 40.3; 46.8; 41.5. ⑩监测结果分析 根据现状监测结果可知：本项目及周边环境保护目标处监测的噪声值昼间43.8~46.8dB(A)、夜间40.2~42.0dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即：昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。 综上分析，本项目所在区域声环境现状良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目依托小洪沟灌区供水水源工程中小洪沟水库及给水泵站、压力管道。 小洪沟水库工程，于2007年建成，最初主要任务是防洪；2011年同心县西部农村引水安全工程中，将小洪沟作为水库人饮工程的调蓄水池。 1、水利工程现状 （1）扬黄工程 同心县目前扬黄工程有固海扬水工程、固海扩灌扬水工程、红寺堡扬水、环定扬水工程四大工程，现状灌溉面积75.52万亩，其中扬黄灌区54.32万亩(固海26.45万亩，固扩16.14万亩红寺堡10.37万亩，盐环定1.35万亩)，旱改水灌区21.20万亩(固海0.75万亩，固扩3.90万亩，红寺堡16.55万亩)。分配扬黄水取水量指标为1.85亿m3，实际农业耗水量2.33亿m3。 （2）固海扬水五干渠 1）原固海扬水工程 固海扬水工程于1975年10月规划设计，1977年2月原水电部以水电规字【1977】第6号文批准，1978年6月动工建设，1986年9月竣工。灌区位于清水河流域河谷平原，原设计灌溉面积40万亩，设计流量20m3/s。工程自中宁县黄河右岸泉眼山取水，经10级扬水至海原县七营镇，累计净扬程343.43m，干渠总长133.82km，支干渠总长78.92km。 2）续建配套与节水改造 1988年利用世行贷款进行了扩建，自固海二干渠末端和三干渠前部取水，建有西支泵站和长山头支线灌区，扩灌面积8.63万亩。经世行贷款项目扩灌，灌溉面积48.63万亩；固海扩灌工程建成后，固海扬水十干渠灌区纳入固海扩灌系统。 3）大型泵站更新改造 2009年以来对固海扬水系统的泵站实施了更新改造，将新黑水沟、老黑水沟两座泵站进行了合并，老黑水沟泵站报废；长山头支线直接由固海三干渠取水，扩建石炭沟支泵站，原长山头一、二支泵站及支干渠不再运行。现状主级泵站9级、9座(固海一~九泵站)，支泵站4座(吴家河湾、白府都、石炭沟、西支泵站)，累计最大净扬程298.055m，总扬程324.44m，泵站总装机容量85368kW。干渠9条(固海一~九干渠)、总长134.30km，支干渠5条、总长72.09km，干渠、支干渠总长206.39km，各类渠系建筑物510座(包括干渠直开口181座)。 4）2019年度固海扬水维修改造工程(固海6+1) 2016年12月固海扬水管理处向水利厅申请《固海泉眼山泵站6+1运行方式工程改造及水资源配置方案》的报告(宁固发〔2016〕97号)，并委托宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司编制完成了《2019年度固海扬水维修改造工程(固海6+1)建设方案》。2019年6月自治区水利厅发布《关于2019年度固海扬水维修改造工程(固海6+1)建设方案的批复》，基本同意固海“6+1”建设方案。固海“6+1”建设方案主要针对固海系统全灌域内需水要求(含喊叫水灌区1.6m³/s+海原县灌区1.6m³/s)，最终确定固海扬水工程一~五泵站、干渠在现状设计流量的基础上增加3.8~3.4m³/s的供水能力，为中宁县喊叫水灌区、海原县灌区高质量发展及生态修复提供水源保障。 5）宁夏固海扬水灌区续建配套与现代化改造工程(一期) 2020年10月宁夏水利厅批复了《宁夏固海扬水灌区续建配套与现代化改造工程(一期)》可行性研究报告和初步设计报告，根据2020年遥感及管理处提供数据对比，固海扬水系统灌溉面积为67.63万亩。主要建设内容包括个四方面，①输配水工程(干渠病险建筑物改造、干渠砌护改造)、②管理设施改造、③标准化建设与规范化管理、④信息化建设。 表3-7 固海系统干渠设计流量确定表 渠道; 桩号; 设计流量(m3/s); 加大流量(m3/s); 备注. 一干渠; 0+000~1+074; 20; 23.8. 1+177~11+445; 20; 23.8. 二干渠; 0+000~8+689; 19.4; 23.2. 4+800~5+270; 19.4; 23.2. 8+764~8+962; 19.4; 23.2. 三干渠; 0+000~0+841; 18.7; 22.5. 0+931~1+800; 18.7; 22.5. 1+800~2+300; 18.7; 22.5. 2+300~3+250; 18.7; 22.5. 3+250~3+800; 18.7; 22.5. 4+997~10+985; 19.3; 22.5. 四干渠; 0+000~5+591; 16; 19.8. 五干渠; 0+000~3+507; 10.4; 13.8. 3+507~16+648; 10.4; 13.8. 16+721~24+712; 9.03; 12.43. 24+933~28+463; 8.08; 12.38. 六干渠; 0+000~9+160; 6.4; 8.0; 考虑海原县灌区取水. 七干渠; 0+000~16+510; 5.4; 7.0. 八干渠; 0+000~24+570; 3.5. 九干渠; 0+000~12+450; 2.8. 东一支干渠; 0+000~5+548; 5.8. 5+548~20+317; 5. 20+317~26+698; 4.5. 东二支干渠; 0+000~4+800; 4.5. 东三支干渠; 0+000~21+860; 2.5. 同心支干渠; 0+000~4+500; 1. 石炭沟支干渠; 0+000~14+100; 1.8. （3）小洪沟水库 同心县小洪沟水库工程位于同心县城西北约50km处的沟口峡谷，其主要任务是防洪，其次是拦蓄地表径流补给小洪沟水源地的地下水。该工程于2005年8月10日开工建设，2007年6月20日完工，由同心县进行管理。小洪沟水库坝址以上控制流域面积78km2，设计总库容567万m3，其中淤积库容221万m3，滞洪库容346万m3，设计洪水位1461.40m，校核洪水位1464.60m，坝顶高程1466.1m，最大坝高29.45m，坝顶轴线长192m，坝型为粘土心墙混合料土坝，主要构筑物有泄洪建筑物和放水建筑物组成。工程为四等工程，土坝、泄洪及放水建筑物级别为4级，次要建筑物为5级，设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300一遇，相应洪峰流量分别为235m3/s、501m3/s，设计淤积年限30年。 （4）同心县西部农村引水安全工程 2011年建设“同心县西部农村引水安全工程”，主要功能为农村人饮供水。工程在固海扬水五干渠桩号6+030处右岸设取水口，取水水位1347.17m，通过扬水泵站，取水流量为0.35m3/s，由DN700mm压力管道将水扬到已建小洪沟水库，以小洪沟水库作为人饮工程的调蓄水池，泵站压力管线总长度4.9km，然后通过小洪沟水库的卧管放水，后接1.2km管径DN400管道将库水送至净水厂(6000m3/d)，经水厂净化消毒处理后至清水池，由清水池至人饮输水主管道。 同心县西部农村引水安全工程主要建设内容为：利用现有的小洪沟水库，新建水源泵站、压力管道及供水管道，为同心农村饮水提供水源。 1）取水工程 进水闸位于固海扬水工程五干渠桩号6+030处，此处五干渠渠道为圆弧坡脚的梯形断面，渠深3.0m，边坡1:1.5，设计水深2.13m，设计水位1347.17m，渠底高程1345.04m，设计流量10.4m3/s，加大流量11.44m3/s。 水泵站进水闸设计流量0.35m3/s，一孔，孔口宽度1.0m，底板高程略高于五干渠底，取1345.04m；顶部高程与五干渠右岸渠堤顶部齐，取1347.74m。闸后布置钢筋混凝土圆涵与取水泵站进水前池连接，管径1.2m，长18m。 2）泵站工程 取水泵站设计流量0.35m3/s，主要由进水前池、厂房组成。泵站共安装3台SLOW200-660型水泵，水机布置为2用1备。采用圆形进水前池布置，圆形池采用钢筋混凝土整体现浇结构，直径4.0m，池壁厚0.4m，池深4.40m。厂房左侧布置检修平台，宽6.0m。泵房尺寸24.72×8.46m，建筑面积209.1m2。副厂房布置在主厂房右侧，尺寸14.16×14.46m，建筑面积204.8m2。 3）压力管道 泵站出水压力管道为一排布置，直接入小洪沟水库，管道桩号长度4900m，管道安装长度5150m。采用管径0.7m的PCCP管，其中，2.0MPa压力等级PCCP管长1650m；1.6MPa压力等级PCCP管长1600m；1.0MPa压力等级PCCP管长1900m。管道顺后坝坡翻越坝顶，出口为前坝坡陡槽，陡槽采用矩形断面，底宽2.0m，深0.5m，采用C20砼现浇，纵坡1:3，底部至现状库底，并设砼消能防冲池，平面尺寸6×2m，深0.5m。 4）小洪沟水库 2012年“同心县西部农村引水安全工程”对水库进行改造，主要内容是在坝体上游坝坡加设防渗措施，坝基、坝肩均深入至基岩，在解决渗漏的同时，消除了坝壳砂砾石填筑料液化。 改造水库泄洪溢洪道，底高程1462.00m，底宽由6m扩建至10m，溢洪道底部为C20砼现浇，厚15cm，侧墙采用C20砼喷护，厚15cm，设@1.50m×1.50m锚杆，长2.0m，挂￠6@150mm×150mm钢筋网。 5）供水管道 出库建筑物为原有的卧管、输水涵洞，在其涵洞出口为控制井，控制井内设DN300进水阀门(带过滤器)和DN300退水阀门，进水阀门用钢管与输水管道连送水至净化水厂。 6）水库出水涵管 现状输水涵洞为1.20×1.20m的钢筋混凝土方涵，进口高程1445.85m，长115m。出口底板高程1445.028m；涵洞与控制井见为长5m连接段，为钢筋混凝土结构，壁厚25cm(65cm)，内衬渐变钢管(矩形1.60×1.60m~￠800)；控制井为2.80×2.80m的钢筋混凝土矩形，整体现浇，壁厚30cm，底板厚30cm，井深2.4m。 小洪沟水库出水卧管 小洪沟水库后坝坡 小洪沟水库 图3-2 小洪沟水库现状 2、小洪沟水库功能调整 《清水河流域城乡供水工程初步设计报告》(2020年6月)4.9.1确定工程规模的原则章节中明确指出：按照“农业和非农业供水系统独立供水”、“优水优用”的原则，受水区现状已建的小洪沟水库和南坪水库等不再承担调蓄任务，正常情况下可作为高效节灌的调蓄水库，工程输水系统出现事故时可作为应急供水水源。 清水河流域城乡供水工程建成后，同心县西部农村引水安全工程中水源泵站、压力管道、水库至净水厂供水管道等设施均不再使用，将现状水处理规模为0.60万m3/d净水厂扩建为1.0万m3/d净水厂，并利用净水厂之后供水管网向原受水区供水。 3、项目区现状用水情况 项目区现状取水水源为固海五干渠，灌域范围为五干渠504~514-1斗口，项目区现状主要种植玉米、人工林草地和枸杞，其玉米占比97.0%。项目区2020年灌溉面积3.05万亩，现状用水量1447.94万m3，亩均用水量475m3/亩。 4、灌溉水利用系数 根据2015~2020年宁夏现状农业灌溉用水有效利用系数测算分析成果报告，固海灌区灌溉水利用系数稳步提高，2020年综合灌溉水利用系数为0.6473(包括田间水利用率)，大于宁夏全区农业灌溉水利用系数0.551，与周边其他固扩扬水灌区、红寺堡扬水灌区、盐环定扬水灌区灌溉水利用系数基本持平。较固海扬水工程原设计灌溉水利用系数0.69略低，总体来看，固海灌区灌溉水利用效率较高，但仍有提高的空间。 5、存在问题 资源性缺水和工程性缺水是同心县的主要县情，项目区灌区现状为漫灌模式，节水性差，清水河以西灌区周边移民村庄、高速、国道、高压线路、生态红线、基本农田限制，无多余及合适位置修建调蓄水池，限制了高效节灌农业发展。 |
| 生态环境敏感目标 | 根据现场踏勘情况可知，本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等生态环境敏感区，也不涉及生态保护红线；项目评价范围内共有大气环境及声环境保护目标1处，项目位于同心县小洪沟饮用水水源保护区南侧，项目地表水环境保护目标为小洪沟水库。本项目环境保护目标情况具体见表3-8，项目与环境保护目标相对位置关系见图3-4。 表3-8 本项目环境保护目标一览表 序号; 行政区划; 环境敏感目标; 建筑物类型、功能、高度; 规模; 方位、最近距离; 环境因素; 执行标准. 1; 宁夏吴忠市同心县河西镇; 同德村; 1层尖顶、居住、4m; 210户; E、20; 大气环境（施工期）、声环境（施工期）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 2; 同心县小洪沟饮用水水源地保护区; 饮用水水源保护区; 60.17km2; N，距离水源地准保护区60m，二级保护区240m、一级保护区860m; 水环境（施工期）; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准. 3; 小洪沟水库; 地表水; 设计总库容567万m3，其中淤积库容221万m3，滞洪库容346万m3; 紧邻; 水环境（施工期）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 图3-3 环境敏感目标同德村 图3-4 项目与环境敏感目标位置关系 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）声环境质量标准： 本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，具体见表3-9。 表3-9 本项目执行的声环境质量标准 污染物名称; 类别; 昼间; 夜间. 噪声; 1类; 55dB(A); 45dB(A). （2）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，具体标准值见表3-7； 表3-7 环境空气质量二级标准限值 单位：μg/m3 指标名称; SO2; NO2; CO（mg/m3）; O3; PM10; PM2.5. 年平均; 60; 40; /; /; 70; 35. 24小时平均; 150; 80; 4; 160（日最大8小时平均）; 150; 75. 1小时平均; 500; 200; 10; 200; /; /. （3）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，具体标准值见表3-8。 表3-8 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 指标名称; pH; 溶解氧; COD; NH3-N; 总磷; BOD5; 石油类; 粪大肠菌群数. 标准限值; 6～9; ≥3; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≤6; ≤0.5; ≤20000个/L. 2、污染物排放标准 （1）环境空气： 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中其他颗粒物的无组织排放监控浓度限值，具体见表3-10。 表3-10 施工扬尘排放限值 污染物; 监控点; 浓度. 其他颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. （2）声环境： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-11。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). （3）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 无总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态影响分析 （1）对土地利用的影响分析 本项目占地类型为耕地、林地、裸地、草地。新增永久占地0.0147公顷（0.22亩），临时用地20.1094公顷（301.64亩）。永久占地为管道建筑物占地，较分散，单个占地面积较小，占地类型主要为天然牧草地、其他草地和裸地，其中其他草地占比最大，为0.008公顷，占永久占地面积的54.42%；临时占地主要为施工营地和管线施工作业带占地，施工营地占地为其他草地，管线施工作业带占地中其他草地占地面积最大为9.386公顷，占临时用地总面积的46.67%，其次为天然牧草地，占地5.108公顷，占临时用地总面积的25.40%，水浇地占地面积最小，为0.612公顷，占临时用地总面积的3.04%，其他林地、裸地占地面积分别为1.4247公顷、3.0587公顷，分别占临时用地总面积的7.08%、15.21%。具体占地类型及占地面积见表2-3。施工期土地占用对生态环境的影响主要有： ①基础、管沟开挖、临时占地将破坏地表植被及农作物； ②施工过程中车辆碾压使占地范围内的土壤坚实度增加，对土地植被恢复和复垦不利； ③施工扬尘附着在植物叶面，光和作用减弱，影响植被和作物生长； ④临时堆土会压占地表植被； ⑤施工临时占地，将破坏灌草植被、农作物，植被破坏后在短期内难以恢复，施工结束后应对林地、草地等重要地段实施必要的人工植被恢复抚育措施，对耕地进行复垦； 总之，临时性工程占地短期内将影响沿线土地的利用状况，施工结束后，随着土地平整、土地植被恢复、土地复垦、水土保持等措施的实施，这一影响将逐渐减小或消失。 （2）对土壤的影响分析 项目施工对土壤进行开挖和回填，其对土壤环境的影响主要表现在： ①破坏土壤结构 土壤中的分层特征和团粒结构是在当地自然条件下经过较长期的发育过程形成的，施工过程中对土地的开挖和填埋会破坏原有土壤结构，恢复需要较长的时间；同时施工过程中机械碾压、人员践踏等活动均会对土壤结构产生不良影响。 ②改变土壤质地 土壤在形成过程中层次分明，表层为耕作层，中层为淋溶淀积层，底层是母质层。土壤表层与底层的质地有明显差异，施工开挖和回填混合了原有较为稳定的土层，不同土层混合在一起，影响土壤发育和植被生长。 ③影响土壤密实度 回填后短时间内难以恢复其原有的密实度。表层疏松，灌溉和降水易造成水分下渗，使土层明显下陷形成凹沟。施工期间的车辆和重型机械会造成土壤表层过于密实，影响地表水的入渗，不利于植物生长。 ④土壤养分流失 在土壤剖面中各个土层中，就养分状况而言，表土层（腐殖质层、耕作层）远比心土层养分好，其有机质、全氮、全磷均较其他层次高。施工的开挖和填埋活动对原有土壤的土体构型产生扰动，使土壤性质发生变化，土壤养分状况受到影响，从而影响植物的生长。 ⑤对土壤生物的影响 由于上述土壤理化性质和土体构型的改变，使土壤中的微生物、原生动物及其他节肢动物、环节动物、软休动物的栖息环境改变。由于本项目施工范围内无珍稀土壤生物，因此施工期对土壤生物的生态平衡破坏很快会恢复。 ⑥施工临时占地的影响 施工中由于临时堆放设备材料，施工作业带需临时占地，占地类型主要为其他草地、天然牧草地、裸地、其他林地、水浇地，占用地主要用于挖掘土的堆积、建材堆放、临时施工用地等。由于施工中的机械碾压、施工人员踩踏、土地被扰动等因素，对地表植被破坏，土壤的理化性质、肥力水平都会产生影响，项目结束后将对临时占地予以恢复，种植人工草本植物，以当地种为主可以使地面植被很快得以恢复。 本项目余土全部用于工程土地平整，不设弃土场。施工结束后应及时采取土地平整+表层土覆盖+土地植被恢复、复垦。工程占用土地，会造成水土流失，除了表层土保留，工程施工结束后应及时采取土地平整、表层土覆盖以外，也应该采取积极的植被恢复改善措施，可借鉴已建工程植被恢复经验，采用灌木+草本的模式改善植被情况，灌木选择沙棘、红柳、紫穗槐，草籽选择红豆草等当地物种。 （3）对植被的影响分析 在施工期间，将破坏施工地面已有的植被、农作物。工程永久占地和临时占地不可避免的对地表产生扰动，进而对地表植被产生影响。 工程对植被的影响主要是管线开挖临时占地，管线开挖占地处的植被、农作物将被清除，场地平整及开挖等土石方的堆放、施工机具的碾压亦会伤害部分植被、农作物；此外，施工区等临时施工占地将扰乱部分土壤耕作层，碾压部分受到直接破坏。施工结束后应及时采取土地平整、表层土覆盖和植被等措施，这一影响将逐渐减小或消失。 按照生态学理论，管线沿线的植被破坏具有暂时性，一般施工结束后而终止。根据项目所经地区的土壤、气候等自然条件分析，施工结束后，周围植物渐次侵入，开始进入恢复演替过程。 如果采用人工植树种草的措施恢复植被的覆盖度，与自然恢复相比可以加快恢复进程，一般区域2-3年可恢复草本植被，3-5年恢复灌木植被，10-15年恢复乔木植被。 （4）对野生动物的影响分析 施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如挖掘机、推土机、装载机、平地机、起重机、运输卡车等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声幅射范围及影响相对较大。 项目区域无大型或珍稀保护动物，主要为鸟类，多为常见种，且由于施工场地相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，施工期对野生动物的影响很小。 （5）水土流失的影响分析 本项目建设过程中，一方面扰动了项目区的地形地貌，损坏了地表土壤和植被，使其原有的蓄水保土功能丧失或降低；另一方面在施工中开挖、填筑等作业极易造成水土流失。 根据工程区的地形、地质、土壤、植被、降雨以及施工方式等特点，本项目可能造成的水土流失危害主要表现在以下几个方面： ①诱发多种形式的水土流失 项目区存在较大范围的开挖填筑面、如不采取相应的水土流失防治措施，必将引起多种形式的水力侵蚀及重力侵蚀发生。工程施工期堆土若无任何防护措施，经雨水击溅和坡面径流冲刷等作用，将会诱发强水土流失，造成对工程区及四周环境的破坏。 ②淤堵现状河道，影响行洪排涝 项目在开挖土石方和搬运过程中，散落在地面的土石方，遇暴雨非常容易流失到河道中，若不采取有效的防护措施，势必造成严重的水土流失，还会淤积在河道中，对当地行洪排涝造成重大影响，容易造成较大的水土流失。 ③对景观、周边生态环境的影响 在工程建设期间，由于大面积开挖的影响，会对自然景观产生不利影响。对植被的破坏，可直接导致其涵养水源、拦蓄泥沙的能力下降，降低土壤水的下渗速率及草木根系的固土作用，水土在遇到暴雨的情况下，就可能造成比较严重的流失。 ④影响周边环境 扬尘根据不同的天气情况，其影响范围也不一样。如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。扬尘是造成颗粒物污染的主要原因，在大气污染颗粒物中有50%~80%为粒径小于10μm的可吸入颗粒物，对人体健康危害很大。露天堆放的材料及裸露的施工区表层浮尘在风力的作用下较易形成风力扬尘，将直接影响施工线路两侧一定范围。施工扬尘在正常风况下，施工活动产生的粉尘在施工区域近地面环境空气中TSP浓度可达1.5~3.0mg/m2，对施工区域周围50~100m以外的贡献值符合环境空气质量二级标准；在大风（>5级）的情况下，施工粉尘对施工区域周围100~300m以外的贡献值符合环境空气质量二级标准。因此本项目建设期应特别注意防尘问题，制定必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周边环境的影响。 （6）对水资源的影响分析 本项目依托小洪沟水源工程，从固海五干渠取水，取水量按照现状泵站取水流量0.35m3/s。小洪沟水库现状主要作为人饮工程的调蓄水池；清水河流域城乡供水工程建成后小洪沟水库现有设施将停用，不再从五干渠取水。本工程可利用此次调出的供水量作为河西镇节水灌溉的水源，不新增用水量；且本项目实施后，现有的漫灌改为节水灌溉，可节约水资源。 2、声环境影响分析 项目施工期主要的机械设备包括挖掘机、推土机、装载机、平地机、起重机、运输车辆等，噪声源强在75～80dB(A)。这些施工机械产生的施工噪声属非稳态噪声源，仅在昼间进行施工。 根据现场调查，距本项目管道工程最近敏感点为东侧20m的同德村。本项目施工时间较短，工程量、施工强度较小，经采取选用低噪声设备、控制施工时间、加强机械设备的维修保养等措施后，施工期噪声对周围环境影响较小。 3、大气环境影响分析 本项目施工期产生的大气污染主要来自施工作业产生的扬尘，车辆运输带起的扬尘，建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘和施工机械、车辆尾气。 （1）施工扬尘 施工扬尘污染主要造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。 施工扬尘的浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关。本次评价采用类比法对施工过程产生的扬尘情况进行分析。 距施工场地不同距离处的大气环境中TSP浓度值见表4-1。 表4-1 距施工场地不同距离处的大气环境中TSP浓度变化表（风速2.8m/s） 距离(m); 10; 20; 30; 40; 50; 100; 200. 浓度(mg/m3); 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.33; 0.29. 由上表可知，本项目施工期产生的施工扬尘的影响范围主要为施工场地下风向200m范围内，受影响区域的TSP浓度平均值为0.29~1.75mg/m3。项目周边200m范围内存在环境敏感目标，因此施工扬尘如不采取防治措施，将对临近村民造成影响。 （2）运输扬尘 根据有关文献资料表明，车辆运输产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在尘土完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q---汽车行驶的扬尘，kg/km辆； V---汽车速度，km/h； W---汽车载重量，t； P---道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-2为一辆载重10t的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表4-2 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 车速/清洁度; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1.0(kg/m2). 5(kg/h); 0.0511; 0.0856; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(kg/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(kg/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(kg/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4255. 由上表可知，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大，而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。故限速和保持路面的清洁是减少车辆行驶扬尘源强的有效措施。 （3）堆场扬尘 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算： 式中：Q---起尘量，kg/t·a； V50---距地面50m处风速，m/s； V0---起尘风速，m/s； W---尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。建设单位在施工期间应采取遮挡、苫盖、洒水的措施进行防尘处理，以减少施工期间的扬尘污染。 （4）施工机械及车辆尾气 施工期机械尾气主要来源于施工机械和运输车辆排放的废气，各种施工机械设备和运输车辆燃油排放的废气中含有CO、NOx、碳氢化合物等污染物，由于施工机械和选型以及施工阶段的不同，这些污染物具有间歇性、流动性及排放量小的特点；本项目施工期使用的施工机械主要以柴油为燃料，会产生少量的机械尾气，但本项目属于农村区域，周边扩散条件较好，故该废气经大气的扩散作用后，对周边环境影响较小，其对环境的影响也会随着施工期的完成而消失。 4、水环境影响分析 （1）施工期废水 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 施工废水主要为施工机械和车辆冲洗废水，施工高峰期需定期清洗的主要施工机械设备约5台（辆），以平均每台冲洗废水0.5m3计算，按每周冲洗一次，施工期10个月，冲洗废水共产生107m3（0.36m3/d），经临时沉淀池沉淀后用于洒水抑尘。生活污水主要是日常洗漱水，施工人员生活用水以20L/人·d计，则30人生活用水量为0.6m3/d；排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为0.48m3/d。施工生活区设防渗旱厕所，定期清掏，其它生活盥洗水收集用于施工场地、道路洒水降尘。 （2）对水源地的影响分析 本工程距离同心县小洪沟饮用水水源地保护区准保护区60m，二级保护区240m、一级保护区860m，项目施工临时占地不在水源地内，不在水源地内从事影响水源地水质的施工活动。项目施工时，施工单位应严格控制临时占地范围，不得随意扩大，禁止在水源地内进行施工活动、临时堆土等，施工结束后，及时回填土方；施工利用现有道路，禁止向水源地排放污水、倾倒生活垃圾和施工垃圾；施工结束后及时清理、平整临时占地，并采取水土保持措施和植被恢复措施，恢复临时占地植被。通过采取上述防治措施后，对水源地生态环境影响较小。 综上所述，本项目施工期产生的废（污）水均得到了妥善的处理处置，不外排，对周围环境产生的影响较小。 5、固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为挖掘土方、废建筑材料及生活垃圾。 本项目土方挖填平衡，无废方；建筑垃圾中可回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至政府指定地点进行处置；施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则30人生活垃圾产生量约为0.015t/d，经分类收集后由当地环卫部门统一清运处置。 综上所述，本项目施工期产生的固体废物均得到了妥善的处理处置，对周围环境产生的影响较小。 6、小结 本项目施工期对该区域的生态、大气环境、水环境、声环境都将产生一定的影响，但这些影响是临时性的，随着施工期的结束将逐渐消失，不会对项目所在区域生态环境功能造成不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期无废水、废气、固体废物、噪声产生，对周围环境影响较小。项目建成后对环境的影响主要体现在有利的一面。但由于投入运营后，工程占地不可避免地减少了植被生物量。本项目设计施工过程中，在保证生产要求的前提下，最大限度地采取避让的措施以减少占地对地表作物及植被的破坏。通过采取有效的措施，项目区域植被将得到一定的恢复。 生态环境效益：通过建设本工程，为进一步推进全县高效节灌布局提供基础，为高效节水灌溉提供沉沙调蓄条件，结合后期灌区配套，提高水资源利用效率和效益、优化水资源配置，节约用水。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于吴忠市同心县河西镇，本项目为高效节水灌溉水源骨干工程，项目主要为进一步推进高效节灌布局提供基础，为高效节水灌溉提供沉沙调蓄条件，结合后期灌区配套，提高水资源利用效率和效益、优化水资源配置；本项目从现有小洪沟水库引水，建设输水管线，项目管线沿小洪沟、现有截洪沟、排洪沟布设，最大限度低减少了项目对耕地的影响；由于项目地形限制，项目沿线道路、管线较多，本项目选线唯一，无其他选线方案。同时，项目主要污染集中在施工期的扬尘、施工废水、噪声、固体废物及生态影响。在采取施工扬尘、施工废水和噪声防治措施后，可满足施工期污染物排放标准，对敏感点的影响在可接受范围内，环境制约因素较小。 建设单位对于临时施工区的选取远离居民区，项目施工便道沿管线沟槽布置，在管沟施工作业带内，车辆运输沿既有道路；选择有利地形，减少不良工程地质地段；施工区不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等特殊环境敏感区，也不涉及生态保护红线。在采取本次评价提出的污染防治措施后，对区域环境质量和生态环境负面影响较小。 综上所述，从环境保护的角度分析，本项目选址选线合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 项目施工过程中有土方开挖、机械碾压等作业，这样势必会造成占地范围植被的破坏，部分施工活动会影响区域周边的鸟类等动物的栖息和觅食等。同时会带来扬尘、水土流失等环境问题。 项目施工区选择在其他草地区域，避开了农田、林木等区域，减少了对植被和农作物的影响；项目施工主要利用了现有道路，减少了新增临时占地。 为了有效保护工程所在区域的动植物资源，建设单位采取的生态破坏防治措施如下： （1）工程占地范围生态保护措施 施工场区布设应结合当地条件，因地制宜，合理规划临时场地，施工场区选择在距离区域道路较近的场地。从严控制管理用地，在施工结束后及时对临时设施进行拆除并进行土地复耕或植被恢复。具体如下： ①针对施工队伍对植被和土壤的影响，施工期间应划定施工范围，在保证施工顺利进行的前提下，严格限制施工人员及工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业带的宽度。 ②加强教育，规范施工人员的行为，爱护花草树木，严紧砍伐、破坏施工区以外的植被，不准随便破坏动物巢穴，严禁捕杀野生动物，禁止施工人员捕食鸟类、兽类等野生动物，以减轻施工对当地陆生动植物的影响，并采取有效措施抑制鼠类的危害。一旦在施工中遇到需要保护的动植物，应当立即向当地林业部门汇报，协商采取妥善的保护措施后才能进行下一步施工。 ③为减少施工造成的水土流失，将采取拦挡、苫盖等有效的工程防护措施进行保护。 ④在选择临时占用地时，应注意根据实际需要控制临时占地的面积，禁止随意扩大占地面积。 ⑤土方开挖前，应执行分层开挖的操作制度，即表层土与底层土分开堆放；土方填埋时，也应分层回填，即底土回填在下，表土回填在上。回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。 ⑥施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状，将施工期对生态环境影响降到最低程度。 （2）土壤保护措施 ①施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能不破坏原有的地表植被和土壤。 ②在施工前，首先要把占地区的表层熟化土壤剥离后单独堆放，待施工结束后，再施用到要进行恢复的地段，使其得到充分、有效的利用。 （3）农业、植被保护及恢复措施 ①项目施工作业时，应尽可能的避开农作物生长期。 ②划定施工作业范围和路线，合理避让农作物及植被覆盖区域，严格控制施工占地，不得随意扩大，尽可能减少占地，严格限制车辆、机械行驶路线。 ③施工临时道路主要利用现有道路，需要修建施工临时道路时，应划定并严格控制临时道路宽度，不得随意扩大施工临时道路，以减少临时占地面积。 ④施工人员、车辆在规定的施工区、施工临时道路内活动、行驶，尽量减少施工人员、车辆对土地的践踏，有效减轻施工对农作物及植被的破坏。 ⑤加强施工期环境保护管理，强化施工人员环保意识，规范施工行为；保护施工场所周围的一草一木，严禁砍伐，严禁施工人员破坏施工区以外的植被和树木。车辆运输等必须在规定的道路上行驶，不得随意碾压项目用地范围外的植被。 ⑥尽量减小施工带范围，尽量缩短占用时间，最大限度地降低对周边植被的影响。 ⑦开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时施工场地的防护，避免影响周围环境和破坏植被。 ⑧项目区域坡度不大，表面为松散沙土，土壤有机质缺乏，保水能力较差，存在一定程度的水土流失，植被难以自然恢复，因此在施工结束后，需及时清理场地垃圾，对场地进行平整。 ⑨在施工过程中，占地范围内也会对区域内植被造成损毁，必须进行相应的生物措施，为了遵循保护土壤的原则以及项目区生态恢复工作的需要，项目施工前期对生态恢复责任范围内的原有土地进行表土剥离存放措施，表土单独堆放、标识，工程上不得使用所堆放的表土。在工程施工完毕后，对平整后的土地进行表土覆盖，覆土来自对原有土地剥离的表土，从而有利于土地复耕及植被恢复。 ⑩项目栽种的植物应是国家与当地批准栽种的宜土宜种植物，防止外来植物入侵。 （4）野生动物保护措施 减小项目施工对野生动物的活动、栖息影响，应采取以下措施： ①施工机械应采用噪声较小的设备，合理组织施工行为，降低噪声干扰，对无法避免或者无法降低的，需要选择对动物影响最小的时段进行。 ②文明施工，加强施工人员教育，严禁施工人员擅自捕杀野生动物动物，降低对动物种群动态的人为干扰。 （5）景观保护措施 ①施工工地必须封闭，进行文明施工，施工围墙可以加以景观修饰，起到美化的效果，减少由杂乱的施工场地引起的视觉冲击。 ②施工现场做好拦挡、苫盖，避免雨季产生大量高浊度废水无序排放。 ③施工完成后及时进行生态修复。 （6）水土流失防治措施 根据本项目初步设计报告，本项目水土流失防治措施设计内容如下： ①主体工程防治区 Ⅰ.工程措施 施工前对临时占地部分进行表土剥离、堆放，并对剥离土方苫盖、拦挡；施工结束后，及时拆除地表建筑物，对施工场地进行表土回填、土地平整；在土建、安装工程完工后，对周边临时占地进行土地平整。 Ⅱ.植物措施 主要是对施工临时占地进行绿化，对占地类型为草地的，采用灌草绿化，应从当地优良的乡土树种、草种或经过多年种植已经适应当地环境的引进种中选择，避免引入外来物种。 Ⅲ.临时措施 施工过程中在临时堆土周边设置临时装土袋挡墙拦挡；对堆积土体表面及临时施工面采用纤维布苫盖，防治雨水冲刷和大风吹蚀；施工期间，为防尘降尘，采取施工面临时洒水措施。 ②临时施工场地防治区 Ⅰ.工程措施 在施工生产生活区建设前，先对场地原状表层熟土进行剥离，剥离厚度30cm，所剥离表土临时堆存于临时场地四角，用于施工结束后植被恢复覆土。施工结束后，及时拆除地表建筑物，清理拉运建筑垃圾，对施工场地进行表土回填、土地平整，以便恢复植被。 Ⅱ.植物措施 施工结束后，对临时占地全部进行绿化。 Ⅲ.临时措施 施工过程中对施工生产生活区临时堆放土、石料和剥离地表土周边设置临时装土袋挡墙拦挡。对堆积建筑砂石料和剥离地表土表面采用纤维布苫盖，防止雨水冲刷和大风吹蚀。在施工生产生活区周边、临时堆土堆料边坡外侧设置临时截排水渠，将地表汇流引向下游。施工期间，为防尘降尘，对松散物质面采取临时洒水措施。 （7）措施可行性和效果可达性 本项目生态保护和恢复措施，均为成熟、便于实施的措施，可纳入工程管理，在工程建设过程中予以落实。 本项目生态保护和恢复措施，是针对施工期施工行为和对环境的影响途径提出的，可最大限度地降低项目施工对植被、动物、水土保持等生态环境的影响，以上措施实施后，项目区域生态环境将得到逐步恢复，对生态环境影响较小。 主要生态环境保护措施设计图见附图13。 2、水环境保护措施 ①施工生产废水 本项目施工期采用商品混凝土，生产用水主要用于养护和施工机械及运输车辆冲洗等，施工废水主要是在上述施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水，该部分废水中主要污染物为SS，不含其他有毒有害物质。环评要求建设单位应采用沉淀池对施工废水进行收集，通过沉淀池澄清处理后，进行重复利用，剩余部分可用于施工场地、道路洒水降尘、以及周边绿化，达到节约用水的目的。 ②施工生活废水 施工生活区设置防渗旱厕，定期清掏。 ③水源地保护措施 项目施工时，施工单位应严格控制临时占地范围，不得随意扩大，禁止在水源地内进行影响水源地水质的施工活动、临时堆土等，施工结束后，及时回填土方；施工利用现有道路，禁止向水源地排放污水、倾倒生活垃圾和施工垃圾；施工结束后及时清理、平整临时占地，并采取水土保持措施和植被恢复措施，恢复临时占地植被。 对施工期间的生产废水、生活污水等严格监管，采取集中收集、回收利用，固体废弃物弃于指定地点，禁止排入小洪沟及水源地中，临时堆土应远离水体及水源地。 3、大气环境保护措施 为了进一步减少施工扬尘对大气环境的影响，施工期应采取以下扬尘污染防治措施： ①施工标志牌的规格和内容：施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防 保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 ②在环境敏感目标处，施工现场周围按照规定应设置围挡，围挡高度不低于2.5m。 ③为减少施工期扬尘对环境的影响，对施工场地适时洒水；环境敏感目标处，应加大洒水频率。 ④对砂石、灰土等物料应采取密目网遮盖等防尘措施。 ⑤运输车辆在运输颗粒物料时应采取篷布苫盖措施，防止物料四处散落，污染周围环境。 ⑥运输车辆驶出施工场地前必须做除泥除尘处理，严禁车轮带泥的车辆上路行驶；在环境敏感目标处，车辆应限速行驶，减少道路扬尘。 ⑦在施工期间注意天气预报，尤其在风速大于4m/s时停止开挖、回填土方作业，防止二次扬尘的产生。 ⑧施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 4、声环境保护措施 为了进一步减少施工噪声对项目周围声环境影响，施工期应采取以下措施对施工噪声进行防治： ①在环境敏感目标处，施工现场周围按照规定应设置围挡，围挡高度不低于2.5m。 ②施工过程中选用低噪声的施工设备，设备运行时厂界噪声应不大于70dB(A)； ③应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，禁止鸣笛，物料装卸应规范操作。 ④施工单位应严格按照标准操作规程使用各类施工机械设备，并定期维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。 ⑤施工时应尽量避免多台施工机械同时施工，严格控制施工作业时间，并禁止夜间施工；因施工工艺和其他因素等要求必须进行夜间22:00-6:00施工时，须取得地方环保部门同意，并在施工现场设置公告牌，发布公告及投诉电话，最大限度地争取受影响民众支持和谅解。 5、固体废物防治措施 本项目土方挖填平衡，无废方；建筑垃圾中可回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至政府指定地点进行处置，不得随意倾倒，运送建筑垃圾的车辆应加盖篷布；施工人员生活垃圾按处理方式进行分类收集，定期由当地环卫部门统一清运处置。 6、施工期环境管理与监测计划 （1）环境管理 本项目施工期应加强对施工单位的监督管理，按照环境管理规章制度，做好施工期环境管理工作。 ①建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工招标文件、施工合同和工程招标文件、监理合同中，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境保护对策措施。 ②从项目设计至项目竣工结束进行全过程的管理。 ③配置专职或兼职环保人员，对施工单位进行经常性检查、监督，查看施工单位落实环境保护措施的情况，发现问题及时解决、改正。 ④施工期环境管理主要是监督施工单位在项目建设过程中严格遵守国家和地方相关环境保护程序、法规和标准，保证施工现场噪声、扬尘、污废水、建筑垃圾等排放能够满足排放标准要求；按照环评报告要求，监督设计单位是否按照已经批复的环境影响报告确定的环境工程项目内容进行设计，保证环保设施、建设投资等满足批复的环评报告的要求。 建设单位应派专人负责施工监督管理工作，对施工单位进行经常性的检查，监督施工单位环境保护措施的落实情况，发现环境问题及时解决、改正，确保本项目“三同时”制度的贯彻落实。 评价制定的本项目施工期环境管理清单见表5-1。 表5-1 施工期环境管理要求 项目; 内容; 环境管理要求; 环境管理目标; 管理 机构. 环 境 空 气; 施工场地; ①在雨后或无风、小风时进行，减少扬尘影响； ②尽量减少原有地表植被破坏。; ①遇4级以上风力天气，禁止施工； ②将植被、树木移植到施工区外。; 同心县生态环境分局. 管线开挖; ①开挖多余土方用于填方； ②干燥天气施工要定时洒水降尘。; ①土方合理处置； ②强化环境管理，减少施工扬尘。. 运输车辆 建材运输; ①水泥、石灰等运输、装卸； ②运输粉料建材车辆加盖篷布。; ①水泥、石灰等要求袋装运输； ②无篷布车辆不得运输沙土、粉料。. 建材堆放; 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施。; ①扬尘物料不得露天堆放； ②扬尘控制不力追究领导责任。. 施工道路; 硬化道路地面，防止扬尘。; 定时洒水灭尘。. 声 环境; 施工噪声; ①定期监测施工噪声； ②选用低噪声机械设备。; 施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。. 水 环境; 施工废水; 经临时沉砂池处理后回用，不外排。; 废水全部综合利用，不外排。. 生活污水; 设防渗旱厕，定期清掏。. 固废; 建筑垃圾; 统一收集运往当地管理部门指定地点处置。; 处置率100 %. 生活垃圾; 统一收集运往当地环保部门指定地点处置。; 处置率100 %. 生态 环境; 地表开挖; 及时平整，植被恢复。; 完工地表裸露面植被必须平整恢复。. 建材堆放; 易引起水土流失的土方堆放点采取土工布围栏等措施。; 严格控制水土流失发生。. 环保意识; 强化环保意识。; 开展环保教育、设置环保标志。. 本工程施工期环境管理计划见表5-2。 表5-2 施工期环境管理计划表 环保措施; 实施规模; 实施部位; 实施时间; 实施机构; 管理机构; 监督单位. 生态保护; 实施水土保持方案，分层开挖，土方分层堆放，施工结束后对临时占地回填，对临时占地撒草籽，恢复至原有土地使用功能; 永久占地、临时占地; 施工期; 施工单位; 建设单位; 沿线各地、市、县生态环境局. 废气治理; 施工现场采取设置施工区围挡设施；施工扬尘、车辆运输起尘及建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘采用遮挡、苫盖、洒水等降尘措施；施工期施工机械、车辆尾气通过加强施工设备维护、人员管理、合理布设施工环节等措施减少废气排放; 施工场地、管线开挖、运输车辆、建材堆放、施工道路; 施工期; 施工单位; 建设单位. 废水治理; 施工废水经临时沉淀池处理后，洒水抑尘；设置防渗旱厕，定期清掏; 施工废水、生活污水; 施工期; 施工单位; 建设单位. 噪声治理; 选择低噪声先进设备；加强设备维护和限制施工时间等; 施工噪声; 施工期; 施工单位; 建设单位. 固废处置; 土方工程产生的挖方全部用于工程土地平整；可回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至建筑垃圾堆场进行处置；环卫部门定期清理; 建筑垃圾、生活垃圾; 施工期; 施工单位; 建设单位. （2）环境监测计划 本项目施工期主要监测内容为生态系统的影响范围和影响程度。本项目施工期环境监测计划见表5-3。 表5-3 施工期环境监测计划一览表 监测要素; 监测项目; 监测点位; 监测频率. 生态环境; 扰动面积; 施工扰动区域; 按照施工周期，在扰动前、扰动后各监测一次. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、环境保护措施 本项目运营期无废气、废水、固体废物、噪声产生，因此，无需针对营运期采取污染防治措施。 2、运行期环境管理 （1）运维单位环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在运营期必须遵守国家、地方的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的监督、调整和制订环境规划保护目标，协调同有关部门的关系以及一切与改善环境有关的管理活动。 （2）运行期环境监测计划 项目营运期环境监测工作主要是临时占地生态恢复情况，具体见表5-4。 表5-4 项目运行期环境监测计划表 监测时段; 要素; 监测项目; 监测点位; 监测周期. 运营期; 生态环境; 扰动恢复情况; 施工扰动区域; 项目竣工后监测一次. |
| 其他 | / |
| 环保投资 | 本工程动态总投资为2716.96万元，其中环保投资为44万元，占总投资1.62%，主要包括施工期及运行期的各项环境污染治理投资、生态保护及水土保持投资等。本工程环保投资表见表5-4。 表5-4 项目环保投资 类别; 环境影响因子; 保护措施; 投资估算. 施工期; 生态保护; 占地、水土流失; 实施水土保持方案，分层开挖，土方分层堆放，施工结束后对临时占地回填，对临时占地撒草籽，恢复至原有土地使用功能。; 25. 废气治理; 施工扬尘、施工机械及汽车尾气等; 施工现场采取设置施工区围挡设施；施工扬尘、车辆运输起尘及建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘采用遮挡、苫盖、洒水等降尘措施；施工期施工机械、车辆尾气通过加强施工设备维护、人员管理、合理布设施工环节等措施减少废气排放。; 6. 废水治理; 施工废水、生活污水; 施工废水经临时沉淀池处理后，洒水抑尘；设置防渗旱厕，定期清掏。; 3. 噪声治理; 施工设备、车辆; 选择低噪声先进设备；加强设备维护和限制施工时间等。; 3. 固废处置; 建筑垃圾、生活垃圾; 土方工程产生的挖方全部用于工程土地平整；可回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至建筑垃圾堆场进行处置；环卫部门定期清理。; 3. 环境监测; 根据施工期环境监测计划实施; 3. 运营期; 环境监测; 根据运营期环境监测计划实施; 1. 合计; 44. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工时环境敏感目标处设置施工围挡，控制施工作业范围、尽量利用现有道路，材料堆放场布置在植被较少的区域；进行表土剥离，并单独存放，用于生态补偿用地及临时占地绿化覆土使用；施工结束后及时将临时占地恢复原有土地功能。 | 临时占地恢复原有土地功能 | 检查施工扰动区域的土地恢复情况 | 临时占地恢复原有土地使用功能 |
| 水生生态 | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 施工生活区设防渗旱厕，定期清掏；生产废水经沉淀澄清后用于场地、道路洒水降尘。 | 污水不外排 | --- | --- |
| 地下水及土壤环境 | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 施工过程中选用低噪声的施工设备，设备运行时噪声不大于70dB(A)；现场金属材料的装卸做到轻拿轻放；施工单位对施工机械设备定期进行维修养护。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | --- | --- |
| 振动 | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工现场环境敏感目标处设置施工围挡，物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、土石方车辆密闭运输等措施 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中其他颗粒物的无组织排放监控浓度限值 | --- | --- |
| 固体废物 | ①土方工程产生的挖方全部用于工程土地平整；②建筑垃圾中可回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至政府指定地点进行处置；③施工人员生活垃圾经统一收集后由当地环卫部门统一清运处置 | 按要求处置 | --- | --- |
| 电磁环境 | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 | --- | --- | --- | --- |
| 环境监测 | 按照施工期环境监测计划对项目进行扰动面积监测 | 按期监测 | 按照运行期环境监测计划对项目扰动恢复情况进行监测 | 按期监测 |
| 其他 | --- | --- | --- | --- |

# 七、结论

建设项目符合相关规划要求，总体污染程度较低，环保投资合理，拟采用的各项生态防护及污染防治措施切实可行，能确保达标排放。项目符合“三线一单”要求，在落实本次评价提出的各项生态防护措施及污染防治措施后，项目对周围的环境影响较小。综上所述，从环境保护角度分析，本次评价认为该项目的建设可行的。