# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：同心县苦水沟大型淤地坝工程

建设单位（盖章）：同心县水务局

编制日期：2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 同心县苦水沟大型淤地坝工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2203－640324－19－01－974135 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 苏天胜 | 联系方式 |  | 15825338777 |
| 建设地点 |  | 宁夏回族自治区吴忠市同心县河西镇 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 五十一、水利：127防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 38000m2 |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 同心县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 同发改审发[2022]46号 |  |
| 总投资（万元） |  | 536.03 | 环保投资（万元） | 38 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 7.09% | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》； 审批机关：宁夏回族自治区人民政府办公厅； 审批文件：《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知》； 审批文号：宁政办发〔2021〕82号； 发布时间：2021年11月17日。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件：《宁夏水安全保障“十四五”规环境影响报告书》； 审批机关：宁夏回族自治区生态环境厅 审批文件：《自治区生态环境厅关于<宁夏水安全保障“十四五”规环境影响报告书>审查意见的函》； 审批文号：宁环函〔2021〕721号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》的符合性 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》中规划建设七方面主要内容，其中强化水生态环境治理保护中提出，牢固树立“山水林田湖草沙是一个生命共同体”的理念，坚持综合治理、系统治理、源头治理，统筹水量、水质、水域岸线空间，形成“一河三山”生态保护格局，努力实现河道不断流、湖泊不干涸、水土不流失，为建设生态保护修复示范区、环境污染治理率先区奠定水生态环境基础。水生态保护及修复工程建设任务提出，实施小流域综合治理、淤地坝建设、坡耕地水土流失综合整治等工程，小流域综合治理120项，新建淤地坝43座，除险加固病险淤地坝29座，新增旱作梯田32万亩，新增水土流失治理面积4000平方公里。 本项目为淤地坝工程，符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》要求。 2、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的符合性 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》及其审查意见指出，《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》符合《全国主休功能区规划》《黄河流域综合规划》《宁夏国族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等相关规划和自治区“三线一单”管控要求，落实了黄河流点生态保护和高质量发展先行区的建设要求，规划目标设定基本合理，《规划》以“一河三山”生态坐标构建“一带三区”总体水利基础设施布局，统筹专虑了水资源开发与生态环境保护，保障区域供水安全和生态安全，强调水资源节约集约利用，有利于全区水环境质量改善，在协调好规划重点工程与生态保护红线等环境敏感区的前提下，规划布局总体上较为合理。切实开展环境影响跟踪评价与监督管理，可有效顶防和减缓《规划》实施可能带来的不良环境影响，《规划》实施总体可行。 本项目为淤地坝工程，以拦泥防洪为主，兼顾生产交通和生态，可有效减少水土流失。项目建设施工期通过采取洒水抑尘、设置沉淀池等措施；建设完成后采取土地平整，恢复植被等措施，使得本项目对生态的影响降为最低，符合规划环境影响报告书及批复要求。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发[2022]142号）的符合性 自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发[2022]142号）要求，加强人为活动管控，规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动，加强有限人为活动管理，有序处理历史遗留问题，规范占用生态保护红线用地用海用岛审批，严格生态保护红线监管。 本项目永久占地、临时占地均不涉及生态保护红线，符合《自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》要求。 2、与《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》的符合性 《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》规定，任何单位和个人都有保护生态保护红线的义务，有权对破坏、侵占生态保护红线的行为进行投诉、举报；接到投诉、举报的部门应当及时受理，依法查处。生态保护红线原则上按照禁止开发区域的要求进行管理，禁止不符合主体功能定位的各类开发建设活动。符合生态保护红线准入清单的开发活动可以依法进行；不符合生态保护红线准入清单的开发活动应当退出；违反本条例规定，在生态保护红线内从事不符合生态保护红线准入清单的开发活动，或者破坏、侵占生态保护红线的，法律、法规已有处罚规定的，从其规定；法律、法规未作规定的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施，并处五百元以上五千元以下罚款；情节严重的，并处五千元以上五万元以下罚款；情节特别严重的，并处五万元以上五十万元以下罚款。造成损失的，依法承担赔偿责任。 宁夏回族自治区生态保护红线包括生物多样性维护、水源涵养、防风固沙、水土流失、水土保持5种生态功能类型，呈现9个片区分布，根据宁夏回族自治区生态保护红线分布示意图，本工程不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。 3、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通 知》（环环评[2016]150号）要求：切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 根据2021年7月吴忠市人民政府下发的《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发[2021]2号），对照吴忠市生态保护红线分布图，本项目不在划定的生态保护红线范围之内，具体见附图1。因此，本项目的建设与生态保护红线相协调。 （2）环境质量底线 本项目位于吴忠市同心县河西镇境内，本次引用宁夏回族自治区生态环境厅公开发布的《2020年宁夏生态环境质量状况》中同心县环境空气污染物监测资料进行评价。扣除沙尘天气后，2020年同心县各项基本因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定，项目所在区属于达标区。 ②地表水环境 本项目所在区域地表水体为清水河，2019年清水河石炭沟断面影响水质类别的主要指标为总氮、总磷、氟化物，最大浓度值为32.60mg/L、0.360mg/L、2.73mg/L，超过地表水Ⅳ类标准的倍数分别为21.7、1.2、1.8，主要是由于当地自然因素和地质因素造成超标。 ③土壤环境 本项目运行期不产生废气、废水、固体废物，不会对土壤环境产生影响。 本项目在运行期间不会产生废气、废水、固体废物、噪声等污染物。因此，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 土地资源：本项目为防洪水利设施，占地类型主要为草地、泄洪沟，占地面积较小，项目的建设，不影响区域土地资源总量。 水资源：本项目为淤地坝工程，运行期不消耗水资源，无废水产生。因此，项目对区域水资源总量影响很小。 因此，本项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据2021年7月吴忠市人民政府下发的《吴忠市生态环境准入清单》，本项目属于ZH64032410003同心县河西镇生态空间优先保护单元；该管控单元的主体功能定位为中部荒漠草原防沙治沙区、国家级重点生态功能区；空间布局约束为不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单》中同心县的产业准入清单外的产业项目活动；区域内划入永久基本农田的优先保护类耕地，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，不得擅自占用。 本项目建设内容为淤地坝，根据《宁夏回族自治区同心县国家重点生态功能区产业准入负面清单》，本项目不属于限制类和禁止类；项目不占用基本农田。因此，本项目符合《吴忠市生态环境准入清单》。 （5）“三线一单”生态环境分区管控分析 根据2021年7月吴忠市人民政府下发的《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发[2021]2号），吴忠市共划定环境管控单元48个，其中优先保护单元25个，优先保护单元面积为7145.06km2，其面积占全市总面积的42.62%；重点管控单元11个，重点管控单元面积为2709.70km2，其面积占全市总面积的16.16%；一般管控单元12个，一般管控单元面积为6911.28km2，其面积占全市总面积的41.24%。 ①优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 ②重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与乡镇行政边界、工业园区等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，实施环境治理修复和差异的环境准入。 ③一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域 全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 本项目与吴忠市“三线一单”符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与吴忠市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析一览表 三线一单要求; 本项目情况; 符合情况. 生态保护红线及生态分区管控. 吴忠市生态保护红线目前是衔接落实宁夏回族自治区人民政府2018年 6月发布的《宁夏回族自治区生态保护红线》（宁政发〔2018〕23号），基于生态保护红线划定评估工作，以自治区生态系统功能极重要区和重要区，生态环境极敏感区和敏感区为重点，衔接自治区级及以上自然保护区，县级及以上饮用水水源地，自治区级及以上湿地公园，自治区级及以上风景名胜区，自治区级及以上森林公园，自治区级及以上地质公园，国家级水产种资资源保护区，国家级生态公益林，黄河干流岸线等各类自然保护地，衔接相关规划及经济社会发展需求，综合统计吴忠生态空间总面积6318.24平方公里，占全市国土总面积的37.68%。其中生态保护红线面积约为3234.37平方公里，占全市国土总面积的19.29%。除生态保护红线以外的一般生态空间面积3083.87平方公里，占全区国土面积18.39%。; 项目位于吴忠市同心县河西镇，根据《吴忠市生态保护红线图》，项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线的要求。; 符合. 吴忠市环境管控单元. 吴忠市共划定环境管控单元48个，其中优先保护单元25个，优先保护单元面积为7145.06km2，其面积占全市总面积的42.62%。重点管控单元个数为11个，重点管控单元面积为2709.70km2，占全市总面积的16.16%。一般管控单元个数为12个，其面积为6911.28km2，占全市总面积的41.24%。 优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与乡镇行政边界、工业园区等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，实施环境治理修复和差异的环境准入。 一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。; 本项目位于一般管控单元，项目运行期无废水、废气、固体废物产生，对周围环境影响较小，因此符合一般管控单元的要求。 本项目与吴忠市环境管控单元位置关系示意图见附图2。; 符合. 环境质量底线及分区管控. 吴忠市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（包含工业污染源重点管控区、农业污染源重点管控区）和水环境一般管控区水环境优先保护区：全市城镇集中式饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区、源头水、湿地公园及河湖湿地等高功能水体划定为水环境优先保护区。 水环境优先保护区：将全市城镇集中式饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区、源头水、湿地公园及河湖湿地等高功能水体划定为水环境优先保护区。共划定水环境优先保护区22个，共划定面积为1612.96方公里，占全市总面积的3.10%。 水环境重点管控区：将工业园区所在控制单元作为水环境工业污染源重点管控区。将水质超标（存有黑臭水体）的控制单元作为重点管控区，其中结合控制单元污染负荷情况将单元划分为水环境农业污染重点管控区。共划定12个重点管控区，划定面积为347.08平方公里，占国土面积的0.67%。 水环境一般管控区：将除水环境优先保护区、水环境重点管控区之外的其它区域作为水环境一般管控区，共划定一般管控区29个，划定面积为14805.99平方公里，占全市国土面积的28.49%。 管控要求：对水环境问题相对较少，对区域影响程度较轻的一般控制单元，落实普适性治理要求，加强污染预防。; 项目位于吴忠市同心县河西镇，属于水环境一般管控区。本项目运行期无废水产生，对区域环境水质量影响较小。因此，本项目的建设符合水环境一般管控区中的要求。本项目与吴忠市水环境分区管控位置关系图见附图3。; 符合. 基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将吴忠市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理 - 大气环境优先保护区：将全市范围内的自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境空气质量功能区一类区识别为大气环境优先保护区，总面积1412.52平方公里，单元个数为7个，占全市面积的8.41%。 - 大气环境重点管控区：将工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，人群密集的受体敏感区域，识别为大气环境重点管控区，重点管控单元个数为32个，总面积2774.55平方公里，占全市面积的16.52%。 3、大气环境一般管控区：将大气环境优先保护区、重点管控区外的其他区域纳入大气环境一般管控区，单元个数为43个，总面积12603.43平方公里，占全市面积的75.06%。 管控要求：贯彻实施区域性大气污染物综合排放标准，深化重点行业污染治理，强力推进国家和自治区确定的各项产业结构调整措施，加强机动车排气污染治理。对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，推动现有重点企业生态化、循环化改造。新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。; 项目位于吴忠市同心县河西镇，属于大气环境一般管控区。本项目运行期无废气产生，对区域环境空气质量影响较小。因此，本项目的建设符合大气环境一般管控区中的要求。 本项目与吴忠市大气环境分区管控位置关系图见附图4。; 符合. 根据自治区土壤污染状况详查结果，将吴忠土壤污染风险管控分区分为农用地优先保护区、建设用地土壤污染风险重点管控区和一般管控区。 农用地优先保护区：根据农用地土壤污染状况详查结果，将永久基本农田作为农用地优先保护区。由于全市农用地土壤环境质量总体良好，暂不划分农用地污染风险重点管控区。 建设用地污染风险重点管控区：以①土壤环境重点监管企业、疑似污染地块、涉重金属行业企业、重点行业企业用地调查初筛分数较高地块相对集中的乡镇；②上述企业和地块分布相对集中且主导产业（依据宁党办[2018]82号文确定）包含土壤环境污染防控重 点行业的开发区；③重金属污染防控重点区域，上述区域作为建设用地污染风险重点管控区。最后，吴忠市建设用地污染风险重点管控区主要包括吴忠太阳山开发区和盐池县高沙窝镇和花马池镇、青铜峡市青铜峡镇、利通区金积镇。 一般管控区：除农用地优先保护区及农用地、建设用地污染风险重点管控区之外的其他区域。 管控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 项目位于吴忠市同心县河西镇，属于一般管控区。运行期不存在土壤污染情况，对区域土壤环境质量无影响。因此，本项目的建设符合一般管控区要求。 本项目与吴忠市土壤污染风险分区管控关系图见附图5。; 符合. 资源利用上线及分区管控. 水资源利用上线及分区管控： 将吴忠市及县级行政区用水总量及强度未达标的区域（利通区、青铜峡市、同心县、红寺堡），作为水资源利用上线重点管控区，其它区域划为一般管控区。重点管控区要求：优化灌溉方式，加强农业节水。加快产业技术升级，开展工业节水。加大宣传力度，推进城市生活节水。强化水资源承载能力刚性约束。 土地资源利用上线及分区管控： 根据“三线一单”技术指南研究分析，吴忠市暂无土地资源利用重点管控区。; 项目位于吴忠市同心县河西镇，属于水资源利用上线重点管控区、土地资源一般管控区。项目占地类型为其他草地，未占用基本农田，因此，符合土地资源一般管控区；本项目以拦泥防洪为主，兼顾生产交通和生态，可有效减少水土流失。因此，本项目的实施符合资源利用上线要求。; 符合. 吴忠市生态环境准入清单. 吴忠市生态环境准入清单—ZH64032410003同心县河西镇生态空间优先保护单元；该管控单元的主体功能定位为中部荒漠草原防沙治沙区、国家级重点生态功能区；空间布局约束为不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清单》中同心县的产业准入清单外的产业项目活动; 本项目建设内容为淤地坝工程，根据《宁夏回族自治区同心县国家重点生态功能区产业准入负面清单》，本项目不属于限制类和禁止类，项目未占用基本农田，符合该区域重点管控单元的相关要求。; 符合. 本项目建设地点位于吴忠市同心县河西镇，根据《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，项目位于优先保护单元，该管控单元的主体功能定位为中部荒漠草原防沙治沙区、国家级重点生态功能区；空间布局约束为不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单》中同心县的产业准入清单外的产业项目活动；区域内划入永久基本农田的优先保护类耕地，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，不得擅自占用。本项目建设内容为淤地坝，根据《宁夏回族自治区同心县国家重点生态功能区产业准入负面清单》，本项目不属于限制类和禁止类；项目不占用基本农田。因此，本项目符合优先保护单元管控要求。 本项目建设符合《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。 4、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为鼓励类“第二、水利”中的“淤地坝工程”，属于“鼓励类”项目。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于宁夏回族自治区吴忠市同心县河西镇菊花台村北侧约300m，位于清水河流域、清水河右岸一级支沟三道沟上，地理位置东经105°54′440.563″，北纬37°5′38.924″，距离同心县城约17.0km。 项目地理位置详见附图6。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 苦水沟大型淤地坝地处同心县河西镇东，属南部山区黄土丘陵沟壑区第三副区。由于当地干旱少雨且年内分配不均，土壤疏松，植被稀少，梁峁沟壑纵横，地表受流水切割破碎，水土流失较为严重，影响当地群众正常生产生活。本次在清水河右岸一级支沟三道沟上新建苦水沟大型淤地坝工程，以拦泥防洪为主，兼顾生产交通和生态，可有效减少水土流失，提高沟道治理能力，对改善群众生产生活条件和周边环境具有重要作用。 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，本工程属IV等小(1)型工程，主要建筑物坝体为4级建筑物，次要建筑物为5级建筑物。 2、项目规模及构成 苦水沟淤地坝由坝体、放水建筑物和溢洪道三部分组成。淤地坝位于清水河右岸一级支沟苦水沟上，坝体垂直沟道布置，放水建筑物布置于右坝肩桩号0＋440处，溢洪道布置于右坝肩桩号0＋479.0处。 苦水沟淤地坝为大（1）型淤地坝，工程等别为Ⅳ等，设计洪水标准为30年一遇，设计淤积年限20年。 3、项目组成 本项目主要由主体工程、辅助工程、临时工程、公用工程、环保工程等组成。 项目工程组成表见表2-1。 表2-1 项目组成及主要建设内容 工程 规模; 本期规模; 具体内容. 主体 工程; 坝体工程; 坝体为碾压式均质土坝，坝高为20.5米，坝顶高程为1405.00米，坝轴线长495米，坝顶宽4.0米。上游坝坡坡比为1：2.25，下游坝坡坡比为1：2.0，上下游坝坡均采用植物护坡。安装预警系统和监测设施1套。设计总库容175.38万立方米，拦泥库容89.87万立方米，滞洪库容85.51万立方米。. 放水建筑物工程; 由卧管、消力池、坝下涵洞、明渠段组成。其中：卧管总高11.6米，水平长36.0米；消力池为箱形钢筋砼结构，长4.0米，深2.0米；涵洞水平长90.0米，采用钢筋砼箱涵结构，尺寸1.0×1.4米。涵洞基础采用2：8水泥土处理。明渠段长5.0米，采用钢筋砼矩形结构。设计流量为1.48立方米每秒。. 泄水建筑物工程; 由进口段、控制段、明渠段、陡坡段、消能段和海漫段组成，设计泄量为54.02m3/s，总长91.0米。进口段长12米，为八字墙钢筋砼结构，底宽8.0～3.0米，高2.0～6.43米；控制段长5.0米，采用钢筋砼箱涵结构，孔口尺寸3.0米×6.43米。明渠段、陡坡段和消能段总长74.0米，为钢筋砼矩形断面，底宽3.0米，高3.0～1.8米。进口段、控制段、陡坡段、明渠段地基采用2：8水泥土和素土翻夯处理，消能段地基采用块石挤密处理。海漫段长8米，宽9.8米，采用浆砌石结构。. 辅助工程; 道路工程; 新建砂砾石上坝道路长130米，路面宽4.0米。. 临时工程; 建筑材料; 工程所需砂石料均采取外购方式，就近从周边村镇、县市拉运。. 施工临时道路; 主要利用现有道路，修整、新建临时施工道路总布置约1km。. 施工营地; 本项目设置1处施工营地，布置工厂区、生活区，工厂区内布置有机械停放场、综合加工厂等。. 取土场; 项目设置取土场1处，位于库区右岸坝址上游，平均运距150m。料场壤土厚度大于10m。土料场储量约20万m3，满足需用储量要求。取土场占地面积约7000m2，取土深度2.3m，占地类型为其他草地. 弃土场; 项目土方全部综合利用，无弃土产生，不设置弃土场。. 公用工程; 供水; 施工用水可就近在村镇水源地拉用。. 排水; 施工废水经临时沉淀池沉淀后洒水降尘；施工人员租住附近村庄民房，生活盥洗水用于施工场地、道路洒水降尘。. 供电; 施工沿线农村电网电力充足，可满足施工和项目后期正常运行的要求。. 环 保 工 程; 施工期; 生态保护; 严格控制施工作业范围，加强施工管理工作，避免对作业范围以外区域进行扰动；剥离表土妥善保存，用于后期土地复耕或植被恢复。临时施工场地内施工活动完全停止后，及时进行场地清理，进行临时用地恢复；取土场取土前进行表土剥离单独堆放，施工结束后进行平整、回覆表土和植被恢复；坝坡植物防护。. 大气污染防治; 避免大风天气施工；运输车辆限速、限时；洒水、篷布遮盖等。. 水污染防治; 施工废水经临时沉淀池沉淀后回用，施工人员租住附近村庄民房，生活盥洗水用于施工场地、道路洒水降尘。. 噪声防治; 选用低噪声设备，合理安排施工时序，避免夜间及午间施工，加强运输车辆管理。. 固体废物处置; 土方工程产生的余方全部用于工程土地平整；建筑垃圾中可回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至政府指定地点进行处置；施工人员生活垃圾经统一收集后由当地环卫部门统一清运处置。. 运营期; 生态保护; 施工结束后施工区进行清理平整，剥离表土进行回填、绿化或复耕，恢复原有用地功能；取土场进行平整、回覆剥离表土并进行植被恢复。. （1）坝体工程 坝体为碾压式均质土坝，坝高为20.5米，坝顶高程为1405.00米，坝轴线长495米，坝顶宽4.0米。上游坝坡坡比为1：2.25，下游坝坡坡比为1：2.0，上下游坝坡均采用植物护坡。安装预警系统和监测设施1套。 坝顶顶面铺设15cm厚砂砾石。坝顶两侧沿坝长设缘石，缘石为C20砼预制块，预制块顶宽0.3 m，高0.15m。一侧垂直，一侧顺坝坡，缘石铺设总长度990m。 上、下游坝坡均采用植物护坡，护坡范围为全部坝坡。护坡面积为2.62hm2，其中：上游坝坡1.38hm2，下游坝坡1.24hm2。在下游坝坡1395.0m处设一马道，马道宽2.0m，内侧设矩型排水沟。 上下游坝坡与岸坡结合处均设排水沟，下游坝坡在马道内侧设横向排水沟。横向排水沟与岸坡排水沟纵横相通，横向排水沟坡降1：500，由中间向两边降低。纵向排水沟和横向排水沟均为矩型现浇混凝土结构，尺寸为底宽0.4m，高0.3m，混凝土标号：C25，排水沟总长415m。排水沟每10m设一道伸缩缝，缝宽30mm，用改性沥青油膏填塞。 （2）放水建筑物工程 由卧管、消力池、坝下涵洞、明渠段组成。其中：卧管总高11.6米，水平长36.0米；消力池为箱形钢筋砼结构，长4.0米，深2.0米；涵洞水平长90.0米，采用钢筋砼箱涵结构，尺寸1.0×1.4米。涵洞基础采用2：8水泥土处理。明渠段长5.0米，采用钢筋砼矩形结构。 （3）泄水建筑物工程 由进口段、控制段、明渠段、陡坡段、消能段和海漫段组成，设计泄量为54.02m3/s，总长91.0米。 进口段长12米，为八字墙钢筋砼结构，底宽8.0～3.0米，高2.0～6.43米，为矩形断面，挡土墙钢筋砼结构，顶宽0.3m，最大高度6.43m，内侧垂直，外侧边坡比1:0.1，底板厚0.5m。 控制段长5.0米，采用钢筋砼箱涵结构，进口底板高程1398.17m，单孔，净宽3.0m，净高6.43m，侧墙顶宽0.4m，外边坡1:0.2，顶板厚度0.4m，顶板设计荷载为公路Ⅱ级。交通桥两侧布设钢筋砼防撞栏，矩形断面，宽0.3m，高为1.2m，与桥面连接处设0.2×0.2m的抹角。 控制段后接明渠水平长14.0m，矩形断面底宽3.0m，墙高由6.43m渐变为3.0m，外侧边坡垂直，比降为1/100； 陡坡水平长42.0m，进口高程1398.03m，底宽为3.0m，前段10m边墙高为3.0m-1.8m，后段边墙高为1.8m，比降为1/3.0，陡坡出口高程1384.03m，跌差14.0m，末端接消力池。 消力池水平长10.0m，矩形断面底宽3.0m，边墙高2.0m，边墙顶部宽0.4m，底板厚0.5m。 消力池出口接海漫，干砌石海漫长8.0m，厚度0.5m，宽9.8m。海漫出口两侧各设3.0m长的浆砌石挡土墙，墙高2.0m，挡土墙基础深2.0m，墙顶宽0.4m，外边坡1:0.3。 （4）道路工程 新建砂砾石上坝道路长130米，路面宽4.0米，铺设砂砾石15cm。 4、工程占地 本项目总占地面积约3.8公顷（57亩），其中永久占地面积约2.8公顷（42亩）；临时占地总占地面积约1公顷（15亩）。 本项目工程占地情况见表2-2。 表2-2 工程占地情况表 单位：hm2 项目组成; 占地类型及占地面积; 合计. 其他草地. 永久占地; 坝体、放水建筑物、泄水建筑物、道路; 2.8; 2.8. 临时占地; 施工道路; 0.2; 0.2. 施工营地; 0.1; 0.1. 取土场; 0.7; 0.7. 小计; 1; 1. 合计; 3.8; 3.8. 5、土石方 # 根据本项目初步设计报告可知，项目施工期土方总挖方15.25万m3，总填方14.05万m3，借方1.59万m3，弃方1.2万m3，弃方全部用于取土场平整，不另设弃土场。项目土石方情况见表2-3。 # 表2-3 本项目土石方情况一览表 单位：万m3 项目组成; 挖方; 填方; 调出方; 调入方; 借方; 弃方. 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 来源; 数量; 去向. 淤地坝; 15.25; 14.05; /; /; /; /; 1.59; 取土场; 1.2; 取土场. 6、公用工程 （1）给水 施工用水可就近在村镇水源地拉用。 （2）排水 施工废水经临时沉淀池沉淀后洒水降尘；施工人员租住附近村庄民房，生活盥洗水用于施工场地、道路洒水降尘。 7、供配电 施工沿线农村电网电力充足，可满足施工和项目后期正常运行的要求。 |
| 总平面及现场布置 | - 项目布局情况 苦水沟淤地坝由坝体、放水建筑物和溢洪道三部分组成。淤地坝位于清水河右岸一级支沟苦水沟上，坝体垂直沟道布置，放水建筑物布置于右坝肩桩号0＋440处，溢洪道布置于右坝肩桩号0＋479.0处。 项目平面布置见附图7。 - 施工布置情况 工程位于宁夏同心县河西镇，距离同心县城约9km，淤地坝距离同海公路3.5km之间为乡村生产土路，工程材料运输较为方便，需要拓宽路基，施工用需配置柴油发电机，施工用水、生活用水均从村庄机井抽取运距1.2km。 本工程主体工程为淤地坝工程，由坝体、放水建筑物和溢洪道三部分组成。施工内容主要包括基槽开挖、土方回填、配套建筑物施工等。严格按照相关规范要求进行施工。 本工程施工工厂设施和施工营地采用集中布置的方式，本次施工工区根据总布置原则、工程施工强度，结合工程区地形和交通条件等方面分析，共计考虑1个工区集中布置。本阶段共计布设1个施工工区，区内布置工厂区、生活区，每个施工工厂区内布置有机械停放场、钢筋加工厂、施工仓库等。施工工区占地面积1000m2。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 本项目特点是工程施工基本为土方工程，混凝土用量较少，项目施工过程以土方开挖、土方回填为主。 工艺流程详见图2-1。 噪声、扬尘、废水、固体废物、汽车尾气、生态破坏 方案设计 工程设计 主体工程坝体、放水、泄水构筑物 竣工验收 投入营运 噪声、扬尘、固体废物、汽车尾气、生态破坏 道路建设 图2-1 工程施工工艺流程图 （1）施工导截流 苦水沟大型淤地坝属大（1）型淤地坝工程。土坝、主要建筑物为4级、次要建筑物为5级，临时建筑物为5级，施工导流建筑物级别为5级，其洪水标准为5年。 本工程施工导流方案：20年一遇（P=20%）洪水总量为62.9万m3，死库容62.9万m3，20年洪水全部拦蓄高程1396.44m，所以本工程1396.44m以下坝体安排在枯水期先进施工回填，汛期利用坝体挡水。 （2）基础处理、土方开挖 苦水沟大型淤地坝施工要严格执行《碾压式土石坝施工技术规范》执行。清基厚度0.5m，河漫滩壤土（Q42apl）主要分布于沟底上部，厚约2.8m，需对坝基回填区域内河漫滩壤土全部挖除。两岸结合部清除坡面崩塌物及松散物且削坡至1：1.5。 基坑（槽）的开挖或回填应连续进行，施工中应防止地面水流入坑（槽）内，以免边坡塌方或基地遭到破坏。开挖基坑（槽）不得超过基地标高，如个别地方超挖时，应用与基地相同的土料填补，并夯实至要求的密实度，或用碎石类土填补并夯实。 基坑（槽）回填前应清除沟槽内的积水、杂物，基础的砼应达到一定强度，不致因填土而受损伤时方可回填。要求夯填厚度为200mm，压实系数大于0.98。基坑（槽）回填应在相对两侧或四周同时进行。 土方开挖以挖掘机为主，人工为辅，拉运采用5t自卸汽车。土方工程施工应进行土方平衡计算，按照土方运距最短、运程合理和各个工程的施工顺序做好调配，减少重复搬运。土方开挖时应防止附近已有建筑物、道路等发生下沉和变形，必要时应采取可行的防护措施。土方工程施工中应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求，平面控制桩和水准点也应定期复查和检查是否正确。防止土方超挖或欠挖，危险地段应设明显标志。采用机械施工时，必要的边坡修正和场地边角、小型沟槽的开挖等，可采用人工或小型机具配合进行。 永久性挖土边坡应符合设计要求，使用较长的临时性挖方坡度，应根据工程地质结合当地同类土体的稳定值确定，一般硬塑性土边坡坡度为：1：1～1：1.25，充填坚硬的碎石类土边坡坡度为：1：0.5～1：1。挖方经过不同类别的土（岩）层或深度超过3.0m时其边坡可做成台阶形。 （3）土方回填、土坝碾压 淤地坝工程主沟道位置土坝填土高、荷载大，地基的强度不能满足快速填筑的要求，工程上都采用分期施工、控制上坝速度的方法，即采用不超过天然地基承载力的分级加荷方式，以确保地基的稳定性。 设计将坝体施工分四个阶段完成。 第一阶段：填筑高程范围：1384.5m～1389.5m，高度5.0m，填筑速率按0.3m～0.5m/d控制，间歇20d左右。 第二阶段：填筑高程范围：1389.5m～1394.5m，高度5.0m，填筑速率按0.3m～0.5m/d控制，间歇10d左右。 第三阶段：1394.5m～1399.5m，高度5.0m，加高速率不变，间歇10d左右。 第四阶段：1399.5m～1405.0m，高度5.5m，加高速率不变，一次性完成。 施工间歇时间段内，应设置观测桩，每天观测沉降量，当沉降量小于1cm/d时为宜。 回填、夯填土方前，应对填方基地和已完隐蔽工程进行检查和中间验收。 填方施工前，应根据工程特点、填料种类，进行碾压试验设计压实系数、施工条件等合理选择压实机具，并根据碾压实验确定含水量范围、铺土厚度及压实遍数等。填土前应检验含水量是否在控制范围内,如含水量偏高,可采用翻松、晾晒、均匀掺入干土等措施；如含水量偏低,可采用预先洒水湿润、增加压实遍数或使用大功率压实机械等措施，碾压时轮（夯）迹应相互塔接，防止漏压。填方每层土厚度：平碾200～300mm，碾压6～8遍；羊足碾200～350mm，碾压8～16遍；蛙式打夯机200～250mm，碾压3～4；人工打夯不大于200mm，碾压3～4遍；土块粒径不大于5cm。 分段填筑时，每层接缝处应做成斜坡形，碾迹重叠0.5～1.0m，上下层接缝应错开不小于1.0m，填方可根据工程性质、填方高度、填料种类、压实系数和地基情况预留沉降量，沉降量一般不超过高度的3％。填方取土应在填方体坡脚线30m以外取料，取土坑的坡度应根据土质而定。 土坝的填筑土料选用黄土及壤土，填筑机械采用20～30t压路机碾压，要求分层碾压。铺土层厚20～30cm，碾压遍数6～7遍，最优含水量12.5％～13.4%，压实度不小于0.96。 施工时必须要保证其回填质量，尤其对坝体与建筑物接触的部位，需用人工或小型机具夯实，此时铺土厚度应控制在15cm以内。施工中应避免出现压不到的死角，人工夯实时，应采用连环套打夯实法，夯压夯1/3，行压行1/3；采用机械碾压时，碾压机具的行走方向应平行坝轴线，不宜垂直坝轴线。 施工时要求回填的2：8水泥土及素土压实系数大于等于0.98，施工单位应根据此压实系数乘以回填土料的击实试验最大干密度得出压实土料的控制干密度用以控制施工质量；施工单位在拌制2：8水泥土时，要求在施工场地以外按照试验得出的控制最优含水量进行洒水拌制，待充分拌合均匀后再运至施工现场施工，严禁在施工现场边拌制边碾压的现象出现，2：8水泥土及素土的控制含水量分别为各自最优含水量的±2%，严禁超标。 （4）建筑物施工 建筑物施工时应严格执行施工技术规范，开挖断面边坡不应陡于1：1。建筑物回填土料压实度不小于0.96，坝体与建筑物结合部位处理，严格按照施工技术要求进行。 凡是要与坝体接触的建筑物表面，待回填坝体时应先对建筑物表面采用风枪吹扫干净，同时洒水湿润，并边涂刷红粘土浆、边铺土、边夯实。泥浆涂刷高度必须与铺土厚度一致，并与下部涂层衔接，严禁泥浆干固后铺土和压实。泥浆的重量比可为1：2.5～3.0（土：水），涂层厚度3～5mm。混凝土齿墙周围及顶部0.5m范围内填土，必须采用小型机具压实，但须满足控制干容重的要求。 进口段浆砌石及混凝土挡土墙后壁、水塔与坝体接触面、泄洪洞与坝体接触面、混凝土齿墙周围及顶部在回填时，均须采用小型机具或人工夯实碾压，因此铺土厚度要严格控制，一般要求10～15cm。施工中应避免出现压不到的死角，人工夯实时，应采用连环套打夯实法，夯压夯1/3，行压行1/3；采用机械碾压时，碾压机具的行走方向应平行坝轴线，不宜垂直坝轴线。 浆砌石施工：石料要求石质均匀，质地坚硬、不易风化、无裂纹、无尖角薄片、黄皮等；砌筑采用Mu30块石M7.5砂浆，要求严格按试验室提供的配合比配制，所用水泥、砂、水材料质量标准应符合工程相应材料质量标准，砂子为中细砂，最大料经不大于5mm，砂浆全部采用机械拌和，时间为3～5min，随拌随用，一般应在2h内用完。 混凝土在浇注过程中，在混凝土硬化之前，不应使其表面经受水流作用。混凝土浇注应按一定厚度、次序、方向，分层进行。混凝土浇注作业应保持连续性，如因故中断且超过允许间歇时间，则应按工作缝处理，若能重塑者，仍可继续浇注。混凝土浇注完毕后，应及时洒水养护，以保证混凝土表面经常湿润，底流态混凝土浇注完毕后，应加强养护，并延长养护时间。混凝土浇注完毕后，早期应避免太阳光暴晒，混凝土表面应遮盖。 2、施工时序 本项目计划6个月内实施完成，主体工程施工4个月，坝顶砌护及排水沟工期1个月，并进行工程验收。 3、建设周期 根据本项目项目特点、自然条件，本项目计划2023年4月施工，2023年10完工，预计施工时间为6个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区划 根据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》（宁政发[2014]53号），自治区范围内主要功能区包括重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区）、限制开发区域（重点生态功能区）和禁止开发区域四类。本规划中优化开发、重点开发、限制开发、禁止开发的“开发”，特指大规模高强度的工业化、城镇化开发。限制开发，特指限制大规模高强度的工业化、城镇化开发，并不是限制所有开发活动。对农产品主产区，要限制大规模高强度的工业化、城镇化开发，但仍要鼓励农业开发；对重点生态功能区，要限制大规模高强度的工业化、城镇化开发，但仍允许一定程度的能源和矿产资源开发。将一些区域确定为限制开发区域，并不是限制发展，而是为了更好地保护这类区域的农业生产力和生态产品生产力，实现科学发展。 本项目位于宁夏回族自治区吴忠市同心县河西镇，根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》，属于“国家限制开发区域（国家重点生态功能区）”。 功能定位：保障国家生态安全的重要区域，西北重要的生态功能区，人与自然和谐相处的示范区。 发展方向：水土保持型---大力推行节水灌溉，发展旱作节水农业。禁止陡坡垦殖。加强小流域综合治理，恢复退化植被。严格对资源开发和建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，控制人为因素对土壤的侵蚀。大力发展草畜产业、马铃薯产业、林果产业、中药材产业等适合当地资源环境的特色农业和加工业，拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固退耕还林成果。 本项目为淤地坝工程，项目实施后可拦泥89.87万m3，还可淤地230.9亩，解决沟道左右交通要求，可治理水土流失，可提高防洪减灾能力，增加农民收入，兼顾改善沟道周边生态环境，保障区域防洪安全，减少洪涝灾害损失。因此，项目的建设符合国家重点生态功能区的功能定位和发展方向。 本项目与宁夏回族自治区主体功能区规划的相对位置关系见附图8。 2、生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》（2003.12），宁夏生态功能区划共划分3个一级区、10个二级区、37个三级区。本项目位于宁夏回族自治区吴忠市同心县河西镇，根据《宁夏生态功能区划》，属于“宁夏中部半干旱台地、山地、平原、干旱风沙生态区-中部低山、丘陵、平原水旱混合农业开发生态亚区-清水河下游平原、南山台子台地扬黄节灌农田生态功能区”。该功能区的主要生态环境问题是土壤沙化、水土流失和土壤盐渍化，未开发地区还存在草场退化。 本项目为淤地坝工程，项目实施后项目实施后可拦泥89.87万m3，还可淤地230.9亩，解决沟道左右交通要求，可治理水土流失，可提高防洪减灾能力，增加农民收入，兼顾改善沟道周边生态环境，保障区域防洪安全，减少洪涝灾害损失。项目施工期因临时占地及工程土石方开挖造成的水土流失，通过采取封闭性施工、地表开挖尽量避开暴雨季节、合理选择施工工序、剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施后，可减轻水土流失的影响，因此，项目的建设满足宁夏生态功能区划的保护要求。 本项目与宁夏生态功能区划的相对位置关系见附图9。 3、生态环境现状 （1）陆生生态现状 ①土地利用类型 根据本项目初步设计报告可知，项目总占地面积共计3.8公顷（57亩），其中永久占地面积约2.8公顷（42亩），占地类型为其他草地；临时占地面积约1公顷（15亩），占地类型为其他草地。 本项目土地利用现状见附图10。 ②土壤类型 区域土壤类型主要有黄土、灰钙土、黑垆土。灰钙土是在干旱气候和荒漠草原植被下形成的地带性土壤，腐殖质积累很低，有机质含量不足1%，钙化强烈，土壤中碳酸钙以斑块状沉积形成钙积层。 ③土壤侵蚀现状 根据《宁夏回族自治区土壤侵蚀图》和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-96），项目区土壤侵蚀以中度风力侵蚀为主，原地貌土壤侵蚀模数为3000t/km2·a，土壤容许流失量为1000t/km2·a。 根据《中华人民共和国水利部公告（2006年第2号）（关于划分国家级水土流失重点防治区的公告）以及《宁夏回族自治区人民政府关于划分水土流失重点防治区和限期退耕陡坡耕地的公告》（宁夏回族自治区人民政府，1999.5），项目区所在地不属国家级水土流失重点防治区，属省级水土流失重点治理区。 ④动植物类型 项目所在位置属吴忠市同心县河西镇，人类活动较集中区，区域内动物多为当地常见种，主要有杂食性的鸟类和小型啮齿类野生动物鼠类、蜥蜴类、蛙、蟾蜍等，无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中未见珍稀、濒危及国家级和自治区级保护动物的栖息地及繁殖地。 区域植被主要为猫头刺等野生植物，白杨等人工植被，以及农作物，未见珍稀濒危或国家、自治区级保护植物物种。 本项目植被类型图见附图11。 （2）水生生态现状 ①流域概况 清水河是黄河的一级支流，发源于六盘山东麓固原市原州区开城镇境内的黑刺沟脑，向北流经原州区、海原县、同心县、中宁县等县，在中宁的泉眼山西侧注入黄河，长320公里，流域面积14481平方公里。 清水河是宁夏境内流入黄河的流域面积最大、最长的支流。受到温带大陆性气候的影响，清水河表现出典型的干旱半干旱河流的特征。干支流大部分流经含盐量高的第三系红层或石膏地层，导致河水矿化度极高，并且呈现出愈到下游，河水愈苦涩的水况。既不能饮用，又难以灌溉的苦涩之河。 拟建的苦水沟大型淤地坝位于清水河右岸一级支沟三道沟。坝址以上流域面积27.5km2。淤地坝及坝址位置见图2-1。本项目水系图见附图12。 图3-1 苦水沟大型淤地坝流域位置图 ②径流 清水河属典型的非季节性山区河流。根据水文站年实测资料，清水河流域多年平均实测径流量2.02亿立方米，多年平均径流深14毫米，平均产水模数为1.4万立方米/平方公里。 根据《宁夏水文手册（2020版）》径流深等值线图上查得苦水沟水库流域多年平均径流深为5.8mm，Cv=0.7，Cs=2Cv，流域面积为27.5km2，多年平均径流量为16.0万m3。50%、75%、85%、95%年径流量分别为14.0万m3、8.0万m3、6.0万m3、3.0万m3。多年平均及各保证率年径流量月分配见表2.4-3。 表3-1 苦水沟大型淤地坝逐月径流量表 单位：万m3 月份; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 全年. 多年平均; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.90; 1.50; 3.70; 6.00; 1.90; 0.00; 0.00; 0.00; 14.00. P=50%; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.94; 2.06; 3.24; 1.11; 0.65; 0.00; 0.00; 0.00; 8.00. P=75%; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.08; 0.57; 1.69; 3.04; 0.63; 0.00; 0.00; 0.00; 6.00. P=90%; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.32; 0.29; 0.97; 0.21; 1.21; 0.00; 0.00; 0.00; 3.00. P=95%; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.90; 1.50; 3.70; 6.00; 1.90; 0.00; 0.00; 0.00; 14.00. ③泥沙 清水河为多泥沙河流，多年平均含沙量216公斤/米，流域平均输沙模数3160吨/公里，最小5.85吨/公里。 苦水沟流域植被稀少，表层为黄土覆盖，地质松软，山坡为水平梯田，易冲刷，水流侵蚀较大，根据《宁夏水文手册（2020版）》输沙模数分区图上查得苦水沟流域多年平均输沙模数为2100t/km2。 ⑤洪水 清水河暴雨洪水年年都发生，洪水多发生在6~9月，其中洪水发生在7~8月的次数可占90%以上，4、10月份也偶然出现较大洪水。洪水一般具有含沙量大、洪水历时长、峰高量大等特点，峰型一般为单峰，复式峰也时有出现。洪水过程一般持续长持续一周。洪水主要来自流域上中游地区，干、支流洪水遭遇时有发生。 ⑥水生生物现状 本项目涉及的三道沟，属季节性河流，汛期有水时，主要有藻类等水生植物和蛙类等两栖动物。 4、环境质量现状 （1）环境空气 本项目位于吴忠市同心县河西镇，本项目所在区域环境空气质量现状数据引用《2020年宁夏生态环境质量状况》中同心县的监测数据，扣除沙尘天气后2020年区域环境空气质量现状监测结果见表3-2。 表3-2 区域环境空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 68; 70; 97.14; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 34; 35; 97.14; 达标. SO2; 年平均浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均浓度; 26; 40; 65.00; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30.00; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数; 126; 160; 78.75; 达标. 由上表可知，扣除沙尘天气后，2020年同心县环境空气质量6项基本因子 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定，项目所在区属于达标区。 （2）地表水环境 本项目所在地的主要地表水体为清水河，位于本项目西侧4.8km处。因此，本次评价采用《2019年宁夏回族自治区生态环境质量报告书》中2019年石炭沟面水质的监测数据对清水河水质现状进行评价，水质监测结果见下表3-3。 # 表3-3 地表水环境质量现状资料统计表 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; 清水河石炭沟断面. Ⅳ标准; 样本个数（个）; 最大值; 最小值; 平均值; 超标率（%）; 最大超标倍数. 水温; /; 12; 25.2; 1.8; 13.8; 0; -. pH; 6~9; 12; 8.3; 6.7; 7.8; 0; -. 电导率; /; 12; 1070; 1083; 808.8; 0; -. 溶解氧; ≥3; 12; 13.0; 6.8; 9.2; 0; -. 高锰酸盐指数; ≤10; 12; 7.3; 2.2; 3.5; 0; -. 生化需氧量; ≤6; 12; 1.8; 1.0; 1.3; 0; -. 氨氮; ≤1.5; 12; 0.63; 0.02; 0.15; 0; -. 石油类; ≤0.5; 12; 0.02; 0.01; 0.01; 0; -. 挥发酚; ≤0.01; 12; 0.0024; 0.0002; 0.0007; 0; -. 汞; ≤0.001; 12; 0.00004; 0.00002; 0.00003; 0; -. 铅; ≤0.05; 12; 0.002; 0.0010; 0.0011; 0; -. 化学需氧量; ≤30; 12; 30.0; 7.0; 16.2; 0; -. 总氮; ≤1.5; 12; 32.60; 11.10; 21.28; 100.0; 21.7. 总磷; ≤0.3; 12; 0.360; 0.030; 0.124; 8.2; 1.2. 铜; ≤1.0; 12; 0.001; 0.0005; 0.006; 0; -. 锌; ≤2.0; 12; 0.05; 0.03; 0.03; 0; -. 氟化物; ≤1.5; 12; 2.73; 0.42; 1.51; 58.3; 1.8. 硒; ≤0.02; 12; 0.0163; 0.0002; 0.0062; 0; -. 砷; ≤0.1; 12; 0.0104; 0.0010; 0.0043; 0; -. 镉; ≤0.005; 12; 0.0005; 0.0001; 0.0001; 0; -. 六价铬; ≤0.05; 12; 0.012; 0.002; 0.008; 0; -. 氰化物; ≤0.2; 12; 0.002; 0.001; 0.001; 0; -. 阴离子表面活性剂; ≤0.3; 12; 0.16; 0.03; 0.05; 0; -. 硫化物; ≤0.5; 12; 0.012; 0.003; 0.004; 0; -. 根据《2019年宁夏回族自治区生态环境质量报告书》中清水河石炭沟断面的结论知，影响水质类别的主要指标为总氮、总磷、氟化物，最大浓度值为32.60mg/L、0.360mg/L、2.73mg/L，超过地表水Ⅳ类标准的倍数分别为21.7、1.2、1.8。超标原因为清水河流域下白垩统乃家河组发育一套完整的陆相硫酸盐—氯化物盐湖沉积，下部硫酸盐期沉积石膏、钙芒硝、芒硝，以及碳酸质泥岩、石灰岩等，上部氯化物期沉积石盐、含石盐泥岩等，构成一套完整的沉积旋回。此外，流域内分布有古近系清水营组，主要发育泥质岩、砂岩和石膏岩等。这些可溶岩石矿物溶解，形成高浓度的TDS并提高地表水的离子强度，促进氟离子进入水中，使氟离子有显著增加的趋势。氟元素含量高的岩层，在大气降水下渗入地下水的作用过程中，逐步淋滤溶解进入到区域地下水，2018年以前，清水河长时间受到农业化肥等诸多因素污染，总氮超出标准限值要求。自2018年以来，自治区政府在黄河支流宁夏流域范围实施了水环境综合整治工程，2019年黄河干流、支流水质保持稳定，主要指标监测浓度同比呈下降趋势。 （3）声环境 为了解本项目周围声环境质量现状，我单位委托宁夏盛世蓝天环保技术有限公司于2022年7月26日~27日对本项目的声环境质量进行了现状监测。 ①监测项目 测量离地1.5m高度处的噪声。 ②监测频次 每天监测2次，昼夜各1次，监测2天。 ③监测方法 严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行监测。 ④监测布点 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》布点。 监测点布在坝址处，项目监测点位详见图3-2。 ▲ ▲噪声监测点位 图3-2 项目监测布点图 ⑤监测仪器 噪声监测仪器见表3-4。 表3-4 监测仪器一览表 项目; 噪声及气象参数. 宁夏盛世蓝天环保技术有限公司; 仪器名称及型号; 测量范围; 生产厂家; 检定与校准. AWA5688 多功能声级计; 30dB～130dB; 杭州爱华仪器有限公司; 出厂编号：10329747 设备编号：LT-03 检定单位：宁夏计量质量检验检测研究院 检定证书号：22006662-001 有效期：2022.3.24-2023.3.23. AWA6221A 声校准器; 标准声压级：94.0dB; 杭州爱华仪器有限公司; 出厂编号：1007026 设备编号：LT-03-1 检定单位：深圳天溯计量检测股份有限公司 检定证书号：Z20223-D001052 有效期：2022.3.25-2023.3.24. ⑥监测条件 本项目监测期间气象参数见表3-5。 表3-5 气象参数一览表 监测日期; 天气; 环境温度 （℃）; 湿度 （%）; 风速 （m/s）; 大气压 （hPa）. 2022.7.26-7.27; 晴; 22.3~31.1; 33.1~37.2; 1.2~2.0; 886.2~895.7. ⑦质量控制 噪声测量仪器性能必须符合《声级计电声性能及测量方法》（GB/T3785-2010）规定，并在测量前后进行校准。 ⑧评价标准 本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 ⑨监测结果 本项目声环境现状监测结果见表3-6。 表3-6 本项目声环境现状监测结果统计表 序号; 点位描述; 测量高度 （m）; 7月26日; 7月27日. 昼间 dB(A); 夜间 dB(A); 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 1; 坝址; 1.5; 46.0; 40.2; 45.4; 39.7. ⑩监测结果分析 根据现状监测结果可知：本项目坝址监测的噪声值昼间45.4~46.0dB(A)、夜间39.7~40.2dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即：昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。 综上分析，本项目所在区域声环境现状良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 苦水沟淤地坝下游为菊花台村、固扩五干渠及上周家河湾村农田。流域地势南高北低，海拔高度1685～1640m，属黄土丘陵区，土壤疏松，植被稀少，地表受流水切割破碎，水土流失严重。 |
| 生态环境敏感目标 | 根据现场踏勘情况可知，本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等生态环境敏感区，也不涉及生态保护红线；项目评价范围内没有大气环境及声环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）声环境质量标准： 本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即昼间55dB(A)、夜间45dB(A)，具体情况见表3-7。 表3-7 本项目具体执行的声环境质量标准 污染物名称; 类别; 昼间; 夜间. 噪声; 1类; 55dB(A); 45dB(A). （2）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，具体标准值见表3-8； 表3-8 环境空气质量二级标准限值 单位：μg/m3 指标名称; SO2; NO2; CO（mg/m3）; O3; PM10; PM2.5. 年平均; 60; 40; /; /; 70; 35. 24小时平均; 150; 80; 4; 160（日最大8小时平均）; 150; 75. 1小时平均; 500; 200; 10; 200; /; /. （3）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，具体标准值见表3-9。 表3-9 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 指标名称; pH; 溶解氧; COD; NH3-N; 总磷; BOD5; 石油类; 粪大肠菌群数. 标准限值; 6～9; ≥3; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≤6; ≤0.5; ≤20000个/L. 2、污染物排放标准 （1）环境空气： 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中其他颗粒物的无组织排放监控浓度限值，具体见表3-10。 表3-10 施工扬尘排放限值 污染物; 监控点; 浓度. 其他颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. （2）声环境： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-11。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). （3）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 无总量控制指标 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态影响分析 （1）对土地利用的影响分析 本项目占地类型为其他草地。新增永久占地2.8公顷（42亩），临时用地1公顷（15亩）。施工期土地占用对生态环境的影响主要有： ①基础开挖、临时占地将破坏地表植被； ②施工过程中车辆碾压使占地范围内的土壤坚实度增加，对土地植被恢复不利； ③施工扬尘附着在植物叶面，光和作用减弱，影响植被生长； ④临时堆土会压占地表植被； ⑤施工临时占地，将破坏植被，植被破坏后在短期内难以恢复，施工结束后应对取土场等重要地段实施必要的人工植被恢复抚育措施； 总之，临时性工程占地短期内将影响沿线土地的利用状况，施工结束后，随着土地平整、土地植被恢复、水土保持等措施的实施，这一影响将逐渐减小或消失。 （2）对土壤的影响分析 项目施工对土壤进行开挖和回填，其对土壤环境的影响主要表现在： ①破坏土壤结构 土壤中的分层特征和团粒结构是在当地自然条件下经过较长期的发育过程形成的，施工过程中对土地的开挖和填埋会破坏原有土壤结构，恢复需要较长的时间；同时施工过程中机械碾压、人员践踏等活动均会对土壤结构产生不良影响。 ②改变土壤质地 土壤在形成过程中层次分明，表层为耕作层，中层为淋溶淀积层，底层是母质层。土壤表层与底层的质地有明显差异，施工开挖和回填混合了原有较为稳定的土层，不同土层混合在一起，影响土壤发育和植被生长。 ③影响土壤密实度 回填后短时间内难以恢复其原有的密实度。表层疏松，灌溉和降水易造成水分下渗，使土层明显下陷形成凹沟。施工期间的车辆和重型机械会造成土壤表层过于密实，影响地表水的入渗，不利于植物生长。 ④土壤养分流失 在土壤剖面中各个土层中，就养分状况而言，表土层（腐殖质层、耕作层）远比心土层养分好，其有机质、全氮、全磷均较其他层次高。施工的开挖和填埋活动对原有土壤的土体构型产生扰动，使土壤性质发生变化，土壤养分状况受到影响，从而影响植物的生长。 ⑤对土壤生物的影响 由于上述土壤理化性质和土体构型的改变，使土壤中的微生物、原生动物及其他节肢动物、环节动物、软休动物的栖息环境改变。由于本项目施工范围内无珍稀土壤生物，因此施工期对土壤生物的生态平衡破坏很快会恢复。 ⑥施工临时占地的影响 施工中由于临时堆放设备材料，施工道路、取土场需临时占地，占地类型为其他草地，占用地主要用于挖掘土的堆积、建材堆放、临时施工用地、取土等。由于施工中的机械碾压、施工人员踩踏、土地被扰动等因素，对地表植被破坏，土壤的理化性质、肥力水平都会产生影响，项目结束后将对临时占地予以恢复，种植人工草本植物，以当地种为主可以使地面植被很快得以恢复。 本项目余土全部用于取土场平整，不设弃土场。施工结束后应及时采取土地平整+表层土覆盖+土地植被恢复措施。工程占用土地，会造成水土流失，除了表层土保留，工程施工结束后应及时采取土地平整、表层土覆盖以外，也应该采取积极的植被恢复改善措施，可借鉴已建工程植被恢复经验，采用灌木+草本的模式改善植被情况，灌木选择沙棘、红柳，草籽选择红豆草等当地物种。 （3）对植被的影响分析 在施工期间，将破坏施工地面已有的植被。工程永久占地和临时占地不可避免的对地表产生扰动，进而对地表植被产生影响。 工程对植被的影响主要是基础开挖、取土场取土，基础开挖占地处的植被将被清除，场地平整及开挖等土石方的堆放、施工机具的碾压亦会伤害部分植被；此外，施工区等临时施工占地将扰乱部分土壤耕作层，碾压部分受到直接破坏。施工结束后应及时采取土地平整、表层土覆盖和植被等措施，这一影响将逐渐减小或消失。 按照生态学理论，工程对植被破坏具有暂时性，一般施工结束后而终止。根据项目所经地区的土壤、气候等自然条件分析，施工结束后，周围植物渐次侵入，开始进入恢复演替过程。 如果采用人工种草的措施恢复植被的覆盖度，与自然恢复相比可以加快恢复进程，一般区域2-3年可恢复草本植被，3-5年恢复灌木植被。 （4）对野生动物的影响分析 施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如挖掘机、推土机、装载机、平地机、起重机、运输卡车等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声幅射范围及影响相对较大。 项目区域无大型或珍稀保护动物，主要为鸟类，多为常见种，且由于施工场地相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，施工期对野生动物的影响很小。 （5）对水生生态的影响分析 本工程1396.44m以下坝体安排在枯水期先进行施工回填，汛期利用坝体挡水，不设置导流明渠，汛期坝体即可拦水蓄沙。蓄水初期，随着河水冲刷，坝体泥沙融于河水中可短时间增加河水浑浊度，影响水质；但随着蓄水增加、水量稳定，泥沙沉淀后，水质将得到改善。河水经沉淀后，上部较清的河水溢流；沉淀的泥沙、蓄水，有利于水生动植物的生存和繁衍。 本项目为淤地坝工程，主要是以拦泥防洪为主，可有效减少水土流失和下游含沙量，改善下游水质。 （6）水土流失的影响分析 本项目建设过程中，一方面扰动了项目区的地形地貌，损坏了地表土壤和植被，使其原有的蓄水保土功能丧失或降低；另一方面在施工中开挖、填筑等作业极易造成水土流失。 根据工程区的地形、地质、土壤、植被、降雨以及施工方式等特点，本项目可能造成的水土流失危害主要表现在以下几个方面： ①诱发多种形式的水土流失 项目区存在较大范围的开挖填筑面、如不采取相应的水土流失防治措施，必将引起多种形式的水力侵蚀及重力侵蚀发生。工程施工期堆土若无任何防护措施，经雨水击溅和坡面径流冲刷等作用，将会诱发强水土流失，造成对工程区及四周环境的破坏。 ②淤堵现状河道，影响行洪排涝 项目在开挖土石方和搬运过程中，散落在地面的土石方，遇暴雨非常容易流失到河道中，若不采取有效的防护措施，势必造成严重的水土流失，还会淤积在河道中，对当地行洪排涝造成重大影响，容易造成较大的水土流失。 ③对景观、周边生态环境的影响 在工程建设期间，由于大面积开挖的影响，会对自然景观产生不利影响。对植被的破坏，可直接导致其涵养水源、拦蓄泥沙的能力下降，降低土壤水的下渗速率及草木根系的固土作用，水土在遇到暴雨的情况下，就可能造成比较严重的流失。 ④影响周边环境 扬尘根据不同的天气情况，其影响范围也不一样。如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。扬尘是造成颗粒物污染的主要原因，在大气污染颗粒物中有50%~80%为粒径小于10μm的可吸入颗粒物，对人体健康危害很大。露天堆放的材料及裸露的施工区表层浮尘在风力的作用下较易形成风力扬尘，将直接影响施工线路两侧一定范围。施工扬尘在正常风况下，施工活动产生的粉尘在施工区域近地面环境空气中TSP浓度可达1.5~3.0mg/m2，对施工区域周围50~100m以外的贡献值符合环境空气质量二级标准；在大风（>5级）的情况下，施工粉尘对施工区域周围100~300m以外的贡献值符合环境空气质量二级标准。因此本项目建设期应特别注意防尘问题，制定必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周边环境的影响。 2、声环境影响分析 项目施工期主要的机械设备包括挖掘机、推土机、装载机、平地机、起重机、运输车辆等，噪声源强在75～80dB(A)。这些施工机械产生的施工噪声属非稳态噪声源，仅在昼间进行施工。 根据现场调查，距本项目最近居民点为南侧300m的菊花台村，经采取选用低噪声设备、控制施工时间等后，施工期噪声对周围环境影响较小。 3、大气环境影响分析 本项目施工期产生的大气污染主要来自施工作业产生的扬尘，车辆运输带起的扬尘，建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘和施工机械、车辆尾气。 （1）施工扬尘 施工扬尘污染主要造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。 施工扬尘的浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关。本次评价采用类比法对施工过程产生的扬尘情况进行分析。 距施工场地不同距离处的大气环境中TSP浓度值见表4-1。 表4-1 距施工场地不同距离处的大气环境中TSP浓度变化表（风速2.8m/s） 距离(m); 10; 20; 30; 40; 50; 100; 200. 浓度(mg/m3); 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.33; 0.29. 由上表可知，本项目施工期产生的施工扬尘的影响范围主要为施工场地下风向200m范围内，受影响区域的TSP浓度平均值为0.29~1.75mg/m3。项目周边200m范围内不存在环境敏感目标，对周边环境影响较小。 （2）运输扬尘 根据有关文献资料表明，车辆运输产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在尘土完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q---汽车行驶的扬尘，kg/km辆； V---汽车速度，km/h； W---汽车载重量，t； P---道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-2为一辆载重10t的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表4-2 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 车速/清洁度; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1.0(kg/m2). 5(kg/h); 0.0511; 0.0856; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(kg/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(kg/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(kg/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4255. 由上表可知，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大，而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。故限速和保持路面的清洁是减少车辆行驶扬尘源强的有效措施。 （3）堆场扬尘 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算： 式中：Q---起尘量，kg/t·a； V50---距地面50m处风速，m/s； V0---起尘风速，m/s； W---尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。建设单位在施工期间应采取遮挡、苫盖、洒水的措施进行防尘处理，以减少施工期间的扬尘污染。 （4）施工机械及车辆尾气 施工期机械尾气主要来源于施工机械和运输车辆排放的废气，各种施工机械设备和运输车辆燃油排放的废气中含有CO、NOx、碳氢化合物等污染物，由于施工机械和选型以及施工阶段的不同，这些污染物具有间歇性、流动性及排放量小的特点；本项目施工期使用的施工机械主要以柴油为燃料，会产生少量的机械尾气，但本项目属于农村区域，周边扩散条件较好，故该废气经大气的扩散作用后，对周边环境影响较小，其对环境的影响也会随着施工期的完成而消失。 4、水环境影响分析 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 施工废水主要为施工机械和车辆冲洗废水，施工高峰期需定期清洗的主要施工机械设备约10台（辆），以平均每台冲洗废水0.5m3计算，按每周冲洗一次，施工期6个月，冲洗废水共产生129m3（0.72m3/d），经临时沉淀池沉淀后用于洒水抑尘。生活污水主要是日常洗漱水，施工人员生活用水以20L/人·d计，则30人生活用水量为0.6m3/d；排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为0.48m3/d。施工人员租住附近村庄民房，生活盥洗水用于施工场地、道路洒水降尘。 综上所述，本项目施工期产生的废（污）水均得到了妥善的处理处置，不外排，对周围环境产生的影响较小。 5、固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为挖掘土方、废建筑材料及生活垃圾。 土方工程产生的废方全部用于取土场平整；建筑垃圾中可回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至政府指定地点进行处置；施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则30人生活垃圾产生量约为0.015t/d，经分类收集后由当地环卫部门统一清运处置。 综上所述，本项目施工期产生的固体废物均得到了妥善的处理处置，对周围环境产生的影响较小。 6、小结 本项目施工期对该区域的生态、大气环境、水环境、声环境都将产生一定的影响，但这些影响是临时性的，随着施工期的结束将逐渐消失，不会对项目所在区域生态环境功能造成不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期无废水、废气、固体废物、噪声产生，对周围环境影响较小。项目建成后对环境的影响主要体现在有利的一面。但由于投入运营后，工程占地不可避免地减少了植被生物量。本项目施工结束后，通过采取有效的措施，项目区域植被将得到一定的恢复。 生态环境效益：通过建设本工程淤地坝的建设，使苦水沟小流域防洪能力提高到30年一遇洪水标准，可拦泥89.87万m3，还可淤地230.9亩，削洪调沙，有效防止沟道下切、沟岸扩张，抬高侵蚀基点，稳定沟坡，减轻水土流失；工程结束后通过水保措施的实施，对取土场、坝后坡、道路两旁种草种树，可美化环境，改善脆弱的自然生态环境。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于吴忠市同心县河西镇，为淤地坝工程，主要为拦泥、淤地兼顾交通。项目位于清水河右岸一级支沟三道沟。坝址以上流域面积27.5km2，流域海拔高度1540～1580m，属黄土丘陵区，流域内为耕地，土壤疏松，植被稀少，地表受流水切割破碎，水土流失严重。工程区内无供电线路，坝址以下有农田及公路。选定的坝址处沟道呈V字型，沟底宽约23.6m，沟口宽约80.0m，沟深约15m。坝址处沟道两岸岸坡较为陡峭，左岸岸坡坡比约为1:4，右岸岸坡约为1:0.5，沟道较为顺直，岸坡较整齐，坝体及建筑物均可避开两岸冲沟。 项目距离南侧最近居民点菊花台村约300m，项目占地及周围不涉及生态环境敏感目标。同时，项目主要污染集中在施工期的扬尘、施工废水、噪声、固体废物及生态影响。在采取施工扬尘、施工废水和噪声防治措施后，可满足施工期污染物排放标准，环境制约因素较小。 建设单位对于临时施工区的选取远离居民区；选择有利地形，减少不良工程地质地段；施工区不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等特殊环境敏感区，也不涉及生态保护红线。在采取本次评价提出的污染防治措施后，对区域环境质量和生态环境负面影响较小。 项目取土场位于拟建坝址右岸上游，平均运距150m，可用厚度大于10m，运距短，土质符合坝体填筑要求；项目取土场选址不在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区；不在堤防安全保护区内，满足水土保持相关技术要求。取土场不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等特殊环境敏感区，也不涉及生态保护红线。在采取本次评价提出的生态恢复措施后，对生态环境负面影响较小。 综上所述，从环境保护的角度分析，本项目选址选线合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 项目施工过程中有土方开挖、机械碾压等作业，这样势必会造成占地范围植被的破坏，部分施工活动会影响区域周边的鸟类等动物的栖息和觅食等。同时会带来扬尘、水土流失等环境问题。 项目施工区选择在其他草地区域，避开了农田、林木等区域，减少了对植被和农作物的影响；项目施工主要利用了现有道路，减少了新增临时占地；项目取土场不涉及生态敏感区。 为了有效保护工程所在区域的动植物资源，建设单位采取的生态破坏防治措施如下： （1）工程占地范围生态保护措施 施工区布设应结合当地条件，因地制宜，合理规划临时场地，施工区选择在距离区域道路较近的场地。从严控制管理用地，在施工结束后及时对临时设施进行拆除并进行土地复耕或植被恢复。具体如下： ①针对施工队伍对植被和土壤的影响，施工期间应划定施工范围，在保证施工顺利进行的前提下，严格限制施工人员及工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业带的宽度。 ②加强教育，规范施工人员的行为，爱护花草树木，严紧砍伐、破坏施工区以外的植被，不准随便破坏动物巢穴，严禁捕杀野生动物，禁止施工人员捕食鸟类、兽类等野生动物，以减轻施工对当地陆生动植物的影响，并采取有效措施抑制鼠类的危害。一旦在施工中遇到需要保护的动植物，应当立即向当地林业部门汇报，协商采取妥善的保护措施后才能进行下一步施工。 ③为减少施工造成的水土流失，将采取拦挡、苫盖等有效的工程防护措施进行保护。 ④在选择临时占用地时，应注意根据实际需要控制临时占地的面积，禁止随意扩大占地面积。 ⑤土方开挖前，应执行分层开挖的操作制度，即表层土与底层土分开堆放；土方填埋时，也应分层回填，即底土回填在下，表土回填在上。回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。 ⑥施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状，将施工期对生态环境影响降到最低程度。 （2）土壤保护措施 ①施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能不破坏原有的地表植被和土壤。 ②在施工前，首先要把占地区的表层熟化土壤剥离后单独堆放，待施工结束后，再施用到要进行恢复的地段，使其得到充分、有效的利用。 （3）植被保护及恢复措施 ①划定施工作业范围和路线，合理避让植被覆盖区域，严格控制施工占地，不得随意扩大，尽可能减少占地，严格限制车辆、机械行驶路线。 ②施工临时道路主要利用现有道路，需要修建施工临时道路时，应划定并严格控制临时道路宽度，不得随意扩大施工临时道路，以减少临时占地面积。 ③施工人员、车辆在规定的施工区、施工临时道路内活动、行驶，尽量减少施工人员、车辆对土地的践踏，有效减轻施工对农作物及植被的破坏。 ④加强施工期环境保护管理，强化施工人员环保意识，规范施工行为；保护施工场所周围的一草一木，严禁砍伐，严禁施工人员破坏施工区以外的植被和树木。车辆运输等必须在规定的道路上行驶，不得随意碾压项目用地范围外的植被。 ⑤尽量减小施工范围，尽量缩短占用时间，最大限度地降低对周边植被的影响。 ⑥开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时施工场地的防护，避免影响周围环境和破坏植被。 ⑦项目区域坡度不大，表面为松散沙土，土壤有机质缺乏，保水能力较差，存在一定程度的水土流失，植被难以自然恢复，因此在施工结束后，需及时清理场地垃圾，对场地进行平整。 ⑧在施工过程中，占地范围内也会对区域内植被造成损毁，必须进行相应的生物措施，为了遵循保护土壤的原则以及项目区生态恢复工作的需要，项目施工前期对生态恢复责任范围内的原有土地进行表土剥离存放措施，表土单独堆放、标识，工程上不得使用所堆放的表土。在工程施工完毕后，对平整后的土地进行表土覆盖，覆土来自对原有土地剥离的表土，从而有利于土地植被恢复。 ⑨项目栽种的植物应是国家与当地批准栽种的宜土宜种植物，防止外来植物入侵。 （4）野生动物保护措施 减小项目施工对野生动物的活动、栖息影响，应采取以下措施： ①施工机械应采用噪声较小的设备，合理组织施工行为，降低噪声干扰，对无法避免或者无法降低的，需要选择对动物影响最小的时段进行。 ②文明施工，加强施工人员教育，严禁施工人员擅自捕杀野生动物动物，降低对动物种群动态的人为干扰。 （5）景观保护措施 ①施工工地尽量封闭，进行文明施工，施工场地材料集中堆放，减少由杂乱的施工场地引起的视觉冲击。 ②施工完成后及时进行生态修复。 （6）水土流失防治措施 根据本项目初步设计报告，本项目水土流失防治措施设计内容如下： ①坝坡防护 土坝前后坝坡及邻近两岸岸坡采用以种植当地较易生长的柠条为主进行防护处理，选择树种为柠条、草种为红豆草。后坡种植柠条折合约16.64亩，种苗量为170株／亩，共2830株。种植时按照穴状整地种植，株距1.0m，行距2.0m。同时撒播红豆草，每亩4kg，共计60kg。 ②道路工程防护 在永久道路高边坡开挖段靠内侧设排水沟，坡顶设截引沟，以便排水减少水土流失。排水沟总长1.2km，排水沟多余的挖方就地摊平绿化利用，不产生弃方，排水沟、截引沟均为U型渠道。 ③施工生产生活区防护 包括取土场、材料堆放、钢筋木材加工场、砼拌合站、机械设备停放及维修场地等。 a.植物措施 工程结束后进行土地整治，占用的草地全部进行撒播草籽绿化，草籽选择铁杆蒿，撒播密度80kg/hm2。 b.临时措施 根据施工生产区规模、使用时间、周边根据地形及季节挖临时排水沟，排水沟规格同施工临时道路，要求沟面拍实修光，排水沟多余的挖方就地摊平利用，不产生弃方，排水沟长约300m。 （7）措施可行性和效果可达性 本项目生态保护和恢复措施，均为成熟、便于实施的措施，可纳入工程管理，在工程建设过程中予以落实。 本项目生态保护和恢复措施，是针对施工期施工行为和对环境的影响途径提出的，可最大限度地降低项目施工对植被、动物、水土保持等生态环境的影响，以上措施实施后，项目区域生态环境将得到逐步恢复，对生态环境影响较小。 主要生态环境保护措施设计图见附图13。 2、水环境保护措施 ①施工生产废水 本项目施工期生产用水主要用于养护和施工机械及运输车辆冲洗等，施工废水主要是在上述施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水，该部分废水中主要污染物为SS，不含其他有毒有害物质。环评要求建设单位应采用沉淀池对施工废水进行收集，通过沉淀池澄清处理后，进行重复利用，剩余部分可用于施工场地、道路洒水降尘、以及周边绿化，达到节约用水的目的。 ②施工生活废水 施工人员租住附近村庄民房，生活盥洗水用于施工场地、道路洒水降尘。 对施工期间的生产废水、生活污水等严格监管，采取集中收集、回收利用，固体废弃物弃于指定地点，禁止排入苦水沟中，临时堆土应远离水体。 3、大气环境保护措施 为了进一步减少施工扬尘对大气环境的影响，施工期应采取以下扬尘污染防治措施： ①施工标志牌的规格和内容：施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防 保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 ②为减少施工期扬尘对环境的影响，对施工场地适时洒水。 ③对砂石、灰土等物料应采取密目网遮盖等防尘措施。 ④运输车辆在运输颗粒物料时应采取篷布苫盖措施，防止物料四处散落，污染周围环境。 ⑤运输车辆驶出施工场地前必须做除泥除尘处理，严禁车轮带泥的车辆上路行驶。 ⑥在施工期间注意天气预报，尤其在风速大于4m/s时停止开挖、回填土方作业，防止二次扬尘的产生。 ⑦施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 ⑧针对施工车辆产生的尾气，施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，减少废气排放量。 ⑨本项目施工结束后，经及时平整后进行绿化或恢复原有土地功能。 4、声环境保护措施 为了进一步减少施工噪声对项目周围声环境影响，施工期应采取以下措施对施工噪声进行防治： ①施工过程中选用低噪声的施工设备，设备运行时厂界噪声应不大于70dB(A)。 ②应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，禁止鸣笛，物料装卸应规范操作。 ③施工单位应严格按照标准操作规程使用各类施工机械设备，并定期维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。 ④施工时应尽量避免多台施工机械同时施工，严格控制施工作业时间。 5、固体废物防治措施 土方工程产生的废方全部用于取土场土地平整；建筑垃圾中可回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至政府指定地点进行处置，不得随意倾倒，运送建筑垃圾的车辆应加盖篷布；施工人员生活垃圾按处理方式进行分类收集，定期由当地环卫部门统一清运处置。 6、施工期环境管理与监测计划 （1）环境管理 本项目施工期应加强对施工单位的监督管理，按照环境管理规章制度，做好施工期环境管理工作。 ①建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工招标文件、施工合同和工程招标文件、监理合同中，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境保护对策措施。 ②从项目设计至项目竣工结束进行全过程的管理。 ③配置专职或兼职环保人员，对施工单位进行经常性检查、监督，查看施工单位落实环境保护措施的情况，发现问题及时解决、改正。 ④施工期环境管理主要是监督施工单位在项目建设过程中严格遵守国家和地方相关环境保护程序、法规和标准，保证施工现场噪声、扬尘、污废水、建筑垃圾等排放能够满足排放标准要求；按照环评报告要求，监督设计单位是否按照已经批复的环境影响报告确定的环境工程项目内容进行设计，保证环保设施、建设投资等满足批复的环评报告的要求。 建设单位应派专人负责施工监督管理工作，对施工单位进行经常性的检查，监督施工单位环境保护措施的落实情况，发现环境问题及时解决、改正，确保本项目“三同时”制度的贯彻落实。 评价制定的本项目施工期环境管理清单见表5-1。 表5-1 施工期环境管理要求 项目; 内容; 环境管理要求; 环境管理目标; 管理 机构. 环 境 空 气; 施工场地; ①在雨后或无风、小风时进行，减少扬尘影响； ②尽量减少原有地表植被破坏。; ①遇4级以上风力天气，禁止施工； ②将植被、树木移植到施工区外。; 同心县生态环境分局. 基础开挖; ①开挖多余土方用于取土场平整； ②干燥天气施工要定时洒水降尘。; ①土方合理处置； ②强化环境管理，减少施工扬尘。. 运输车辆 建材运输; ①水泥、石灰等运输、装卸； ②运输粉料建材车辆加盖篷布。; ①水泥、石灰等要求袋装运输； ②无篷布车辆不得运输沙土、粉料。. 建材堆放; 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施。; ①扬尘物料不得露天堆放； ②扬尘控制不力追究领导责任。. 施工道路; 硬化道路地面，防止扬尘。; 定时洒水灭尘。. 声 环境; 施工噪声; 选用低噪声机械设备。; 施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。. 水 环境; 施工废水; 经临时沉砂池处理后回用，不外排。; 废水全部综合利用，不外排。. 生活污水; 施工人员租住附近村庄民房，生活盥洗水用于施工场地、道路洒水降尘。. 固废; 建筑垃圾; 统一收集运往当地管理部门指定地点处置。; 处置率100 %. 生活垃圾; 统一收集运往当地环保部门指定地点处置。; 处置率100 %. 生态 环境; 地表开挖; 及时平整，植被恢复。; 完工地表裸露面植被必须平整恢复。. 建材堆放; 易引起水土流失的土方堆放点采取土工布围栏等措施。; 严格控制水土流失发生。. 环保意识; 强化环保意识。; 开展环保教育、设置环保标志。. 本工程施工期环境管理计划见表5-2。 表5-2 施工期环境管理计划表 环保措施; 实施规模; 实施部位; 实施时间; 实施机构; 管理机构; 监督单位. 生态保护; 实施水土保持方案，分层开挖，土方分层堆放，施工结束后对临时占地回填，对临时占地撒草籽，恢复至原有土地使用功能; 永久占地、临时占地; 施工期; 施工单位; 建设单位; 沿线各地、市、县生态环境局. 废气治理; 施工扬尘、车辆运输起尘及建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘采用遮挡、苫盖、洒水等降尘措施；施工期施工机械、车辆尾气通过加强施工设备维护、人员管理、合理布设施工环节等措施减少废气排放; 施工场地、运输车辆、建材堆放、施工道路; 施工期; 施工单位; 建设单位. 废水治理; 施工废水经临时沉淀池处理后，洒水抑尘；施工人员租住附近村庄民房，生活盥洗水用于施工场地、道路洒水降尘; 施工废水、生活污水; 施工期; 施工单位; 建设单位. 噪声治理; 选择低噪声先进设备；加强设备维护和限制施工时间等; 施工噪声; 施工期; 施工单位; 建设单位. 固废处置; 土方工程产生的弃方全部用于取土场土地平整；可回收利用的建筑垃圾回收利用，不能回收利用的运送至建筑垃圾堆场进行处置；生活垃圾由环卫部门定期清理; 建筑垃圾、生活垃圾; 施工期; 施工单位; 建设单位. （2）环境监测计划 本项目施工期主要监测内容为生态系统的影响范围和影响程度。本项目施工期环境监测计划见表5-3。 表5-3 施工期环境监测计划一览表 监测要素; 监测项目; 监测点位; 监测频率. 生态环境; 扰动面积; 施工扰动区域; 按照施工周期，在扰动 前、扰动后各监测一次. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、环境保护措施 本项目运营期无废气、废水、固体废物、噪声产生，因此，无需针对营运期采取污染防治措施。运营期应加强水土保持措施的维护和植被的养护。 2、运行期环境管理 （1）运维单位环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在运营期必须遵守国家、地方的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的监督、调整和制订环境规划保护目标，协调同有关部门的关系以及一切与改善环境有关的管理活动。 （2）运行期环境监测计划 项目营运期环境监测工作主要是临时占地生态恢复情况，具体见表5-4。 表5-4 项目运行期环境监测计划表 监测时段; 要素; 监测项目; 监测点位; 监测周期. 运营期; 噪声; 扰动恢复情况; 施工扰动区域; 项目竣工后监测一次. |
| 其他 | / |
| 环保投资 | 本工程动态总投资为536.03万元，其中环保投资为38万元，占总投资7.09%，主要包括施工期及运行期的各项环境污染治理投资、生态保护及水土保持投资等。本工程环保投资表见表5-5。 表5-5 项目环保投资 类别; 环境影响因子; 保护措施; 投资估算. 施工期; 生态保护; 占地、水土流失; 实施水土保持方案，分层开挖，土方分层堆放，施工结束后对临时占地回填，对坝坡种植灌草，临时占地撒草籽，恢复至原有土地使用功能。; 20. 废气治理; 施工扬尘、施工机械及汽车尾气等; 施工扬尘、车辆运输起尘及建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘采用遮挡、苫盖、洒水等降尘措施；施工期施工机械、车辆尾气通过加强施工设备维护、人员管理、合理布设施工环节等措施减少废气排放。; 4. 废水治理; 施工废水、生活污水; 施工废水经临时沉淀池处理后，洒水抑尘。; 2. 噪声治理; 施工设备、车辆; 选择低噪声先进设备；加强设备维护和限制施工时间等。; 2. 固废处置; 弃方、建筑垃圾、生活垃圾; 弃方全部用于取土场土地平整；可回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至建筑垃圾堆场进行处置；施工生活垃圾环卫部门定期清理。; 3. 环境监测; 根据施工期环境监测计划实施; 2. 运营期; 环境管理; 加强植被维护和环境管理，运期环境监测; 5. 合计; 38. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工时控制施工作业范围、尽量利用现有道路，材料堆放场布置在植被较少的区域；进行表土剥离，并单独存放，用于生态补偿用地及临时占地绿化覆土使用；施工结束后及时将临时占地恢复原有土地功能。 | 临时占地恢复原有土地功能 | 检查施工扰动区域的土地恢复情况，坝坡灌草维护 | 临时占地恢复原有土地使用功能，满足灌草种植要求 |
| 水生生态 | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 施工人员租住附近村庄民房，生活盥洗水用于施工场地、道路洒水降尘；生产废水经沉淀澄清后用于场地、道路洒水降尘。 | 污水不外排 | --- | --- |
| 地下水及土壤环境 | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 施工过程中选用低噪声的施工设备，设备运行时噪声不大于70dB(A)；限制施工作业时间，夜间（22:00-6:00）禁止施工；现场金属材料的装卸做到轻拿轻放；施工单位对施工机械设备定期进行维修养护。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | --- | --- |
| 振动 | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工现场物料堆放进行苫盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、土石方车辆密闭运输等措施 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中其他颗粒物的无组织排放监控浓度限值 | --- | --- |
| 固体废物 | 弃方全部用于取土场土地平整；建筑垃圾中可回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至政府指定地点进行处置；施工人员生活垃圾经统一收集后由当地环卫部门统一清运处置 | 按要求处置 | --- | --- |
| 电磁环境 | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 | --- | --- | --- | --- |
| 环境监测 | 按照施工期环境监测计划对项目进行扰动面积监测 | 按期监测 | 按照运行期环境监测计划对项目扰动恢复情况进行监测 | 按期监测 |
| 其他 | --- | --- | --- | --- |

# 七、结论

本项目符合相关规划要求，总体污染程度较低，环保投资合理，拟采用的各项生态防护及污染防治措施切实可行，能确保达标排放。项目符合“三线一单”要求，在落实本次评价提出的各项生态防护措施及污染防治措施后，项目对周围的环境影响较小。综上所述，从环境保护角度分析，本次评价认为该项目的建设可行的。