# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：吴忠市同心县韦州地区煤层气资源潜力

调查项目WQ02井井场

建设单位（盖章）：宁夏回族自治区煤炭地质局

编制日期：           2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吴忠市同心县韦州地区煤层气资源潜力调查项目WQ02井井场 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 27ue43 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张铁军 | 联系方式 | 18009599028 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区吴忠市同心县韦州镇旧庄村 |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十六、专业技术服务业；99、陆地矿产资源地质勘察 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 临时占地面积：4399m2 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 404.10 | 环保投资（万元） | 144.5 |
| 环保投资占比（%） | 35.76 | 施工工期 | 17个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 本项目不属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）中表1专项评价设置原则表要求内容，因此本项目无须置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》 审批机关：宁夏回族自治区自然资源厅 实施机关：宁夏自然资源厅、发展和改革委员会、工业和信息化厅、财政厅、生态环境厅 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》 审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文号：环审[2022]91号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）符合性分析 根据《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》中“四、统筹部署矿产资源调查评价与勘察中开展矿产资源调查评价:积极培育新能源勘察市场，加强石嘴山市、吴忠市煤层气、页岩气和银川盆地、六盘山断裂段地区地热等清洁能源矿产的调查评价。鼓励社会资金积极参与，开展大比例尺地质填图、物化探调查和深部钻探验证，查明成矿条件，研究成矿规律，预测资源潜力，圈定找矿靶区，为清洁能源矿产找矿勘察提供依据。” 表1 矿产资源重点调查评价区规划表 - 序号; - 名称; - 主攻矿种; - 面积（km2）. - 1; - 石嘴山矿区煤层气资源调查评价; - 煤层气; - 45.0. - 2; - 吴忠市韦州矿区煤层气资源调查评价; - 煤层气; - 279.3. - 3; - 石嘴山市陶乐-红墎子地区页岩气资源调查评价; - 页岩气; - 1109.0. - 4; - 银川盆地地热资源调查评价; - 地热; - 5200.3. - 5; - 六盘山断裂带地区地热资源调查与评价; - 地热; - 3088.4. 本项目为煤层气勘察项目，位于吴忠市同心县韦州镇旧庄村，因此项目的建设符合《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求。 2、《宁夏矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 - 根据《宁夏矿产资源总体规划（2021-2025年）》“煤层气勘察项目在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施。采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，加强钻井设备维护、保证泥浆池满足容量和防渗要求，加强设备维护、设置围堰，加强污水处理设备维护运行，保证调节池容量要求，加强井场巡检”。本项目属于煤层气勘察项目，钻井期主要排放的污染物为钻井设备及平台清洗废水，产生的废水经沉淀池沉淀后回用不外排，项目洗井废水与钻井液一同排出循环使用，待钻井结束后一同排至泥浆池。钻井期循环使用的钻井液储存于循环罐内，废弃钻井液（即泥浆）排至泥浆池暂存，送至 阳山开发区一般工业固废填埋场处置，太阳山开发区一般工业固废填埋场总容量270万方，剩余容量200万方，所以本项目产生的一般固废可以运送至填埋场进行处理。泥浆池采取铺设防渗膜防渗，井场内设置备用篷布用于雨季泥浆池的遮盖，场区设置雨水收集排放通道，若遇雨季，泥浆池、钻屑暂存采用篷布遮盖，防止雨水对泥浆、钻屑的冲刷。排采期排放的危险物质主要为煤层气，建设单位采用燃烧装置燃烧处理，且设置煤层气泄漏警报装置，配套安装防喷器、防喷管线、封井器等设备，可有效防止煤层气的泄漏。通过采取上述措施，可有效控制项目钻井期和排采期产生的污染物对周边环境的影响，因此项目的建设符合《宁夏矿产资源总体规划（2021-2025年）》中提出的要求。 - 3、《宁夏矿产资源总体规划（2021-2025年）》审查意见的符合性分析 根据《宁夏矿产资源总体规划（2021-2025年）》审查意见，要求坚持生态优先和绿色发展，推进实施区域协调发展和主体功能区战略，立足“一河三山”生态坐标构建“一带三区”总体布局，综合考虑不同区域生态环境承载力、矿产资源禀赋规律和产业链布局，严格落实国土空间规划和用途管制措施，衔接落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）分区管控要求，严格落实耕地和永久基本农田管控措施。本项目不占用生态保护红线、基本农田、饮用水水源地保护区等敏感区，满足生态红线、基本农田、饮用水源地保护区相关管控要求，符合《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线 本项目位于吴忠市同心县韦州镇旧庄村，根据2021年8月10日吴忠市人民政府发布的《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发〔2021〕2号），吴忠市生态保护红线目前是衔接落实宁夏回族自治区人民政府2019年6月发布的《宁夏回族自治区生态保护红线》（宁政发〔2019〕23号），对照吴忠市生态保护红线分布图，项目不在划定的生态保护红线范围内，因此，项目选址与生态保护红线划定方案是相符的，本项目与吴忠市生态保护红线分布关系见附图1。 ⑵环境质量底线 ①大气环境质量底线 本项目建设地点位于吴忠市同心县韦州镇旧庄村，根据《2021年宁夏生态环境质量状况》公布的监测数据对项目达标区判定。所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度和CO特定百分位数浓度及O3特定百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3075-2012）及2019修改单二级标准要求，项目所在区的环境空气质量为达标区。 根据2021年8月10日吴忠市人民政府发布的《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发〔2021〕2号），吴忠市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，对照吴忠市大气环境分区管控图本项目所在区域属于大气环境一般管控区，一般管控区要求贯彻实施区域性大气污染物综合排放标准，深化重点行业污染治理，强力推进国家和自治区确定的各项产业结构调整措施，加强机动车排气污染治理。对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，推动现有重点企业生态化、循环化改造。新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。项目施工期产生废气包括施工扬尘等，通过对道路洒水、土方进行遮盖以及车辆限速可有效降低扬尘对周边环境影响，项目可以满足大气环境一般管控区管控要求。本项目与吴忠市大气环境分区管控图见附图2。 ②水环境质量底线 根据2021年8月10日吴忠市人民政府发布的《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发〔2021〕2号），吴忠市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（包含工业污染源重点管控区、农业污染源重点管控区）和水环境一般管控区，对照吴忠市水环境分区管控图，本项目属于水环境一般管控区，水环境一般管控区管控对水环境问题相对较少，对区域影响程度较轻的一般控制单元，落实普适性治理要求，加强污染预防即可，本项目施工期设置防渗旱厕，粪污定期拉运作为有机肥用于周边农田，钻井期设备及钻台清洗废水经沉淀池沉淀后回用，排采期产生的排采废水经沉淀池沉淀后用于场区洒水抑尘，因此符合水环境一般管控区要求。本项目与吴忠市水环境分区管控图见附图3。 ③土壤环境质量底线 根据2021年8月10日吴忠市人民政府发布的《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发〔2021〕2号），根据自然去土壤污染状况详查结果，将吴忠土壤污染风险管控分区分为农用地优先保护区、采矿用地土壤污染风险重点管控区和一般管控区。对照吴忠市土壤环境分区管控图及土壤污染风险管控分区内容，结合土地利用现状图可知，本项目占地范围为采矿用地，因此本项目属于土壤环境一般管控区域，一般管控区要求为在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目属于煤层气勘察项目，项目井场沉淀池、泥浆池均采取先做硬化处理，再铺设防渗膜防渗。项目结束后，井场设备拆除后进行场地恢复，将表层土回填，项目的建设对占地范围内土壤影响较小。本项目与吴忠市土壤环境分区管控图见附图4。 ⑶资源利用上线 本项目为煤层气勘察项目，实际占地仅限于1座井场为临时占地，占地较少，工程建设不会超过区域资源利用上限要求。 水资源：本项目施工期用水主要为钻井液和水泥浆配备用水、钻井平台及设备清洗用水、钻井用水、压裂用水、洗井用水及生活用水，用水量较少，对水资源影响较小。 因此，本工程符合资源利用上线要求 ⑷与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 根据《吴忠市生态环境准入清单》，本项目属于同心县韦州镇一般管控单元。对照清单符合性分析见表2。 表2 项目与吴忠市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 序号; 准入清单内容; 符合性分析; 是否符合; 备注. 同心县下马关镇生态红线、生态空 间优先 保护单元; 1; - 1.中部干旱半干旱水土流失、罗山生物多样性维护、防风固沙 生态保护红线生态保护原则上按禁止开发区域的要求进行管 理。（依据《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》） - 2.除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的八类有不限人为活动之外，严格禁止开发性、生产性建设活动。（依 据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导 意见》第四条）3.不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清 单》中同心县的产业准入清单外的产业项目活动。 - 4.区域内划入永久基本农田的优先保护类耕地，除法律规定的 重点建设项目选址确实无法避让外，不得擅自占用。（依据 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发 〔2016〕31 号））; 本项目属于煤层气勘察项目，符合《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清单》中同心县的产业准入清单中的项目活动; 符合; 《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清单》管控要求：空间不足要求、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率. 综上，本项目符合“三线一单”的管控要求。 二、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第三条煤炭中“5.煤层气勘察、开发、利用和煤矿瓦斯抽采、利用”。本项目属于“煤层气勘察”。因此本项目的建设符合国家的相关产业政策。 三、与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》符合性分析 根据《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号），为规定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评，勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。自2021年1月1日起，原则上不以单井形式开展环评。本项目处于勘察阶段，区域煤层气产能还未确定，拟设置一座勘察井，通过钻井、测井、录井、煤岩取样化验测试、试井、压裂、排采确定项目区域煤层气产能，因此项目建设符合该通知的要求。 四、与《煤层气产业政策》符合性分析 根据《煤层气产业政策》中第六章的煤层气与煤炭协调开发“第十九条在设置煤层气或煤炭探矿权的区域，探矿权人应对勘察区块范围内的煤层气和煤炭资源进行综合勘察，提交煤层气和煤炭资源综合勘察报告，并按有关规定进行储量评审（估）、备案”本项目属于煤层气勘察阶段，通过钻井、测井、录井、煤岩取样化验测试、试井、压裂、排采等方式确定项目区域煤层气产能，项目的建设符合《煤层气产业政策》要求。 |

# 二、建设内容

| 项目背景 | 本次工作以煤层气资源潜力调查为目标，在以往煤炭资源勘查成果的基础上，通过二维地震、钻井、录井、测井、试井、取样测试、压裂、排采及综合地质研究等技术手段，进一步研究工作区内含煤情况、主要煤层储层物性特征、含气性、顶底板特征及地面直井的单井产能，为下一步煤层气勘探开发提供技术支撑。 本项目的临时占地是建设单位为探查吴忠市同心县韦州地区煤层气资源含量而申请使用的临时用地。 截止本环评报告编制之时，该项目已经完成了《吴忠市同心县韦州地区煤层气资源潜力调查项目2023年度工作方案》的编写及审查工作，并取得了《关于开展吴忠市同心县韦州地区煤层气资源潜力调查2023年度工作的批复》（宁自然资发〔2022〕210号）等相关批复性文件。 本项目是继2022年吴忠市同心县韦州地区煤层气资源潜力调查项目WQ01井井场之后，关于开展吴忠市同心县韦州地区煤层气资源潜力调查2023年度工作计划中编制《吴忠市同心县韦州地区煤层气资源潜力调查项目WQ02井井场环境影响报告表》。 |
| --- | --- |
| 地理位置 | 吴忠市同心县韦州镇旧庄村煤层气资源潜力调查勘察区位于宁夏回族自治区中部的大罗山东麓，吴忠市南偏东75km，同心县城北偏东约63km，行政隶属于吴忠市同心县韦州镇管辖。建设内容包括钻井、测井、录井、煤岩取样化验测试、试井、压裂、排采，若勘察后期勘察井转为生产井的，需纳入区块环评。项目与同心县行政位置图见附图5，项目与韦州地区煤层气区块位置关系见附图6。 |
| 项目组成及规模 | - 1、主要建设内容 本次工作以煤层气资源潜力调查为目标，在以往煤炭资源勘察成果的基础上，通过二维地震、钻井、录井、测井、试井、取样测试、压裂、排采及综合地质研究等技术手段，进一步研究工作区内含煤情况、主要煤层储层物性特征、含气性、顶底板特征及地面直井的单井产能，为下一步煤层气勘探开发提供技术支撑。具体项目组成见表3。 表3 项目主要工程内容 类别; 项目; 工作内容. 主体 工程; 井场布置; 在钻井区域配套建设井场，占地面积3894m2，包括材料区、钻井区、钻井液循环罐、泥浆池、沉淀池、清水池、办公生活区。. 排采场布置; 钻井工程结束后，将钻井设备移除，在原井场建立排采场，占地面积600m2，包括值班室、配电箱以及煤层气燃烧装置、沉淀池、排采区。. 钻井; 本次设计煤层气井1口，采用直井，工程量1300m，采用绳索取心工具取心，岩煤心直径大于60mm，井身结构采用两开次，钻井液采用水基钻井液。. 压裂; 用分压合采的方式对条件相对较好的煤层进行分层压裂，初步计划WQ02井压裂层位为4、15煤，但具体压裂的层位、层数要根据施工中实际钻遇地层变化情况和取得的参数及时进行调整，压裂液采用水基压裂液。. 排采; 在压裂作业之后，排采设备安装完进行的。将排采泵下入钻孔内，通过排水来降低储层压力至临界解吸压力下，原先吸附的煤层气即可解吸而出成为游离气从井筒排岀，项目配套设置水气分离装置，排采废水排至沉淀池，煤层气通过管道送至20m外气体燃烧装置燃烧后通过8m高的排气筒排出。. 主体工程; 地质录井; 地质录井主要包括岩屑录井、岩煤心录井、钻时录井、气测录井。 岩屑录井：在钻井中捞取钻井液质携带的岩屑、煤屑，进行分层鉴定、描述。 岩煤心录井：岩心的描述顺序依次为颜色、成分、结构、构造、结构状况、裂隙发育情况、煤心中面割理、端割理及割理面的密度、视倾角、割理组合类型，充填物定名及充填程度；煤心的描述的顺序为：煤岩类型、成分、物理性质、结构构造、外生裂隙、夹矸等。 钻时录井：钻时录井间距要求是非煤系地层每2m记录1个点，煤系地层每1m记录1个点；目的煤层（段）每0.5m记录1个点，以便判断煤层埋深、厚度及夹矸位置。 气测录井：通过钻井过程中的钻井液循环，将钻头切割层段的煤层或地层中的气体带到井口，从而监测各煤层或煤层上部岩层的气显示情况，发现地层中非气源型气藏，也可对不同煤层所含煤层气的相对强度，气体组分进行比较。. 样品测试; 设计取样煤层为2#、3#、4#、5#、12#、14#、15#、16#、17#、20#，共10层煤采用绳索取心工具，取样数量为190件，运至宁夏回族自治区煤炭地质局煤炭质量检测中心进行检测。. 煤岩分析：煤岩描述、显微组分（返射率、组分等）、渗透率、孔隙裂隙度、力学性质（抗压强、抗拉强度、弹性模量、泊松比等）。 煤质分析：工业分析（水分、灰分、挥发分和固定碳）、全硫。. 续表3 项目主要工程内容 类别; 项目; 工作内容. 主体工程; 试井; 采用注入/压降方法进行裸眼试井，暂定WQ02井试井煤层为4煤和15煤，获取目标煤层的储层渗透率、储层压力等参数。. 测井; 钻探钻至目的煤层以下3m后进行测井，目的是确定各煤层深度、厚度、顶板岩性及井径变化情况，确保试井顺利进行，主要项目包括井斜方位测量、双侧向、双井径、视电阻率等。. 简易水文观测; 对用钻井液钻进的钻孔，正常钻进时，消耗量观测一般每小时一次。上钻具后和下钻具前，各测量水位一次，停钻时间较长时，根据实际情况确定。钻进中遇有漏（涌）水、溶洞、大裂隙、破碎带、严重坍塌层段、老窑、流沙和气体涌出时等，做到起止深度记录清楚。测定主要涌水层段的分层稳定水位。对漏（涌）水层段进行注水、防水试验，并测定近似稳定水位。要求每小时观测一次，连续三次水位无变化或水位呈单一方向变化，每小时水位差不超高5cm且已连续观测三小时方可停止观测。. 辅助 工程; 施工便道; 本项目井场位于现有旧庄村道路东侧，现有1条通往井场的乡村道路，本次施工使用现有道路，不再新建道路。. 办公 生活区; 项目办公生活区位于井场西南侧，占地面积505m2，采用移动式彩钢房。. 储运工程; 清水池; 井场内设置1座清水池，容积约为936m3，主要用于生产用水的储存。. 钻井液循环罐; 井场内设置3座钻井液循环罐，容积为120m3。. 泥浆池; 井场内设置1座泥浆池，总容积为800m3，主要用于储存废弃钻井液。. 材料房; 井场内设置1座材料房，占地面积约280m2，主要用于钻井材料的堆存。. 公用 工程; 供电; 本项目生活、生产用电连接旧庄村的电路。. 供水; 项目生产用水和生活用水采用罐车拉运，场区配套设置生活水罐和清水池。. 供暖; 本项目为野外钻探工程，供暖采用电暖器。. 环保 工程; 废气治理; 洒水抑尘、井场四周设置挡板、开挖的表土使用防尘网进行遮盖。. 排采期排出的煤层气通过管道送至20m外气体燃烧装置燃烧后通过8m高的排气筒排出。. 废水治理; 项目井场设置1座防渗旱厕，定期清掏，作为有机肥用于周边农田。. 钻井工程：设备和钻台清洗废水经沉淀池（75m3）沉淀后循环使用。项目洗井废水与钻井液一同排出循环使用，待钻井结束后一同排至泥浆池。. 噪声治理; 选用低噪声设备，加强运输车辆管理、控制车速、禁止鸣笛等措施。钻井期间采用低噪声设备，项目南侧和东侧设置噪声挡板，合理规划施工时间，避免在夜间施工。. 固废治理; 废弃钻井液用生石灰进行处理后暂存泥浆池（800m3）内送至太阳山开发区一般工业固废填埋场处置。. 钻屑与废弃钻井液一同送至太阳山开发区一般工业固废填埋场处置。. 续表3 项目主要工程内容 类别; 项目; 工作内容. 环保 工程; 固废处理; 勘察结束后场地恢复井场及排采场拆除的建筑垃圾送至政府指定填埋场处置。. 生活垃圾集中收集后送至附近村庄垃圾收集池后交环卫部门统一处置。. 生态治理; 施工过程中钻探和井场剥离的表土和深层土分别堆放，回填过程先回填深层土，再回填表土，勘察结束后对井场进行场地恢复，钻井根据实际勘察情况进行封井。. 防渗措施; 钻井井场：沉淀池、泥浆池、钻屑暂存池采用水泥硬化，再用环保型HDPE规格1.5mm 厚防渗布防渗。 排采场：沉淀池采取硬化防渗。. - 2、设计主要工作量 本次煤层气资源潜力调查项目主要工作设计工程量见表4。 表4 主要技术工作设计工程量 序号; 技术手段; 具体项目; 计量单位; 设计工程量. 1; 钻井; 钻探; m; 1300. 固井; 次; 2. 2; 测井; 试井前测井; m; 1300. 完井测井; m; 1300. 固井质量检查测井; m; 1300. 压裂效果检查测井; m; 1300. 3; 录井; m; 1300. 4; 煤岩取样测试; 件; 共190件. 5; 试井（2层/井）; 层; 4. - 3、钻井信息 项目钻井位置信息见表5。 表5 项目钻井井口位置信息一览表 钻井编号; 北京54坐标系，6度带. X; Y. WQ02. 项目钻井主要采用直井，井深1300m，使用二开结构，一开采用Φ311.1mm钻头钻进穿过风化带后进入坚硬岩石15m以上，下入Φ244.5mm×8.94表层套管（J55石油钢管）；二开采用Φ215.9mm钻头钻进至设计孔深，下入Φ139.7mm×7.72mm生产套管（P110石油套管），井身结构见表6，见图1。井身质量要求严格执行《煤层气资源勘察技术规范》（GB/T 19019-2012）E5.3中的规定，井身质量见表7。 表6 煤层气井井身结构表 开次; 井深（m）; 钻头尺寸; 套管类型; 套管尺寸. 一开; 0～100; Φ311.1mm; 表层套管; Φ244.5mm×8.94mm. 二开; 100～1400; Φ215.9mm; 生产套管; Φ139.7mm×7.72mm. 表7 煤层气井井身质量要求一览表 井段/m; 最大井斜角/（°）; 井底水平位移/m; 全角变化率/（°/25m）; 井径扩大率/%; 备注. 全井; ≤4; ≤25; ≤1.4; 全井<25 煤层段<40; 地层倾角大于150，最大井斜角可适当放宽到1°～2°，特殊情况以设计要求为准。. - 图1 项目井身结构示意图 - 4、工程占地 本项目为煤层气勘察项目，占地主要为井场（排采场）占地，根据实际踏勘情况，结合土地利用现状图可知，项目井场占地为采矿用地，不占用其他用地，项目占地范围内无基本农田、基本草原、天然林，项目井场占地信息见表8、表9及附图7。 表8 项目占地信息一览表 序号; 名称; 面积（m2）; 现状; 占地性质. 1; 钻井井场; 3894; 采矿用地（0602）; 临时占地. 2; 临时生活井房; 505; 采矿用地（0602）; 临时占地. 注：排采场在井场原场址进行建设。. - 表9 项目占地坐标信息一览表 名称; 钻井编号; 国家2000坐标系. X; Y. 井场; 1. 2. 3. 4. 生活区; 1. 2. 3. 4. - 5、工程实施原辅料消耗 工程实施主要原辅材料消耗见表10、钻井液成分信息见表11。 表10 主要原辅材料消耗情况表 序号; 名称; 工程 消耗量; 来源; 备注. 1; 钻井液配备材料（水基泥浆）; 海泡石防塌剂; 4t; 外购; 钻井液成分配比需根据实际勘察过程中各地质层的参数进行调整. 铵盐; 2.5t. 纯碱; 1t. 液体润滑剂; 4t. 土粉; 10t. 烧碱; 4t. 聚丙烯酸钾; 5t. 高粘纤维素; 3t. 随钻堵漏剂; 4t. 固体润滑剂; 4t. 复合堵漏剂; 2t. 2; 压裂液材料（水基压裂液）; 石英砂; 300m3; 外购; 压裂液成分配比需根据实际勘察过程中各压裂煤层的参数进行调整. 氯化钾; 1.0t. 3; 施工用水; 4190m3; 自韦州镇拉运; 罐车拉运. 4; 生活用水; 356.4m3. 本项目各物质的消耗量需根据实际勘察过程中地质参数进行调整，项目表格统计消耗量为建设单位根据地质资料进行的前期储备量。. 表11 钻井液各物料信息一览表 序号; 名称; 成分; 用途. 1; 海泡石防塌剂; 海泡石属于非金属矿，主要成分为硅和镁，具有丝绢光泽，条痕呈白色，不透明，密度在1～2.2g/cm3。; 嵌覆盖和堵塞页岩的层理和微裂缝，防止泥浆滤液进入页岩，减少水化膨胀。. 2; 铵盐; 氨与酸返应的生成物都是由铵离子和酸根离子构成的离子化合物; 主要作用为抑制页岩中所含粘土矿物的膨胀和分散而引起的井塌。. 3; 纯碱; 碳酸钠; 主要作用为提高膨润土的造浆率以及增加钻井液粘度. 4; 液体润滑剂; 主要为CT 植物胶; 有效降低泥饼摩擦系数. 5; 土粉; 膨润土或抗盐土; 要用来配制原浆，亦有正返增加粘切、降低漏失量作用. 6; 烧碱; 氢氧化钠; 促进坂土水化的作用. 7; 聚丙烯酸钾; 聚丙烯酸钾是一种有机阳离子高分子聚合物，无毒无腐蚀，不易产生粉尘，易溶于水。; 在钻井中包被、提粘，适用于各种泥浆体系，有较好的防塌作用。抑制泥页岩及钻屑分散作用，兼有降失水、改善流型和增加润滑等性能. 高粘纤维素; 羧甲基纤维素; 钻井液中降滤失剂材料. 8; 随钻堵漏剂; 高活性腐植酸盐及其衍生物、纤维素、植物胶、聚戊糖等，外观呈可流动性固体粉末; 用于钻井液中降低滤失保护储层的封堵材料，降低钻井液的损耗，阻止固相和液相进入储层，稳定井壁。. 9; 固体润滑剂; 墨粉、塑料小球、玻璃微珠等; 降低钻具对井壁摩擦力的固体物质. 10; 复合堵漏剂; 纸、棉籽壳、坚果壳、片状云母等; 作为堵漏材料使用. 6、土石方平衡 本项目建设期间产生的土石方工程量主要来源于井场表层土的开挖平整等，土壤挖开后分层堆放，四周设施围栏，防尘网遮盖。本方案核定项目土石方开挖总量1168.2m3，回填总量1168.2m3，无弃方。其中，井场表层土开挖面积为3894m2，厚0.3m，土方量为1168.2m3，井场西侧27m处为现有农村道路，为满足施工需要及车辆出入，新增施工便道长27m，宽3m，素土面层，考虑施工便道占地面积较小，故占地计入油气钻井井场。根据项目区域柱状示意图可知，项目区新生层第四系土壤层厚度在0.9m以上，开挖土方可全部用于施工结束后表层土的回填。挖填平衡，无弃方。具体土方平衡见表13。 表13 土方平衡分析表 工程项目; 挖方（m3）; 填方（m3）; 调运方（m3）; 弃方（m3）. 调出; 调进. 井场; 1168.2; 1168.2; 0; 0; 0. 合计; 1168.2; 1168.2; 0; 0; 0. - 7、供排水平衡分析 7.1给水 项目用水主要为钻井、压裂、排采工程施工用水及生活用水，新鲜水用水量为4655.4m3，项目用水通过罐车从韦州镇拉运，场区设置清水池及生活水罐。 ⑴生活给水 项目实地勘察工作约17个月，用水定额参照宁政办规发〔2020〕20号文《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发有关行业用水定额（修订）的通知》，生活用水量以90L/d·人计，钻井施工期劳动人员为30人，工期为3个月，则生活用水量为243m3，排采施工期劳动人员为3人，工期为14个月，则生活用水量为113.4m3。项目实地勘察期总生活用水量为356.4m3。 ⑵生产用水 生产用水主要为钻井工程用水、压裂用水、排采工程用水等。 ①钻井用水 钻井工程为期3个月，钻井过程中钻井液配置须补充清水量为2m3/d，设备和钻台冲洗用水量约为3m3/d，项目一开、二开固井水泥浆配料水量约为585m3，注入泥浆前须进行洗井，洗井用水量约为72m3。 ②压裂用水 钻井结束后须通过压裂在目的地层产生裂缝，并注入带有支撑剂的携砂液（主要为水、石英砂，根据地质情况会添加一些氯化钾），裂缝向前延伸并填以支撑剂，从而在井底附近地层内形成具有一定几何尺寸和导流能力的填砂裂缝，沟通煤层裂隙，最后通过煤层气排水-降压-解吸的过程，达到正常排气的目的，项目压裂用水量约为2016m3。 ③排采用水 在排采过程中，由于地下水中往往会混有煤粉颗粒，经过一段时间的开采后，泵管和套管环空中会积聚有一定量的煤粉颗粒，如果不对其进行清理，很容易导致卡泵和套管环空阻塞的现象，由此会影响采气的效率，所以要进行煤层气井的修井工作，修井采用自来水。项目修井用水量约为1176m3。 7.2排水 ⑴生活废水 场区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于周边农田。 ⑵生产废水 ①钻井废水 设备清洗废水：设备和钻台冲洗废水产生量约为用水量的90%，废水产生量为243m3，废水全部进入沉淀池经沉淀后循环使用，不外排。 洗井废水：项目洗井废水与钻井液一同排出循环使用，待钻井结束后一同排至泥浆池。 ②排采废水 排采期修井返排水量约为用水量的50%，返排废水产生量约为588m3，返排废水经沉淀池沉淀后用于场区及临时道路洒水抑尘。 项目钻井排采期，会产生微量排采废水，主要为地下水，经沉淀池沉淀后用于场区洒水抑尘。 表14 项目给排水一览表 用水部门; 日新鲜 用水量 （m3/d）; 新鲜 水用水量 （m3）; 废水回用量（m3）; 损耗 水量 （m3）; 废水 产生量 （m3）. 钻井期; 生活用水; 2.7; 243; /; 243; 0. 生产用水; 钻井液配备水; 2; 180; /; 180; 0. 洗井用水; 0.8; 72; /; 72; 0. 水泥浆配料用水; 6.5; 585; /; 585; 0. 设备和钻台冲洗用水; 3; 270; 243; 27; 243. 小计; 15; 1350; 243; 1035; 243. 排采期; 生活用水; 0.27; 113.4; 113.4. 生产用水; 压裂用水; 4.8; 2016; /; 2016; /. 排采修井用水; 2.8; 1176; 588; 588; 588. 小计; 7.87; 3305.4; 588; 2717.4; 588. 合 计; /; 4655.4; 831; 3824.4; 831. 注：排采期，会产生微量排采废水，主要为地下水，经沉淀池沉淀后用于场区洒水抑尘，排采废水产生量根据区域地下水水位及实际排采深度、含水层压力等有关，无法确定排放量，因此本次不进行排采废水量统计。. 图2 项目水平衡示意图 单位：m3/d 8、工程机械设备 项目使用的施工机械设备见表15。 表15 工程主要设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 生产厂家. 1; 钻机; XSL20/1000; 1; 徐州徐工. 2; 井架及底座（钻机一体）; XSL20/1000; 1; 徐州徐工. 3; 配电箱; 30KW; 1. 4; 机械传动装置; 并联式传动; 1; 徐州徐工. 5; 钻具上杆系统; 1000; 1; 河南郑州. 7; 泥浆泵; SL3NB-1300; 1; 山东青州. 8; 泥浆测试仪器; APT，YM-2，ZNN-D6S; 1; 上海恒准. 续表15 工程主要设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 生产厂家. 9; 自动/电动压风机; ZV6-8; 1; 沈阳. 10; 振动筛; RSD2008-B; 2; 沧州鸿瑞. 11; 除砂器; ZCS100-2; 1; 沧州鸿瑞. 12; 防喷器; 2F28-35; 1; 任丘铁虎. 13; 注水泵; 3D01; 1; 武工. 14; 钻井液循环罐; 20m3; 6; 靖边靖阳. 15; 抽油机; 6型机; 1; /. 16; 采油树六通井口; 210型; 1; /. 17; 管式泵; Φ56mm; 1; /. 18; 井下电子压力计; 0-15MPa/-20~80℃; 1; /. 19; 煤层气远程监控系统; 1; 1; /. 20; 煤层气燃烧装置; 高8m，含防风帽、地锚及固定钢丝、轮滑点火，防回火装置; 1; /. 21; 气体流量计; 旋进式; 1; /. 22; 甲烷、一氧化碳、硫化氢一体报警仪; /; 1; /. 13; 水泥泵车; GJC40-17; 1; 中油科昊. 9、施工营地及施工道路 本项目施工营地即为井场，井场占地面积为3894m2，主要布设钻井区、泥浆池（用于废弃钻井液的储存）、钻井液循环罐、沉淀池、清水池及材料区。 钻井工程结束后，钻井设备移除，在原井场设置排采场，占地面积600m2，主要布设值班房、配电箱、煤层气燃烧装置、沉淀池。 10、工作制度、周期、劳动定员 工作制度：实地勘察工作周期17个月，共计510d，每天8h。 劳动定员：项目劳动定员30人。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目为煤层气勘察项目。不涉及永久占地，占地主要为井场（排采场）临时占地，占地面积约为3894m2，井场占地面积3894m2，主要包括钻井平台、泥浆池、沉淀池、清水池、钻井液循环罐、材料区，其中生活区位于井场西南侧，材料区位于井场南侧，钻井液循环罐位于北侧，泥浆池位于井场东南角，表土层堆放区位于井场北侧，井场采用原土夯实，井场平整、清洁、无杂草，设置雨水收集排放通道，防止雨水冲刷外泄。 钻井工程结束后钻井设备移除，在原井场设置排采场，占地面积600m2，主要包括沉淀池、燃烧装置、值班室、配电箱，井场设置安全距离，井口与值班室的距离大于25m，井口与燃烧装置之间的距离大于35m，且项目主导风向为东南风，井场位于附近居民点的下风向，燃烧装置位于井场值班室的侧风向，产生的废气对值班室人员及居民影响较小。 钻孔施工完成后，将排采泵下入钻孔内，通过排水来降低储层压力至临界解吸压力下，原先吸附的煤层气即可解吸而出成为游离气从井筒排出并通过火炬点燃气体，以减少甲烷的排放量。项目排采场配套安装沉淀池及煤层气燃烧系统，气、水管线采用密封管道输送，使用支架或水泥墩垫高距地面25cm以上，管线采用无缝钢管与法兰焊接并使用螺栓连接，保证不渗不漏。水管线为绿色、气管线为黄色区分。燃烧装置火炬高8m，距离进口20m以上。 井场平面布置见附图8，排采场示意图见图3。 入场 道路 沉淀池 值班室 图例 —输气管线 —输水管线 配电箱 生活区 图3 排采场平面布置示意图 |
| 施工方案 | - 1、施工工艺 项目勘测区域含煤地层较厚，含煤40余层，主要集中在山西组及太原组第二段、第三段。山西组含煤地层平均厚度约133.15m，编号煤层数5层，自上而下编号为：0、1、2、3、4煤。其中可采煤层3层（2、3、4），不可采煤层2层（0、1）。太原组含煤地层平均厚度约459.81m，含煤层数30余层，其中编号煤层14层，自上而下编号为： 5、6、7、8、9、10、12、14、15、16、17、19、19、20煤。可采煤层6层（12、14、15、16、17、20），项目所在区域地质构造见附图9。 本次初步计划将WQ02设计为煤层气井，工程量1300m，勘察井为直井，井身结构采用两开次。采用绳索取芯工艺进行钻探施工。本次设计取样煤层为2#、3#、4#、5#、12#、14#、15#、16#、17#、20#，采用绳索取心工具，取样数量为190件。 整个钻井勘察工程包括：钻前井场施工、钻井、固井、岩芯煤芯取样、录井、测井、试井、压裂、排采、封井等。勘察工艺流程及产排污环节示意图见图4。 图4 项目工艺流程示意图 - 1、钻前井场施工和设备安装 井场施工前的平整及设备安装，包括库房、泥浆池、办公生活区等配套辅助设施的建设，项目钻井期泥浆池、沉淀池先做硬化处理，再采用环保型HDPE规格1.5mm 厚防渗布防渗，排采期沉淀池采取硬化防渗，办公生活用房采用移动式彩钢房。 - 2、钻井 （1）钻孔施工 钻孔施工需选用钻井能力在2000m以上的钻机设备，配备液压防喷器，采用绳索式半闭合管取心工具取心，岩煤心直径应大于60mm，钻探工作严格按煤层气钻探操作规程及钻孔设计进行施工。 绳索取心钻探，是一种不提钻取岩心或提钻次数很少的钻探方法。其操作特点是取岩心时不需要提出钻孔内的全部钻杆柱，而用专用带钢丝绳的打捞器，通过孔内钻杆中心孔将装有岩心的孔底内管提至地面，获得岩心，从而减少了提下钻次数和升降钻具的辅助时间，提高了钻进效率。其特点是"三高、一低"，即钻速高、金刚石钻头寿命长、时间利率高，工人劳动强度低。 本次工程绳索取心设计 ①取心要求 针对700-1300m井段进行取心工作，设计取心700m。具体取心井深根据现场地质录井层位确定，要求从山西组取心钻穿太原组结束。 ②取心工具 为使煤心中气体损失量最小，选用Φ215.9×62取心钻头+绳索式取心工具取心，保证所取的煤岩心直径大于60mm。为减少煤心在起出过程中的气体损失量，快速出心、快速照相及时取样进行含气量解析测试，取心内筒从提心开始至出井口时间小于20min，从出井口到煤心装罐完时间小于3min，岩心出筒后整体拍照后将煤岩心迅速放入专用测试设备及时进行含气量现场解析测试。 取心钻具组合：Φ215.9mm×62取心钻头＋Φ178mm绳索式取心工具＋Φ177.8 mm钻铤（内径≥82mm）1根十Φ127mm钻杆（内径≥82mm）+133.3 mm方钻杆。 （2）钻井液选取 钻井使用钻井液钻进，为更好的保护井壁，保证表层套管顺利下入。需维护好钻井液性能，钻井液密度1.02-1.06g/cm3，并做好班报记录及水文观测记录。 钻井液采用水基钻井液，根据实测dc指数、地层孔隙压力、地层压漏试验数据以及气测数据作为调整钻井液密度的依据。钻井液与煤储层要有良好的配伍性，降低固相含量及失水量，酸碱值要适当，抑制水化、膨胀，提高滤饼质量，防止井壁垮塌。一开钻井液以防垮、防漏为主，可根据现场实际情况进行调整相对密度和粘度。二开开始至进入目的层以前钻井液以防垮、防漏、防水涌为主，可根据现场实际情况进行调整相对密度和粘度。遇严重垮塌、井漏等特殊情况，根据实际情况确定。严禁在全井段钻井液中使用含有荧光的处理剂。 - 下套管 煤层气钻开后，随着压力降低，甲烷开始从煤的表面解析扩散，通过割理和裂隙流到井底，如果煤层的孔隙和裂缝受到损害，会影响甲烷气的解析效果。下套管是将套管进入到产气煤层中，然后用射孔或割裂实现地层进入的一种方式，保持井筒稳定降低煤层污染，防止井壁坍塌，也有利于隔离煤层和后续的强化作业。下套管时用丝扣刷刷净后在公扣上涂抹丝扣油，保证丝扣连接紧密，既要上紧套管，又不能因为用力过大上坏丝扣。同时，下套管前，技术员按清单所列数量、规格，逐项检查验收。浮箍、正返接头、循环接头、试压接头、升高短节和联顶节等，事先与相应的套管合扣。下套管中途要分两次向套管柱内注入钻井液，保证液柱压力。下完套管后要连接主动钻杆，开泵循环，保证循环通畅。 4、固井 固井中先注入前置液洗井，洗井完成后开始注入水泥浆，要求平均密度在1.60g/cm3，要连续注入，中间不能停止。注水泥完成后开始顶替，顶替量就是阻流环以上套管柱的内容积。最后碰压14Mpa，如果5min内 压力不降便碰压成功。由于固井车和钻机现场的泥浆泵相比泵量很大，洗井、注水泥、顶替过程中，井内都会有大量钻井液流出，要及时排至泥浆池，不得溢出井场造成污染。固井结束后，固井候凝48h后开始测井，严格按固井工程设计的时间和取样的实际凝固情况候凝。 钻孔完井井深达到设计深度。钻孔井径质量、井身结构和质量以及固井质量应满足岩、煤心采样、试井和常规煤层气完井、排采的要求。除此之外还要进行孔深测量，误差小于1.5‰者可不修正孔深。 表16 固井试压标准 套管尺寸/mm; 试压压力/MPa; 30min压降/MPa. Φ244.5×8.94; 6; ≤0.5. Φ139.7×7.72; 20; ≤0.5. 5、压裂 压裂是利用地面高压泵组，将压裂液在大排量条件下注入井中，在井底憋起高压；当此压力大于井壁附近的地应力和地层岩石抗张强度时，在井底附近地层产生裂缝；继续注入压裂液（主要成分是石英砂和水，根据地质情况有时会含有微量氯化钾），裂缝向前延伸并填以压裂液，从而在井底附近地层内形成具有一定几何尺寸和导流能力的填砂裂缝，沟通煤层裂隙，最后通过煤层气排水-降压-解吸的过程，达到正常排气的目的。本项目拟采用分压合采的方式对条件相对较好的煤层进行分层压裂。初步计划WQ02井压裂层位为4、15煤，但具体压裂的层位、层数要根据施工中实际钻遇地层变化情况和取得的参数及时进行调整。工作方法和技术要求如下： 压裂现场施工作业主要流程为：通井、试压、射孔、安装压裂井口、压裂施工、关井扩压、排液等，按编制的压裂作业设计执行。 选择2500型车组进行压裂作业，初步计划压裂液量1500-2000m3，压裂砂量150m3，排量19-12 m3/min。具体压裂规模要根据施工中取得的参数及压裂设计进行调整。压裂作业严格执行《煤层气压裂作业规范》（NB/T 10001-2014）。 6、排采 此次排采，采用游梁式抽油机，工作时，动力机将高速旋转运动通过皮带和减速箱传给曲柄轴，带动曲柄做低速旋转，曲柄通过连杆经横梁带动游梁上下摆动，挂在驴头上的悬绳器便带动抽油杆做往复运动利用柱塞在泵筒中往复运动。抽油杆将往复运动传给井下抽水泵的柱塞，抽油泵泵管的下部装有吸入阀，柱塞上装有排出阀。当抽油杆上行，柱塞做上冲程运动，吸入阀打开，泵从井中吸入水，排出阀此时处于关闭状态，柱塞将它上面油管中的液体上举到井口，完成泵的排出过程。当抽油杆下行时，柱塞做下冲程运动，吸入阀关闭而排出阀打开，柱塞下面的液体通过排出阀向上排出，完成泵的吸入过程。随着井底流压降低，逐渐形成压降漏斗并逐步向外扩展，进而逐步降低煤层的储层压力，迫使吸附在煤基质孔隙内表面的煤层气被解吸，然后通过基质孔隙的非达西渗流和扩散到天然裂隙，煤层气再从裂隙中渗流到井筒，从而被采出。排采阶段，配套安装水气分离装置，排出的废水排至沉淀池，排出的气体通过管道送至20m外的气体燃烧装置燃烧处置。 7、弃井、封井 勘察工作完成后，经过经济评价，如果钻井有经济利用价值，则作为开发井之一，进行下一步开发:如果钻井没有经济利用价值，则作为废弃井，按照中国石油工业行规和国际惯例，采用套管+水泥砂浆予以恰当封孔并留地面标记。闭井分为临时性闭井和永久性闭井。勘察工作完成后，经过经济评价，有开发前景的井将采用临时性闭井，废弃井将进行永久性闭井。闭井有两种方案，一种是分段闭井，一种是全段闭井。废弃井闭井过程参照《废弃井封井处置规范》（QSH0653-2015）实施。闭井后场地进行平整、覆盖原剥离土壤、恢复植被及地貌。 8、清理井场及生态恢复 钻井完成后，将钻井设备进行拆卸和搬迁后，清理现场，将建井初期表土回填场地，井场采用原土覆盖、绿化，恢复原状。 9、钻井过程中其他工作内容 本次钻探过程中需要进行简易水文观测综合录井、测井、试井、采样测试，具体工作内容如下： （1）简易水文观测 本次钻探过程中进行简易水文观测要求全孔进行观测。 1）对用钻井液钻进的钻孔，正常钻进时，消耗量观测一般每小时一次。上钻具后和下钻具前，各测量水位一次，停钻时间较长时，根据实际情况确定。 2）钻进中遇有漏（涌）水、溶洞、大裂隙、破碎带、严重坍塌层段、老窑、流沙和气体涌出时等，做到起止深度记录清楚。 3）测定主要涌水层段的分层稳定水位。对漏（涌）水层段进行注水、防水试验，并测定近似稳定水位。要求每小时观测一次，连续三次水位无变化或水位呈单一方向变化，每小时水位差不超高5cm且已连续观测三小时方可停止观测。 （2）地质录井 本次地质录井主要包括岩屑录井、岩煤心录井、钻时录井、气测录井，录井具体要求及录井质量参照执行《煤层气钻井工程质量验收评级规范》（NB/T10003-2014）及《煤层气地质录井作业规程》（Q/CUCBM 0201-2002）。 ①岩屑录井 岩屑录井是在钻进中捞取循环介质携带的岩屑、煤屑，进行分层鉴定、描述，达到地质录井目的的一种方法。岩屑录井要注意岩屑迟到时间的测定，捞取岩屑时间的确定及确定捞屑间距。要认真把握捞屑、洗屑、观察、晾干、描述、采样、装袋、保管等环节；描述方法要统一，抓住重点，注意夹层、标志层、煤层的鉴定与描述。 ②岩煤心录井 岩煤心描述前一定要拍照，描述的内容，要求顺序统一、定名准确、重点突出；岩心的描述顺序依次为颜色、成分、结构、构造、结构状况、裂隙发育情况、煤心中面割理、端割理及割理面的密度、视倾角、割理组合类型，充填物定名及充填程度；煤心的描述的顺序为：煤岩类型、成分、物理性质、结构构造、外生裂隙、夹矸等。 ③钻时录井 钻时录井间距要求是非煤系地层每2m记录1个点，煤系地层每1m记录1个点；目的煤层（段）每0.5m记录1个点，以便判断煤层埋深、厚度及夹矸位置；要随时记录钻时突变点，以便及时发现煤层确定煤层深度、厚度等；全井漏取钻时点数不超过全井钻时总数的1%，目的煤层（段）钻时点不允许漏取。 ④气测录井 通过钻井过程中的钻井液，将钻头切割层段的煤层或地层中的气体带到井口，从而监测各煤层或煤层上部岩层的气显示情况，发现地层中非气源型气藏，也可对不同煤层所含煤层气的相对强度，气体组分进行比较。一般每1米记录1个点，特殊情况加密；全烃为连续记录曲线，每米选一最高数记录到原始记录表上。每次下钻到底要注入1%浓度甲烷检查保留时间、重复误差和分离度。每班要求在井口管线处注入1%浓度甲烷检查气密性。录井设备要求对甲烷气的最小检测浓度不大于0.1%，检测范围0～100%。 - 取心采样 此次钻探取心采样，根据《煤层气资源勘察技术规范》（GB/T 19019-2012）和《煤层气钻井工程质量验收评级规范》（NB/T10003-2014）进行取样： 1）为使煤心中气体损失量最小，应选用绳索式半闭合管取心工具取心，岩煤心直径应大于60mm。 2）为减少煤心在起出过程中的气体损失量，提升时间限定为：井深1000m以浅，取心内筒从提心开始至井口时间小于20min；从出井口到煤心装罐时间小于3min。井深1000m以深，取心内筒从提心开始至出井口时间不大于0.02min/m×H（H为井深，m）。 3）煤岩心鉴定前必须按正确的顺序摆放，煤岩心断口相互衔接，不得颠倒顺序，同时要求清洗表面的污染物，煤岩心清晰可见时再进行鉴定描述。 4）取心使用半合式密闭取心内管，取心质量要达到规范要求的合格或合格以上等级。 5）进入煤层后要调整和控制钻压等参数，控制回次进尺，短进尺勤起钻，保证煤层采取率，并准确分析判断孔内残留岩心，做好下一回次钻程的控制。 6）取心钻探时要求取准取全单层煤，对于厚度≥0.7m的煤层不得打丢。单层煤质量验收结合测井成果综合评级，全井要求0.7m及以上厚度的煤层单层取心质量均达到合格或合格以上等级（单层煤取心验收标准见表17）。 表17 单煤层取心验收标准 项 目; 优秀; 良好; 合格. 煤心收获率%; 煤体结构; 块煤; 粉煤; 块煤; 粉煤; 块煤; 粉煤. 井深≤1500m; ≥90; ≥80; ≥85; ≥70; ≥80; ≥60. 井深＞1500m; ≥90; ≥70; ≥80; ≥60; ≥70; ≥50. 煤心提升速率; ＜0.02min/m. 煤心质量; 未受研磨变质，无杂物污染. 装罐时间; ＜10min. 注1：采取率要求主要针对煤系地层及下覆地层。 注2：8m以上的煤层出现2m以上漏采层段要降级。 注3：对于粉煤和破碎严重的煤层采取率要求不低于60%。 注4：煤心收获率以有效煤心长度与煤层厚度之比，有效煤心长度为剔除研磨变质段和回次残留段的长度；煤层厚度原则上采用测井解释厚度。. 项目现场取样封存送至宁夏回族自治区煤炭地质局煤炭质量检测中心检测，宁夏回族自治区煤炭地质局煤炭质量检测中心，行政上隶属宁夏煤炭地质局管辖，技术上受国家煤炭质量检测中心和区技术监督局的指导。中心的业务范围主要以煤炭化验为主，同时可从事煤炭制品、水质、岩石矿物等的检测。是宁夏地区从事煤炭和煤炭制品(活性炭、炭素、增炭剂、焦炭、锻煤等)检测的权威部门。该中心化验设施齐全，具备全自动量热仪、库仑定硫仪、原子吸收、气相色谱、全自动碳氢测定仪、原子荧光分光光度计等常规煤质化验设备。该中心的工作范围主要有以下几个方面: ①地质勘探项目煤芯煤样的各种煤质项目检测及煤质总体评价。 ②商品煤(动力用煤、出口用煤、冶金用煤、化工用煤等)的检测及煤的综合利用及评价。 ③煤质指标(煤尘爆炸、自燃倾向、瓦斯鉴定等)检测。(该中心经宁夏煤矿安全监察局批准授予安全生产检测检验乙级资质)。 ④活性炭产品的检测(常规项目、美/日标常规项目、碘值亚甲蓝等的测定、微量(有害)元素含量、吸附性能力测试等)，活性炭质量评价、技术咨询服务等。 ⑤其他检测(水质、铁合金、碳化硅、矿物岩石分析、垃圾检测等)。 ⑥煤质化验仪器的鉴定、校准工作(该中心经区技术监督局批准成立了宁夏煤炭计量检测中心)。 （4）测井 测井工作主要包括试井前测井、完井测井、固井质量检查测井、压裂效果检测测井。 试井前测井是指钻探钻至目的煤层以下3m后进行测井，目的是确定各煤层深度、厚度、顶板岩性及井径变化情况，确保试井顺利进行，主要项目包括井斜方位测量、双侧向、双井径、视电阻率等。 完井测井用以划分地层、判断岩性。对煤层或其他重点层进行综合测井，用以进行岩性分析、划分煤层及夹矸，计算煤层固定碳含量、灰分、水分、挥发分和含气性，进行含水性、渗透性分析，判断含水层、含气层。主要项目包括井斜方位测量、双侧向、自然电位、自然伽马、双井径、补偿密度、补偿中子、补偿声波、井温等。 固井质量检查测井是对全井固井质量进行检查，主要项目包括声幅、自然伽马、磁定位、声波变密度测井。 压裂效果检查须通过压裂效果检查测井对压裂的效果进行检查，包括连续井温测井。 （5）试井 煤层气试井目的是获取目标煤层的储层渗透率、储层压力等参数。采用注入/压降试井对本次布置的WQ02井4、15煤进行试井，获取储层相关参数。工作方法和技术要求如下： 注入/压降试井：是一种单井压力瞬变测试，适用于高、低压储层，是目前煤层气井测试中最常用的一种试井方法。它是以稳定的排量，低于煤层破裂压力的注入压力向井中注水一段时间，在井筒周围产生一个高于原始储层的压力分布区，然后关井，使得井底压力与原始储层压力逐渐趋于平衡。注入和关井阶段采用压力计记录井底压力随时间的变化。通过分析数据，求取目的层的参数。由于注入阶段要控制注入排量非常稳定比较困难，难免造成井底压力的波动，所以压降阶段的数据分析通常最具有代表性。通过分析求取渗透率、储层压力、压力梯度、调查半径、表皮系数等。 原地应力测试：是在注入/压降试井以后进行。该测试一般进行2～4个循环，每个循环由注入段和关井压降段组成。通过分析注入段数据求取破裂压力，分析压降段求取闭合压力。 测试内容如下： （1）测试顺序：每钻开一个目的煤层以下3m后，进行裸眼测试。 （2）测试项目：注入/压降试井、原地应力测试。 （3）测试中必须获得的主要参数：煤层渗透率、储层压力、表皮系数、探测半径、原地应力等参数。 （4）要选用专用的煤层气试井设备，尽量采用地面直读设备或高性能的井下电子压力计。注入前要进行阶梯注入压裂试验，注入速率要适中，注入过程速率波动值不大于10%；注入时间8h～12h，应保证注入过程的影响半径不小于10m，关井不少于2～3倍注入时间。 （5）试井资料解释要用多种方法进行对比验证，同时参考地质、测井、岩心等资料进行综合分析，使选择的解释模型和计算参数准确可靠。 （6）试井作业要严格按照《煤层气注入/压降试井方法》（GB/T24504-2009）执行。 （6）取样测试 设计取样煤层为2#、3#、4#、5#、12#、14#、15#、16#、17#、20#，取样数量为190件。工作方法和技术要求具体如下： 采用绳索取心工具，岩煤心直径应大于60mm。全井煤层取心收获率≥80%，但对于粉煤和破碎严重的煤层采取率要求不低于60%，其他岩层取心收获率≥90%；煤层气含量测定的样品装罐不应少于800g。 从起钻到煤样提升至井口所用时间，井深每100m提心时间不得超过2min；从出井口到煤心装罐时间小于3min。待煤心提出井口，尽快打开岩心管，采样人员协助钻井地质人员快速拍照并简要描述，剔除夹矸及杂物（如煤心受到钻井液污染，应用清水冲洗煤心），迅速按煤层剖面顺序装入解吸罐并密封，不得按压；煤层气含量测定的样品应装至距解吸罐1cm处，如采取的样量不足以装满罐，据样品量在罐底加适量填料，确保解吸罐中空体积最大不超过罐内体积的1/4；采样时，同时记录地质参数（包括井号、井位、煤层名称、地层时代、埋深、储层温度）、时间参数（包括钻遇煤层时间、提心时间、煤心提至井口时间、煤样封罐时间、采样日期）、样品参数（包括罐号、样品编号、空罐质量、样品质量、样品形态）等有关参数。 二、施工时序 本次工作自项目任务书下达后，根据项目任务和目的，参照煤层气地质工作一般程序，进度安排具体如下： 第一阶段：2023年8月至10月，完成WQ02井野外施工（钻井、测井、录井、采样测试、试井、固井、压裂）； 第二阶段：2023年11月至2024年12月，排采试验、综合研究、编制相关图件、提交成果报告。 - 施工周期 本项目初步确定项目实施周期为17个月，分为野外施工勘测、提交报告成果。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）要求，开展专项评价的环境要素，应按照环境影响评价相关技术导则要求进行现状调查，并填写其现状调查和评价结果概要。不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。 1、生态环境现状调查 ⑴主体功能区划 本项目位于宁夏吴忠市同心县韦州镇旧庄村，对照宁夏回族自治区主体功能区划图可知，项目所处位置为国家重点生态功能区，属于黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区，是国家主体功能区规划中明确的国家级限制开发的重要生态功能区。根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》，国家重点生态功能区属于限制开发区域，开发管制原则为“矿产资源开发、适宜产业发展以及基础设施建设，都要控制在尽可能小的空间范围之内，并做到耕地、采矿用地、林地、河流、湖泊等农业和绿色生态空间面积不减少。在有条件地区之间，要通过水系、绿带等构建生态廊道，避免形成‘生态孤岛’。”本项目属于矿产资源开发前期资源勘察项目，项目历时短，为期17个月，且井场为临时占地，占地类型为采矿用地，占地面积小，不占用项目所在区域的耕地、林地、河流、项目勘察结束后及时进行场地植被恢复，播撒当地原生草种，不会引进外来物种，不改变项目占地类型，对项目所在区域生态环境影响较小，因此项目建设符合“宁夏回族自治区主体功能区规划”的要求。项目与宁夏回族自治区主体功能区规划图见附图10。 ⑵生态功能区划 本项目位于宁夏回族自治区吴忠市同心县韦州镇旧庄村，根据《宁夏生态功能区划》（2003.10），宁夏生态功能区共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。对照宁夏生态功能区划图可知，本项目所在区域属于Ⅱ2－2红寺堡平原、苦水河上游扬黄节灌农田生态功能区，项目与宁夏生态功能区划位置关系图见附图11。 ⑶生态环境质量现状 ①土地利用类型 项目所在区域土地利用类型主要为采矿用地，项目占地范围内土地利用类型为采矿用地，项目与土地利用类型图见附图12。 ②植被类型 项目区为原废弃矿厂，地表无植被覆盖，表层土壤腐殖质含量低，已不具备撒播种草条件。项目区周边植被类型为荒漠草原植被，天然植被主要是适应当地半干旱生境的灌草群落，以旱生化的植物种类为特征，天然植被主要有长芒草、沙蒿、冰草、芨芨草、披碱草、苦豆子、沙打旺、短花针茅及胡枝子等，植被覆盖度15%左右。未发现有其他国家重点保护和珍稀植物种类分布。 ③土壤类型 项目所在区域土壤类型主要有灰钙土，灰钙土是在干旱气候和荒漠草原植被下形成的地带性土壤，腐殖质积累很低，有机质含量仅0.5%～0.8%，土壤团粒结构性少，水稳性团聚体少，抗侵蚀能力差。项目所在区域土壤类型见附图14。 ④动物分布 经现场踏勘，本工程评价区域调查期间未发现国家和地方重点保护的珍稀、濒危动植物等物种，无国家及自治区保护的珍稀、濒危动物物种。项目区内动物主要为常见的喜鹊、麻雀、乌鸦等野生动物，无大型野生动物和国家及自治区保护的珍稀濒危动物物种。 2、环境空气质量现状 本项目位于宁夏回族自治区吴忠市同心县，区域环境空气质量现状评价直接引用《2021年宁夏生态环境质量状况》公布的吴忠市的监测数据对项目达标区判定。所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见表18(评价数据取去除沙尘天气影响后数据)。 表18 项目所在区域环境现状监测数据统计表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 65; 70; 92.8; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.6; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 41.6; 达标. CO; 24小时平均第75百分数（mg/m3）; 1.3; 4; 21.6; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分数; 128; 160; 80.0; 达标. 根据《2021年宁夏生态环境质量状况》公布的吴忠区域环境空气质量数据可以看出，各项因子均满足标准要求，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为环境空气质量达标区。 3、地表水环境现状 项目所在区域地表水体为甜水河，甜水河为季节性河流，甜水河是苦水河的支流，苦水河为黄河一级支流。本次评价引用《同心县2022年度生态环境质量监测（水环境）地表水水质监测（8月份）》中苦水河韦州甜水河断面的监测数据，具体监测结果见表19。 表19 区域地表水环境质量现状评价一览表 单位：mg/L，pH无量纲 项目; Ⅳ类标准; 检测结果(mg/L); 达标情况. pH（无量纲）; 6-9; 8.5; 达标. 溶解氧; ≥3; 7.76; 达标. 高锰酸盐指数; ≤10; 3.02; 达标. 化学需氧量; ≤30; 12; 达标. 五日生化需氧量; ≤6; 3.2; 达标. 氨氮; ≤1.5; 0.250; 达标. 总磷（以P计）; ≤0.3; 0.04; 达标. 总氮（以N计）; /; 26.7; /. 铜; ≤1.0; 0.001L; 达标. 锌; ≤2.0; 0.05L; 达标. 氟化物（以F计）; ≤1.5; 2.91; 不达标. 硒; ≤0.02; 0.0004L; 达标. 砷; ≤0.1; 5×10-4; 达标. 汞; ≤0.001; 0.00004L; 达标. 镉; ≤0.005; 0.001L; 达标. 六价铬; ≤0.05; 0.043; 达标. 铅; ≤0.05; 0.01L; 达标. 氰化物; ≤0.2; 0.001L; 达标. 挥发酚; ≤0.01; 0.0003L; 达标. 石油类; ≤0.5; 0.01L; 达标. 阴离子表面活性剂; ≤0.3; 0.05L; 达标. 硫化物; ≤0.5; 0.01L; 达标. 粪大肠杆菌（个/L）; ≤20000; 330; 达标. 注：L表示该项目未检出，L之前的数为方法检出限。 由监测结果可知，苦水河韦州甜水河监测断面氟化物超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，其余各项水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。超标原因主要是地质因素所致。 4、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，水、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查”。本项目属于C地质勘察，24矿产资源地质勘察（包括勘察活动），根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（H610-2016) （附录A）可知地下水评价属于Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。 5、声环境质量状况 本项目位于同心县韦州镇旧庄村，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“大气、固定声源环境质量现状参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关规定开展补充监测，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准。3、声环境。场界外周边50米范围内存在声环境保护的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”本项目场界周边50m范围内无声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状监测。 6、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，水、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。”施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动也会对土壤结构产生不利影响，增高土壤紧实度，影响地表水的入渗。同时，施工活动使局部地表植被遭到损毁，地表裸露，即使没有被冲刷，表土温度变幅增加，对土壤的理化性质有不利影响；本项目为煤层气勘探项目，对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》附录A，行业类别为其他行业，属于Ⅳ类建设项目；按照土壤导则总则评价基本任务要求，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本工程为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据实地踏勘，本项目500m范围内无基本草原、天然林、水土流失重点预防区和重点治理区等敏感区。项目井场场界50m范围内有住户声环境保护目标。项目环境保护目标见表20，项目500m范围内环境保护目标见附图7。 表20 本项目环境保护目标一览表 编号; 敏感点名称; 相对/位置; 相对距离; 规模; 主要保护对象; 功能分区. 1; 甜水河; E; 300m; 流量为3.65m3/s; 地表水; 地表水Ⅳ类功能区. 2; 居民; S; 100m; 一户; 居民; 大气二类功能区. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴大气环境 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级浓度限值。 表21 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 二级浓度限值; 单位. 1; PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. 2; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 3; SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 4; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 5; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 6; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. ⑵声环境 声环境按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行：项目所在区域为农村，为1类声功能区，执行声环境1类标准。 表22 声环境质量标准 标准; 声环境功能区类别; 时段. 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; 55; 45. ⑶地表水环境质量标准 项目所在区域地表水体为甜水河，甜水河为季节性河流，甜水河是苦水河的支流，苦水河为黄河一级支流。本项目地表水执行Ⅳ类标准准限值详见表23。 表23 地表水环境质量标准限值一览表 单位：mg/L 序号; 污染物名称; 标准值; 标准来源; 序号; 污染物名称; 标准值; 标准来源. 1; pH（无量纲）; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; 13; 铜 ≤; 1.0; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 2; 溶解氧 ≥; 2; 14; 锌 ≤; 2.0. 3; 高锰酸盐指数 ≤; 10; 15; 氟化物 ≤; 1.5. 4; 生化需氧量 ≤; 30; 16; 硒 ≤; 0.02. 5; 氨氮 ≤; 2.0; 17; 砷 ≤; 0.1. 6; 汞 ≤; 0.001; 18; 镉 ≤; 0.005. 7; 铅 ≤; 0.05; 19; 铬（六价） ≤; 0.05. 8; 挥发酚 ≤; 0.01; 20; 氰化物 ≤; 0.02. 9; 石油类 ≤; 0.05; 21; 阴离子表面活性剂 ≤; 0.3. 10; 化学需氧量(COD) ≤; 30; 22; 硫化物 ≤; 0.5. 11; 总磷 ≤; 0.4; 23; 粪大肠菌群（个/L） ≤; 20000. 12; 五日生化需氧量 （BOD5) ≤; 6; 24; 总氮（湖、库‘以N计） ≤; 1.5. 2、污染物排放标准 - ⑴大气环境 施工期扬尘、燃烧装置污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织排放监控浓度限值。 表24 大气污染物综合排放标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 氮氧化物; 0.12. 二氧化硫; 0.4. ⑵声环境 项目噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值。 表25 建筑施工厂界环境噪声排放标准 昼间; 夜间. 70dB; 55dB. |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目主要建设内容为井场和临时生活用地的建设，包括场地平整、泥浆池、沉淀池等的建设、钻井的施工、排采场的施工以的建设。各个施工作业过程中均会在一定时段内对局部环境造成短期不利影响，主要表现在施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固废以及对周围生态环境产生的影响。 1、施工期主要污染工序 施工期对环境产生影响的因子有：生态环境影响、施工扬尘、施工噪声、施工废水、生活废水和施工垃圾。 ⑴生态环境影响：主要为土地占用、植被破坏、动物生境等生态环境影响。 ⑵施工废气：由于开挖土方使地表土地裸露，同时土方的堆放、建筑材料的装卸以及运输车辆行驶过程中等都会产生粉尘，这些粉尘随风扩散和飘动造成施工扬尘，排采期燃烧装置产生的氮氧化物、二氧化硫、烟尘等。 ⑶施工噪声：施工阶段的主要噪声源是运载物料车辆的运输噪声、钻井工程、排采工程相关设备产生的机械噪声，主要包括钻机、机械传动装置、振动筛、抽油机、管式泵，水泥泵车等。 ⑷施工废水：施工废水主要包括钻井平台、钻井设备清洗废水、洗井废水、排采修井废水、排采废水。 ⑸生活废水：生活废水主要包括施工人员生活污水。 ⑹固体废物：施工期间产生的固体废物主要为井场平整和钻井挖出的土方，钻井过程中排出的钻屑、废弃钻井液、生活垃圾以及勘察结束后场地恢复产生的建筑垃圾。 2、施工期环境影响分析 ⑴大气环境影响分析 - ①扬尘 - 本项目勘察期大气污染物主要为勘察工地扬尘，来源于各种无组织排放源其中场地清理、土方挖掘(井场)、材料运输等工序产生量较大，原材料堆存、设备安装等扬尘产生量较小。由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，会在近距离内形成局部污染。 - ②施工扬尘 钻前施工由于土方开挖和露天堆放，有可能在风速较大时起尘，使空气中悬浮颗粒物增加，给周围环境带来一定程度的不利影响。扬尘产生几率和强度与土方的含水率、土壤粒度、风向、风速、湿度及土方回填时间等密切相关，车辆行驶烟尘，参考经验公式，在完全干燥的情况下，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，在勘察期限速行驶，保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 本项目施工扬尘主要来自土方挖掘、物料运输和使用、施工现场内车辆行驶扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属于无组织排放。同时，受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 ⑵水环境影响分析 项目施工期井场设置防渗旱厕，无生活废水外排，设备及钻井平台冲洗废水、排采废水、修井返排废水主要污染物为悬浮物，经沉淀池沉淀后回用，因此，本项目施工期对周围环境产生的影响较小。 本项目对地下水可能造成影响主要在钻井环节。钻孔穿过的地层可能引起各含水层越流补给，使地下水赋存条件发生变化，特别是通过径流使具有水利联系的含水水质受到污染；泥浆池渗漏可能对地下水造成污染。为防止地下水的污染，项目在钻井时采用多层套管，封隔含水层，多层套管固定，水泥均返高至地面。完井后下套管进行了固井，封固了含水层之间的水力联系，不会造成污染。本项目钻井时采用多层套管，在套管的保护下能有效地保护浅层地下水，钻井结束后通过固井作业封隔地层与套管之间的环形空间，可降低污染物进入地层的风险。 此外井场污染物收集、存储措施不到位，也容易造成地表污染物入渗，对层地下水造成一定的污染。造成地表污染物入渗的主要因素有:泥浆池基础防渗不到位，运行中出现渗漏；泥浆池在雨季发生废水外溢，外溢废水进入井场地面入渗；井口作业区、泥浆循环系统区散落的泥浆、废水进入井场地面入渗等。 ⑶声环境影响分析 本项目钻井工程及排采工程的噪声源及源强见表26。 表26 本项目主要噪声源强 序号; 工程; 名称; 源强. 1; 钻井工程; 钻机; 110dB（A）. 2; 机械传动装置; 80dB（A）. 3; 泥浆泵; 75dB（A）. 4; 自动/电动压风机; 75dB（A）. 5; 振动筛; 100dB（A）. 6; 水泥泵车; 70dB（A）. 7; 除砂器; 85dB（A）. 8; 排采工程; 抽油机; 80dB（A）. 9; 管式泵; 90dB（A）. 本项目勘察过程中的噪声源主要是钻机、机泵产生的噪声等，其噪声源强约在80～110dB（A）之间，项目只在昼间进行施工，通过设备减振及设置噪声挡板，噪声源强可消减20dB（A），按照导则推荐的噪声预测模式对勘察区场地噪声影响范围进行预测，结果见表27及图7。 预测点位; 贡献值; 标准值. 昼间. 钻井期. 1; 井场; 东; 54; 70. 2; 南; 48. 3; 西; 54. 4; 北; 55. 表27 噪声影响计算结果统计表 单位：dB（A） 图7 项目井场噪声预测示意图 根据表27，项目钻井期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值，通过距离衰减，钻井期项目西南侧居民点的噪声贡献值约为40dB（A），项目产生的噪声对周边居民生活环境影响较小。 ⑷固体废物环境影响分析 施工期间的设备维修保养不在厂区进行，不产生废矿物油，产生的固体废物主要为钻井过程中排出的钻屑、废弃钻井液、生活垃圾、建筑垃圾。若固体废物处置不善，随意丢弃或泄漏，对周边及占地范围内土壤及地下水产生一定影响。 ⑸生态环境影响分析 ①工程建设占用土地影响分析 本项目主要建设内容为井场的建设，包括场地平整、泥浆池、沉淀池等的建设、钻井的施工场地的建设。根据实际踏勘，项目井场占地现状为采矿用地，通过向同心县自然资源局咨询调查，项目占地范围不属于基本农田，根据《土地利用现状图》井场不占用基本农田。施工过程中的场地平整、地表开挖会造成直接施工区域内地表植被破坏，对占地范围内的土地利用性质造成影响。 本项目为煤层气勘察项目，勘察期结束后，建设单位按照本次评价要求对井场闭井或弃井、拆除施工现场其它建筑物后并恢复施工占地土地利用类型。由于井场占地面积在整体区域范围内较小，因此项目不会对区域整体土地利用的性质产生明显影响。 ②对临时占地的影响分析 本项目临时占地主要为井场修建，占地类型为采矿用地。本项目临时井场的修建过程中的平整、取弃土等施工活动会破坏路面施工区及周边的植被。施工机械、施工人员活动也会使施工区及周边植被受到不同程度的影响，各种机械和车辆排放的废气以及运输车辆行驶扬尘等也将对周围植被的正常生长产生一定的影响。同时施工结束前后一段时间内地表植被恢复工作尚未完成时，也将造成土壤裸露。遇雨时，尤其是暴雨时，将会造成水土流失。由于项目所在区域原生态系统较简单，主要以采矿用地为主，地面系统扰动有限，所以对生态环境的影响并不明显。 ③对土壤环境破坏分析 本项目井场区域泥浆池、沉淀池的开挖，临时进场道路的修建将对土壤环境造成大面积的破坏，主要表现在土壤结构、土壤层次、土壤紧实度、土壤养分的破坏。 土壤结构的破坏:土壤结构是土壤质量好坏的重要指标，其中团粒结构是评价土壤质量的重要指标。团粒结构占的比例越高，表明土壤质量越好，团粒结构一旦破坏，恢复需要较长时间，而且比较困难。施工现场在开挖和填埋时，不仅很容易破坏团粒结构，而且干扰了团粒结构的自然形成过程。施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动都会对土壤结构产生不良影响。 土壤层次的破坏：土壤在形成过程中具有一定的分层特性，土壤表层为腐殖质层，中层为淋溶淀积层，底层为成土母质层。土壤层次的破坏会造成土壤质地的改变，本项目占用土地类型为采矿用地，土方开挖、回填过程中会对土壤原有层次产生扰动和破坏，使不同层次、不同质地的土体产生混合，从而影响植被物和农作物的生长。 土壤紧实度的破坏:施工过程中施工机械的碾压、施工人员的践踏均会对土壤的紧实度产生影响，使得土壤紧实度密度增高，地表水入渗减少，不利于植物和农作物的生长。 土壤养分流失:施工作业对原有的壤结构产生扰动，使土壤性质发生变化。而土壤各土层中，表土层(腐殖质层、耕作层)远较深土层好，其有机质、全氮、全磷均较其它层次高。故施工作业区域会造成土壤养分的流失，影响农作物和植物的生长。 本次评价要求建设项目井场、泥浆池、沉淀池等施工时要将表层土按要求堆存，堆存期间采取防尘网遮盖，施工结束后进行分层回填，将表层耕作土置于最上层，最大限度的减少施工时对土壤的影响。本项目施工对土壤环境的影响在经过自然恢复后对植物生产造成长远的影响较小。 ④对区域植被影响分析 对植被的影响主要有用地范围内原有植物的剥离、清理及占压。在井场施工过程中，土壤开挖区范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工带的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，会造成地上部分破坏甚至死亡。井场建设对植被的影响呈面状分布。井场施工用地在建设期间，原有植被也全部遭到破坏；井场施工影响临时用地在工程结束后进行场地恢复，对其影响较小。另外，项目在施工过程中，由于施工人员的活动，可能对周边植被造成一定程度的影响。 勘察井场的占地类型均为采矿用地，生长了短花针茅、冰草、芨芨草、披碱草。因此受人为活动影响植被主要为短花针茅、冰草、芨芨草、披碱草，该影响是可控的，在施工期加强施工人员监督与管理，同时随着施工活动的结束，这些临时的人为扰动也将结束。 ⑤对动物的影响分析 本项目施工对野生动物本身的影响主要表现在钻探、车辆运行、人员活动产生的噪声惊吓野生动物，产生明显的驱赶作用，使原分布在项目区的野生动物，在施工期期间数量有所减小，总体来看，由于本项目井场施工周期短，所以对野生动物的影响是短暂的，施工结束后大部影响将会随之消除。工程建设不会对区域野生动物的生存构成直接威胁。 ⑥对水土流失的影响分析 本项目施工建设过程中，破坏了地表结构，不同程度的改变了原有地表水的循环途径，同时，井场的建设增加了地表硬化面积，减少了雨水的入渗，从而降低了雨水的利用率。工程建设期间，井场挖填土方和场地平整将导致原有地表裸露，还可能在较短时间内形成高于或低于地面边坡，以及倒运土的临时推土边坡。如在雨季施工或遇暴雨，在排水不畅的情况下，均会导致一定的水土流失，影响周边区域，甚至可能淤积排水渠道，但一般不会产生大规模的水土流失。 - ⑹风险分析 ①地质风险分析 根据二维地震排查，区内断层发育密集，钻井过程中存在钻遇断层的可能性，需加强随钻跟踪与分析； 井区地层倾角较大，预计地层厚度和井深可能存在偏差，需根据现场地质录井随钻分析进行确定，井预想地质剖面图如附图18。 ②钻井风险分析 第四系积土层存在井漏风险，彰恩堡组以砂质泥岩为主，钻井过程中预防粘卡；石盒子组发育大段砂岩，预防砂岩卡钻。钻进过程中调整好钻井液性能，合理使用钻井参数，做好防漏、防卡、防斜打直的工作； 山西组、太原组煤系地层，存在井漏的风险，在钻进过程中根据实际情况及时调整钻井液性能； 该区域钻遇地层岩性相对复杂，煤系地层发育煤层及煤线达二十多层，取心段较长，钻进过程需保证岩心收获率的同时，做好防漏、防卡、防斜、防塌工作。 若是出现井塌现象，应该坚持搞好起钻灌浆工作，钻具起完井筒内尽可能的灌满钻井液。钻进过程中，仔细观察岩屑返出情况。从返出岩屑粒样判断返出是否正常。进入垮塌井段，要注意观察井下情况，严格控制泥浆比重，泥浆密度变化在短期内不应超过 0.02g/cm3。大排量循环，及时将掉块带出地面。禁止在易塌井段高速起下钻，以免抽吸压力过大而导致井塌。停钻时不能在同一井深段长时间大排量循环泥浆，以防冲垮井壁。若井塌卡钻，能开泵则小排量开泵，然后缓慢增大排量，直至恢复正常循环，上下活动钻具解卡。 ⑺环境风险分析 ①风险识别 环境空气:本项目为煤层气勘察项目，煤层气主要组分甲烷，为易燃物质，有一定毒性，可能通过扩散对空气产生污染。 水环境及土壤：施工机械漏油可能会对周围土壤造成污染，若随雨水汇入河流或通过下渗进入浅水池，则会污染地表水和地下水。另外本项目对水环境可能发生的危险性污染为钻井导致的各含水层连通，对地下水造成污染。另外在危险废物在收集、贮存过程中发生泄漏，也会通过土壤入渗进一步污染地下水，使得水中有毒物质浓度升高，对水生生态产生破坏。 ②环境空气影响分析 在钻井、排采作业中可能发生的事故类型有井喷及引发的火灾爆炸事故。本项目煤层气与常规石油天然气层中游离在岩层孔隙中的天然气不同，它是被吸附在煤层表面上的，储层压力较低，发生井喷的概率小。 若本项目钻井、排采过程中发生井喷事故，若井深未达到煤层气采深，则主要为钻井液喷出，其成分主要为石英砂和水，不含重金属等；若达到煤层气含气层，则排放的废气主要为甲烷。为防止井喷事故，钻井工程须配套安装防喷器，防喷管线，封井器等设备，现场设置警报器，发生井喷时，严格按照《钻井作业安全规程》（SY5974-94）及时采取压井闭井措施，避免煤层气的大量排放，使其对环境的影响降到最低。 ③地下水、土壤影响分析 本项目实施过程中钻井液泄漏和施工机械漏油，若未及时采取有效控制措施时，首先会污染土壤，然后通过土壤入渗进入地下水，污染地下水环境。当危险废物在收集、贮存过程中发生泄漏，也会通过土壤入渗进一步污染地下水，使得水中石油类污染物浓度升高，对水生生态产生破坏。同时本项目在钻井过程中可能导致的各含水层连通，对地下水造成污染。 本项目井场占用采矿用地，对占地范围生态系统生产力造成一定影响。但从整体范围来看因项目占地及施工占地而造成平均生物生产力变化很小，随着排采期结束，井场恢复、水土保持措施的实施，可以恢复生物生产力。因此，项目临时占地和井场建设区对区域生态体系生产能力的影响是生态系统可以承受的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为煤层气勘察项目，钻井结束后进入排采期，即为运营期。 1、大气环境影响分析 项目排采期产生的煤层气主要成分为甲烷，若无措施直接排放，存在爆炸的风险，对周边环境产生一定的影响，项目配套安装燃烧装置，产生的煤层气经8m高燃烧装置燃烧后产生少量的CO2、SO2、CO排放，对周边环境影响较小。 2、水环境影响分析 - 排采期，会产生微量排采废水，包括地下水和压裂水，废水主要为井中携带出的泥沙和微量的压裂水，修井水，水中主要成分为石英砂和氯化钾，根据建设方提供的《宁夏贺兰山煤田石嘴山矿区煤层气资源预探项目惠农区MY2#井排采水样检测报告》可知，排采废水中毒性物质，主要污染物为盐类和悬浮物，氯化钾含量在19.62～39.16mg/L,浓度较低，经沉淀池沉淀后用于场区洒水抑尘。项目施工期废水不外排，因此对区域的水环境影响较小 - 3、声环境影响分析 排采过程中的噪声源主要是抽油机、管式泵产生的噪声等，其噪声源强约在80～110dB（A）之间，项目只在昼间进行施工，通过设备减振及设置噪声挡板，噪声源强可消减20dB（A），按照导则推荐的噪声预测模式对勘察区场地噪声影响范围进行预测，结果见表28及图8。 表28 噪声影响计算结果统计表 单位：dB（A） 预测点位; 贡献值; 标准值. 昼间. 排采期. 1; 排采场; 东; 35; 70. 2; 南; 36. 3; 西; 54. 4; 北; 39. 图8 项目排采场噪声预测示意图 根据表28，项目排采期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值，通过距离衰减，排采期项目西南侧居民点的噪声贡献值约为20dB（A），项目产生的噪声对周边居民生活环境影响较小。 4、项目排采期环境影响分析 相较于钻井施工、压裂阶段，本项目排采阶段污染源较少，主要存在噪声污染，加之人为活动，会对井场附近动物造成干扰。但由于井场附近没有濒危动物物种，野生动物主要为常见的鼠类、鸟类、虫类等，迁徙能力较强且周边分布广泛，且井场在区域分布面积相对较小，故不会危及其种群数量的改变。为此，本项目各类场站对区内动物的影响较小。 5、排采时应该注意： ①压裂应选用环保压裂液，现场备液时压裂液不得外溢，残留压裂液、返排溢流液需集中回收处理，严禁油料、压裂液、支撑剂、返排液等随意排放； ②针对返排液成分特点进行集中外运到水处理厂处理或在井场设置水处理站处理，达到规范要求后可排放或用于场地绿化、周边灌溉、水力压裂及钻井施工等，返排液池应采取必要的防漏防渗措施； ③进行试抽采的煤层气井，排采动力优先采用电力系统，以降低噪声污染和污染物排放； ④煤层气井封井应该按照相关设计做好封井工作，实行全井封闭，确保封井质量，以恢复地下水环境。 6、场地恢复 工作结束后，应及时撤除施工场地和项目驻地的设备、不再使用的临建房屋及水电管线等各项设施，回收各种宣传牌、标示牌、警示牌、防滑防压网，清理干净场地内的土石、固体废物及垃圾。 排采结束后，经过评价作为开发井使用，根据《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》勘探井转为生产井的，必须纳入区块环评；如果是废弃的井，则废弃井闭井过程参照《废弃井封井处置规范》（QSH0653-2015）实施，作为废弃井的采用套管+水泥砂浆予以恰当封孔并留地面标记，在废弃井周围设置安全围栏和提示，并将井场构筑物拆除，消除安全隐患，进行井场场地恢复。 因此，本项目排污及对环境的影响主要体现在施工期，少量的运营期的环境影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目所在区域占地为采矿用地，距离最近的居民点100m，周边影响范围内无自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区、饮用水源保护区、森林公园等敏感区分布。项目施工期对通过对噪声、废气、废水的综合治理及固废的妥善处置，勘察结束后对场地的恢复，对周边生态环境及居民生活环境影响较小。因此从环保角度分析，选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1、废气治理措施 - （1）扬尘治理措施 - 在勘察施工期间限速行驶，保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。为防止扬尘对周边村庄及施工人员的影响，本次评价要求钻前施工时对各扬尘点采取以下控制措施: - ①根据主导风向和井场的相对位置，对施工现场合理布局，建材堆场应尽量堆放至北侧远离周边村庄。施工现场的各种设施、物料应当按照施工总平面图划定的区域存放； - ②装卸物料时尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应设置简易材料棚，以免露天堆放造成的风蚀扬尘； - ③注意气象条件变化，施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件，当出现5级及以上风力天气情况时，禁止进行土方施工，并做好遮掩工作； - ④对于进场道路，应适时洒水抑尘，以防道路扬尘对环境的污染；对于易产生粉尘的散装物料运输车辆，视物料的具体特性采取密封或围护措施，防止散装物料在运输过程中洒落引起扬尘污染； - ⑤施工时，应在井场周围设置2m高的围挡，西南侧距离居民点较近可适当加高，场区及时洒水降尘。 - 钻前施工期扬尘影响是暂时的，井场施工完成后，随着水土保持及生态恢复的实施，这些影响也将消失，不会对周围环境产生较大的影响。 - 2、噪声治理措施 施工期间，施工单位还应采取以下措施控制噪声污染: ⑴合理安排施工时间，制定施工计划时段，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，避免夜间施工； ⑵对施工机械设备进行定期的维修、养护，维护不良设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加设备运行时的声级。 ⑶钻井期，设置防噪挡板，对钻机、泥浆泵等设备设置减振垫，合理安排设备布局，将振动筛、配电箱等设备尽可能置于北侧和西侧，远离附近居民点。 在采取以上有效措施后，施工期噪声对环境影响较小，且随着施工期的结束影响将逐渐消失。 - 3、固体废物治理措施 施工期间产生的固体废物主要为钻井过程中排出的钻屑、废弃钻井液、生活垃圾。 （1）钻屑 式中：V——钻井岩屑量，t； D——井眼直径，0.2445m； h——钻深，m； A——井眼扩大率，0.7； ρ岩屑——取2.93t/m3。 通过公式计算可知，钻屑产生量为21.41t，钻屑被循环介质带出地面后，经沉淀后暂存于井场内，井场内设置钻屑暂存池，池底采用先做硬化处理，再环保型HDPE规格1.5mm 厚防渗布防渗，采取篷布遮盖，定期与废弃钻井液一同送至太阳山开发区一般工业固废填埋场处置。 （2）废弃钻井液 废弃钻井液是指钻井过程中无法利用或钻井完工后弃置于泥浆池内的废弃泥浆，废弃钻井液的性质由使用的钻井液决定。 废弃钻井液的排放量随着井深的改变而变化，采用以下经验公式进行计算： 式中：V——废弃泥浆量，t； D——井眼直径，0.2445m； A——井眼扩大率，0.7； h——钻深，m； θ——泥浆循环利用率，80%； ρ泥浆——t/m3(根据井深来取，＜2000m，取1.05，2000m～3000m取1.25，＞3000m，取1.6)。 经计算废弃钻井液产生量12.55t。项目洗井废水与钻井液一同排出循环使用，待钻井结束后一同排至泥浆池。钻井液中含有部分洗井废水，根据建设单位对宁夏贺兰山煤田石嘴山矿区煤层气资源预探项目勘探经验，洗井废水约为洗井用水量的60%，洗井用水量为50m3，洗井废水量为30m3，因此项目最终处置的废弃钻井液量为42.55t，本项目钻井液为水基钻井液，不添加油类物质，主要成分包括铵盐、纯碱、堵漏剂、润滑剂、防堵剂等，主要为无机物、聚合物及纤维素等物质，钻井期间洗井废水，项目洗井采用自来水，不添加任何化学物质，项目所在区域地质中主要为煤和煤层气，参照《危险废物排除管理清单（2021版）》中“废水基钻井泥浆—以水为连续相配制钻井泥浆用于石油和天然气开采过程中产生的废钻井泥浆及岩屑（不包括废聚磺体系泥浆及岩屑）”因此项目废弃钻井液不属于危险废物，属于一般工业固体废物，钻井过程中会混入钻屑，故钻井产生的钻井液采用振动筛分离钻屑后循环使用。废弃钻井液暂存于泥浆池内与钻屑一同送至太阳山开发区一般工业固废填埋场处置，泥浆池容积为800m3，项目最终处置的废弃钻井液量为42.55t，可以满足项目废弃泥浆的暂存。 - （3）建筑垃圾 项目勘察结束后，场地须进行恢复，拆除场地构筑物，产生的建筑垃圾运至政府指定填埋场处置。 - （4）生活垃圾 - 项目生活垃圾集中收集后送至附近村庄垃圾收集池内交环卫部门统一处置。 - 4、水环境治理措施 （1）地表水治理措施 本项目施工期废水主要为生活污水和生产废水，场区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田。 钻井期废水主要为设备和钻平台冲洗废水，废水全部进入沉淀池经沉淀后循环使用，不外排。 项目洗井废水与钻井液一同排出循环使用，待钻井结束后一同排至泥浆池。 项目井场位于同心县韦州镇旧庄村，井场钻井液采用循环罐储存，废弃钻井液暂存于泥浆池，泥浆池采取先硬化后铺设防渗膜防渗，井场内设置备用篷布，根据相关资料查阅及现场踏勘，项目占地范围地势高于排洪沟，且井场设置雨水收集排放通道，若遇雨季，泥浆池、钻屑暂存池采用篷布遮盖，汇集的雨水可通过设置的雨水排放通道排入排洪沟，对周边耕地影响较小。 （2）地下水治理措施 本次评价主要提出以下地下水污染防治措施: ①在钻前施工时合理布局井场，避免生产用水和非生产用水合流、清水和污水混流。泥浆材料不能露天堆放； ②按照工程设计要求使用套管，保证固井质量，防止地下水污染； ③对勘察井要及时关井，以免地面水渗漏污染地下水，同时封隔浅部孔隙水与裂隙水的联系，防止各含水层的相互径流影响； ④钻井平台配套泥浆池，泥浆池边缘均高于周围地表，容积约800m3，采用防渗措施为粘土+双层土工膜，渗透系数小于1.0×10-7cm/s，有效防止池内污水从池底渗漏污染浅层地下水； ⑤采用先进钻井技术，降低钻井过程中对地下水污染事故发生的概率；施工期泥浆池岀现渗漏或在雨季发生泥浆池外溢等情况可能造成不同程度的地下水污染，但由于此部分所能产生的污水较小，在严格施工质量、加强维护管理、做好泥浆防渗等地下水保护措施后，对地下水影响较小。 - 5、生态减缓措施 根据工程分析，本项目对生态环境的影响主要集中在钻井工程，在施工过程中仅对工作区与施工便道造成地表小范围的植被和土壤破坏，也不存在地下采空区影响问题，因此项目实施工程对生态环境的破坏程度和范围有限，主要表现在项目实施导致钻井工程工作区内小范围土体裸露，并将对该范围内的植物和动物生境造成干扰，对景观环境造成一定影响。针对项目采取一定的生态保护措施，项目生态保护措施见附图16： ⑴本项目施工时，首先要特别注意保护原始地表，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的行驶范围，以减少土壤破坏的范围；施工车辆不得随意驶离乡村道路。施工后期，及时做好施工迹地的清理工作。本项目的生态恢复与补偿措施主要依靠自然恢复的方式进行，建设单位在保证做到以上措施的情况下，可将生态影响的程度降低到最小限度。 ⑵本项目设置表土堆场，位于井场北侧；本项目开挖时，尽可能做到土壤的分层开挖、分别堆放，回填过程先回填深层土，再回填表土。特别是表层土壤应分层堆放，在施工完毕后回铺于地表，减轻对土壤的破坏，以利于植被的恢复和生长。本项目表土堆场，加盖篷防尘网减少扬尘，四周设置围栏，防止水土流失，施工结束后及时回填后一段时间即可恢复原状。 ⑶在井场施工前期，预先剥离表层植被和土壤，再在项目结束后，用预先剥离表层植被和土壤进行回填。对预先剥离表层植毡层进行洒水养护，防尘网遮盖。 ⑷强化施工阶段的环境管理，为了保证环境保护措施得到落实，项目单位应将环境保护内容作为合同条款纳入合同中，要求施工单位按评价要求科学、合理施工，项目单位定期对工程施工情况进行监督。 ⑸施工结束后对于废弃井，应采用套管+水泥砂浆予以恰当封孔并留地面标记进行封井。 6、环境风险防范措施 （1）环境空气预防措施 本项目针对井喷造成的环境空气的污染，制定了井喷的预防措施，具体如下: ①钻井时，在井口上安装防喷器和控制装置，防止井喷事故发生。发生井喷时及时处理，采取压井措施； ②配备相应的物资及设施，当出现事故情况时及时采取应急措施，迅速有效地将事故损失减至最低。 （2）地下水、土壤预防措施 ①项目在钻井时采用多层套管，封隔含水层，多层套管固定用水泥返高至地面。水泥必须达到要求的强度方可进行固井操作，并采用声波测试固井的强度，如达不到要求，会继续灌注水泥浆进行固井，直到达到要求； ②对泥浆池、沉淀池要求先硬化后采用环保型HDPE规格1.5mm 厚防渗布防渗。 ③场内设备漏油产生的污染土壤集中收集后直接运至有资质单位处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 排采废水治理措施 修井返排水量约为用水量的50%，返排水经沉淀池沉淀后用于场区及临时道路洒水抑尘。 - 返排水处理时设置油水分离器处理后进入沉淀池，沉淀后的水进行回用，沉淀固废定期运送至太阳山开发区一般固废填埋场处理。 - 2、煤层气治理措施 本项目排采工期为420d(14个月)，根据《煤层气(煤矿瓦斯)排放标准》(暂行)(GB21522-2008)要求，煤层气地面开发系统禁止排放，对目前无法直接利用的高浓度瓦斯，可采取压缩、液化等方式进行异地利用，可采取焚烧等方式处理。项目采用一种煤层气井水管线煤层气体分离回收装置，该装置包含进行气液分离的压力容器、液位控制装置和单向阀，压力容器的一侧通过水管线连接至油管，另一侧设有出水口的顶部设有泄压阀和煤层气体出口，出口通过单向阀连接至输气管线，所述压力容器内设有液位控制装置，所述出水口通过管道连通至水池，在水管线中的瓦斯气体进入压力容器后，压力容器的上部空间不变，而煤层气体压力增大并大于输气管线压力时，煤层气体进入输气管线，达到分离收集目的，排采工程产生的排采废水排至沉淀池；排出的煤层气，通过管道送至20m外气体燃烧装置燃烧后通过8m高的排气筒排出。项目采取焚烧装置处理，煤层气中主要成分为甲烷，对周边环境影响较小，排采期废水、废气处理装置见图6。 - 图6 项目排采废气、废水处理装置示意图 - 3、噪声治理措施 通过合理安排施工车辆进出场地的行驶路线和时间，注意限速行驶和禁止高音鸣号以减少地区交通噪声，对周围环境的影响是暂时的，因此排采期产生的声环境影响是可以接受的。 |
| 其他 | 1、环境管理 本次环境影响评价针对项目特点、环境问题和主要污染物，分别提出了有效的污染防治措施，并对可研设计的污染物的治理措施进行了分析及完善，项目实施期间应认真落实，监督管理环保设施的运行情况，定期监测各污染物的排放浓度以达到预期的效果，具体管理目标见表29。 表29 项目环境管理目标 类别; 治理项目; 环保工程内容; 管理目标. 废气 治理; 施工扬尘; 施工期围挡、场地硬化、洒水等防尘措施; 达标排放. 污水 治理; 生活污水; 场区设置防渗旱厕定期清掏作为有机肥用于周边农田; 不得排入地表水体. 生产废水; 钻井工程：设备和钻台清洗废水经沉淀池（75m3）沉淀后循环使用，项目洗井废水与钻井液一同排出循环使用，待钻井结束后加入适量的生石灰一同排至泥浆池暂存。. 排采工程：排采废水和修井废水经沉淀池（30m3）沉淀后洒水抑尘。. 噪声 治理; 机泵、钻机相应减振、隔声设施; 场界噪声达标. 固废 治理; - 1.钻屑：钻屑暂存于钻屑暂存池，采取篷布遮盖，与废弃钻井液一同送至太阳山开发区一般工业固废填埋场处置。 - 2.废弃钻井液：送至太阳山开发区一般工业固废填埋场处置。 - 3.场地恢复产生的建筑垃圾运至政府指定的填埋场处置。 - 4.生活垃圾：集中收集后运至附近村庄垃圾收集池交环卫部门统一处置。; 处置率100%. 风险 防范; - 1、在井口上安装防喷器和控制装置，配备相应的物资及设施； - 2、钻井时采用多层套管，封隔含水层，多层套管固定用水泥返高至地面。 - 3、井场泥浆池、沉淀池要求先硬化后采用环保型HDPE规格1.5mm 厚防渗布防渗，排采场沉淀池采取硬化防渗措施。; 最大限度地控制环境风险事故及事故后果. 生态治理; 本项目勘察活动造成的生态破坏主要表现在以下几点：井场表层剥离土的临时堆放对土地的占压；钻井活动对动物的影响等，待工程结束后应该对部分临时用地进行迹地恢复，恢复植被；在勘察过程中，尽量减少和有效控制对周边生态环境的影响范围和程度，尽量避免大风降雨天气下施工。总之，在勘察结束后恢复与周围景观基本相协调，与原生地形、地貌基本一致，无明显斑块状、条带状视觉影响。; 恢复原貌. 2、生态监测 在本项目植被恢复后，建设单位对表30所列项目做本底调查，调查结果送相关单位留存，并以此为对照值，确保项目区的生态环境正常良性发展，项目监测计划见附图17。 表30 生态修复生态监测一览表 环境要素或监测名称; 监测项目; 监测点; 监测时段. 植被; 项目结束预计为12月份，来年播种，在当年秋季进行占地范围内植被覆盖率及植被生长情况进行调查，次年夏季对占地范围内植被生长状况进行调查，查看植被生长情况是否达到占地区域植被覆盖度。; 占地范围内; 每年1次，项目结束后连续2年. |
| 环保投资 | 本项目工程总投资404.10万元，其中环保投资144.5万元，约占项目总投资的35.76%。环保投资主要用于施工期环境保护措施。项目环保投资分项见表31。 表31 项目环保投资一览表 序号; 项目; 治理措施; 投资（万元）. 1; 废水治理措施; 井场设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于周边农田。; 0.5. 钻井工程：设备和钻台清洗废水经沉淀池（75m3）沉淀后循环使用，项目洗井废水与钻井液一同排出循环使用，待钻井结束加入适量的生石灰后一同排至泥浆池暂存。; 19.5. 排采工程：排采废水和修井废水经沉淀池（30m3）沉淀后洒水抑尘。. 3; 施工期废气治理措施; 场区四周设置防尘挡板、土方采用防尘网遮盖、进场道路铺设砂石，洒水抑尘。; 14.0. 排采气排出的煤层气通过点火装置燃烧处理. 4; 施工期噪声影响减免措施; 设置防噪挡板，机泵、钻机安装减振垫; 1.0. 5; 施工期固体废物处理; 废弃钻井液暂存泥浆池（800m3）内送至太阳山开发区一般工业固废填埋场处置。; 8.0. 钻屑暂存于井场钻屑暂存池，与废弃钻井液一同送至太阳山开发区一般工业固废填埋场处置。; 1.0. 生活垃圾集中收集后送至附近农村生活垃圾收集池交环卫部门统一处置。; 0.5. 场地恢复产生的建筑垃圾送至政府部门指定填埋场处置。; 1.0. 6; 生态保护及水土保持措施; 钻探场地需进行平整，平整场地时进行表土剥离。钻探完毕后，原平整后的场地覆盖表土、播撒草籽，进行自然恢复；施工营地施工期结束后拆除平整，并撒播草籽、进行自然恢复。; 100.0. 合计; 144.5. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 项目施工结束后，废弃井，应采用套管+水泥砂浆予以恰当封孔并留地面标记，井场场地进行恢复 | 项目井场设备，场地播撒原生草种，且覆盖度不低于施工前项目场地植被覆盖度 | 无 | 无 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | - 1、井场设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于周边农田； - 2、钻井工程：设备和钻台清洗废水经沉淀池（75m3）沉淀后循环使用，项目洗井废水与钻井液一同排出循环使用，待钻井结束后加入适量的生石灰一同排至泥浆池暂存； 3、排采工程：排采废水和修井废水经沉淀池（30m3）沉淀后洒水抑尘。 | 是否按照要求设置防渗旱厕，沉淀池、泥浆池。 | 无 | 无 |
| 地下水及 土壤环境 | - 1、钻井时采用多层套管，钻井结束后通过固井作业封隔地层与套管之间的环形空间 - 2、沉淀池、泥浆池、钻屑暂存池要求先硬化后采用环保型HDPE规格1.5mm 厚防渗布防渗。 | 是否落实相关要求 | 无 | 无 |
| 声环境 | 选用低噪设备、合理施工 | 有无投诉事件 | 无 | 无 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 散装物料设置堆料棚，避免大风天气施工，施工区域定期洒水抑尘，进场道路铺设砂石，井场四周设置挡板，表层土采用防尘抑尘网遮盖，排采煤层气燃烧处置。 | 施工期各项措施是否落实 | 无 | 无 |
| 固体废物 | - 1.钻屑、废弃钻井液运至太阳山开发区一般工业固废填埋场处置。 - 2.场地恢复产生的建筑垃圾运至政府指定填埋场处置。 - 3.生活垃圾：集中收集后运至附近村庄垃圾收集池交环卫部门统一处置。 | 是否妥善处置 | 无 | 无 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | - 1.在井口上安装防喷器和控制装置，配备相应的物资及设施； - 2.钻井时采用多层套管，封隔含水层，多层套管固定用水泥返高至地面。 3.泥浆池、沉淀池要求先硬化后采用环保型HDPE规格1.5mm 厚防渗布防渗，排采场沉淀池采取硬化防渗措施。 | 相应措施落实情况 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

# 七、结论

本项目符合国家、地方产业政策，符合相关规划要求，选址合理可行，符合“三线一单”要求。项目在建设及运营过程中针对存在的环境问题采取相应的防治措施的情况下，对环境影响较小，未损害生态环境。 因此，在建设单位认真落实生态保护、污染治理和环境风险防范等生态环境保护措施和设施的基础上，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。