建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 同心县王团镇胡麻旗村村庄内涝排水工程

建设单位（盖章）：   同心县水利工程建设管理中心

编制日期：                2023年09月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 同心县王团镇胡麻旗村村庄内涝排水工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2301-640324-19-01-361430 |  |  |
| 建设单位联系人 | 苏天胜 | 联系方式 | 13895555151 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区吴忠市同心县王团镇前红村胡麻旗社 |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利 127 防洪除涝工程 其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地6200m2 临时占地9300m2 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 同心县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 同发改审发[2023]7号 |
| 总投资（万元） | 323.34 | 环保投资（万元） | 323.34 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： |  |  |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“二、水利 江河湖海堤防建设及河道治理工程”。因此，本项目的建设符合国家当前产业政策要求。 2、与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》的相符性分析 本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析见表1。 - 表1 与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析一览表 序号; 规范要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性; 本项目为同心县王团镇胡麻旗村村庄内涝排水工程，符合宁夏回族自治区主体功能区规划和生态功能区划等。; 是. 2; 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定; 本项目治理段选址唯一，工程选址选线、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。; 是. 3; 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施; 项目实施不改变水动力条件或水文过程; 是. 4; 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施; 项目施工不涉及鱼类三场等，不会对鱼类等水生生物的泪游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响; 是. 5; 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施; 针对景观的不利影响，采取：①施工工地必须封闭，进行文明施工，施工围墙可以加以景观修饰；②施工完成后及时进行生态修复; 是. 6; 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案; 本项目临时占地0.93hm2,本项目施工结束时，及时恢复临时占地范围的土地使用功能，同时在施工期间采取施工扬尘、施工废水、噪声及固体废物的污染防治措施，可降低对区域环境的污染影响以及对陆生生态环境的影响; 是. 7; 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议; 本项目不涉及移民安置; 是. 8; 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求; 项目不存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险; 是. 9; 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求; 本次评价提出施工期和运营期水环境、大气环境、声环境、生态环境及水土保持的监测计划; 是. 10; 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调; 本次评价已分别提出污染防治措施和生态保护措施，均为经济、可行的环保防治方案; 是. - 由上表可知，本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》文件要求相符。 - 3、与《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》符合性分析 《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》第二节推进以人为核心的新型城镇化 三、提升城市综合功能和品质中指出：统筹水资源利用和防灾减灾，修复河湖水系和湿地等水体，打造生态、安全、可持续的城市水循环系统，增强城市防洪排涝能力，建设海绵城市、韧性城市。 本项目同心县王团镇胡麻旗村村庄内涝排水工程，主要进行防洪工程的建设，属于防洪除涝工程，改造后可增强同心县胡麻旗村的防洪能力，符合《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的要求。 - 4、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》（宁政办发【2021】82号）符合性分析 - 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》（宁政办发【2021】82号）第四章 构建兴利除害现代水网体系 “按照水利基础设施高质量发展的要求，以国家水网建设为契机，以黄河大保护大治理为核心，以城乡供水网、农田灌排网为重点，以市场化、社会化、智慧化为手段，以黄河黑山峡水利枢纽等控制性工程为关键节点融入国家水网体系，统筹治水、兴水、用水、节水，织密自治区、市、县三级水网，加快构建河湖库坝连通、沟渠管网贯通、城乡山川覆盖、旱引汛蓄涝排、灌排通畅可控的现代水网体系，进一步提升水资源调控保障能力，提高水资源供给质量、效率和水平。” - 本项目为同心县胡麻旗村村庄内涝排水工程，项目实施后可确保沿线村庄、农田、水利、交通设施等免受洪水侵害，减少水土流失，减少洪涝灾害损失。因此，符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》（宁政办发【2021】82号）的要求。 - 5、“三线一单”及其生态环境分区管控要求符合性分析 （1）“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析 根据《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发〔2021〕2号），全市划分优先保护、重点管控、一般管控共计三大类48个环境管控单元。优先保护单元是以生态环境保护为主的区域。主要涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等生态环境敏感区面积占比较高、以生态环境保护为主的区域。共25个，面积为7145.06平方公里，占全市总面积的42.6%。一般管控单元除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。共12个，面积为6911.28平方公里，占全市总面积的41.24%。一般管控单元以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实区域生态环境保护的基本要求。 本项目属于同心县王团镇胡麻旗村村庄内涝排水工程，对照吴忠市环境管控单元分布图（见图1）。项目属于一般管控单元。项目建设过程中以生态环境保护优先为原则，确保不会发生大规模、高强度的开发建设活动，保证生态环境功能不降低，符合区域生态环境保护的基本要求。因此本项目建设符合吴忠市一般管控单元的管控要求。 （2）“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环评[2016]150号)，为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实"生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建设项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 项目与“三线一单”的符合性分析判定如下： ①生态保护红线 根据《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发〔2021〕2号），生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。 按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意 见》的要求，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，其中包括：“灾害防治和应急抢险活动”。 本项目为同心县王团镇胡麻旗村村庄内涝排水工程，位于同心县胡麻旗村，对照吴忠市生态保护红线分布示意图（见图2），项目工程段不涉及生态保护红线。项目实施建设后，可增加当地防洪能力，改善了项目区域的生态环境。综上，本项目的建设符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 - 水环境质量底线及分区管控 - 吴忠市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 对照吴忠市水环境分区管控图，本项目位于吴忠市水环境一般管控区（见图3），根据一般管控区管控要求：对水环境问题相对较少，对区域影响程度较轻的一般控制单元，落实普适性治理要求，加强污染预防。本项目产生的废水主要为施工期产生的施工废水和生活污水。施工过程产生的施工废水临时沉淀池处理后用于洒水抑尘，生活污水依托租用民房生活污水处理设施。经采取以上措施，不会造成当地水环境质量变化。因此，本项目符合吴忠市水环境一般管控区的要求。 - 大气环境质量底线及分区管控 - 基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将吴忠市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。 - 对照吴忠市大气环境分区管控图，本项目位于吴忠市大气环境一般管控区（见图4），根据一般管控区管控要求：贯彻实施区域性大气污染物综合排放标准，深化重点行业污染治理，强力推进国家和自治区确定的各项产业结构调整措施，加强机动车排气污染治理。对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，推动现有重点企业生态化、循环化改造。新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。本项目施工过程中主要大气污染物来源于施工扬尘、车辆运输起尘及建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘，经采用遮挡、苫盖、洒水等降尘措施后，不会对项目周边环境空气质量造成不利影响。因此，符合吴忠市大气环境一般管控区要求。 - 土壤污染风险防控底线及分区管控 - 根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全市农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将吴忠市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。 对照吴忠市土壤污染风险分区管控图，本项目涉及吴忠市土壤污染风险一般管控区和农用地优先保护区（见图5），一般管控区管控要求：禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。农用地优先保护区管控要求：加大优先保护类耕地保护力度，确保其“面积不减少、土壤环境质量不下降”，在永久基本农田集中区域不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。本项目不属于禁止行业，也不属于排放重点污染物的项目，占地不涉及永久基本农田。因此，符合吴忠市土壤污染风险防控底线及分区管控要求。 ③资源利用上线及分区管控 A.能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 本项目属于同心县王团镇胡麻旗村村庄内涝排水工程，仅涉及少量电的使用，不会触及吴忠市能源（煤炭）资源利用上线。 B.水资源利用上线及分区管控 本项目用水主要为施工期用水，项目水资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合水资源利用上线要求。 C.土地资源利用上线及分区管控 项目主要进行同心县王团镇胡麻旗村村庄内涝排水工程，新增永久占地面积较小，项目合理控制土地开发强度，优化土地利用结构和布局，清理低效用地，集约化、规模化开发土地资源，提高土地集约化利用程度和开发利用效益要求。符合土地资源利用上线要求。 ④环境管控单元与准入清单 经对比分析，本项目与《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发〔2021〕2号）中吴忠市生态环境总体准入要求相符合，项目与吴忠市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表。 - 表2 本项目与吴忠市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析表 - 环境管控单元名称; - 要素属性; - 管控单元分类; - 管控要求（空间布局约束）; - 本项目情况; - 符合性. - 同心县 王团镇 一般管 控单元; - /; - 一般管控单元; - 不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清 单》中同心县的产业准入清单外的产业项目活动。; - 本项目属于同心县王团镇胡麻旗村村庄内涝排水工程，属于国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的八类有限人为活动项目之一，建设过程中通过采取各项污染防治措施，不会对周边生态环境造成破坏。; - 符合. - 由上表可知，项目属于吴忠市环境管控单元生态环境准入清单内允许建设的项目。因此，整体而言，项目符合“三线一单”的要求。 |

二、建设内容

| 地理位置 | 本项目属于胡麻旗村村庄内涝排水工程，项目位于宁夏回族自治区吴忠市同心县胡麻旗村。本工程建设范围内规划按照洪水汇集划分为五段排水沟，每段排水沟的任务是：土方工程、砌筑工程及建筑物工程3类，现分别说明如下： 新建5段排水沟,总长896m，矩形排水沟（2.5m*0.5m）206m，矩形排水沟（0.5m*0.5m）50m，梯形排水沟（底宽3.5m，上口宽8m，高1.5m）640m。新建陡坡19座，新建盖板涵1座，进出口衔接段3座。 项目地理位置见图6。项目区位置四至坐标见下表。 表3 项目区四至坐标表 序号; 位置; 坐标（m）; 备注. 1; 西北角. 2; 东北角. 3; 西南角. 4; 东南角. 图6 项目区位置图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 工程建设任务及规模 - 建设目标 - 本项目实施完成后，达到以下目标： - 胡麻旗村通过新建5段排水沟，总长896m,配套土方工程和砌筑工程，并新建建筑物22座。工程通过明沟开挖整理，可使得王团镇胡麻旗村防洪标准达到10年一遇，并提高排水能力，可确保已冲刷的胡麻旗主沟导洪顺畅安全排泄，使胡麻旗村部分耕地防洪有安全保障。 - 本次项目的实施受益总人口共33户106人。 - 建设内容 - 本工程建设范围内规划按照洪水汇集划分为五段排水沟，每段排水沟的任务是：土方工程、砌筑工程及建筑物工程3类，现分别说明如下： - 新建5段排水沟,总长896m，矩形排水沟（2.5m*0.5m）206m，矩形排水沟（0.5m*0.5m）50m，梯形排水沟（底宽3.5m，上口宽8m，高1.5m）640m。新建陡坡19座，新建盖板涵1座，进出口衔接段3座。 - 本项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程和环保工程，工程组成内容见下表。 - 表4 项目组成情况表 类别; 项目名称; 建设内容. 主体工程; HM-1#沟排水工程; 土方工程：土方开挖（清基土方）179m3、土方开挖（挖掘机挖土）1416m3、土方回填压实764m3、外运土方（自卸汽车运输）652m3。. 砌筑工程：现浇20cm厚C25混凝土161m3、3:7灰土加固层299m3、聚乙烯油膏伸缩缝0.22m3。. 建筑物工程：共布设各类建筑物6座。其中：HM-1#沟0+00处衔接段(L=5m)1座、I型陡坡（P=2m，L=10m，i=1/5，B×H=2.5×0.5m）4座及盖板涵（B=2.5m，L=5m，H=0.5m）1座。. HM-2#沟排水工程; - 土方工程：土方开挖（清基土方）230m3、土方开挖（挖掘机挖土）1463m3、土方回填压实362m3、外运土方（自卸汽车运输）1101m3。. 砌筑工程：浆砌石护角（M7.5MU30）293m3、浆砌石护坡（M7.5MU30）349m3、浆砌石护底（M7.5MU30）228m3、预制C20混凝土道牙(0.3m×0.3m×0.15m)及安装14.67m3、C25细石混凝土填缝1.17m3、现浇10cm厚C25混凝土57.05m3、3:7灰土加固层285m3及聚乙烯油膏伸缩缝0.44m3。. 建筑物工程：共布设各类建筑物4座。其中：HM-2#沟0+00处衔接段(L=10m)1座、II型陡坡（P=2m，L=10m，i=1/5，B×H=3.5×1.5m）2座及III型陡坡（P=1m，L=10m，i=1/10，B×H=3.5×1.5m）1座。. HM-3#沟排水工程; - 土方工程：土方开挖（清基土方）254m3、土方开挖（挖掘机挖土）3044m3、土方回填压实1772m3、外运土方（自卸汽车运输）1272m3。. 砌筑工程：浆砌石护角（M7.5MU30）324m3、浆砌石护坡（M7.5MU30）385m3、浆砌石护底（M7.5MU30）252m3、预制C20混凝土道牙(0.3m×0.3m×0.15m)及安装16.20m3、C25细石混凝土填缝1.30m3、3:7灰土加固层315m3及聚乙烯油膏伸缩缝0.48m3。. 建筑物工程：共布设各类建筑物3座。其中：II型陡坡（P=2m，L=10m，i=1/5，B×H=3.5×1.5m）2座及IV型陡坡（P=1.3m，L=6.5m，i=1/5，B×H=3.5×1.5m）1座。. HM-4#沟排水工程; - 土方工程：土方开挖（清基土方）32m3、土方开挖（挖掘机挖土）472m3、土方回填压实393m3、外运土方（自卸汽车运输）79m3。. 砌筑工程：现浇C25混凝土沟槽31.50m3、预制C25钢筋混凝土盖板及安装8.00m3、现浇C25混凝土加固2.25m3、C25细石混凝土填缝0.82m3、3:7灰土加固层27.50m3、及聚乙烯油膏伸缩缝0.02m3。. 建筑物工程：共布设各类建筑物6座。其中：HM-4#沟0+00处衔接段(L=3m)1座、V型陡坡（P=1.0m，L=10m，i=1/10，B×H=0.5×0.5m）1座、VI型陡坡（P=2.0m，L=10m，i=1/10，B×H=0.5×0.5m）3座及VII型陡坡（P=1.0m，L=5m，i=1/5，B×H=0.5×0.5m）1座。. HM-5#沟排水工程; - 土方工程：土方开挖（清基土方）419m3、土方开挖（挖掘机挖土）3035m3、土方回填压实1006m3、外运土方（自卸汽车运输）2030m3。. 砌筑工程：浆砌石护角（M7.5MU30）535m3、浆砌石护坡（M7.5MU30）636m3、浆砌石护底（M7.5MU30）416m3、预制C20混凝土道牙(0.3m×0.3m×0.15m)及安装26.73m3、C25细石混凝土填缝2.14m3、现浇10cm厚C25混凝土103.95m3、3:7灰土加固层520m3及聚乙烯油膏伸缩缝0.79m3。. 建筑物工程：共布设各类建筑物4座。其中：II型陡坡（P=2m，L=10m，i=1/5，B×H=3.5×1.5m）2座和III型陡坡（P=1m，L=10m，i=1/10，B×H=3.5×1.5m）2座。. 临时工程; 建筑材料运输; 本项目所需的各建筑材料均外购于当地生产厂家，汽车运输. 施工场地; 项目采用商品混凝土，不在现场设置拌合站；根据工程布置并结合工程长度，工程施工占地约0.93hm2。用于施工时临时堆放施工材料等。. 施工临时道路; 本项目周边现有交通条件较好且地势相对平坦，不需设置施工临时道路。. 施工营地; 项目不设置施工营地，施工人员租用当地民房作为施工办公及生活区。. 取、弃土场; 本项目不设取、弃土场。. 辅助工程; 施工给水; 项目施工期用水主要为施工用水和施工人员生活用水，施工用水采用就近拉运；施工人员生活用水依托租用民房供水设施。. 施工排水; 施工废水经临时沉淀池沉淀后洒水降尘；生活污水依托租用民房生活污水处理设施。. 施工供电; 沿两岸各乡（镇）、村等均有电源，利用沿线村镇输电线网。. 施工供热; 本项目无需供暖。. 环保工程; 施工期; 废气治理; 本项目施工扬尘、车辆运输起尘及建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘采用遮挡、苫盖、洒水等降尘措施；. 施工期施工机械、车辆尾气通过加强施工设备维护、人员管理、合理布设施工环节等措施减少废气排放。. 废水治理; 施工废水经临时沉淀池沉淀后洒水降尘；. 生活污水依托租用民房生活污水处理设施。. 噪声治理; 选用低噪声设备、控制施工时间等。. 固废处理; 土方工程产生的废方全部用于工程土地平整；. 建筑垃圾中可回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至政府指定地点进行处置；. 生活垃圾按处理方式进行分类收集，定期送至城市垃圾收集站统一处理；. 施工人员剩余食物残渣进行集中收集，并由当地群众用于家禽家畜饲养。. 生态环境; 水土保持措施（工程措施、植物措施、临时措施等）。加强施工人员教育工作；合理规划项目占地，施工完成后对护坡破坏的植被进行生态修复；栽种的植物应是当地宜土宜种植物等。. 运营期; 生态环境; 生态调查及跟踪监测。施工结束后临时用地按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）进行表土回填、绿化复垦，恢复原有用地性质。. - 2、工程设计 - 2.1排水沟设计 - （1）设计标准 ①防洪标准：10年一遇6小时最大暴雨量； ②根据上文水文计算，HM-1#排水沟设计流量：0.27m3/s；HM-2#排水沟设计流量：6.23m3/s；HM-3#排水沟设计流量：6.50m3/s；HM-4#排水沟设计流量：0.04m3/s；HM-5#排水沟设计流量：6.54m3/s。 - （2）断面设计 根据现有地面和比降及沿线实测地形、工程地质、冲沟等条件，HM-1#～HM-3#排水沟沟道纵比降为1/600、HM-4#排水沟沟道纵比降为1/500、HM-5#排水沟沟道纵比降为1/600；工程级别为5级，设计安全加高A=0.50m；波浪爬高R m=0.09m，风壅水面高度e=0.005m；根据现状情况考虑集约节约用地，设计为梯形浆砌石结构和矩形混凝土结构两种。 - 堤岸冲刷深度 本项目待评价的沟道冲刷深度计算根据《堤防工程设计规范》（GB 50286—2013），各排洪沟冲刷计算参数取值及计算结果详见下表。 表5 沟道冲刷深度计算表 沟道名称; hs; H0; U; Uc; n; η; γs; γ; d50. 冲刷深度(m); 水深(m); 行近流速(m/s); 泥沙启动速度(m/s); 形状系数; 流速不均系数; 泥沙容重; 水容重; 中值粒径(m). HM-1# 排洪沟; 0.08; 0.183; 0.63; 0.18; 0.25; 1.25; 15.6; 10; 0.00025. HM-2# 排洪沟; 0.55; 0.723; 1.88; 0.22; 0.25; 1.25; 15.6; 10; 0.00025. HM-3# 排洪沟; 0.57; 0.718; 1.98; 0.22; 0.25; 1.25; 15.6; 10; 0.00025. HM-4# 排洪沟; 0.05; 0.12; 0.64; 0.17; 0.25; 1.25; 15.6; 10; 0.00025. HM-5# 排洪沟; 0.57; 0.743; 1.91; 0.22; 0.25; 1.25; 15.6; 10; 0.00025. 根据《山洪沟防洪治理工程技术规范》（SL/T 778-2019）中第6.1.10条“护岸基础宜坐落于基岩上或埋置于河床最大冲刷深度以下0.5m，在季节性冻土地区，基础埋置深度应为冻结深度1.37m以下。”。 经过计算并结合已经实施的防洪工程相关经验，HM-1#排水沟沟底以下为20cm厚现浇C25混凝土(抗冻标号F150，抗渗标号W6。)和灰土加固层0.5m。HM-2#、HM-3#及HM-5#排水沟护角深取1.5m。HM-4#排水沟沟底以下以下为30cm厚现浇C25混凝土(抗冻标号F150，抗渗标号W6。)和灰土加固层0.5m。 - 沟道基础设计 排水沟作业面为梯形和矩形两种断面。HM-1#沟为矩形断面，设计基础底宽2.9m，开挖边坡1:1.0。HM-2#、HM-3#及HM-5#沟为梯形断面，设计基础底宽4.7m，开挖边坡1:1.0。HM-4#沟为矩形断面，设计基础底宽1.1m，开挖边坡1:1.0。 HM-1#排水沟设计沟坡向下依次为现浇20cm厚C25混凝土、土方回填夯实。沟底向下依次为现浇20cm厚C25混凝土、50cm厚灰土加固。 HM-2#、3#及5#排水沟设计沟坡向下依次为40cm厚M7.5MU30浆砌石护坡、回填土夯实。沟底向下为现浇10cm厚C25混凝土、40cm厚浆砌石垫层、50cm厚灰土加固层。 HM-4#排水沟设计沟底部向下依次为现浇30cm厚C25混凝土、50cm厚灰土加固。 - （5）纵断面设计 详细情况请见下表。 |

表6  HM-1#排水沟纵断面设计表

| 桩号 | 实测中心线地面高程 | 设计沟底高程 | 设计基础底高程 | 设计沟顶高程 | 设计水位高程 | ¦基础底挖深 | ¦设计比降 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000 | 1455.39 | 1455.27 | 1454.57 | 1455.77 | 1455.45 | 0.82 | 1/1500 | HM-1#沟(0+000-0+005)衔接段 |
| 0+005 | 1455.69 | 1455.27 | 1454.57 | 1455.77 | 1455.45 | 1.12 | 1/1500 |  |
| 0+010 | 1455.77 | 1455.26 | 1454.56 | 1455.76 | 1455.45 | 1.21 | 1/1500 |  |
| 0+019 | 1455.95 | 1455.26 | 1454.56 | 1455.76 | 1455.44 | 1.39 | 1/1500 |  |
| 0+037 | 1456.25 | 1455.25 | 1454.55 | 1455.75 | 1455.43 | 1.70 | 1/1500 |  |
| 0+064 | 1456.50 | 1455.23 | 1454.53 | 1455.73 | 1455.41 | 1.97 | 1/1500 |  |
| 0+087 | 1456.42 | 1455.21 | 1454.51 | 1455.71 | 1455.40 | 1.91 | 1/1500 |  |
| 0+108 | 1456.45 | 1455.20 | 1454.50 | 1455.70 | 1455.38 | 1.95 | 1/1500 |  |
| 0+128 | 1455.93 | 1455.18 | 1454.48 | 1455.68 | 1455.37 | 1.45 | 1/1500 | 拐点 |
| 0+138 | 1455.07 | 1453.18 | 1452.48 | 1453.68 | 1453.35 | 2.59 | 1/5 | I型陡坡（B=2.5m，H=0.5m）：i=1/5,P=2，L=10m |
| 0+149 | 1454.08 | 1453.18 | 1452.48 | 1453.68 | 1453.35 | 1.60 | 1/1200 | 拐点 |
| 0+159 | 1452.83 | 1451.18 | 1450.48 | 1451.68 | 1451.35 | 2.35 | 1/5 | I型陡坡（B=2.5m，H=0.5m）：i=1/5,P=2，L=10m |
| 0+166 | 1451.68 | 1451.17 | 1450.47 | 1451.67 | 1451.34 | 1.21 | 1/1200 |  |
| 0+176 | 1449.86 | 1449.17 | 1448.47 | 1449.67 | 1449.34 | 1.39 | 1/5 | I型陡坡（B=2.5m，H=0.5m）：i=1/5,P=2，L=10m |
| 0+183 | 1449.56 | 1449.16 | 1448.46 | 1449.66 | 1449.33 | 1.10 | 1/1200 | 硬化路交叉 |
| 0+188 | 1449.46 | 1449.16 | 1448.46 | 1449.66 | 1449.33 | 1.00 | 1/1200 | 盖板涵（B=2.5m，L=5m，H=0.5m） |
| 0+196 | 1448.74 | 1449.15 | 1448.45 | 1449.65 | 1449.32 | 0.29 | 1/1200 |  |
| 0+206 | 1447.80 | 1447.15 | 1446.45 | 1447.65 | 1447.32 | 1.35 | 1/5 | 末梢与HM-2排水沟末端衔接I型陡坡（B=2.5m，H=0.5m）：i=1/5,P=2，L=10m |

表7  HM-2#排水沟纵断面设计表

| 桩号 | 实测中心线地面高程 | 设计沟底高程 | 设计基础底高程 | 设计沟顶高程 | 设计水位高程 | ¦基础底挖深 | ¦设计比降 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000 | 1453.32 | 1453.29 | 1451.79 | 1454.79 | 1454.01 | 1.53 | 1/200 | HM-2#沟(0+000-0+010)衔接段 |
| 0+004 | 1453.25 | 1453.27 | 1451.77 | 1454.77 | 1453.99 | 1.48 | 1/200 |  |
| 0+018 | 1452.99 | 1453.20 | 1451.70 | 1454.70 | 1453.92 | 1.29 | 1/200 | 拐点 |
| 0+028 | 1451.58 | 1451.20 | 1449.70 | 1452.70 | 1451.92 | 1.88 | 1/5 | II型陡坡（B=3.5m，H=1.5m）：i=1/5,P=2，L=10m |
| 0+043 | 1450.65 | 1451.13 | 1449.63 | 1452.63 | 1451.85 | 1.03 | 1/200 | 拐点 |
| 0+057 | 1449.10 | 1449.13 | 1447.63 | 1450.63 | 1449.85 | 1.47 | 1/200 | II型陡坡（B=3.5m，H=1.5m）：i=1/5,P=2，L=10m |
| 0+067 | 1448.70 | 1449.08 | 1447.58 | 1450.58 | 1449.80 | 1.13 | 1/200 | 拐点 |
| 0+076 | 1448.19 | 1449.03 | 1447.53 | 1450.53 | 1449.75 | 0.66 | 1/200 |  |
| 0+098 | 1448.20 | 1448.92 | 1447.42 | 1450.42 | 1449.64 | 0.78 | 1/200 |  |
| 0+119 | 1448.46 | 1448.82 | 1447.32 | 1450.32 | 1449.54 | 1.14 | 1/200 |  |
| 0+142 | 1448.45 | 1448.70 | 1447.20 | 1450.20 | 1449.42 | 1.25 | 1/200 |  |
| 0+152 | 1448.59 | 1447.70 | 1446.20 | 1449.20 | 1448.42 | 2.39 | 1/10 | III型陡坡（B=3.5m，H=1.5m）：i=1/10,P=1，L=10m |
| 0+163 | 1447.80 | 1447.65 | 1446.15 | 1449.15 | 1448.37 | 1.65 | 1/200 | 末梢与HM-1排水沟末端平顺衔接 |

表8  HM-3#排水沟纵断面设计表

| 桩号 | 实测中心线地面高程 | 设计沟底高程 | 设计基础底高程 | 设计沟顶高程 | 设计水位高程 | ¦基础底挖深 | ¦设计比降 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000 | 1447.80 | 1447.65 | 1446.15 | 1449.15 | 1448.36 | 1.65 | 1/180 | 起始衔接点，与HM-1和HM-2#排水沟末端衔接 |
| 0+017 | 1447.63 | 1447.55 | 1446.05 | 1449.05 | 1448.27 | 1.58 | 1/180 |  |
| 0+037 | 1446.55 | 1447.44 | 1445.94 | 1448.94 | 1448.16 | 0.61 | 1/180 |  |
| 0+047 | 1446.01 | 1445.44 | 1443.94 | 1446.94 | 1446.16 | 2.07 | 1/5 | II型陡坡（B=3.5m，H=1.5m）：i=1/5,P=2，L=10m |
| 0+071 | 1444.55 | 1445.31 | 1443.81 | 1446.81 | 1446.02 | 0.74 | 1/180 |  |
| 0+081 | 1444.33 | 1443.31 | 1441.81 | 1444.81 | 1444.02 | 2.52 | 1/5 | II型陡坡（B=3.5m，H=1.5m）：i=1/5,P=2，L=10m |
| 0+095 | 1444.32 | 1443.23 | 1441.73 | 1444.73 | 1443.95 | 2.59 | 1/180 |  |
| 0+113 | 1444.22 | 1443.13 | 1441.63 | 1444.63 | 1443.85 | 2.59 | 1/180 |  |
| 0+143 | 1444.14 | 1442.96 | 1441.46 | 1444.46 | 1443.68 | 2.68 | 1/180 |  |
| 0+150 | 1443.03 | 1441.66 | 1440.16 | 1443.16 | 1442.38 | 2.87 | 1/5 | IV型陡坡（B=3.5m，H=1.5m）：i=1/5,P=1.3，L=6.5m |
| 0+180 | 1442.67 | 1441.49 | 1439.99 | 1442.99 | 1442.21 | 2.68 | 1/180 | 末梢与王预公路交叉处的涵底衔接 |

表9  HM-4#排水沟纵断面设计表

| 桩号 | 实测中心线地面高程 | 设计沟底高程 | 设计基础底高程 | 设计沟顶高程 | 设计水位高程 | ¦基础底挖深 | ¦设计比降 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000 | 1455.30 | 1454.80 | 1454.00 | 1455.30 | 1454.92 | 1.30 | 1/500 | 起始衔接点 |
| 0+010 | 1454.32 | 1453.80 | 1453.00 | 1454.30 | 1453.92 | 1.32 | 1/10 | V型陡坡（B=0.5m，H=0.5m）：i=1/10,P=1.0m，L=10m |
| 0+015 | 1453.89 | 1453.79 | 1452.99 | 1454.29 | 1453.91 | 0.90 | 1/500 |  |
| 0+025 | 1453.33 | 1451.79 | 1450.99 | 1452.29 | 1451.91 | 2.34 | 1/5 | VI型陡坡（B=0.5m，H=0.5m）：i=1/5,P=2m，L=10m |
| 0+035 | 1452.56 | 1449.79 | 1448.99 | 1450.29 | 1449.91 | 3.57 | 1/5 | VI型陡坡（B=0.5m，H=0.5m）：i=1/5,P=2m，L=10m |
| 0+038 | 1452.29 | 1449.78 | 1448.98 | 1450.28 | 1449.90 | 3.31 | 1/500 | 拐点 |
| 0+042 | 1452.19 | 1449.78 | 1448.98 | 1450.28 | 1449.90 | 3.21 | 1/500 | 拐点 |
| 0+045 | 1452.15 | 1447.78 | 1446.98 | 1448.28 | 1447.90 | 5.17 | 1/5 | VI型陡坡（B=0.5m，H=0.5m）：i=1/5,P=2m，L=10m |
| 0+050 | 1446.17 | 1446.78 | 1445.98 | 1447.28 | 1446.90 | 0.19 | 1/5 | VII型陡坡（B=0.5m，H=0.5m）：i=1/5,P=1m，L=5m |

表10  HM-5#排水沟纵断面设计表

| 桩号 | 实测中心线地面高程 | 设计沟底高程 | 设计基础底高程 | 设计沟顶高程 | 设计水位高程 | ¦基础底挖深 | ¦设计比降 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000 | 1442.92 | 1441.16 | 1439.66 | 1442.66 | 1441.97 | 3.26 | 1/200 | 起始衔接点为王预公路与主沟交叉处沟涵的北侧涵底高程。 |
| 0+006 | 1440.99 | 1441.13 | 1439.63 | 1442.63 | 1441.94 | 1.36 | 1/200 |  |
| 0+016 | 1440.33 | 1440.13 | 1438.63 | 1441.63 | 1440.94 | 1.70 | 1/5 | III型陡坡B=3.5m，H=1.5m：i=1/10,P=1，L=10m |
| 0+033 | 1439.74 | 1440.05 | 1438.55 | 1441.55 | 1440.86 | 1.19 | 1/200 |  |
| 0+046 | 1439.19 | 1439.98 | 1438.48 | 1441.48 | 1440.79 | 0.71 | 1/200 |  |
| 0+056 | 1438.68 | 1437.98 | 1436.48 | 1439.48 | 1438.79 | 2.20 | 1/5 | II型陡坡B=3.5m，H=1.5m：i=1/5,P=2，L=10m |
| 0+066 | 1438.06 | 1437.93 | 1436.43 | 1439.43 | 1438.74 | 1.63 | 1/200 |  |
| 0+084 | 1437.49 | 1437.84 | 1436.34 | 1439.34 | 1438.65 | 1.15 | 1/200 |  |
| 0+108 | 1437.31 | 1437.72 | 1436.22 | 1439.22 | 1438.53 | 1.09 | 1/200 |  |
| 0+136 | 1436.85 | 1437.58 | 1436.08 | 1439.08 | 1438.39 | 0.77 | 1/200 |  |
| 0+146 | 1436.55 | 1436.58 | 1435.08 | 1438.08 | 1437.39 | 1.47 | 1/10 | III型陡坡B=3.5m，H=1.5m：i=1/10,P=1，L=10m |
| 0+156 | 1436.12 | 1436.53 | 1435.03 | 1438.03 | 1437.34 | 1.09 | 1/200 |  |
| 0+172 | 1435.99 | 1436.45 | 1434.95 | 1437.95 | 1437.26 | 1.04 | 1/200 |  |
| 0+192 | 1435.71 | 1436.35 | 1434.85 | 1437.85 | 1437.16 | 0.86 | 1/200 | 拐点 |
| 0+206 | 1434.75 | 1436.28 | 1434.78 | 1437.78 | 1437.09 |  | 1/200 | 拐点 |
| 0+216 | 1435.05 | 1434.28 | 1432.78 | 1435.78 | 1435.09 | 2.27 | 1/200 | II型陡坡（B=3.5m，H=1.5m）：i=1/5,P=2，L=10m |
| 0+237 | 1434.86 | 1434.18 | 1432.68 | 1435.68 | 1434.99 | 2.18 | 1/200 |  |
| 0+248 | 1434.53 | 1434.12 | 1432.62 | 1435.62 | 1434.93 | 1.91 | 1/10 |  |
| 0+262 | 1434.28 | 1434.05 | 1432.55 | 1435.55 | 1434.86 | 1.73 | 1/200 |  |
| 0+297 | 1434.29 | 1433.88 | 1432.38 | 1435.38 | 1434.69 | 1.91 | 1/200 | 末梢 |

|  | - 2.2 建筑物设计 - 排水沟纵向断面设计中包含建筑物为进口衔接段、陡坡及盖板涵三种。其中进口衔接段3处、陡坡共7种类型，盖板涵1种类型。详细设计说明如下。 - （1）0HM-1#排水沟0+000处进口衔接段设计 - 此衔接段为倒八字型设计，长5m，设计底宽4m～2.5m，内边坡为1:1.5,深度为1.2m～0.5m，比降1/1500。采用M7.5MU30浆砌石护坡，厚为40cm。进出口截墙下深为1.2m，材质为M7.5MU30浆砌石。基础采用50cm厚3:7灰土加固。底部采用80cm厚原土翻夯。 - （2）HM-2#排水沟0+000处进口衔接段设计 - 此衔接段为倒八字型设计，长10m，设计底宽5m～3.5m，内边坡为1:1.5,深度为2.0m～1.5m，比降1/200。采用M7.5MU30浆砌石护坡，厚为40cm。进出口截墙下深为1.8m，材质为M7.5MU30浆砌石。基础采用50cm厚3:7灰土加固。底部采用1.4m厚原土翻夯。 - （3）HM-4#排水沟0+000处进口衔接段设计 - 此衔接段为倒八字型设计，长3m，设计底宽1.0m～0.5m，内边坡为1:1.5,深度为0.8m～0.5m，比降1/500。采用M7.5MU30浆砌石护坡，厚为40cm。进出口截墙下深为0.8m，材质为M7.5MU30浆砌石。基础采用50cm厚3:7灰土加固。底部采用0.4m厚原土翻夯。 - （4）I型陡坡设计 - 设计跌差P为2m，L为10m，坡度i为1/5。进出口为2m长浆砌石衔接，为直墙型设计，进出口截墙下深为1.0m，材质为M7.5MU30浆砌石。基础向下依次为40cm厚M7.5MU30浆砌石护底、10cm厚碎石垫层，100cm厚3:7灰土加固，挡土墙为0.3m至0.55m宽浆砌石。陡坡陡身过水断面为矩形，底宽2.5m，深度0.5m，水平长10m，陡身底部向下依次为40cm厚M7.5MU30浆砌石护底、10cm厚碎石垫层，50cm厚3:7灰土加固、50cm厚原土翻夯。 - （5）II型陡坡设计 - 设计跌差P为2m，L为10m，坡度i为1/5。进出口为3m长浆砌石扭面衔接，为八字型设计，进出口截墙下深为1.0m，材质为M7.5MU30浆砌石。基础向下依次为40cm厚M7.5MU30浆砌石护底、10cm厚碎石垫层，100cm厚3:7灰土加固。挡土墙为0.3m至1.05m宽浆砌石。陡坡陡身过水断面为矩形，底宽3.5m，深度1.5m，水平长10m，陡身底部向下依次为40cm厚M7.5MU30浆砌石护底、10cm厚碎石垫层，50cm厚3:7灰土加固、50cm厚原土翻夯。 - （6）III型陡坡设计 - 设计跌差P为1m，L为10m，坡度i为1/10。进出口为3m长浆砌石扭面衔接，为八字型设计，进出口截墙下深为1.0m，材质为M7.5MU30浆砌石。基础向下依次为40cm厚M7.5MU30浆砌石护底、10cm厚碎石垫层，100cm厚3:7灰土加固及原土翻夯，挡土墙为0.3m至1.05m宽浆砌石。陡坡陡身过水断面为矩形，底宽3.5m，深度1.5m，水平长10m，陡身底部向下依次为40cm厚M7.5MU30浆砌石护底、10cm厚碎石垫层，50cm厚3:7灰土加固、50cm厚原土翻夯。 - （7）IV型陡坡设计 - 设计跌差P为1.30m，水平长L为6.5m，坡度i为1/5。进出口为3m长浆砌石扭面衔接，为八字型设计，进出口截墙下深为1.0m，材质为M7.5MU30浆砌石。基础向下依次为40cm厚M7.5MU30浆砌石护底、10cm厚碎石垫层，100cm厚3:7灰土加固及原土翻夯，挡土墙为0.3m至1.05m宽浆砌石。陡坡陡身过水断面为矩形，底宽3.5m，深度1.5m，水平长6.5m，陡身底部向下依次为40cm厚M7.5MU30浆砌石护底、10cm厚碎石垫层，50cm厚3:7灰土加固、50cm厚原土翻夯。 - （8）V型陡坡设计 - 设计跌差P为1m，L为10m，坡度i为1/10。进出口为2m长浆砌石扭面衔接，进出口截墙下深为1.0m，材质为M7.5MU30浆砌石。基础向下依次为40cm厚M7.5MU30浆砌石护底、10cm厚碎石垫层，50cm厚3:7灰土加固及原土翻夯，挡土墙为0.3m至0.55m宽浆砌石。陡坡陡身过水断面为矩形，底宽0.5m，深度0.5m，水平长10m，陡身底部向下依次为40cm厚M7.5MU30浆砌石护底、10cm厚碎石垫层，50cm厚3:7灰土加固及原土翻夯。 - （9）VI型陡坡设计 - 设计跌差P为2m，L为10m，坡度i为1/5。进出口为2m长浆砌石扭面衔接，进出口截墙下深为1.0m，材质为M7.5MU30浆砌石。基础向下依次为40cm厚M7.5MU30浆砌石护底、10cm厚碎石垫层，50cm厚3:7灰土加固及原土翻夯，挡土墙为0.3m至0.55m宽浆砌石。陡坡陡身过水断面为矩形，底宽0.5m，深度0.5m，水平长10m，陡身底部向下依次为40cm厚M7.5MU30浆砌石护底、10cm厚碎石垫层，50cm厚3:7灰土加固及原土翻夯。 - （10）VII型陡坡设计 - 设计跌差P为1m，L为5m，坡度i为1/5。进出口为2m长浆砌石扭面衔接，进出口截墙下深为1.0m，材质为M7.5MU30浆砌石。基础向下依次为40cm厚M7.5MU30浆砌石护底、10cm厚碎石垫层，50cm厚3:7灰土加固。挡土墙为0.3m至0.55m宽浆砌石。陡坡陡身过水断面为矩形，底宽0.5m，深度0.5m，水平长5m，陡身底部向下依次为40cm厚M7.5MU30浆砌石护底、10cm厚碎石垫层，50cm厚3:7灰土加固。 - （11）盖板涵设计 - 设计盖板涵共一种形式，规格为B=2.5m,L=5m，H=0.5m,。进出口为2m长浆砌石直墙衔接，进出口截墙下深为1.0m，材质为M7.5MU30浆砌石。基础向下依次为40cm厚M7.5MU30浆砌石护底、10cm厚碎石垫层，100cm厚3:7灰土加固。挡土墙为0.3m至0.55m宽浆砌石。涵身过水断面为矩形，底宽2.5m，深度0.5m，水平长5m，涵顶采用预制C25钢筋混凝土盖板（1.0×3.0×0.2(m)），涵身底部向下依次为40cm厚M7.5MU30浆砌石护底、10cm厚碎石垫层，50cm厚3:7灰土加固及原土翻夯。 - 项目占地情况 - （1）工程永久占地 - 本工程总占地1.55hm2，永久占地0.62hm2，占用土地类型为其他草地。 - （2）工程临时占地 - 本工程总占地1.55hm2，临时用地0.93hm2，占用土地类型为其他草地、旱地。 - 工程占地面积详见下表。 - 表11 工程占地面积表 - 序号; - 分项类型; - 占地类型及面积（m2）; - 占地 - 性质; - 备注. - 其他草地; - 旱地; - 小计. - 1; - HM-1 - 排水沟; - 排水沟; - 623.50; - 623.50; - 永久占地. - 临时用地; - 330.00; - 330.00; - 临时占地. - 2; - HM-2 - 排水沟; - 排水沟; - 1401.80; - 1401.80; - 永久占地. - 临时用地; - 3150.00; - 3150.00; - 临时占地. - 3; - HM-3 - 排水沟; - 排水沟; - 1548.00; - 1548.00; - 永久占地. - 临时用地; - 3440.00; - 3440.00; - 临时占地. - 4; - HM-4 - 排水沟; - 排水沟; - 55.00; - 55.00; - 永久占地. - 5; - HM-5 - 排水沟; - 排水沟; - 2554.20; - 2554.20; - 永久占地. - 临时用地; - 2420.00; - 2420.00; - 临时占地. - 合计; - 6512.50; - 9010.00; - 15522.50. - 移民安置 - 本工程不涉及移民安置问题。 - 土石方平衡 - 本项目挖方量1.05万m3，填方量1.05万m3，挖填平衡，无借弃方量产生。本项目表土土方平衡及调配见下表，表土土方平衡流向框见下图。 - 表12 工程土石方平衡表 - 分项名称; - 开挖; - 回填; - 调出; - 调入; - 外借; - 弃方. 数量; 来源; 数量; 来源. - HM-1 - 排水沟; 表土剥离; 179.00; 0.00; 179.00. - 沟槽开挖; - 1415.81; - 763.72; - 652.09. - HM-2 - 排水沟; 表土剥离; 230.00; 409.00; 179.00. - 沟槽开挖; - 1463.46; - 362.36; - 1101.10. - 临时用地; - 0.00; - 1753.19; - 1753.19. - HM-3 - 排水沟; 表土剥离; - 254.00; - 254.00. - 沟槽开挖; - 3043.93; - 1771.74; - 1272.19. - 临时用地; - 0.00; - 1272.19; - 1272.19. - HM-4 - 排水沟; 表土剥离; - 32.00; - 0.00; - 32.00. - 沟槽开挖; - 471.91; - 392.90; - 79.01. - HM-5 - 排水沟; 表土剥离; - 419.00; - 451.00; - 32.00. - 沟槽开挖; - 3035.37; - 1055.59; - 2029.78. - 临时用地; - 0.00; - 2108.79; - 2108.79. - 合计; - 10544.48; - 10544.48; - 5345.17; - 5345.17. - 图7 本项目土石方平衡图 |
| --- | --- |
| 总平面及现场布置 | - 1、建设目标与总体布置 - 建设目标 - 本项目实施完成后，达到以下目标： - 胡麻旗村通过新建5段排水沟，总长896m,配套土方工程和砌筑工程，并新建建筑物22座。工程通过明沟开挖整理，可使得王团镇胡麻旗村防洪标准达到10年一遇，并提高排水能力，可确保已冲刷的胡麻旗主沟导洪顺畅安全排泄，使胡麻旗村部分耕地防洪有安全保障。 - 本次项目的实施受益总人口共33户106人。 - （2）总体布置 - 本项目主要存在的主要问题为村庄内涝排水不畅。本次项目区设计，根据设计标准，总体考虑布置5段排水沟,总长896m,配套建筑物22座，将上游0.734km2的流域面积内1.186万m3的洪水量排入胡麻旗主沟居名点北侧，最终入大台沟。安置区东侧新建生产道路、集水井、导洪渠将现有的机耕道路改建成生产道路，兼有防洪功能，长度为 289m，生产路两侧修建道路排水边沟，长度为 289m，在现有安置区挡土墙东侧新建一座集水井，在现有挡土墙上新建导洪渠 247m。 - HM-1#排水沟 - HM-1#排水沟汇集其东侧坡面1，0.03km2的流域面积内0.05万m3的洪水量。布置走向自王预公路南侧，胡麻旗村居名点东侧为0+000处，平行居名点向南布置至0+0149处，再向西穿过居名点内生产道路至村庄西侧0+206处与HM-2#排水沟末端相连。整段采用矩形混凝土明沟排水。 - HM-2#排水沟 - HM-2#排水沟汇集3#断面（胡麻旗主沟）0.7km2的流域面积内1.13万m3的洪水量。布置走向自王预公路南侧，胡麻旗村最南侧居名点西侧为0+000处，距离1#砂砾石路以东58m。再沿着原胡麻旗主沟向北至村庄西侧0+163处和HM-1#排水沟末端相连接，整段采用梯形明沟排水。 - HM-3#排水沟 - HM-3#排水沟汇集1#和3#断面（胡麻旗主沟）0.73km2的流域面积内1.18万m3的洪水量。布置走向沿着村庄西侧，以HM-1#排水沟和HM-2#排水沟末端为0+000处，向北至王预公路涵洞进水口处，总长180m。整段采用梯形明沟排水。 - HM-4#排水沟 - HM-4#排水沟汇集坡面2，0.004km2的流域面积内0.006万m3的洪水量。布置走向沿着村庄西侧向南入王预公路南侧排水沟，总长50m。因此段为村庄内部，局部有道路通行要求，则采用矩形暗沟排水，沟顶铺设80cm宽预制C25钢筋混凝土盖板。 - HM-5#排水沟 - HM-5#排水沟汇集1#、2#及3#断面（胡麻旗主沟），0.734km2的流域面积内1.186万m3的洪水量。布置走向沿着胡麻旗主沟，王预公路北侧涵洞出水口为0+000处，向北至村部最北侧处，总长297m。整段采用梯形明沟排水。详细走向坐标请见下表。 表13 5段排水沟节点坐标 点号; 桩号; 坐标; 备注. HM1-1; 0+000; HM-1#排水沟. HM1-2; 0+128; HM-1#排水沟. HM1-3; 0+149; HM-1#排水沟. HM1-4; 0+183; HM-1#排水沟. HM1-5; 0+206; HM-1#排水沟. HM2-1; 0+000; HM-1#排水沟. HM2-2; 0+018; HM-2#排水沟. HM2-3; 0+043; HM-2#排水沟. HM2-4; 0+067; HM-2#排水沟. HM2-5; 0+119; HM-2#排水沟. HM1-5; 0+163; HM-2#排水沟. HM1-5; 0+000; HM-3#排水沟. HM3-1; 0+047; HM-3#排水沟. HM3-2; 0+119; HM-3#排水沟. HM3-3; 0+180; HM-3#排水沟. HM4-1; 0+000; HM-4#排水沟. HM4-2; 0+008; HM-4#排水沟. HM4-3; 0+036; HM-4#排水沟. HM4-4; 0+045; HM-4#排水沟. HM4-5; 0+050; HM-4#排水沟. HM5-1; 0+000; HM-5#排水沟. HM5-2; 0+132; HM-5#排水沟. HM5-3; 0+192; HM-5#排水沟. HM5-4; 0+206; HM-5#排水沟. HM5-5; 0+217; HM-5#排水沟. HM5-6; 0+258; HM-5#排水沟. HM5-7; 0+297; HM-5#排水沟. 图8 胡麻旗计算断面分布图 图9 HM-1#～HM-5#排水沟分布图 - 施工条件 - 项目区为清水河流域地处西北内陆干旱区，受大陆西风气流的控制，呈现大陆性气候特征。春季短且干旱多风，沙尘日数多；夏秋季太平洋副热带高压增强，蒙古冷高压减弱北撤，雨水相对集中；冬季干燥，严寒而漫长，降水量少，盛行西北风。同心县南部属于中温带半干旱大陆性气候，北部属中温带干旱大陆性气候，其主要特征是干旱少雨，蒸发量大，冷暖干湿，四季分明，日照长，太阳辐射强，夏秋短，冬春长。同心县王团镇年平均气温8.6℃，最热为7月，平均气温22.8℃，极端最高温度37.9℃。最冷为1月，平均气温–8.1℃，极端最低温度–27.3℃。全县年多年平均日照3024小时。无霜期120～218天，平均日较差为31.2℃。最大冻土深度1.37m，最大积雪厚度14cm。 - 项目位于同心县城王团镇东南部5公里处，距县城约25公里处，东西走向的王预公路（66号路）贯穿于项目区中北侧，东西走向的预马线贯穿胡麻旗村，项目区村内中部6m宽水泥硬化道路，交通便利，施工运料和器材运输方便。总体上形成较为便利的交通网，交通运输十分方便。项目区场内场外交通均能满足项目区建设的需要。 - 通讯：电信网络、程控电话覆盖项目区，移动电话开通，通讯便利。并且已经实施了的人蓄饮水项目，项目区施工水源有保障。 - 项目总平面布置见图10。 |
| 施工方案 | - 1、主体工程施工 - （1）建筑物工程施工 - 1)基础开挖 - 建筑物基础土方开挖以机械开挖为主（0.5m³挖掘机），人工开挖为辅，在不具备机械开挖条件的情况下，采用人工开挖；开挖以建筑物基础底面周边向外扩大50cm作为基底开挖面，开挖边坡为1：1。严禁超挖；人工开挖临近设计高程时，应留出0.2-0.3m的保护层暂不开挖，待上部结构施工时，再挖除；开挖施工时，应先作好排水工作，然后再分层下挖；开挖机械根据施工条件、工程进度和工作面的参数等实际情况选择主要机械，然后根据主要机械的生产能力和性能选用配套机械。 - 2)土方回填 - 沟堤及建筑物基础周围和涵洞顶部等回填土均要求分层填筑并碾压或夯实，填土碾压时，要注意建筑物周围或两侧均衡填料压实，以免对其产生过大的侧向压力，影响安全；含砾和不含砾的黏性土的填筑标准应以压实度和最优含水率±3%作为控制指标，每层铺土厚度不超过0.25m，其压实度要求≥0.97。 - （2）砼工程 - 混凝土浇筑前应详细检查有关准备工作：地基处理情况，模板、钢筋、预埋件等是否符合设计要求，混凝土原材料，如水泥、粗细骨料、水等是否符合国家的现行标准规定及设计要求，并应做好记录。混凝土的拌和时间应根据塌落度确定，一般不宜少于1.5min，从拌成到开始浇筑，根据经验，以不超过45min为宜。混凝土温度一般控制范围在15℃左右，夏季施工时，当外界气温高于30℃时，要求砼出仓温度低于15℃。砼浇筑期间，如表面泌水较多，应及时采取减少泌水的措施，仓内的泌水必须及时排除。严禁在模板上开孔赶水，带走灰浆。施工时应严格按操作规程，以防出现麻面、蜂窝、露筋、空洞、裂缝等。混凝土浇筑时，如遇降雨但又无防雨措施，则应停止浇筑。混凝土的养护及拆模期限都要严格按照有关规范规程执行。 - 水泥标号应与砼设计强度相适应，不应低于425号。C25混凝土抗冻标号F150，抗渗标号W6。 - 砼浇筑均要求采用机械振捣。对于钢筋砼结构，砼保护层厚度应严格按设计要求控制，不得随意加大或减小。施工和技术要求应严格按《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）中的有关规定执行。 - 钢筋砼结构用的钢筋均为热轧钢筋，其性能必须符合国家标准《热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2007）的要求。 - 建筑物基础及井柱等开挖至设计高程后，应由甲方代表、设计代表和工程监理人员共同检查，核实地质状况与图纸是否相符，由设计代表提出补充整改意见。 - 需低温季节施工时，应根据气候条件，进行施工组织设计，确定低温季节施工时段，编制施工措施，以保证砼满足设计要求。保温措施须注意防火措施。 - 施工完毕应恢复原地貌，清除杂物及临时建筑。 - （3）浆砌石砌筑工程 - 浆砌石砌筑采用的石料应质地坚实，强度不低于MU30，无风化、裂缝等符合质量要求的块石，砌筑方法采用铺浆法，严禁采用灌浆法砌筑。 - 砌筑时先用较大的平毛石，先砌转角处、交接处，再向中间砌筑。砌前应先度摆，使石料大小搭配，大面平放朝下，外露表面要平齐，斜口朝内，逐块卧砌坐浆，使砂浆饱满。石块间较大的空隙应先堵塞砂浆，后用碎石嵌实。严禁不坐浆砌筑或先填心后填塞砂浆，造成石料直接接触，或采取铺石灌浆法施工。 - 上下层砌石应错缝砌筑，砌体外露面应平整美观，外露面上的砌缝应预留约4cm深的空隙，以备勾缝处理。 - 在夏季高温和冬季低温下施工时，应用草袋或草垫适当覆盖墙体，避免砂浆中水分蒸发过快或受冻破坏。 - 本工程浆砌石采用MU30毛料石M7.5砌筑。要求选择的单块块石重量大于25kg，厚度大于25cm，长厚比小于3，其软化系数应大于0.75以上。 - 拌制砂浆的水泥标号不应低于425号。 - 勾缝砂浆为M10。勾缝前必须清缝，用水冲净并保持缝槽内湿润。砂浆应分次向缝内填塞，按实有砌缝勾平缝，不准勾假缝和凸缝。 - （4）灰土工程 - 1）土料：承受就地挖土和粘性土及塑性指数大于4的粉土，土内不得含有松软杂志和耕值土；土料应过筛，基颗粒不应大于15mm。 - 2）石灰：应用III级以上颖的块灰，含氮化钙、氧化镁越高越好，使用前1-2天水解并过筛，其颗粒不得大于5mm，且不应夹有未熟化的生石灰块粒及其他杂志，也不得含有过多水分。 - 3）压实度不小于0.97。 - 4）作业条件 - ①验槽后原土碾压并办完隐蔽检查手续。 - ②根据工程特点、填料种类、设计要求的压实系数及施工条件，确定填料含水量控制范围在14%～18%、虚铺厚度30cm、碾压遍数为4遍。含水率控制现场以手握成团，两指亲捏碎为宜。 - ③做好测量放线等技术准备工作，在基坑的边坡上每隔20米钉好水平木桩，配合钢筋钢尺，层层拉线，以便施工过程中控制每层标高。 - ④施工用水、用电引至施工现场，具备施工条件。 - 5）操作工艺 - ①工艺流程 - 基底清理→灰土拌和→分层摊铺→分层夯（压）→分层检测→修整找平。 - ②基底清理 - 对基坑应先验槽，清除松土，要求平整干净。如有积水、淤泥，应晾干；局部有软弱土层或孔洞，应及时挖除后用灰土分层回填夯实。 - ③灰土拌和 - 采用铲车拌和。在基坑外存土场拌和均匀后，汽车运至基坑内进行分层碾压回填。 - 检查土料以及石灰质量是否符合标准的要求，然后分别过筛，以确保粒径的要求。 - 土料摊铺：在摊铺石灰前一天，将土均匀地摊铺在场地预定的宽度上，表面力求平整；摊料过程中，将土块、超尺寸颗粒及其他杂物拣除，如图中含有较多土块，进行粉碎。 - 洒水闷料：摊铺完成后，检查土含水量，若过小，用洒水车在土层上洒水闷料，洒水要均匀，防止出现局部水分过多现象。 - ④配料拌和 - 按照设计规定的灰土配合比3:7计算摊铺土方所需的石灰数量，将石灰铺在土层上。 - ⑤分层夯（压） - 灰土摊铺好后，即进行夯实和碾压。大面采用压路机碾压，边角碾压不到的地方配合蛙式打夯机进行夯压。夯实或碾压遍数，不小于4遍。换填碾压时，遵循先两侧后中间、先静压后振动再静压的操作程序，压路机行驶速度控制在2km/h以内，碾压分初压、复压、终压。蛙式打夯机应一夯压半夯，夯夯相接，行行相接，纵横交叉。灰土应当日铺填夯实，入坑灰土不得隔日夯打。夯实后的灰土3d内不得受水浸泡，并及时进行基础施工与基坑回填，或在灰土表面作临时性覆盖，避免日晒雨淋。 - 2、施工总进度安排 - 本工程施工工期计划 6 个月。 |
| 其他 | - 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划 本项目位于吴忠市同心县胡麻旗村，根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》（宁政发[2014]53号），属于国家重点生态功能区。 功能定位：保障国家生态安全的重要区域，西北重要的生态功能区，人与自然和谐相处的示范区。发展方向和开发原则： 限制开发生态区域以修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务,增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护湿地生态等功能,提高生态产品供给的能力, 因地制宜地发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。 ——加强县城、中心镇、中心村的道路、供排水、垃圾污水处理等基础设施建设和农村饮水安全工程建设。积极推广沼气、风能、太阳能等清洁能源,努力解决山区农村的能源需求。健全公共服务体系,改善教育、医疗、文化等设施条件,提高公共服务供给能力和水平。 本项目为同心县胡麻旗村村庄内涝排水工程，项目实施后可确保沿线村庄、农田、水利、交通设施等免受洪水侵害，减少水土流失，减少洪涝灾害损失。因此，项目的建设符合国家重点生态功能区的发展方向和开发原则。本项目与宁夏回族自治区主体功能区规划的相对位置关系见图11。 2、生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》（2003.12），宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目属于II2-4清水河下游平原、南山台子台地扬黄节灌农田生态功能区。 本项目为同心县胡麻旗村村庄内涝排水工程，项目的实施，可有力保障灌区免受洪水危害，减轻河流洪水、泥沙危害，减轻区域自然灾害。项目施工期因临时占地及工程土石方开挖造成的水土流失，通过采取封闭性施工、地表开挖尽量避开暴雨季节、合理选择施工工序、剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施后，可减轻水土流失的影响，因此满足宁夏生态功能区划的保护要求。具体生态功能分区见图12。 3、生态环境现状 3、生态环境现状 （1）土地利用现状 本项目位于吴忠市同心县，根据建设单位提供的项目水土保持报告表，所在区域土地利用类型主要为荒地、其他草地，本项目沿线所经区域土地利用类型主要以旱田为主。详见图13。 （2）土壤类型及土壤侵蚀现状 根据与《宁夏回族自治区土壤图》对照，本项目区域主要为侵蚀黄绵土（见图14）。 根据宁夏回族自治区土壤侵蚀图可知，项目区以轻度和中度水蚀侵蚀为主。项目沿线所经区域土壤侵蚀现状见图15。 （3）植被类型 根据《宁夏植被区划图》，本项目所在区域植被区划为徐套、罗山、王乐井荒漠和干草原小区，主要分布的植被类型有刺针枝蕊、红沙荒漠为主。经过多年的人工改造，区域分布有少量的防风固沙林，如沙枣、沙拐枣等，区域植被类型见图16。 （4）动物类型 项目区动物种类较少，为当地常见种，如小型啮齿鼠类、蜥蜴类、蛇类、蒙古兔、野鸡、喜鹊等，其他野生动物少见。根据现场调查和访问，项目评价区域内未发现国家级及自治区级保护的珍稀濒危动物栖息地和繁殖地。 4、环境质量现状 1.环境空气质量状况 （1）常规污染物 本项目建设地点位于宁夏同心县，同心县隶属于吴忠市行政区划范围内，项目区域环境空气质量现状引用《2021年宁夏生态环境质量报告》中统计的吴忠市环境空气质量现状数据，对项目区域大气环境进行分析评价。所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见表3-1。 表3-1 项目所在区域环境现状监测数据统计表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg /m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 95（65）; 70; 92.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38（31）; 35; 88.57; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5; 达标. CO; 24h平均第95百分位数（mg/m3）; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值90百分位数; 128; 160; 80.0; 达标. 注：（）为剔除沙尘天气影响后污染区浓度。. 根据上表的监测数据，2021年吴忠市剔除沙尘天气影响后，各评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此吴忠市2021年环境空气质量为达标区。 ⑵特征因子 本项目特征污染物主要为TSP，本次评价由建设单位委托宁夏中科安创科技有限公司于2023年03月11日-2023年03月13日对项目进行大气环境质量现状监测。 ①监测布点： 监测点布设情况见表3-3。 表3-3 环境空气质量监测布点 编号; 监测点位名称; 监测频次; 监测因子. 1; 胡麻旗村居民点; 24小时，连续监测 3 天; TSP. ②监测结果及评价 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 项目; 监测时间; 标准值 μg/m3; 达标情况. 2023.03.11; 2023.03.12; 2023.03.13. TSP; 273; 268; 270; 300; 达标. 根据以上监测结果可知，TSP 24h平均浓度范围268~273μg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，区域其它污染物环境质量现状达标。 2.地表水环境 项目周边5km范围内无稳定的常年径流地表水体，周围分布的均为冲沟，无常年地表水体，平时干涸无水，雨季用于泄洪。 3.声环境 - 为了解项目评价区域的声环境质量现状，本次环评委托宁夏中科安创科技有限公司对项目评价区域的声环境质量现状进行监测。 - (1)监测点位 - 根据项目区周围的环境现状，本次噪声监测共计布设10个噪声监测点，监测布点详见附件。 (2)监测时间及频率 - 本次监测于2023年03月11日~2023年03月12日进行声环境质量现状监测，连续监测2天，每天监测2次，昼夜各一次。 - (3)评价标准 - 采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准。 - (4)监测结果统计与评价 - 本项目环境噪声现状监测统计结果见表3-7。 表3-7 环境噪声现状监测统计表 单位：dB(A) 监测点位; 03.11; 03.12. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 胡麻旗村居民点1#; 52; 40; 52; 38. 胡麻旗村居民点2#; 53; 39; 50; 40. 胡麻旗村居民点3#; 50; 42; 53; 38. 胡麻旗村居民点4#; 52; 41; 49; 44. 胡麻旗村居民点5#; 50; 39; 50; 40. 胡麻旗村居民点6#; 51; 38; 50; 38. 胡麻旗村居民点7#; 52; 38; 50; 41. 胡麻旗村居民点8#; 50; 43; 50; 37. 胡麻旗村居民点9#; 50; 42; 49; 39. 胡麻旗村居民点10#; 52; 41; 50; 40. 标准值; 55; 45; 55; 45. 执行标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准. 根据实测数据，本项目监测点位昼间噪声值为49~53dB(A)，夜间噪声值为38~44dB(A)，昼夜噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于吴忠市同心县王团镇，项目为胡麻旗村村庄内涝排水工程。根据现场勘查，本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区域。项目主要环境保护目标见下表。 - 表14 生态环境保护目标表 环境 要素; 主要保护 目标; 方位; 坐标; 相对距离（m）; 功能; 规模; 保护级别. 生态 环境; 植被、土壤、动物等; /; /; /; /; /; 不破坏生态系统功能、减少水土流失、植被覆盖率等. 环境 空气; 胡麻旗村村民; 37m; 居民区; 30户200人; 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 10m. 地表水; 不涉及; /; /; /; /; /. 地下水; 不涉及; /; /; /; /; /. 声环境; 胡麻旗村村民; 37m; 居民区; 30户200人; 满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准. 10m. 土壤; 不涉及; /; /; /; /; /; /. 环境 风险; 不涉及; /; /; /; /; /; /. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴环境空气 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中二级标准。 - 表15 环境空气质量标准表 污染因子; 标准值(µg/m3); 标准来源. 小时平均; 日平均; 年平均. PM10; -; 150; 70; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. PM2.5; -; 75; 35. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. CO(mg/m3); 10; 4; -. O3; 200; 160(日最大8h均值); -. ⑵声环境 本项目所在位置尚未划定声环境功能区划，乡村区域一般不划分声环境功能区，村庄原则上执行1类声环境功能区要求。因此依据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)分析并结合实际情况，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 - 表17 声环境质量标准表 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 2、污染物排放标准 ⑴废气 本项目施工期产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 表18 废气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 限值. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. ⑵噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1限值。 表19 噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 3、其他标准 一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 ⑴对土地利用的影响 根据现场实地调查，本项目占地主要为旱地及其他草地。项目永久占地0.62hm2，临时用地0.93hm2。施工期土地占用对生态环境的影响主要有： ①临时占地将破坏地表原有植被作物，其中对农作物而言将减少一季收成； ②施工过程中车辆碾压使占地范围内的土壤坚实度增加，对土地复耕后作物根系发育和生长不利； ③施工扬尘附着在作物叶面，作物光和作用减弱，影响作物生长； ④施工便道的修建，将破坏河堤或堤外灌草植被。由于这部分土质较差，植被破坏后在短期内难以恢复，施工结束后应对河堤等重要地段实施必要的人工植被恢复抚育措施； ⑤永久占地，将压占原有的植被类型，使压占区域植被类型改变，将由原来的草地、灌丛转变为无植被的建设用地和水面，从而对植被生物量造成损失。 总之，临时性工程占地短期内将影响沿线土地的利用状况，施工结束后，随着土地平整、水土保持等措施恢复实施，这一影响将逐渐减小或消失；由于工程永久占地范围内植物资源均为常见种，尽管会降低区域植被生物量，但相对整个区域来说，该影响值非常小，生态体系可以通过其自身进行调节。随着工程的投运，沿线生态系统的长期稳定运行，工程压占损失植被的生产力和生物量相应地将得到一定程度的恢复。 ⑵对植被影响分析 工程永久占地和临时占地不可避免的对地表产生扰动，进而对地表植物资源产生影响。本次工程占地涉及到灌木林地、荒地等类型。 工程占压范围内植物资源均为常见种，没有珍稀保护植物，物种多样性指数不高，主要为沟道边生长的植被，因此工程施工对区域生物多样性的影响相对较小。但会导致区域植被覆盖率、生物量少量的减少。 按照生态学理论，沟道沿线的植被破坏具有暂时性，一般施工结束后而终止。根据项目河段所经地区的土壤、气候等自然条件分析，施工结束后，周围植物渐次侵入，开始进入恢复演替过程。 如果采用人工植树种草的措施恢复植被的覆盖度，与自然恢复相比可以加快恢复进程，一般区域2-3年可恢复草本植被，3-5年恢复灌木植被，10-15年恢复乔木植被。 ⑶对土壤的影响 项目施工对土壤进行开挖和回填，其对土壤环境的影响主要表现在： ①破坏土壤结构 土壤中的分层特征和团粒结构是在当地自然条件下经过较长期的发育过程形成的，施工过程中对土地的开挖和填埋会破坏原有土壤结构，恢复需要较长的时间；同时施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动均会对土壤结构产生不良影响。 ②改变土壤质地 土壤在形成过程中层次分明，表层为耕作层，中层为淋溶淀积层，底层是母质层。土壤表层与底层的质地有明显差异，施工开挖和回填混合了原有较为稳定的土层，不同土层混合在一起，影响土壤发育和植物生长。 ③影响土壤密实度 回填后短时间内难以恢复其原有的密实度。表层疏松，灌溉和降水易造成水分下渗，使土层明显下陷形成凹沟。施工期间的车辆和重型机械会造成管道两侧土壤表层过于密实，影响地表水的入渗，不利于农作物生长。 ④土壤养分流失 在土壤剖面中各个土层中，就养分状况而言，表土层（腐殖质层、耕作层）远比心土层养分好，其有机质、全氮、全磷均较其他层次高。施工的开挖和填埋活动对原有土壤的土体构型产生扰动，使土壤性质发生变化，土壤养分状况受到影响，从而影响植物的生长。 ⑤施工临时占地的影响 施工中由于临时堆放设备材料，施工作业带需临时占地，占地类型主要为灌木林地和荒草地，占用地主要用于挖掘土的堆积、建材堆放、临时施工用地等。由于施工中的机械碾压、施工人员踩踏、土地被扰动等因素，对地表植被破坏，土壤的理化性质、肥力水平都会产生影响，项目结束后将对临时占地予以恢复，种植人工草本植物，以当地种为主可以使地面植被很快得以恢复。 本项目弃土全部用于工程土地平整，不设弃土场。在施工结束后，安排土地平整、土地恢复措施。施工结束后应及时采取土地平整+表层土填埋+植被恢复。工程占用土地，会造成水土流失，除了表层土保留，工程施工结束后土地平整、表层土覆盖以外，也应该采取积极的植被恢复改善措施，可借鉴已建工程植被恢复经验，采用灌木+草本的模式改善植被情况，物种采用冰草、紫穗槐等当地物种。 ⑥对土壤生物的影响 由于上述土壤理化性质和土体构型的改变，使土壤中的微生物、原生动物及其他节肢动物、环节动物、软休动物的栖息环境改变。由于本工程施工范围内无珍稀土壤生物，施工带影响宽度约为10m，因此施工期对土壤生物的生态平衡破坏很快会恢复。 ⑷对野生动物的影响 施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机、振捣棒等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声幅射范围及影响相对较大。 项目区域无大型或珍稀保护动物，主要为鸟类，多为常见种，且由于施工场地相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，施工期对野生动物的影响很小。 综上所述，由于工程施工周期短，施工作业面较小，对生态环境影响是有限的，随着工程的施工期结束，影响也随之结束。因此，项目建设不会对保护区重点保护野生动物及其栖息地产生较大影响。 ⑸对水生生态资源的影响 本项目对项目区没有地表径流，不涉及施工导流，不会对水生生态资源产生不利影响。 ⑹水土流失的影响 本工程建设过程中，一方面扰动了项目区的地形地貌，损坏了地表和植被，使其原有的蓄水保土功能丧失或降低；另一方面在施工中开挖、填筑等作业极易造成水土流失。 根据工程区的地形、地质、土壤、植被、降雨以及施工方式等特点，本工程可能造成的水土流失危害主要表现在以下几个方面： ①诱发多种形式的水土流失 项目区存在较大范围的开挖填筑面、如不采取相应的水土流失防治措施，必将引起多种形式的水力侵蚀及重力侵蚀发生。工程施工期临时周转场若无任何防护措施，经雨水击溅和坡面径流冲刷等作用，将会诱发强水土流失，造成对工程区及四周环境的破坏。 ②淤堵现状沟道，影响行洪排涝 因为项目区周边为现状沟道，在开挖土石方和搬运过程中，散落在地面的土石方，遇暴雨非常容易流失到沟道中，若不采取有效的防护措施，势必造成严重的水土流失，还会淤积在沟道中，对当地行洪排涝造成重大影响，容易造成较大的水土流失。 ③对景观、周边生态环境的影响 在工程建设期间，由于大面积开挖的影响，对自然景观产生不利影响。对植被的破坏，可直接导致其涵养水源、拦蓄泥沙的能力下降，降低土壤水的下渗速率及草木根系的固土作用，水土在遇到暴雨的情况下，就可能造成比较严重的流失。 ④影响周边环境 扬尘根据不同的天气情况，其影响范围也不一样。如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。扬尘是造成颗粒物污染的主要原因，在大气污染颗粒物中有50%~80%为粒径小于10μm的可吸入颗粒物，对人体健康危害很大。露天堆放的材料及裸露的施工区表层浮尘在风力的作用下较易形成风力扬尘，将直接影响施工线路两侧一定范围。施工扬尘在正常风况下，施工活动产生的粉尘在施工区域近地面环境空气中TSP浓度可达1.5~3.0mg/m2，对施工区域周围50~100m以外的贡献值符合环境空气质量二级标准；在大风（>5级）的情况下，施工粉尘对施工区域周围100~300m以外的贡献值符合环境空气质量二级标准。因此本工程建设期应特别注意防尘问题，制定必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周边环境的影响。 2、污染影响分析 ⑴大气环境影响分析 本项目施工期产生的大气污染主要来自施工作业产生的扬尘，车辆运输带起的扬尘，建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘和施工机械、车辆尾气。 ①施工扬尘 施工扬尘污染主要造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。 施工扬尘的浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关。本次评价采用类比法对施工过程产生的扬尘情况进行分析。距施工场地不同距离处的大气环境中TSP浓度值见表4-1。 表20 距施工场地不同距离处的大气环境中TSP浓度变化表（风速2.8m/s） 距离(m); 10; 20; 30; 40; 50; 100; 200. 浓度(mg/m3); 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.33; 0.29. 由上表可知，本项目施工期产生的施工扬尘的影响范围主要为工地下风向200m范围内，受影响区域的TSP浓度平均值为0.29~1.75mg/m3。项目周边200m范围内存在环境敏感目标（乌沙塘村），因此施工扬尘如不采取防治措施，将对临近村民造成影响。 ②运输扬尘 根据有关文献资料表明，车辆运输产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在尘土完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆载重10t的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表21 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 车速/清洁度; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1.0(kg/m2). 5(kg/h); 0.0511; 0.0856; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(kg/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(kg/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(kg/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4255. 由上表可知，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大，而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。故限速和保持路面的清洁是减少车辆行驶扬尘源强的有效措施。 ③堆场扬尘 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算： 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。建设单位在施工期间应采取遮挡、苫盖、洒水的措施进行防尘处理，以减少施工期间的扬尘污染。 ④施工机械及车辆尾气 施工期机械尾气主要来源于施工机械和运输车辆排放的废气，各种施工机械设备和运输车辆燃油排放的废气中含有CO、NOx、碳氢化合物等污染物，由于施工机械和选型以及施工阶段的不同，这些污染物具有间歇性、流动性及排放量小的特点；本项目施工期使用的施工机械主要以柴油为燃料，会产生少量的机械尾气，但本项目属于农村区域，周边扩散条件较好，故该废气经大气的扩散作用后，对周边环境影响较小，其对环境的影响也会随着施工期的完成而消失。 ⑵水环境影响分析 本项目不设施工营地，施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 生活污水主要是日常洗漱水，施工人员用水以20L/人·d计，施工期生活用水量为2m3/d；排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为1.6m3/d，生活污水依托租用民房生活污水处理设施。施工废水主要为施工机械和车辆冲洗废水，施工高峰期需定期清洗的主要施工机械设备约5台（辆），以平均每台冲洗废水0.5m3计算，按每周冲洗一次，施工期6个月，冲洗废水共产生60m3 （0.33m3/d），经临时沉淀池沉淀后用于洒水抑尘。 综上，项目施工期废水对水环境的影响较小。 ⑶噪声环境影响分析 ①预测模式 本项目施工期机械设备噪声源可视为点源，根据点源衰减模式计算施工期间离声源不同距离处的噪声值。预测模式如下： Lp=LP0-20Log（r/r0） 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值[dB(A)]； LP0——距声源r0米处的参考声级[dB(A)]； r0——LP0噪声测点距离（5m或1m），m。 ②预测结果 在未采取任何防治措施的情况下，运用上式对施工中施工机械噪声影响进行预测计算，其结果见下表。 表22 施工机械设备在不同距离处的噪声值 序号; 机械类型; 距声源不同距离的噪声预测值dB(A). 5m; 10m; 40m; 80m; 150m; 200m; 300m. 1; 装载机; 90; 84; 72; 66; 60; 58; 54. 2; 推土机; 86; 80; 68; 62; 56; 54; 50. 3; 平地机; 90; 84; 72; 66; 60; 58; 54. 4; 挖掘机; 84; 78; 66; 60; 54; 52; 48. 5; 载重汽车; 86; 80; 68; 62; 56; 54; 50. 由上表可知，在不采取噪声防护措施的情况下，昼间施工机械噪声在距施工场地300m符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准限值，项目夜间不施工。根据现场调查，距本项目治理段最近敏感点为胡麻旗村，经采取选用低噪声设备、控制施工时间等后，施工期噪声对周围环境影响较小。 ⑷固体废物 施工期固体废物主要为挖掘土方、废建筑材料及生活垃圾。 土方工程产生的废方全部用于工程土地平整；建筑垃圾中可回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至政府指定地点进行处置；施工人员生活垃圾施工人员垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，则20人垃圾产生量约为0.01t/d，经分类收集后由当地环卫部门统一清运处置；施工人员剩余食物残渣进行集中收集，并定期由当地群众运走用于家禽家畜饲养。 3、小结 本项目施工期对该区域的大气环境、水环境、声环境及生态环境都将产生一定的影响，但这些影响是临时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。不会对项目所在区域生态功能造成不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为胡麻旗村村庄内涝排水工程，项目本身无营运期，项目建成后对环境的影响主要体现在有利的一面。但由于投入运营后，临时占地会减少地表植被数量。本项目设计施工过程中，在保证生产要求的前提下，最大限度地采取避让的措施以减少占地对地表植被的破坏。通过采取有效的措施，项目区域植被将得到一定的恢复。 1、生态环境效益 ⑴增强生态系统功能，创造生态美好环境 项目实施后，区域小气候将得到有效调节，周边地区水分状况和热量状况将明显改观，生态系统功能增强，区域抗御自然灾害的能力提高，单位面积生物产量也将会大幅度提高，生态环境将明显改善。通过项目建设，林草覆盖度将大大提高，当地野生动物将得以繁衍和发展，有利形成人、动植物与自然协调发展并和谐相处的美好环境。 ⑵创新水安全理念，提高防御自然灾害的能力 通过沟道整治工程，创新了水安全理念，收到了显著的固土、保安效果，改善了生态环境。可以提高防御自然灾害的能力，灾害损失明显降低。 ⑶水土保持效益 水土保持措施实施后，大大减少入沟泥沙，延缓下游沟道淤积，林草郁闭度将大幅度提高，生态环境将明显改善，区域抗御自然灾害的能力提高。 2、社会效益 ⑴减少洪水损失 通过防洪工程，沟道摆动得以有效控制，可直接减免沿沟两岸房屋、农田、水利设施及道路的坍塌损失。本工程建成后，可以全面提高区域行洪能力，确保行洪安全。一方面可有效保护当地的生态环境，实现人与自然的和谐相处，另一方面促进了经济社会的可持续发展，同时沟道整治工程也是促进当地经济发展、建设新农村与和谐社会的重要基础设施，其行洪效益显著。因此，本工程减少洪水损失效益十分显著。 ⑵劳动生产率提高，土地利用结构趋于合理 项目的实施保障了当地农业生产，减少了农民的损失，促使当地农民由广种薄收转变为高产多收，农业生产将逐渐向集约化经营发展，劳动生产率明显提高，农民收入得到较大提高。同时，土地资源得到保护，土地利用结构可以得到进一步合理调整。 ⑶提高了环境质量，缓解了人地矛盾，促进了生态环境良性循环 工程的实施，不仅为当地群众提供大量的生活物质资料，而且使区域人口承载量提高，人口密度和人口环境容量将达到相对稳定，这将会极大地提高流域生产力水平，人口、资源、环境、经济得到协调发展，从而促进生态环境系统结构、功能转向良性循环。 ⑷维护了民族地区的社会稳定，树立了党和政府在人民群众中的良好形象 沟道整治工程及防洪控制工程的实施，将有效地改善项目区群众生产生活条件，提高农民生活水平，减轻农民负担，促进农村经济发展，调整产业结构，发展商品生产，增加农民收入，密切党群、干群关系，维护民族地区的社会稳定，进一步树立党和政府在人民群众中的良好形象等具有十分重要的作用。 |
| 选址选线环境合理性分析 | - 本次胡麻旗村村庄内涝排水工程，属于“必须且无法避让、符合各级国土空间规划的线性基础设施建设、堤防防洪和供水设施建设”。因此本项目选线唯一，无其他选线方案。同时，项目主要污染集中在施工期的扬尘、施工废水、噪声及生态影响。根据现场勘查，项目周边范围内距本项目治理段最近敏感点为海棠村，在采取施工扬尘、施工废水和噪声防治措施后，可满足施工期污染物排放标准，对敏感点的影响在可接受范围内，环境制约因素较小。 建设单位对于临时施工区的选取靠近和利用现有公路，方便施工和运输，远离居民区；选择有利地形，减少不良工程地质地段；施工区以及土方转运区均不涉及风景名胜区、自然保护区等特殊环境敏感区，也不涉及生态保护红线。在采取本次评价提出的污染防治措施后，对区域环境质量和生态环境负面影响较小。 因此，项目选线从环保角度合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 项目施工过程中有土方开挖、机械碾压等作业，这样势必会造成占地范围植被的破坏，部分施工活动会影响区域周边的鸟类等动物的栖息和觅食等。同时会带来扬尘、水土流失等环境问题。为了有效保护工程所在区域的动植物资源，建设单位采取的生态破坏防治措施如下： ⑴工程占地范围生态环境保护措施 施工场区布设应结合当地条件，因地制宜，合理规划堆料场，尽量少占耕地，施工场区选择在植被少、距离区域道路较近的场地。对于植被生长较好的地段。对临时占地范围的树苗采取移栽措施，禁止砍伐。施工结束时，及时恢复临时占地范围的土地使用功能。从严控制管理用地，在施工结束后对临时设施进行恢复，是道路的恢复道路，并在道路两侧加固，是草地的恢复草地，是耕地的恢复耕种。具体如下： ①针对施工队伍对植被和土壤的影响，施工期间应划定施工范围，在保证施工顺利进行的前提下，严格限制施工人员及工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业带的宽度； ②加强教育，规范施工人员的行为，爱护花草树木，严紧砍伐、破坏工区以外的作物和植被，不准随便破坏动物巢穴，严禁捕杀野生动物，禁止施工人员捕食鸟类、兽类等野生动物，以减轻施工对当地陆生动植物的影响，并采取有效措施抑制鼠类的危害。一旦在施工中遇到需要保护的动植物，应当立即向当地林业部门汇报，协商采取妥善的保护措施后才能进行下一步施工； ③为减少施工造成的水土流失，将采取截、排水沟等有效的工程防护措施进行保护； ④在选择临时占用地时，应注意根据实际需要控制临时占地的面积，尽量选择植被稀少的荒地； ⑤土方开挖前，应执行分层开挖的操作制度，即表层土与底层土分开堆放；土方填埋时，也应分层回填，即底土回填在下，表土回填在上。尽可能保持植物原有的生活环境。回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失； ⑥施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状，将施工期对生态环境影响降到最低程度。 ⑵水土流失防治措施 根据《同心县王团镇胡麻旗村村庄内涝排水工程水土保持方案报告表》（宁夏清鸿环境技术有限公司，2023年06月），本项目水土流失防治措施设计内容如下： 工程措施 ①表土工程 在排水沟沟槽开挖前，对排水沟占地区域结合清基进行表土剥离，面积 6512.50m 2 ，剥离厚度平均 20cm，剥离量 1114m 3 ；表土全部用于临时用地区域平整区域覆土。 ②土地复耕 在土地整治结束后，对占用旱地区域采取土地复耕，施工采取机械施工，翻深 30cm进行松土，便于后期复耕，面积 0.90m 2 。 植物措施 在 MH-1 排水沟建设完成后，对排水沟一侧临时用地区域撒播冰草进行植被恢复。冰草播种量 112.50kg/hm 2 ，补植率按 20%计，种植方式为人工撒播后用耙子耙地，使草种埋于土壤中，撒播面积 0.03hm 2 ，需冰草 4.05kg。 本次评价对水土保持措施提出如下建议： ①进行封闭性施工，严格控制施工范围； ②在施工期，对工程进行合理设计，场区预先修建挡土墙和排洪沟，地表开挖尽量避开暴雨季节，做到分期分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度； ③合理选择施工工序。回填土方应分层碾压夯实；合理堆放建筑材料以及临时土方，及时拦挡以控制渣量流失；对需要防护的边坡覆土后及时进行绿化施工，减少地表裸露时间。 ④合理选择施工工期。尽量避免在雨季进行各种基础开挖，在雨天施工时，为防止临时堆料及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，选用彩条布等进行覆盖；施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的应进行表土覆盖；施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的应进行表土覆盖；在施工过程中，如遇干燥天气，应对地表进行洒水，以免产生扬尘。 ⑤严格控制运输流失。对出入场区的工程车辆要严格管理，严禁超载，防止因车辆超载而将物料洒落在运输途中；土石方在转运时容易漏洒在转运途中，容易形成扬尘。因此，运输车必须加盖防护，不能超载；在工程区出口处设置洗车设施，工程车辆在驶出工程区时必须进行清洗，以防泥土带出工程区而造成区外水土流失和环境污染，严格控制运输流失。 ⑥开挖时剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施，周边拟采用填土编织袋挡土墙进行临时拦挡，顶端采用塑料彩条布覆盖，挡土墙外侧设置临时排水沟。 ⑦注重水土保持的综合性。保持工程区所在区域的生态环境，不仅要搞好两岸的水土保持，还要搞好流域范围内的水土保持，施工后期对沟道两侧及时进行边坡防护和生态恢复。 ⑶土壤保护措施 ①施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能不破坏原有的地表植被和土壤； ②在施工前，首先要把占地区的表层熟化土壤剥离后单独堆放，待施工结束后，再施用到要进行植被恢复的地段，使其得到充分、有效的利用。 ⑷控制外来物种入侵措施 本项目栽种的植物应是国家与当地批准栽种的宜土宜种植物，防止外来植物入侵。 ⑸水生动植物保护措施 加强对施工人员自然保护教育，加强施工期的环境监管，施工前必须对可能影响到的沟道进行认真调查，一旦发现珍稀水生动物，应立即将其迁移到人为影响小的河段，达到有效保护。严禁施工人员捕鱼，违法者要给予处罚并追究其法律责任；文明施工，合理安排施工时间围堰填筑减少对河水的扰动，加强对施工期废水、垃圾的处理，严禁未经处理的废水排入河流。 ⑹景观保护措施 ①施工工地必须封闭，进行文明施工，施工围墙可以加以景观修饰，起到美化的效果，减少由杂乱的施工场地引起的视觉冲击。 ②施工现场做好排水沟渠，避免雨季产生大量高浊度废水无序排放。 ③施工完成后及时进行生态修复。 2、污染防治措施 ⑴废气 ①扬尘防治措施 本项目施工期大气污染防治需落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”的措施，建设单位拟采取以下措施： A、施工时，根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置施工标志牌，并标明扬尘防治措施责任人及环保监督电话； B、施工作业带两侧设置围挡。围挡高度不低于2.5m。围挡由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，并不得有明显破损的漏洞。此措施贯穿于整个施工过程，保证施工围挡100%； C、工程开挖时采取湿法作业，开挖土方集中堆放，并加盖苫布，缩小粉尘影响范围；施工结束后及时回填、压实，减少粉尘影响时间； D、施工过程中产生的弃料及建筑垃圾要集中堆放、及时清运。临时堆存点应覆盖防尘布，并定期喷水抑尘； E、施工作业带每天定时洒水抑尘，施工洒水遵循少量多次的原则，施工现场每天洒水2~4次，每次洒水时控制洒水水量，以每次施工场地表面不起尘为准，派专人负责； F、物料运输利用周边已有道路，施工道路的清扫、运输过程产生的撒漏，拟委托环卫部门进行清理；对运输整个线路分段派专人负责，保证撒漏得到及时有效的清理； G、运输易产尘的车辆加盖苫布，运输车辆应按照交通部门核准的运输路线运行，不得超载；合理控制车速，并尽可能避免交通高峰期运输； H、施工工地出口处要设置清洗车轮的设备，确保车辆不带泥土驶出工地；装卸渣土严禁凌空抛散； 通过采取上述措施后，施工期间产生的施工扬尘对周围环境的影响较小。 ②施工机械废气 施工期通过增加施工设备的维护，禁止不符合国家废气排放标准的机械进入场区，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放；同时配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，减少滞留时间，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此而产生的怠速废气排放。 综上所述，项目施工期间对大气环境质量的影响较小。 ⑵废水 本项目不设施工营地，施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 生活污水依托租用民房生活污水处理设施。施工废水主要为施工机械和车辆冲洗废水，经临时沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘。 综上所述，项目施工期间对水环境质量的影响较小。 ⑶噪声 本次评价建议采取以下措施对施工噪声进行防治： ①因施工期噪声不可避免，而对局部施工单位采取隔声降噪措施又不现实，建设单位必须对施工时段作统筹安排，尽量控制多高噪源同时进行，同时在距离居民点较近段进行施工时，应设置移动声屏障； ②施工期间必须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制，夜间禁止施工。如根据工况要求必须连续作业，必须得到当地环保部门的许可方可施工； ③本项目建设应从规范施工秩序着手，高噪声设备应安排在白天（除中午12:00~14:00）使用，夜间禁止使用高噪声设备（22:00~6:00）； ④引进施工设备时将设备噪声作为一项重要的选取指标，尽量引进低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，以减少机械故障噪声的产生； ⑤结合本项目周边道路现状和周边环境的分布情况，汽车运输材料进入施工场地，途径沿线居民区和村庄时应减速慢行，晚间运输用灯光示警，禁鸣喇叭； ⑥与施工单位签订控噪协议，督促和监督其施工控噪工作的有效实施； ⑦建设单位应要求施工单位在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与当地环保部门联系，以便及时处理各种环境纠纷。 在落实以上防治措施后，可使噪声对周边环境保护目标的影响降至最小，施工结束，影响即消失，不会对周边环境造成大的影响。 ⑷固体废物 施工期固体废物主要为挖掘土方、废建筑材料及生活垃圾。 土方工程产生的废方全部用于工程土地平整；建筑垃圾中可回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至政府指定地点进行处置，不得随意倾倒，运送建筑垃圾的车辆应加盖篷布；施工人员生活垃圾按处理方式进行分类收集，定期送至城市垃圾收集站统一处理；施工人员剩余食物残渣进行集中收集，并定期由当地群众运走用于家禽家畜饲养。 综上分析，项目施工期间固废均得到有效处置，不外排。 3、施工期环境监测计划 本项目施工期环境监测计划见下表。 表24 施工期环境监测计划 监测要素; 监测点位; 监测时段; 监测内容. 生态环境; 在各个工程点设置1个地面监控点; 施工前、施工中期和施工后各监测一次; 以调查方式为主，监测地表植被破坏面积、地表植物种类和生产力. 水土保持; 排水沟工程5个、施工占地1个及原地貌设2个对照点; 施工前监测1次，施工期间春、秋季大风期（风速大于5级）各1次，工程结束后监测1次; 水土流失影响因子；项目区生态环境变化；水土流失背景值；水土流失动态；水土流失防治效果动态. 水环境; 在施工区设置饮用水监控点; 每个监测点每年采样4次，连续采样三天，每天一次; 检测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 环境空气; 敏感点附近施工区、运输量大的路段; 每个施工时段监测1次; TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. 声环境; 敏感点附近施工区、运输量大的路段; 每个施工时段监测1次; 满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为同心县王团镇胡麻旗村村庄内涝排水工程，项目营运期无废水、废气、噪声及固体废弃物产生。项目建成后有利于改善区域生态环境，逐步稳定洪水流路，稳定岸线，在水流顶冲下，避免及减轻沟岸崩塌，保护沿沟两岸耕地、村庄及公路，减少对灌区人民群众生命财产和农田的危害。 因此，无需针对营运期采取污染防治措施。 本项目运营期环境监测计划见下表。 表25 运营期环境监测计划 监测要素; 监测点位; 监测时段; 监测内容. 生态环境; 在各个工程点设置1个地面监控点; 项目完成后连续三年，一年一次; 施工场地复耕监测；地表植物种类和生产力；鸟类及其它动物数量变化情况. 水土保持; 排水沟工程5个、施工占地1个及原地貌设2个对照点; 自然恢复期（主体工程运行后1年），10月下旬监测1次; 水土流失影响因子；项目区生态环境变化；水土流失背景值；水土流失动态；水土流失防治效果动态. |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资323.34万元，项目自身为环境治理项目，项目实施后，对于区域环境贡献较大，同时对于区域环境质量提升有明显的正效益，故将总投资全部纳入环保投资。 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | ①合理规划施工临时占地，尽量少占耕地，施工场区选择在植被少、距离区域道路较近的场地；②施工结束时，及时恢复临时占地范围的土地使用功能；③栽种的植物应是国家与当地批准栽种的宜土宜种植物 | 是否按水土保持措施采取了各项措施，土地进行了平整，植被进行了恢复；减轻对周边环境的影响 | 检查施工扰动区域的土地恢复情况 | 落实环评提出的生态保护措施 |
| 水生生态 | ①加强对施工人员自然保护教育；②施工前必须对可能影响到的沟道进行认真调查；③加强施工期“三废”的管理 | 减轻对周边环境的影响 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | ①施工人员生活污水依托租用民房生活污水处理设施；②施工废水经沉淀处理后全部回用 | 无废水外排 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | ①进行封闭性施工，严格控制施工范围；②场区涉及排水沟，地表开挖尽量避开暴雨季节，做到分期分区开挖；③合理选择施工工序；④合理选择施工工期；⑤严格控制运输流失；⑥剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施；⑦注重水土保持的综合性；⑧施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围 | 不对地下水及土壤造成污染 | 无 | 无 |
| 声环境 | 选用低噪设备、合理施工等综合降噪措施 | 有无投诉事件 | 无 | 无 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 施工过程中推广湿式作业，冲洗出施工场地的车辆的轮胎泥土；及时回填挖方；易扬洒物料等采用密闭围栏覆盖；严禁高处抛洒物料；合理布置高扬尘施工环节等 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 土方工程产生的废方全部用于工程土地平整；建筑垃圾中可回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至政府指定地点进行处置；施工人员生活垃圾经统一收集后由当地环卫部门统一清运处置 | 无施工期遗留垃圾 | 无 | 无 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 生态环境监测（监测地表植被破坏面积、地表植物种类和生产力） | 施工前、施工中期和施工后各监测一次 | 生态环境监测（监测地表植被破坏面积、地表植物种类和生产力） | 项目完成后连续三年，一年一次 |
|  | 水土保持监测（土流失影响因子；项目区生态环境变化；水土流失背景值；水土流失动态；水土流失防治效果动态） | 施工前监测1次，施工期间春、秋季大风期（风速大于5级）各1次，工程结束后监测1次 | 水土保持监测（土流失影响因子；项目区生态环境变化；水土流失背景值；水土流失动态；水土流失防治效果动态） | 自然恢复期（主体工程运行后1年），10月下旬监测1次 |
|  | 地表水监测 | 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | 无 | 无 |
|  | 环境空气监测 | TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 | 无 | 无 |
|  | 声环境监测 | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准 | 无 | 无 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

# 七、结论

建设项目符合相关规划要求，总体污染程度较低，环保投资合理，拟采用的各项生态防护及污染防治措施切实可行，能确保达标排放。项目符合“三线一单”要求，在落实本次评价提出的各项生态防护措施及污染防治措施后，项目对周围的环境影响较小。综上所述，从环境保护角度考虑，该项目是可行的。