建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：吴忠市同心县八里沟（固海东三支干渠－清水河沟口段）防洪治理工程                        

建设单位（盖章）：        同心县水务局            

编制日期：            二〇二四年一月              

中华人民共和国生态环境部制

环境影响评价报告修订索引
根据评审会专家意见的有关内容，我公司对《吴忠市同心县八里沟（固海东三支干渠－清水河沟口段）防洪治理工程环境影响报告表》进行了认真的修改和完善，具体完善内容见下表。
《专家意见修改对照表》
	序号
	专家意见
	修改说明

	1
	完善项目与生态环境准入清单的符合性分析
	已核实，详见P7、P8

	2
	核实项目占地类型及占地面积；核实土石方平衡、明确施工建设时序；完善施工布置方案及平面布置
	已核实，详见P17、P18、P19、P20、P22

	3
	完善区域生态环境质量现状评价、核实环境保护目标分布情况
	已完善，详见P24、P31

	4
	根据项目实际情况，完善生态环境现状及生态影响分析、生态恢复措施；补充施工期河道疏浚固体废物的去向及合理性分析
	见报告P36，P40、P41-46

	5
	完善监测计划内容、完善项目相关图件
	已核实，详见P41，见报告附图附件

	6
	专家提出的其他意见
	见P14、P29、P34、P46、P47


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	吴忠市同心县八里沟（固海东三支干渠－清水河沟口段）防洪治理工程

	项目代码
	2311-640324-19-01-640451

	建设单位联系人
	李主任
	联系方式
	138****7393

	建设地点
	宁夏回族自治区吴忠市同心县王团镇杨家庄村八里沟

	地理坐标
	

	建设项目

行业类别
	五十一水利—127防洪除涝工程—其他项
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	治理防洪沟长度2.3km，总占地面积为2.4833hm2，永久占地面积为1.9733hm2，临时占地面积为0.51hm2

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	同心县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	同发改审发〔2023〕338号

	总投资（万元）
	1376.78
	环保投资（万元）
	95.45

	环保投资占比（%）
	6.93
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》专项评价设置原则表，见下表。
表1    专项评价设置原则表（节选）
专项评价的类别
涉及项目类别
本项目情况
地表水

防洪工程：包含水库的项目

本项目为防洪除涝工程，不包含水库

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

本项目为防洪除涝工程，根据《建设项目环境保护影响评价分类管理名录（2021年版）》127防洪除涝工程未给出环境敏感区

注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指（建设项目环境影响评价分类管理名录）中针对该类项目所列的敏感区

综上所述，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》
审批机关：宁夏回族自治区人民政府
审批文件名称：宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》的通知

审批文号：宁政办发〔2021〕82号

	规划环境影响

评价情况
	规划名称：《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》
审批机关：宁夏回族自治区生态环境厅
审批文件名称：关于《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的审查意见
审批文号：宁环函〔2021〕721号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》符合性分析
宁夏回族自治区人民政府办公厅印发《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》（以下简称“十四五”规划），规划文号为：宁政办发〔2021〕82号。“十四五”规划发展目标“水旱灾害防御能力明显提高：黄河宁夏段堤防闭合达标，贺兰山东麓防洪体系提标升级，中部干旱带抗旱保灌和城镇防洪排涝能力全面提升，防洪突出薄弱环节全面解决。持续开展中小河流提标治理：按照生态治河理念，以保证防洪排水安全为基础，结合水美乡村建设，通过实施堤防加固、岸坡防护、清淤疏浚、水土保持等工程措施，疏通中小河流防洪排水脉络，维持河道行洪能力和生态环境功能。中小河流治理：继续实施流域面积50平方公里—3000平方公里的中小河流治理，安排对138条中小河流进行治理”。
本项目属于中小河流防洪设施建设项目，项目实施后，将进一步完善中小河流防洪工程体系，提高中小河流防洪能力，因此，本项目建设与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》相符合。
2、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》符合性分析
宁夏回族自治区生态环境厅下发关于《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的审查意见，批复文号为：宁环函〔2021〕721号。本项目与规划环评符合性分析如下：

（1）植被恢复：规划各类工程的建设…施工临时占地也将对植被产生影响，在施工过程中将不可避免地扰动地表植被，甚至使土壤松散和裸露，容易产生水土流失。因此，在施工过程中应以工程措施为主、植物措施为辅，永久和临时措施相结合的防治体系。施工中应尽量保存当地的熟化土，对于建设中永久占用地、临时占用耕地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化。…对施工区周围的植被，采用建围栏、人工造林种草等措施进行特殊管护以促进其尽快恢复。
本项目对施工期提出优化施工方案，采用保护性施工工艺，尽量减小土方开挖对地表的扰动，合理布置和规划施工工区和临时用地；项目设置临时施工营地1处，临时施工营地待项目结束后进行生态恢复；项目挖方全部回填，无弃土产生，本次不设置弃土场；项目无借方，不设置取土场；沿护岸设置临时施工道路，临时施工道路待项目结束后进行生态恢复。
（2）野生动物保护措施：…加强对各施工单位和施工人员的环保宣传教育工作，制定规章制度，设立有关标志，严控施工范围，禁止捕杀野生动物。
本项目施工期加强对各施工单位和施工人员的环保宣传教育工作，制定规章制度，设立有关标志，严控施工范围，禁止捕杀野生动物。
综上，本项目建设符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》及审查意见的要求。

	其他符合性分析
	1、项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析

本项目为中小河流防洪设施建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号公布），本项目属于鼓励类中“二水利中1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”，为鼓励类项目，并且项目已取得同心县发展和改革局“关于吴忠市同心县八里沟（固海东三支干渠－清水河沟口段）防洪治理工程初步设计的批复”，批复文号为“同发改审发〔2023〕338号”，项目代码为：2311-640324-19-01-640451。

因此，本项目建设符合国家相关产业政策要求。
2、与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
根据《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中内容：“开展河湖岸线保护修复。强化岸线管控，实施最严格的黄河岸线保护制度和河湖水域岸线用途管制，推进沙湖、阅海等重点湖泊及黄河滩地治理。开展河湖生态缓冲带修复、建设，到2025年，修复、建设河湖生态缓冲带65.6公里。”

本项目治理泄洪沟，新建防洪护岸，属于八里沟水域护岸修复工程。因此，本项目的建设符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》要求。
3、与《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
根据《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》中内容：“开展河湖岸线保护与修复。实施清水河、苦水河、典农河、红柳沟、渝河、茹河、泾河、葫芦河等重点河湖岸线保护与利用规划，对与规划不相符的各类生产、生活、经营、建设等活动，依法依规开展清理整治。强化岸线管控，严格落实分区管理和用途管制，岸线利用项目建设必须符合规划和相关法律法规要求，与规划和相关法律法规要求不符的一律不得许可，切实保障河势稳定和防洪、供水、航运及生态安全。按照生态优先、自然修复为主的原则，对河湖缓冲带进行生态修复，加强生态缓冲带拦截污染、净化水体，提升生态系统完整性等功能。到2025年，全区新增修复河湖生态缓冲带65.6公里”。
本项目属于八里沟流域岸线治理工程，工程建成后起到完善八里沟防洪工程体系，减少八里沟流域水土流失。因此，本项目的建设符合《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》要求。

与《宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区水利专项规划》符合性分析
《宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区水利专项规划》中提出“开展中小河流提标治理。按照生态治河理念，以保证防洪排水安全为基础，结合水美乡村建设，打造宜居水环境。疏通中小河流防洪排水脉络，实施堤防护岸达标建设，注重保护河流的生态功能，积极探索有效的生态治理措施，妥善处理好防洪与生态的关系。维护河流自然形态，改善河流生境，实现“河畅、岸固、水清、景美”，维持河道行洪能力和生态环境功能。”

本项目为中小河流防洪设施建设项目，属于八里沟流域岸线治理工程，工程建成后起到完善洞子沟防洪工程体系，提高中小河流防洪能力，保障周边居民生命财产安全。因此，本项目的建设符合《宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区水利专项规划》要求。

与《黄河流域综合规划（2012～2030）》符合性分析
《黄河流域综合规划（2012～2030）》中提出“要完善流域水沙调控和防洪减淤措施。加快古贤、东庄水利枢纽前期工作，深入论证黑山峡河段开发方案，构建以干流骨干水利枢纽为主体的水沙调控体系。加强下游干流堤防、河道整治、蓄滞洪区等工程建设，开展下游滩区和河口综合治理。加快上中游干流及支流重点河段防洪工程建设，继续实施病险水库（闸）除险加固、城市防洪工程建设和山洪地质灾害防治。完善水沙监测、洪水预报和水库调度决策支持系统等非工程措施。”

本项目为中小河流防洪设施建设项目，属于八里沟流域岸线治理工程，工程建成后起到完善洞子沟防洪工程体系，提高中小河流防洪能力，减少洞子沟流域水土流失。因此，本项目的建设符合《黄河流域综合规划（2012～2030）》要求。

与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》符合性分析
《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》提出“有效提升防洪能力。实施河道和滩区综合提升治理工程，增强防洪能力，确保堤防不决口。加快河段控导工程续建加固，加强险工险段和薄弱堤防治理，提升主槽排洪输沙功能，有效控制游荡性河段河势。开展下游“二级悬河”治理，降低黄河大堤安全风险。加快推进宁蒙等河段堤防工程达标。统筹黄河干支流防洪体系建设，加强黑河、白河、湟水河、洮河、渭河、汾河、沁河等重点支流防洪安全，联防联控暴雨等引发的突发性洪水。加强黄淮海流域防洪体系协同，优化沿黄蓄滞洪区、防洪水库、排涝泵站等建设布局，提高防洪避险能力。以防洪为前提规范蓄滞洪区各类开发建设活动并控制人口规模。建立应对凌汛长效机制，强化上中游水库防凌联合调度，发挥应急分凌区作用，确保防凌安全。实施病险水库除险加固，消除安全隐患。”

本项目为中小河流防洪设施建设项目，属于八里沟流域岸线治理工程，工程建成后起到完善洞子沟防洪工程体系，提高中小河流防洪能力，保障周边居民生命财产安全。因此，本项目的建设符合《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》要求。

7、与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》相符性分析
根据《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》（环办〔2018〕2号），本项目符合文件要求，具体内容见下表。
表2    本项目与环办〔2018〕2号文件符合性分析
文件要求
本项目
符合性
项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性

本项目为防洪项目，符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等。本项目不涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面等建设内容

符合

工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定

本项目不占用自然保护区、湿地公园、饮用水水源地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域

符合

项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题

本项目为防洪除涝工程，所建构筑物主要功能为将汛期洪水进行有效疏导，项目占地区域非汛期无地表水，呈干涸状。因此工程不涉及对地表水体水文情势和水动力条件的影响不会对地下水产生不利影响，不会出现土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题
符合

项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响

经过现场调查及相关资料的收集，本项目不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境

符合

项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响

经过生态环境影响分析，本项目不会对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响

符合

项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响

本项目施工期临时占地结束后恢复为原状，提出了生态恢复措施及恢复方向，根据水土流失防治分区，结合各防治分区水土流失的特点制定了水土保持措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。本项目不涉及水源保护区、鱼类等水生生物及其重要生境

符合

项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议

本次评价分析了工程建设的建设方式环境合理性，提出了各项生态保护、污水处理、固体废物处置等保护措施。并且对护岸提出了更为细化的环境管理和治理措施

符合

项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求

本项目施工不会造成河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险

符合

改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施

本项目是对洞子沟护岸工程进行完善
符合

按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求

已按相关导则及规定要求，制定了生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了环境保护设计及环境管理等要求

符合

对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调

报告对环境保护措施进行了论证，明确了建设单位主体责任、投资估算等

符合

按相关规定开展了信息公开和公众参与

根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）编制报告书的项目需开展公众参与，本项目编制报告表，不开展公众参与。生态环境主管部门对项目基本信息进行公示
符合

8、项目与《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析
吴忠市人民政府已发布“吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见”吴政规发〔2021〕2号，本项目与吴忠市“三线一单”符合性分析如下：

生态保护红线符合性分析

本项目位于吴忠市同心县王团镇，项目占地范围内不涉及饮用水源地、湿地公园、风景名胜区、森林公园、地质公园、国家级水产种质资源保护区，国家级生态公益林，黄河干流岸线等各类自然保护地等敏感区。对照吴忠市生态保护红线图，项目用地不在吴忠市划定的生态红线范围内，项目建设不占用生态红线，项目与吴忠市生态保护红线位置关系见附图1。
因此，本项目建设符合吴忠市生态保护红线要求。

②环境质量底线及分区管控符合性分析

吴忠市人民政府已发布“吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见”吴政规发〔2021〕2号，对吴忠市环境质量底线实行分区管控要求，具体分析如下：

A：水环境质量底线与分区管控要求分析

以水环境控制单元为基本单元，分析各环境管控单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到吴忠市水环境管控分区。吴忠市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（包含工业污染源重点管控区、农业污染源重点管控区）和水环境一般管控区。
根据吴忠市水环境分区管控区划分，本项目位于吴忠市水环境分区一般管控区，本项目与水环境分区管控区位置关系图见附图2。

水环境一般管控区管控要求：对水环境问题相对较少，对区域影响程度较轻的一般控制单元，落实普适性治理要求，加强污染预防。
本项目营运期无废水产生，施工期废水蒸发损耗不外排。因此，本项目建设与吴忠市水环境质量底线及分区管控要求相符合。
B：大气环境质量底线与分区管控要求分析

基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将吴忠市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。

根据吴忠市大气环境分区管控区划分，本项目位于吴忠市大气环境一般管控区，本项目与大气环境分区管控区位置关系图见附图3。
大气环境一般管控区管控要求：贯彻实施区域性大气污染物综合排放标准，深化重点行业污染治理，强力推进国家和自治区确定的各项产业结构调整措施，加强机动车排气污染治理。对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，推动现有重点企业生态化、循环化改造。新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。

本项目位于吴忠市大气环境一般管控区，营运期无废气产生；项目不属于工业项目，为中小河流防洪设施建设项目，项目实施后，对周边环境影响较小，因此，本项目与吴忠市大气环境质量底线及分区管控要求相符合。
C：土壤分区管控要求

根据自治区土壤污染状况详查结果，将吴忠土壤污染风险管控分区划分为农用地优先保护区、建设用地土壤污染风险重点管控区和一般管控区。
对照土壤污染风险环境分区管控图，本项目位于一般管控区，本项目与土壤风险分区管控区位置关系图见附图4。

本项目属于中小河流防洪设施建设项目，营运期无废水、废气、噪声、固废产生，项目建设不会改变区域土壤环境质量现状，不会突破区域土壤环境质量底线。项目不属于排放重点污染物的建设项目。因此，本项目用地符合土壤分区管控要求。

综上所述：本项目建设对周围环境影响较小，未触及环境质量底线要求。

③资源利用上线与分区管控要求符合性分析

为有效改善区域大气环境质量，提出吴忠市能源利用上线管控指标共三项：能源（煤炭）资源利用上线、水资源利用上线、土地资源利用上线。

本项目能耗主要集中在施工期，施工期较短，主要能源消耗为电及水，项目用水、用电消耗量相对整个区域来说较小，因此，项目建设符合资源利用上线的要求。

④环境管控单元及准入清单符合性分析

本项目位于吴忠市同心县，属于重点管控单元，项目与吴忠市环境管控单元位置关系图见附图5。

一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。

本项目属于中小河流防洪设施建设项目，属于民生工程，项目对周边环境影响主要集中在施工期，因项目临近保护区边界，本次评价针对保护区提出施工期各项废气、固废、噪声等治理措施及生态保护措施，项目在落实本次评价提出的环保措施后，不会损害区域环境质量和生态功能。项目营运期无废水、废气、噪声、固废产生，项目建设不会改变区域环境质量现状，不会突破区域环境质量底线，满足重点管控单元管控要求。

表3    项目所在区域（王团镇）环境管控单元生态环境准入清单
管控单元名称
行政区划
主题功能定位
管控单元分类
同心县王团镇一般管控单元
宁夏回族自治区吴忠市同心县王团镇
中部荒漠草原防沙治沙区；国家级重点生态功能区

一般管控单元
续表3    项目所在区域（王团镇）环境管控单元生态环境准入清单
管控要求
空间布局约束
污染物排放管控
环境风险防控
资源开发效率
不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清单》中同心县的产业准入清单外的产业项目活动

/
/
/
本项目属于中小河流防洪设施建设项目，根据《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》，本项目不属于负面清单产业。
因此，本项目与吴忠市生态环境准入清单相符合。




二、建设内容

	地理位置
	本项目位于宁夏回族自治区吴忠市同心县王团镇杨家庄村八里沟，项目地理位置图见附图6。八里沟治理起点位于固海东三支干渠（0+000），终点至八里沟入清水河口（2+300）。
项目防洪工程评价水系为八里沟，八里沟发源于老英山，于杨家庄村汇入清水河。水文特点是水量小，泥沙多、水质差；水量主要来自大气降水补给。

	项目组成及规模
	1、治理沟道情况
八里沟发源于老英山，河流为东西流向，上游沟道发育，河网密布，上游有大柴沟汇入。在固扩六干渠上游约1.5km处，八里沟左岸有较大支沟汇入，该支沟沟口处建有洪涝子水库，水库流域面积为11.8km2。八里沟水流从东向西，于杨家庄村上游汇入清水河，八里沟主沟道长25.8km，沟道平均比降25.2‰。沟谷较窄，呈“U”字形，沟深20—30m，在河流发育的地段有较小规模的冲洪积山间平原。梁顶较窄，峁顶较尖，横断面呈鱼脊形。流域内一级阶地发育，两岸大面积发展为川台地，植被较为稀疏，沟道切割较为严重。
多年来，由于受经济条件制约，基本没有投入资金进行防洪治理，防洪治理一片空白。现状主要存在以下两个问题。

（1）洪水冲刷造成岸坡坍塌。主要发生在岸坡陡峭，河道紧邻岸坡地段。由于岸坡坍塌，一方面造成严重的水土流失，另一方面，造成耕地减少。部分居民点距岸坡较近，岸坡坍塌也威胁到了居民居住安全。

（2）部分河段主河道狭窄，河道比降大，洪水冲刷造成河床下切严重。

由于沟道下游段两岸为耕地和村庄，每当山洪暴发，下切沟道、掏蚀岸坡严重威胁着当地农民群众的生命财产安全和农业生产生活的正常水平，将给群众造成巨大的损失。为解决八里沟现状问题，加强八里沟防洪工程建设，同心县水务局通过建设吴忠市同心县八里沟（固海东三支干渠－清水河沟口段）防洪治理工程，进一步提高了沟道的防洪避险能力，保障项目区社会持续稳定发展，确保人民群众生命财产安全。
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



洞子沟护岸现状
2、项目建设内容

本项目八里沟治理起点位于固海东三支干渠（0+000），终点至八里沟入清水河口（2+300），本项目总占地面积为37.25亩（2.4833hm2），其中永久占地面积为29.6亩（1.9733hm2）；临时占地面积为7.65亩（0.51hm2）。八里沟治理长度为2.3km，新建浆砌石墙式护岸总长度4446m，其中左岸砌护长度2217m，右岸砌护长度2229m；河床砌护2300m；河道疏浚总长度2300m；岸坡削坡总长度2220m。项目具体建设内容见下表。
表4    项目组成情况表
项目类别

项目名称

项目主要内容
主体工程

岸坡削坡工程
削坡总长度2.22km，由于两岸耕地为基本农田，现状两岸坡面部分段落存在反坡，在不增加占地情况下对现状坡面采用削坡处理的方式。削坡坡比依据现状坡面确定，各段落削坡土方就近堆于护岸回填土上，不外运。削坡总长度2220m
清淤疏浚工程
河道疏浚总长度2.3km，不调整沟道现状的纵坡，对淤积设计高程的沟底及滩地疏挖至设计高程；结合沟道护砌，对淤积沟道进行疏挖
护岸工程
新建浆砌石墙式护岸总长度4446m，其中左岸砌护长度2217m，右岸砌护长度2229m。护岸高度取2.5—3.0m，长度取1.0m
采用墙式护岸高2.5—3.0m，墙顶宽0.5m，迎水侧边坡比1:0.3，背水侧墙面垂直，基础深度0.5m，采用近岸式墙式砌护；护岸顶部铺设预制砼台帽，宽0.5m，高0.15m，单块长0.5m。护岸及台帽每6m设伸缩缝1道，伸缩缝缝宽均为3cm，下部采用填塞高密度聚乙烯泡沫板，面层预留3cm采用聚氯乙烯油膏填塞。护岸基槽回填土压实度不小于0.9
河床砌护
河床采用C30现浇混凝土砌护，厚0.3m，沿水流方向每6m设1道伸缩缝，伸缩缝缝宽均为3cm，下部采用填塞高密度聚乙烯泡沫板，面层预留5cm采用聚氯乙烯油膏填塞，河床疏浚后压实，压实度大于0.91
辅助工程
巡护道路
利用沟道两边沟摆上已有人行道路作为巡护道路，本次不再新建巡护道路
临时工程

施工营地
项目设置施工营地1处，租用附近民房，施工营地设有机械停放场、施工仓库、施工办公区，占地面积约600m2（1.5亩）；主要用于项目施工人员办公、施工设备及施工材料存放。施工营地内办公区不提供食宿，设置环保旱厕1座
弃土场
本项目挖方全部回填，回填至八里沟护岸，无弃土产生，本次不设置弃土场
取土场

本项目挖方全部回填，无需借方，本次不设置取土场

临时施工道路
清水河入河口至东灵线段及固海东三支干渠至中宝铁路段，施工道路设置在沟道内，采用河床作为临时施工道路，总长度共计1.5km，为土路面，路面宽3.0m，临时施工道路占地面积为4500m2；东灵线至中宝铁路段采用现有乡道作为临时施工道路
公用工程

供水

营运期无用水产生，项目用水主要为施工期，工程施工用水就近拉运自来水，施工期新鲜水用量为3659.96m3
排水

项目营运期无废水产生，项目施工期车轮冲洗废水蒸发损耗不外排；混凝土养护废水经蒸发损耗，混凝土带走不外排；施工营地设置环保旱厕，旱厕定期清掏外运

供电

项目用电由附近村庄供电电网供给
环保工程

施工期

废气治理

施工场地全面落实六个标准化的扬尘控制措施，施工工地周边围挡标准化、出入车辆冲洗标准化、施工现场地面硬化标准化、物料堆放覆盖标准化、渣土车辆密闭运输标准化、拆除工作湿法作业标准化；施工期严格控制运输时间段及运输路线，施工机械尾气对周边环境影响较小
废水治理

项目营运期无废水产生，施工期废水主要为施工车辆车轮冲洗废水，施工废水蒸发损耗不外排；混凝土养护废水经蒸发损耗，混凝土带走不外排；施工营地设置环保旱厕，旱厕定期清掏外运。在施工营地内新建1座环保旱厕，环保旱厕采取一般防渗要求
噪声治理

项目施工期噪声主要为施工机械作业时产生的噪声，选择低噪声设备，施工场地设置围挡；优化施工方案，尽量缩短施工周期；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工
固废治理

项目沟道疏浚主要为沟底和床整理，整治后用于混凝土浇筑，主要为挖方，挖方全部回填，挖方回填至护岸综合利用，无弃土产生；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置

生态环境
进一步优化工程选址选线占地；做好施工组织，划定施工活动范围，确保工程建设对陆生生态的影响降至最低。施工完成以后，施工结束后对沟道两岸岸边播撒草籽共0.47hm2。加强管理，降低对敏感区生态环境的扰动。严禁施工人员非法猎捕野生动物，合理规划施工
运营期
项目运营期无废气、废水、噪声、固废产生
3、工程任务及运行管理方式
本项目通过对八里沟（固海东三支干渠－清水河沟口段）防洪设施建设，确保八里沟达到10年一遇防洪标准内洪水泄流畅通和重要基础设施等防护对象的山洪灾害综合防御能力，有效减少人员伤亡和财产损失。
八里沟现状由同心县河长制办公室管理。其中王团镇党委书记任乡镇级总河长，王团镇镇长任河长，王团镇人民政府副镇长任镇河长制办公室主任，王团派出所所长任镇总警长。项目建成后，交由同心县河长制办公室管理。
4、项目等级标准

（1）防洪标准
根据《防洪标准》（GB50201-2014），以乡村、农田为主的防洪区，当防洪区人口≤20万人且防洪区耕地面积≤30万亩时，防护等级为Ⅳ等，防洪标准为10～20年一遇。根据村庄人口的密集程度及淹没损失的大小情况，本项目设计洪水标准采用10年一遇。

（2）工程等别和标准
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），防洪标准10年一遇的河段护岸工程级别为5级。次要建筑物及临时工程的级别采用5级。护岸等防洪工程建筑物合理使用年限为20年。
（3）抗震标准
依据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015），项目区地震动反应谱特征周期为0.45S，地震峰值加速度0.20g，地震基本烈度Ⅷ度，建筑物按Ⅷ度抗震设防。

（4）工程设计流量
八里沟治理段10年一遇防洪标准设计洪水流量71.6m3/s。

5、洪水下泄流量
本次治理段主要位于八里沟下游段，从固扩六干渠至沟口。根据需要治理的河段变化及区间支流加入情况选择计算断面，本次共设3个计算断面，分别位于治理段上游支沟汇入口处1#断面、治理段起点（固扩六干渠）2#断面、沟口处3#断面。

（1）2＃断面

该断面为八里沟至沟口段无支沟汇入起始段，位于固扩六干渠处，距支沟汇入口河段长约1.5km，距治理段起始位置约1.8Km，底宽约6.0m左右，纵比降约20‰左右，河床深度18.0m左右。

（2）3＃断面

该断面为八里沟治理河段末段，位于沟口处，距2#断面长约3.6km，底宽约6.0m左右，纵比降约18‰左右，河床深度15.0m左右。

（3）洪涝子水库
在治理段上游支沟上建有洪涝子水库，是一座以防洪为主的小（二）型水库，地理位置东经106°2′11.1″，北纬36°53′39″，洪涝子水库泄洪建筑物为开敞式溢洪道，位于右坝肩，溢洪道溢流堰为1孔，孔净宽为4.0m，底高程为1433.00m。2012年除险加固，近十年未发生较大洪水。洪涝子水库基本情况见下表。

表5    洪涝子水库基本情况表

计算

断面

水库名称

坝址所在地

建设

时间

流域面积

（km2）

总库容

（万m3）

10年下泄流量（m3/s）

设计标准（年）

除险加固时间
2#
洪涝子水库
同心县王团镇黄草岭村
1979

11.8

231.3

9.7

20

2012

（4）下泄洪水流量计算
根据洪涝子水库运行方式，本次对水库10、20年泄量进行演算。1#断面位于洪涝子水库上游，故只计算区间洪水；2#、3#断面位于洪涝子水库下游，对不同频率采用水库下泄流量与区间洪峰同频叠加、水库下泄洪水过程与区间流量过程叠加、区间流量与水库下泄量取大值洪水组合成果统计，见下表。

表6    各断面不同频率洪水组合统计表    单位：m3/s

断面

名称

5%

10%

同频

叠加

洪水过程叠加

水库与区间取大值

同频

叠加

洪水过程叠加

水库下泄与区间取大值

2＃

104.0 
103.9
90.6 
71.6 
71.6
61.9 
3＃

104.4 
101.2
91.0 
71.8 
69.6
62.1 
根据河道水流的实际演进过程，过程叠加计算的洪峰流量更符合实际，故本次推荐采用洪水过程叠加流量。各断面流量采用值见下表。

表7    各断面不同频率流量采用表

沟名

断面

名称

洪峰流量（m3/s)

5%

10%

八里沟

1＃

90.1

61.5

2＃

103.9

71.6

3＃

101.2

69.6

6、原辅材料用量

本项目所需天然建筑材料主要为护岸砌护材料，有细骨料、粗骨料等原料。粗骨料及细骨料均采自石炭沟料场，距离本项目场地约50km。有便道与G70福银高速相连，交通便利。
本项目施工期原辅材料消耗见下表。
表8    项目主要原辅材料消耗一览表
序号
材料名称
工程用量
单位
备注
1
浆砌石
1.52
万m3
外购
2
混凝土（商品混凝土）
5806
万m3
外购
3
砂子
8556
m3
外购
4
块石
17140
m3
外购
5

水泥
3374
t
外购
7、用地情况

本项目总占地面积为37.25亩（2.4833hm2），其中永久占地面积为29.6亩（1.9733hm2）；临时占地面积为7.65亩（0.51hm2）。永久占地主要为八里沟新建护岸占地、河床砌护占地；永久占地为草地；临时占地为7.65亩（0.51hm2），临时占地主要为水利设施用地。项目征地由当地政府负责实施。
表9    本项目占地情况一览表
项目
单位
占地面积
占地类型
备注
永久占地
hm2
1.9733
草地
项目征地由当地政府负责实施
小计
hm2
1.9733
/

/

临时工程
施工道路
hm2
0.45
水利设施用地
清水河入河口至东灵线段及固海东三支干渠至中宝铁路段，施工道路设置在沟道内，采用河床作为临时施工道路，总长度共计1.5km，为土路面，路面宽3.0m，临时施工道路占地面积为4500m2；东灵线至中宝铁路段采用现有乡道作为临时施工道路
弃土场

hm2
0
/

本项目挖方全部回填，无弃土产生，不设置弃土场
取土场

hm2
0
/

本项目无需借方，不设置取土场
施工营地
hm2
0.06
/
租用附近民房设置1处施工营地
小计

hm2
0.51
/

/
合计占地
hm2
2.4833
/
/

8、土石方平衡

本项目挖方量为4.27万m3，填方量为4.27万m3，挖方全部回填，无弃土产生；项目土石方平衡见下表。
表10    本项目土石方平衡表  单位：万m3
项目

数量

挖方

填方

土方开挖

土方回填

岸坡削坡
0.62
0
清淤疏浚
3.65
0
护岸及河床砌护工程
0
4.27
小计

4.27
4.27

[image: image3.emf]清淤疏浚

岸坡削坡

挖方 4.27 填方 4.27

3.65

护岸及河床砌

护工程

0.62


图1    项目土石方平衡  单位：万m3
9、公用工程

（1）给排水

项目混凝土、预制件等外购，砂石料不拌和，不设置拌和站及预制件厂，施工期用水主要为施工场地洒水抑尘用水、车轮冲洗用水及混凝土养护用水，项目用水就近拉运自来水。
由于项目施工期为2024年4月至5月份，为第二季度，根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额修订的通知》（宁政办规发〔2020〕20号）中第二、三季度场地道路喷洒用水量为2L/m2.d，项目总占地面积为37.25亩（2.4833hm2），项目施工期为2个月（60天），施工期洒水抑尘用水量为2979.96m3，采用新鲜水。

本项目不设置专门的机修厂，只在施工营地布设施工机械停放场，不进行机械车辆的维修保养。根据《宁夏回族自治区大气污染防治条例》“在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土。”施工场地设置草垫子及洒水装置对出入工地的运输车辆轮胎进行冲洗，不得携带泥土驶出施工场地，施工车辆车轮冲洗废水蒸发损耗不外排，冲洗用水用量约为180m3。
根据建设单位提供资料浆砌石混凝土浇筑需对混凝土进行养护，混凝土养护用水量约为500m3。
（2）排水
施工期洒水抑尘用水经地表蒸发损耗，无废水产生；车轮冲洗废水蒸发损耗不外排，混凝土养护用水经蒸发损耗，混凝土带走，无废水产生。
（3）供电
项目用电由附近供电电网供给。
10、劳动定员
本项目运营期不新增人员值守，无劳动定员，项目建成后，交由同心县河长制办公室管理。

	总平面及现场布置
	1、工程总布置
项目主要对八里沟下游段即固海东三支干渠－清水河沟口段进行治理。治理河段主河道长2300m。
2、施工布置
本工程工区附近地势平坦，场地开阔，生产生活设施布置方便，布置时应遵循工厂规模小而精的原则，根据工区地形特点，本着便于生产、生活、方便管理、经济合理的原则，充分利用空地，以集中式布置为主。

（1）场外交通

项目区工程区有G344国道、福银高速公路贯穿施工区，周边乡道、村庄内巷道纵横，交通便利。

（2）场内交通

施工期间场内运输以土、石料的运输为主，兼有施工机械设备及人员的进场要求，需修建场内临时施工道路。

（3）临时施工道路
清水河入河口至东灵线段及固海东三支干渠至中宝铁路段，施工道路设置在沟道内，采用河床作为临时施工道路，总长度共计1.5km，为土路面，路面宽3.0m，临时施工道路占地面积为4500m2；东灵线至中宝铁路段采用现有乡道作为临时施工道路。
（4）临时施工营地
项目设置施工营地1处，占地面积为600m2，租用附近民房，施工营地设有机械停放场、施工仓库、施工办公区。本次不设置综合加工厂及混凝土拌和站，混凝土及预制件等均外购。
①机械停放场

机械停放场布置于施工营地内，主要用于停放机械设备，机械设备的检修和保养均在王团镇附近修理厂进行。停放场占地面积300m2。

②施工仓库

施工综合仓库布置于施工营地内，用于存放施工材料，主要为施工所用五金、劳保等物资器材。施工仓占地面积200m2。

③施工办公区
设置施工办公区1处，生活区布置于施工营地内，占地面积为100m2。施工生活区不设置食堂及宿舍，不提供施工人员食宿，设置1座环保旱厕，旱厕定期清掏外运。
（5）取、弃土场
本项目挖方全部回填，无需借方，本次不设置弃土场及取土场。
本项目总平面布置图见附图7。

	施工方案
	一、施工时序及建设周期
本项目计划工期2个月，计划2024年4月初开工，5月底完成工程建设。
二、施工工艺
1、施工导流
根据河道建设项目，施工期安排在非汛期进行，非汛期沟道内基本无常流水，无需进行施工导流。
2、征地
本项目总占地面积为37.25亩（2.4833hm2），其中永久占地面积为29.6亩（1.9733hm2）；临时占地面积为7.65亩（0.51hm2）。项目建设征地补偿总投资估算为20.58万元。
3、交通条件

项目区有G344国道、福银高速公路贯穿施工区，周边乡道、村庄内巷道纵横，交通便利。

4、供电、供水条件

项目用电负荷较小，可就近接用附近电网，施工用电基本能够从附近村镇现有输电线路接线供电，电压满足施工要求，为了保证工程顺利施工，各施工区配备柴油发电机作为备用电源。

施工用水和生活用水可就近在乡镇拉用。

三、施工方案
本项目主要内容为清淤疏浚、岸坡削坡、新建护岸工程、河床砌护。

1、清淤疏浚工程
河道疏浚总长度2.3km，根据沟道上下游断面及该段设计纵坡，对于沟道断面的沟底高程低于设计沟底高程的，采用现状沟底高程，对淤积高于设计沟底高程的按设计高程给予疏挖以达到设计高程。一般不调整沟道现状的纵坡，对淤积设计高程的沟底及滩地疏挖至设计高程；结合沟道护砌，对淤积沟道进行疏挖。

清淤疏浚段底板高程：

根据沟道上下游断面及该段设计纵坡，对于沟道断面的沟底高程低于设计沟底高程的，采用现状沟底高程，对淤积高于设计沟底高程的按设计高程给予疏挖以达到设计高程。

清淤疏浚宽度：

本次设计清淤疏浚宽度根据现有河段内河床宽度确定，河道疏浚总长度2300m。

2、岸坡削坡工程
由于两岸耕地为基本农田，现状两岸坡面部分段落存在反坡，在不增加占地情况下对现状坡面采用削坡处理的方式。削坡坡比依据现状坡面确定，各段落削坡土方就近堆于护岸回填土上，不外运。削坡总长度2220m。
3、护岸工程施工方案
护岸线布置尽量与沟势流向相适应，并与大洪水的主流线大致平行，尽量维持原岸线。根据地形条件，堤线力求平顺，各岸线段平缓连接，尽可能不采用折线或急弯，不得缩窄行洪断面将岸线向沟道中心建，岸线布置与城乡规划衔接。本期治理工程以提高岸线抗水流冲淘能力，消除塌岸险情为主。八里沟新建浆砌石墙式护岸总长度4446m，其中左岸砌护长度2217m，右岸砌护长度2229m。

（1）护岸形式
八里沟由于岸坡陡峭、沟道狭窄，做坡式护岸削坡较大，需征占耕地较多的河段，设计为墙式护岸。护岸高2.5—3.0m，长度取1.0m。
（2）护岸材料
浆砌石顶宽取0.5m，基础宽2.98m，深1.2m，边坡1：0.3，基础材料与护岸一致。底宽6m，混凝土糙率0.015，浆砌石糙率为0.02，河道比降1/166，边坡坡比1:0.3计算的流速分别为5.92m/s，4.83m/s，设计水深分别为1.85m，2.22m。护岸砌护高度为设计水深+0.5m安全超高。
（3）护岸断面
本项目墙式护岸高度为2.5～3.0m，设计墙顶宽0.5m，迎水侧边坡1：0；0.3，背水侧墙面垂直，基础深度1.2m。采用近岸式墙式砌护。浆砌石采用Mu30块石，砌筑水泥砂浆标号M7.5，勾缝水泥砂浆标号M10。水泥采用高抗硫水泥。护岸顶部砌石面层用砌筑砂浆找平，其上铺设预制砼台帽。台帽采用C20砼预制台帽，宽0.5m，高0.15m，单块长0.5m。护岸及台帽每6m设伸缩缝1道，伸缩缝缝宽均为3cm，下部采用填塞高密度聚乙烯泡沫板，面层预留3cm采用聚氯乙烯油膏填塞。护岸基槽回填土压实度不小于0.9。

浆砌石护岸结构形式见下图。

[image: image4.jpg]2500

YRGE R

H - PR s B I

500

Bt R

Ve g
8000 §§
Rl

RIS T 5T SRR

1200, 1205 500,

7000

1900, 1205 500,

|

2500

1500,





图2    浆砌石护岸及混凝土河床标准横断面图
4、河床砌护
河床采用C30现浇混凝土砌护，厚0.3m，抗渗等级W4，抗冻等级F150，采用高抗硫水泥。沿水流方向每6m设1道伸缩缝，伸缩缝缝宽均为3cm，下部采用填塞高密度聚乙烯泡沫板，面层预留5cm采用聚氯乙烯油膏填塞。根据地质资料，沟道下部的圆砾、非湿陷性砂壤土层是良好的持力层，建议将基础放到该层。河床疏浚后压实，压实度大于0.91。
防汛交通路工程
该流域内除高速公路及国道贯通外，现河道内村道四通八达，交通便利，在汛期车辆能及时排查现场，故不再另设防汛道路，利用原有的交通道路。

6、土石方工程
（1）土方开挖

土方工程施工应进行土方平衡计算，按照土方运距最短、运程合理和各个工程的施工顺序做好调配，减少重复搬运。土方开挖时应防止附近已有建筑物、道路等发生下沉和变形，必要时应与设计单位或建设单位协商采取可行的防护措施。土方工程施工中应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求，平面控制桩和水准点也应定期复查和检查是否正确。采用机械施工时，必要的边坡修正和场地边角、小型沟槽的开挖等，可采用人工或小型机具配合进行。

永久性挖土边坡应符合设计要求，当工程地质与设计不符需要修改边坡坡度时，应由设计单位确定。使用较长的临时性挖方坡度，应根据工程地质结合当地同类土体的稳定值确定，一般硬塑性土边坡坡度为1:1～1:1.25，充填坚硬的碎石类土边坡坡度为1:0.5～1:1。挖方经过不同类别的土（岩）层或深度超过3.0m时其边坡可做成台阶形。

（2）土方回填

回填、夯填土方前，应彻底清除基地表面草皮、垃圾、树根、表面浮土、孔洞、裂隙等，应对填方基地和已完成隐蔽工程进行检查和中间验收。

填方施工前，应根据工程特点、填料种类、设计压实系数、施工条件等合理选择压实机具，并根据实验确定含水量范围、铺土厚度及压实遍数等。填土前应检验含水量是否在控制范围内，如含水量偏高，可采用翻松、晾晒、均匀掺入干土等措施；如含水量偏低，可采用预先洒水湿润、增加压实遍数或采取大功率压实机械等措施，碾压时轮（夯）迹应相互搭接，防止漏压。填方每层土厚度：平碾200～300mm，碾压6～8遍；蛙式打夯机200～250mm，碾压3～4遍；人工打夯不大于200mm，碾压3～4遍；土块粒径不大于5cm，压实度要求大于0.9。

分段填筑时，每层接缝处应做成斜坡形，碾迹重叠0.5～1.0m，上下层接缝应错开不小于1.0m，填方可根据工程性质、填方高度、填料种类、压实系数和地基情况预留沉降量，沉降量一般不超过高度的3％。

本项目施工期工艺流程及产污环节图见下图


[image: image5.emf]土方开挖

工程验收

施工准备

河道清淤 、 疏浚

水土流失 、 生态破坏 、 噪

声 、 废气 、 固废

水土流失 、 生态破坏 、 噪

声 、 固废

主体工程施工 废气 、 噪声 、 固废 、 废水


图3    项目工程施工工艺流程及产污环节图

施工期产污环节：

废气：施工扬尘、道路扬尘、施工车辆和施工机械尾气；
噪声：施工机械设备噪声及运输车辆噪声；
废水：施工废水；
固废：生活垃圾；
生态：项目永久占地对周边生态环境产生的影响，土方开挖及地表清理产生的水土流失。
运营期产污环节：
项目营运期无废气、废水、噪声、固废产生。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、主体功能区规划和生态功能区划

（1）主体功能区划
根据《全国主体功能区划》中将宁夏划分为“国家层面重点开发区域－重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。‘十七、宁夏沿黄经济区——沿黄经济区作为国家层面的重点开发区域’，该区域的功能定位是：“构建以银川—吴忠为核心，以石嘴山和中卫为两翼、主要交通通道为轴线的空间开发格局。…构建以贺兰山防风防沙生态屏障、黄河湿地生态带，以及自然保护区、湿地公园、国家森林公园等为主体的生态格局”。本项目通过防洪除涝，完善防洪工程体系”。本项目位于宁夏吴忠市同心县王团镇，属于国家层面重点开发区域。
对照宁夏回族自治区主体功能区划图可知，项目位于国家重点生态功能区内，项目与宁夏主体功能区划图相对位置关系图见附图8。

（2）生态功能区划
根据《宁夏生态功能区划》，宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目与宁夏生态功能区划图相对位置图见附图9，本项目所在区域生态功能区划见下表。

表11    本项目所在区域生态功能区划表

一级区
二级区

三级区
宁夏中部半干旱台地、山地、平原、干旱风沙生态区
清水河下游平原、南山台子台地、扬黄节灌农田生态功能区
III2-1中部低山丘陵荒漠草原生态功能区
（3）生态环境质量现状
①土地利用现状

本项目总占地面积为37.25亩（2.4833hm2），其中永久占地面积为29.6亩（1.9733hm2）；临时占地面积为7.65亩（0.51hm2）。根据实地调查及土地利用现状，调查区土地为草地，本项目土地利用现状图见附图10。
土壤类型

根据国家土壤信息服务平台，项目区土壤类型为灰钙土、冲积土、黄绵土。灰钙土（sierozem）是暖温带干旱大陆性季风气候，在旱生植被下和干旱少雨条件下，腐殖质累积过程较弱，但由于有季节性淋溶及黄土母质的特点，其腐殖质染色较深而不集中，腐殖质层一般可达50～70cm，整个土体都有石灰反应，碳酸钙在剖面上出现的层位高，但分布曲线比较平滑底部可能有石膏淀积。灰钙土的植被主要以荒漠旱生植被为主。冲积土是指河流两岸基岩及其上部覆盖的松散物质被河流流水剥蚀后搬运、沉积在河床较平缓地带形成的沉积物。冲积土的特点是具有明显的层理构造。由于搬运作用显著，因此碎屑颗粒磨圆度好。随着河流的流速从上游到下游逐渐减小，冲积土有明显的分选现象。上游沉积物多为磨圆粗大颗粒，中下游沉积物大多由砂粒逐渐过渡到粉粒和黏粒。冲积土是发育在河流泛滥地或河漫滩地冲积物土的一种非地带性泛域土。其特点是：它属于河漫滩相沉积，具有明显的河床相沉积与河漫滩相沉积的二元结构，而且尚没有脱离河流泛滥的冲积物覆盖的影响，表土层有明显的薄层沉积层理；生物作用极弱，基本无有机质表聚现象；地下潜水埋深变化可周期性影响底土，而具有潴育化过程。黄绵土是由黄土母质经直接耕种而形成的一种幼年土壤。因土体疏松、软绵，土色浅淡，故名。实质为土质初育土。其主要特征是，剖面发育不明显，仅有A层及C层，且二者之间无明显界限；土壤侵蚀严重。广泛分布于中国黄土高原水土流失较严重的地区，其中以甘肃东部和中部、陕西北部、山西西部面积较广。宁夏南部、河南西部和内蒙古境内也有分布。常和黑垆土、灰钙土等交错存在，是黄土高原上分布面积最大的土壤。项目土壤类型图见附图11。
陆生植被分布

根据宁夏植被区划以及现场踏勘，项目区位于III2-1中部低山丘陵荒漠草原生态功能区，自然植被区划属于IAL-36宁中、宁北荒漠草原小区，自然植被属于IX粮油作物中68以糜谷为主，含洋芋、荞麦、豆类、油料三年两熟作物。本项目与宁夏植被类型图位置关系图见附图12。
④陆生动物

现场调查发现，由于调查时间处于秋季，调查区内植被稀疏，无天然食源及隐蔽环境，野生动物较少出没，仅鸟类数只，主要为喜鹊和麻雀等。
⑤沟道水生生物
项目防洪工程涉及水系为八里沟，八里沟为干沟，地面径流多以暴雨洪水形式出现，洪水年际变化极不均匀，径流总量较少，多年平均径流深约为8.0mm，年内分配不均。项目沟道终点至八里沟入清水河口，由于不涉及清水河取水，本次评价沟道水生生物现状仅考虑本次治理沟道洞子沟，八里沟沟道内常年处于干涸状态，无水生生物。
2、环境空气质量现状

项目所在区域环境空气功能区为二类区，环境空气质量现状评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。本次环境空气质量现状评价采用《2022年宁夏环境质量状况》中同心县的监测数据，监测项目分别为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3，具体监测数据见下表。
表12    环境空气质量监测结果及评价统计表

基本污染物
年评价指标

现状浓度/

（μg/m3）

标准值/

（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

10
60

16.67
达标

NO2
年平均质量浓度

23
40

57.50
达标

PM10
年平均质量浓度

67
70

95.71
达标

PM2.5
年平均质量浓度

32
35

91.43
达标

CO

24小时平均第95百分位数

1.4mg/m3
4 mg/m3
35.00
达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

143
160

89.38
达标

备注：CO 24h平均第95百分位数，O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数。

由监测结果可知，扣除沙尘天气的情况下，同心县2022年PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，项目所在地属于达标区。
3、地表水环境质量现状
根据现场调查，根据现场调查，项目影响范围内无常年径流地表水体，本项目评价沟道为八里沟，为干沟，仅汛期有水，无可引用的相关数据和调查资料。项目沟道终点至八里沟入清水河口，项目距清水河较近，地表水环境质量现状调查清水河地表水质量现状。根据《2022年宁夏环境质量状况》中清水河王团断面2022年较2021年水质无明显变化，为劣V类水质，氟化物超标0.02倍。

4、声环境质量现状

本次声环境质量现状评价委托宁夏中科安创科技有限公司于2023年12月20日对项目敏感点声环境的监测数据。

⑴监测因子

等效连续A声级。

⑵监测时间及频次

监测时间：2023年12月20日，监测1天。

监测频次：昼、夜间各监测一次。

⑶监测点位

根据项目建设区的平面布置，在项目敏感点处布设监测点，共计布设4个监测点位，具体监测点位见图4。

⑷监测方法

按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的有关测量方法进行。测量均在无雨天气进行，风力2~3级，符合环境监测技术规范中规定的要求。

⑸监测结果

具体监测结果见下表。

表13    本项目噪声现状监测结果一览表    单位：dB（A）

测点编号

位置

2023年12月20日
昼间

夜间

N1

王团镇1
52
43
N2
王团镇2
50
40
N3
倒墩子村
45
41
N4
大沟沿村
48
41
标准值
55

45

是否达标
达标
 达标
由上表噪声现状监测结果可知：本项目敏感点监测点昼间及夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准要求，厂址所在区域声环境质量现状较好。

[image: image6.png]



图4    声环境质量现状监测点位图
5、地下水、土壤环境质量现状
本项目属于防洪除涝工程，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防洪治涝工程中其他，本项目为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。

本项目为生态影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）中水利中其他，本项目为Ⅲ类项目；项目所在区域敏感程度判定见下表。
表14    生态影响型敏感程度分级表

敏感程度
判别依据
盐化
酸化
碱化
敏感
建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域
pH≤4.5

pH≥9.0

较敏感
建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域
4.5＜pH≤9.0

8.5＜pH≤5.5

不敏感
其他
5.5＜pH≤8.5

a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。
吴忠降水量约为270mm，蒸发量为1280mm，干燥程度a=1280/270=4.74，干燥度＞2.5，项目位于吴忠市同心县王团镇，项目区不属于地势平坦区域且地下水位埋深＞1.5m；根据国家土壤信息服务平台，项目区土壤类型为灰钙土、冲积土、黄绵土，查询《宁夏土种志》灰钙土pH为7.9-8.3，含盐量为0.054g/kg；黄绵土pH为7.8-8.2，含盐量为0.024g/kg；新积土pH为7.9-8.5，含盐量为0.07g/kg，因此，项目区属于不敏感区。因此，项目不开展土壤环境影响评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	无

	生态环境保护目标
	生态环境保护目标要求：
1、环境空气
环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，项目运营期无废气产生，项目大气环境影响主要集中在施工期，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，大气环境。明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。根据现场踏勘，本项目500m范围内环境空气保护目标为杨家庄、王团镇、大沟沿村、倒墩子村等。

2、声环境

声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）本项目评价范围以项目沟道两侧向外200m作为评价范围，项目沟道两侧200m范围内声环境保护目标为杨家庄、王团镇、大沟沿村、倒墩子村。

3、地下水环境
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于防洪治涝工程中其他为Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，地下水环境。明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据现场踏勘，本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、土壤环境
本项目属于防洪除涝工程，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防洪治涝工程中其他，本项目为Ⅲ类，项目所在区域不敏感，因此，可不开展土壤环境影响评价。
5、地表水环境
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3—2018)，本项目属于水文要素型，考虑本项目为防洪工程，涉及八里沟沟非汛期为干涸冲沟，不属于《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018）定义的地表水环境敏感目标。
6、生态环境
本项目为线性工程，项目穿越非生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）线性工程穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围。
本项目总占地面积为37.25亩（2.4833hm2），其中永久占地面积为29.6亩（1.9733hm2）；临时占地面积为7.65亩（0.51hm2）。项目区植被主要为农作物及人工植被，主要为洋芋、荞麦、豆类、杨树、柏树等，无重点保护野生植物。评价区及周边区域主要为耐旱荒漠种的小型动物，无大型野生动物，兽类主要为家兔、小家鼠等，鸟类有喜鹊、麻雀等。
本项目主要环境保护目标见下表。

表15    本项目主要环境保护目标

环境要素

保护目标名称
坐标（m）

保护对象及规模
环境功能区或保护要求

相对路线方位

相对路线距离（m）

X
Y
环境空气

杨家庄
居民/530人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

S

23
王团镇
居民/820人

N
16
大沟沿村
居民/220人

ES

11
倒墩子村

居民/510人

ES

75
声环境
杨家庄
居民/530人

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准
S
23
王团镇
居民/820人

N
16
大沟沿村
居民/220人

ES

11
倒墩子村
居民/510人

ES

75
地下水环境
/

/

/

/

/
/

/

土壤环境
/

/

/

/

/
/

/

地表水环境

/

/

/

/

/
/

/

生态环境

评价范围内生态空间
/
/
生态空间
生境不破坏，生态系统不受损
/
/
本项目周边关系图见附图13。

	评价

标准
	1、环境质量标准

⑴大气环境

本项目所在区域环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，具体见下表。

表16    《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单

评价因子

平均时间

浓度限值（二级）

SO2（μg/m3）

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2（μg/m3）

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

CO（mg/m3）

24小时平均

4

1小时平均

10

O3（μg/m3）

日最大8小时平均

160

1小时平均

200

PM10（μg/m3）

年平均

70

24小时平均

150

PM2.5（μg/m3）

年平均

35

24小时平均

75

⑵声环境

本项目所在区域声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）G344国道红线外50m之内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；国道红线外50m以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，具体标准值见下表。

表17    《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准  单位：dB(A)

类别

时段

昼间

夜间

1类
55

45

4a类
70

55

⑶地表水环境

项目地表水体主要为八里沟，为干沟，无地表水功能。
2、污染物排放标准

⑴废气

施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，见下表。
表18    《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）
颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

⑵噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中限值，具体标准值详见下表。

表19    《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

⑶固废
本项目固废主要为施工期固废，主要为生活垃圾，生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置。
项目营运期无废气、废水、噪声、固废产生。



	其他
	无



四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1．生态环境影响分析

⑴生态影响
结合工程特点分析，生态影响因素主要来源于各类占地、施工机械和设备的噪声、施工人员活动，其影响对象主要是施工区附近及占地区的植被等。

①陆生植被影响因素

结合工程特点分析，工程对植被的影响主要来源于地表清理、土方开挖等，其影响表现为上述施工活动造成局部地表植被破坏，暂时降低局部区域植被生物量。

②水生生物影响因素

本项目涉及水系为八里沟，为干沟。地面径流多以暴雨洪水形式出现，洪水年际变化极不均匀。沟道内基本无水生生物。因此，项目建设不会对水生生物造成不利影响。
⑵工程占地环境影响

①土地利用影响
本项目总占地面积为37.25亩（2.4833hm2），其中永久占地面积为29.6亩（1.9733hm2）；临时占地面积为7.65亩（0.51hm2）；永久占地土地类型为草地。

工程永久占地将永久改变土地利用方式，破坏地表植被，造成部分植物生物量的永久损失，局部区域生态完整性可能在一定程度受到影响。

②工程占地对陆生植物影响

工程实施对植被和植物多样性的影响主要表现在：主体工程和施工临时设施等对植物的直接占用，主要涉及农业植被和草地等。因此，工程实施对影响区植被和植物多样性的影响具有一定影响。

③工程占地对陆生动物影响

施工期工程占地会占用部分陆生动物栖息地，野外施工噪声对陆生动物造成惊扰，对两栖类、爬行类和鸟类均有一定的影响。但随着施工结束后，干扰随之结束，部分生境将得到恢复，对影响区内各动物栖息地的影响较为有限。

④对土壤环境的影响

施工期对土壤的影响主要是表土扰动，其次，施工期间无环保措施情况下可能发生的污废水排放、施工设备漏油等，将会造成污染物进入土壤环境，从而引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，造成土壤环境质量的恶化。
⑤生态景观的影响

项目施工对周边生态景观会造成一定的影响，施工过程中严格遵守划定的施工范围，保护现有植物资源，尽量减少对自然环境的破坏，减轻对自然景观分割和不破坏景观的美学价值。
⑥生态系统的影响
项目工程建设中，永久占地会改变土地利用性质，对区域生境破碎化有一定的影响，也会导致生物多样性下降，生态系统退化。
因此，本着恢复原地表生产力的目的，施工区采取一系列环保措施，减少施工各方面对生态系统的影响。
2.废气
本项目施工期对大气环境的影响主要来自施工扬尘、施工车辆和施工机械尾气、道路扬尘等。

⑴施工扬尘

施工中沟道开挖、开挖前地表清理、填筑等产生的粉尘，基本上都是间歇式排放；车辆运输，施工机械尾气、道路扬尘为线性排放。施工废气排放对施工区及场内施工道路附近局部区域环境将产生一定影响。

⑵施工车辆和施工机械尾气

根据工程施工特点，一般多使用小型施工机械，并辅助人力施工。施工期产生污染物主要为氮氧化物、总烃等，施工区地势比较开阔，污染物排放比较分散，对局部大气环境的影响较小。

⑶道路扬尘

道路扬尘主要来自汽车行驶产生的扬尘以及出入施工场地的施工机械的车轮轮胎将工地上的泥土粘带到沿途路上，经过来往车辆碾压形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬；另外，清理平整场地过程中也会造成尘土飞扬；扬尘会对施工场地局部环境产生影响。
3.废水
本项目施工人员均雇佣周边居民，项目施工营地仅设置办公区，施工期产生的废水主要为施工废水。
根据《宁夏回族自治区大气污染防治条例》“在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土。”设置草垫子及洒水装置对出入工地的运输车辆轮胎进行冲洗，不得携带泥土驶出施工场地，施工废水主要为车轮冲洗废水及混凝土养护废水，车轮冲洗废水蒸发损耗不外排；混凝土养护废水蒸发损耗，混凝土带走不外排。

施工营地设置环保型旱厕粪便定期清掏外运。

4.噪声
本项目施工期噪声主要来源于施工机械、设备、运输车辆的运行产生的机械设备噪声，主要影响受体为临近施工区域的居民点。施工机械噪声源多为间歇性和流动性，施工期噪声影响随施工结束而消失。
5.固体废物
施工期无弃土产生，挖方全部回填，施工期固废主要为施工人员产生的少量生活垃圾。

沟道疏浚主要为沟底河床整治，主要为挖方，挖方全部回填，挖方回填至护岸综合利用，无弃土产生，沟道疏浚挖方产生量为0.62万m3。
施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人•d，共30人计算，施工期总长2个月，施工期共产生生活垃圾0.9t，分类收集后交由环卫部门处置。

	运营期生态环境影响分析
	本项目营运期无废气、废水、噪声、固废产生。

本项目通过对中小河流防洪设施建设，完善区域防洪体系，保障区域村庄及农田的防洪安全，强化区域防洪安全措施，保障人民生命财产安全和区域经济快速稳定可持续发展；通过信息化建设，有效预防灾害带来的损失，有利于区域生态系统稳定，项目环境正效应明显。

	选址选线环境合理性分析
	本项目位于吴忠市同心县王团镇，项目属于新建项目，根据现场踏勘，本项目为八里沟护岸治理工程，八里沟为已有河道，本项目选址唯一。项目对周边环境影响主要集中在施工期，施工期加强防护措施，不会损害区域的环境质量和生态功能，营运期无废水、废气、噪声、固废产生，项目建设不会改变区域环境质量现状，不会突破区域环境质量底线，项目选址可行。

因此，从环境保护的角度考虑，项目建设区域的选址是合理的。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、生态环境

1.1生态环境保护措施可行性分析

为了减缓施工过程对生态环境的影响，建议采取以下措施：

1.1.1施工占地保护措施
⑴施工期间，严格控制施工范围，治理泄洪沟两侧施工范围控制在永久占地及临时占地范围内，严禁随意扩大施工活动范围；

⑵施工期间，临时施工道路设置在沟道内，采用河床作为临时施工道路；设置施工营地1处，租用附近民房；施工期间严格控制施工用地，严禁随意扩大施工活动范围，最大程度减少施工占地。
1.1.2施工管理措施
（1）避让和减缓措施
①做好施工组织

工程占地应尽量利用既有场地，项目临时施工营地租用附近民房作为工程施工临时营地；项目挖方全部回填，无弃土产生，本次不设置弃土场及取土场；在沟道内设置临时施工道路，施工结束后对临时施工道路进行生态恢复；减少临时占地对植被的破坏，降低了生物量损失，减少施工期对植被的影响。禁止越界施工占地或砍伐林木，减少占地造成的植被损失。

②优化工程施工时序

保护施工区域有农业植被，合理安排施工时间。优化施工时段，采用分时、分段施工方式，以减少对区域植被影响。
③划定施工活动范围

由于本项目为线性工程，建议施工前应划定施工活动范围，在工程涉及敏感区段设立警示标志，采取围栏、警戒线等措施限定工程占用与扰动范围，同时对施工人员进行环境保护意识教育，宣传动植物保护法规，严禁随意扩大施工范围，禁止随意乱采滥伐等。

④加强施工管理

施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，严格限制人员的活动范围，破坏沿线的生态环境。

（2）管理措施
①建立完善的施工制度，有序管理施工活动。制定施工原则，划定施工范围，限定施工时间。施工过程禁止对植被滥砍滥伐，破坏沿线生态环境尽量避免对动物生境造成不良影响；按照规定的施工时间进行施工，以减缓对动物栖息与繁殖的不利影响。

②加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员环保意识；对于涉及环境敏感区段，必要时划定施工红线，布设施工围栏，防止施工人员作业、施工机械布置，增加占地区，增大对施工区域陆生动植物、生态环境的影响。加强对施工人员的管理，定期开展有关动物保护的宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员动物保护意识；开展相关野生动物保护法律法规教育，增强法律意识，保证依法施工。

③建立完善的生态影响监测制度。定期对施工期、运行期产生的生态影响进行监测与调查。施工期主要对永久占地、临时占地进行监测；运行期主要监测植被变化、生态系统整体性变化。加强生态管理，设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度。通过动态监测和完善管理，使生态向良性方向发展。主要监测野生动物种群、数量变化及生态系统整体性变化。
④加强与当地林草部门和各敏感区管理部门的联系工作，施工过程中若发现有受伤的野生保护动物，可及时联系有关部门进行相关救助。
⑤施工机械（含施工车辆）维修保养在受委托社会第三方场地进行，在公共加油站进行燃料补给，禁止在施工营地贮存柴油，严格控制易燃易爆器材的使用。
1.1.3植被保护措施
（1）减缓措施
施工前应划定施工活动范围，减少临时占地对植被的破坏，降低了生物量损失，减少施工期对植被的影响。

（2）管理措施
建立完善的施工制度；加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育；建立完善的生态影响监测制度。
（3）植被恢复
施工结束后对沟道两岸岸边播撒草籽共0.47hm2，种植扁穗冰草及油蒿。冰草播种方法：播种时应去掉秕粒种子和杂质，将种子均匀播种即可。一般采取条播或撒播，以条播为好，条播行距10—20厘米，播种量每公顷用种20千克左右。播种时间，春、夏、秋三季皆可播种，春播一般在每年的4月中下旬至5月上旬，秋播应在9月底之前，以利幼苗越冬。
1.1.4动物保护措施
（1）避让和减缓措施
施工前应划定施工活动范围，禁止越界施工占地或砍伐林木、禁止捕猎野生动物，以最大限度减少对野生动物正常栖息的影响。优化施工时段，夜间禁止施工。

（2）管理措施
建立完善的施工制度；加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育；建立完善的生态影响监测制度。
1.1.5水生生态保护措施
本项目涉及地表水体为八里沟，为干沟，不涉及沟道取水；不涉及重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，基本不涉及珍稀水生生物。因此，工程建设不会对沟道水生生态造成不利影响。
1.1.6水土流失减缓措施
（1）施工期土石方工程应避免在大风日、雨天等不良天气中施工；粉状材料堆放采用围护或篷布遮挡措施，减少在恶劣天气条件下风蚀、水蚀的发生。

（2）施工设置临时施工道路，杜绝车辆乱碾乱轧，不随意开设便道；现场施工作业机械应严格管理，划定施工活动范围，不得在项目建设区以外的地方行驶和作业，从而保证项目区以外的表土及其附生的植被不受到破坏。

（3）施工结束后对沟道两岸岸边播撒草籽共0.47hm2。
（4）要按照项目水土保持方案的要求，加强工程质量监管，严格执行工程设计，切实预防可能发生的地质灾害。

1.1.7景观保护措施
（1）施工时应当充分现有设施条件，对于可利用的排水沟等附属设施应尽量利旧，减少对景观的破坏和资料的浪费。

（2）保护现有的植物资源，不得在施工区域外设置临时工程。

（3）项目施工应严格遵守划定范围，要尽量减少对自然环境的破坏，减轻对自然景观分割和不破坏景观的美学价值。
1.2生态保护跟踪监测方案

主要了解工程建设前后评价区生物量及生物多样性变化情况，并根据调查情况对工程进行有针对性的调整或追加必要的生态环保措施，以减轻工程生态影响。

植被及野生植物资源监测

监测点位：八里沟清水河入河口设置1个监测点位，八里沟与固海东三支干渠处设置1个监测点位，共计设置2个监测点位。

监测内容：植被类型、种植密度等。

监测时段、频率：施工前监测1次，施工建设期监测1次，运营期前3年每年监测1次。

2、废气

项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆机械尾气。

根据自治区住建厅，宁（建）发〔2017〕17号《关于进一步加强建筑工地施工扬尘控制和标准化管理的通知》、自治区环境保护厅《加强全区城市扬尘污染整治工作方案》《宁夏建筑施工扬尘治理标准化实施指南》，施工单位应加强管理，文明施工，为减少扬尘对环境的影响，严格采取以下措施：

⑴施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，制定具体的施工扬尘治理实施方案并报建设、监理单位审批，开工前应将扬尘治理实施方案及时报送主管部门。要严格执行施工工地扬尘治理实施方案，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。将项目扬尘防控经费纳入项目预算。

⑵施工工地周边围挡标准化。对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；施工围挡（墙）要规范封闭、连续设置，材质、高度符合标准，做到坚固、整齐、洁净、美观，鼓励使用定型化设施围挡。

⑶出入车辆冲洗标准化。施工场地出入口，设置草垫子及洒水装置对出入工地的运输车辆轮胎进行冲洗，不得携带泥土驶出施工场地；加强运输道路的管理和维护，经常洒水降尘，保证道路的良好运行状态；并通过限制车速、及时维护车辆、加强管理等措施，降低道路扬尘对周围环境的影响。

⑷施工现场地面硬化标准化。施工场地主要道路必须进行硬化，防止起尘。项目施工道路位于本项目工程范围内，临时道路设置在沟底，施工结束后对沟底进行整治砌护。
⑸物料堆放覆盖标准化。施工场地内存放的砂石等易产生扬尘的材料和裸露土地面要使用密目式防尘网等材料进行覆盖，覆盖要封闭严密，破损的要及时修复，避免扬尘污染。

⑹渣土车辆密闭运输标准化。运输垃圾、渣土、砂石等散装、流体物料的车辆应当采取密闭措施或者遮盖等措施防止物料遗撒，造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。

⑺拆除作业（河道疏浚、清淤）湿法作业标准化。建筑物维修施工单位应当按照规定在拆除现场周围设置围挡，在拆除过程中，应当采取湿式作业等有效防尘措施。拆除和施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运并在指定的填埋场处置。不能及时清运的，应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施。土方开挖、运输和填筑、易产生扬尘工序等施工时，必须进行湿法作业，应配备足量除尘雾炮、喷淋设施。气象预报5级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好作业面覆盖工作。

⑻施工机械及运输车辆需定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，应使用高标号的燃油，禁止使用含铅汽油，确保施工机械废气排放符合环保要求。加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，可有效减少机械尾气的产生。
综上，项目施工期会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期不会造成项目所在环境空气质量的恶化。
3、废水

本项目施工人员均雇佣周边居民，项目施工营地不设置食宿，设置环保型旱厕粪便定期清掏外运。施工期预制件及商品砼全部外购，施工期废水主要为车轮冲洗废水，车轮冲洗废水蒸发损耗不外排；混凝土养护废水经蒸发损耗，混凝土带走不外排。
综上所述，在采取本次评价提出的防治措施后，项目施工过程对周围环境的不利影响较小。

4、噪声

为了减轻本项目施工期噪声的环境影响，须采取以下控制措施：

⑴施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭，从源强和运行方式上降低噪声影响；
⑵优化施工组织设计和加强施工管理，采用合理施工方式、科学施工、合理安排施工时间及施工内容，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；

⑶合理安排施工时间：制订施工计划时；在泄洪沟两侧200m范围内有敏感点的沟道段，避开午休时间，禁止夜间施工，工艺要求的夜间施工必须报请相关管理部门同意；

⑷降低人为噪声：按规定操作机械设备，尽量少用哨子、笛等指挥作业；

⑸施工运输车辆在通过村庄时，应减缓车速，行车速度控制在20km/h以内，并禁止鸣笛；通过优化运输方案控制车流量，以减轻交通噪声的干扰。

⑹施工单位应加强宣传，充分做好与当地居民的沟通工作，尽量减少对敏感点居民的影响。
采取以上措施后，本项目施工期噪声对周围环境影响较小。

5、固体废物

施工期无弃土产生，挖方全部回填，施工期固废主要为建筑垃圾及施工人员产生的少量生活垃圾。沟道疏浚主要为沟底河床整治，主要为挖方，挖方全部回填，挖方回填至护岸综合利用，无弃土产生。
（1）挖方
项目施工开挖土方全部回填，施工过程中土石方开挖及回填还应采取以下措施：
合理安排施工过程，优化工序，减少施工过程中挖方量。

遇到五级以上大风天气应停止土方作业。

③进出工地的渣土运输车辆应采用密闭斗车。若无密闭斗车，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。车辆应按照批准的路线时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

（2）生活垃圾
在施工营地设置垃圾桶集中收集生活垃圾，安排专人负责生活垃圾的清扫，分类收集后交由环卫部门统一处置。
通过采取以上措施，项目施工期产生的固体废物对环境的不利影响较小。

对清水河影响分析

⑴建设方案优化措施

①精心优化设计，严格按照项目设计相关规范，统筹协调工程建设与生态保护的关系。

②优化施工组织方案，降低施工对清水河的影响。工程占地应尽量利用既有场地，项目临时施工营地租用附近民房作为工程施工临时营地；项目挖方全部回填，无弃土产生，本次不设置弃土场及取土场。禁止在清水河内设置取土场、弃渣场、施工便道和施工营地等任何占地行为。

③加强施工管理，加强监督检查。严格限定施工活动范围，严禁乱堆乱放，严禁乱弃乱排，杜绝野蛮施工，规范作业、安全生产、文明施工。

⑵环境保护措施

①健全规章制度，落实保护责任。工程建设单位要建立健全施工管理规章制度，落实生物多样性和环境保护管理责任人与责任。施工过程严格遵守各种环境保护规章制度，规范施工，对违反规章制度施工造成生态环境破坏或生物多样性造成严重影响的行为要严肃追究责任。

②植物保护措施，加强项目后期的生态抚育与管理，对因项目实施可能造成水土流失危害的区域应实施对应的水土保持措施。

③加强对施工、工程维护人员的环保教育，定期对工程沿线生态保护和防护措施及设施进行检查，及时修复遭破坏的设施，并进行动态调整与更新。

⑶项目营运期无废气、废水、噪声、固废产生。项目影响主要为施工期，严格落实固体废物、废水不进入清水河的要求。

	运营期生态环境保护措施
	本项目为中小河流防洪除涝项目，项目营运期无废气、废水、噪声、固废产生。

本项目通过对中小河流防洪设施建设，完善区域防洪体系，保障区域村庄及农田的防洪安全，强化区域防洪安全措施，保障人民生命财产安全和区域经济快速稳定可持续发展；通过信息化建设，有效预防灾害带来的损失，有利于区域生态系统稳定，项目环境正效应明显。

	其他
	无

	环保投资
	本项目总投资1376.78万元，项目环保投资95.45万元，占总投资的6.93%。环保投资主要用于施工期污染治理，项目环保投资具体见下表。
表20    本项目环保投资一览表
类别
环保设施名称
投资（万元）
施工期
扬尘治理
施工场地全面落实六个标准化的扬尘控制措施，施工工地周边围挡标准化、出入车辆冲洗标准化、施工现场地面硬化标准化、物料堆放覆盖标准化、渣土车辆密闭运输标准化、拆除工作湿法作业标准化
18
运输车辆尾气
严格控制运输时间段及运输路线
0.5
噪声防治
项目施工期噪声主要为施工机械作业时产生的噪声，选择低噪声设备，施工场地设置围挡；优化施工方案，尽量缩短施工周期；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工
2.5
固体废弃物处置
项目挖方全部回填，无弃土产生；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置
6
废水
项目施工期车轮冲洗废水蒸发损耗不外排；混凝土养护废水经蒸发损耗，混凝土带走不外排；施工营地设置环保旱厕，旱厕定期清掏外运
2
生态环境保护
进一步优化工程选址选线占地；做好施工组织，划定施工活动范围，确保工程建设对陆生生态的影响降至最低。加强管理，降低对施工区域生态环境的扰动。施工结束后对沟道两岸岸边播撒草籽共0.47hm2
25
其他
施工环境监理；安排专人对施工过程中的环境保护措施进行监督管理、生态监测
13
水土保持
水土保持投资
28.45
合计
95.45



六、生态环境保护措施监督检查清单

	         内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	进一步优化工程选址选线占地；做好施工组织，划定施工活动范围，确保工程建设对陆生生态的影响降至最低。施工完成以后，施工结束后对沟道两岸岸边播撒草籽共0.47hm2。加强管理，降低对敏感区生态环境的扰动。严禁施工人员非法猎捕野生动物，合理规划施工
	对周围环境影响可接受
	运营期前3年每年开展一次生态监测
	/

	水生生态
	八里沟为季节性沟道，施工期，沟道干涸，项目施工对水生生态基本无影响
	/
	/
	/

	地表水环境
	项目施工期车轮冲洗废水蒸发损耗不外排；混凝土养护废水经蒸发损耗，混凝土带走不外排；施工营地设置环保旱厕，旱厕定期清掏外运
	对周围环境影响可接受
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	项目施工期噪声主要为施工机械作业时产生的噪声，选择低噪声设备，施工场地设置围挡；优化施工方案，尽量缩短施工周期；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中限值
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工场地全面落实六个标准化的扬尘控制措施，施工工地周边围挡标准化、出入车辆冲洗标准化、施工现场地面硬化标准化、物料堆放覆盖标准化、渣土车辆密闭运输标准化、拆除工作（河道清淤、疏浚）湿法作业标准化；施工期严格控制运输时间段及运输路线，施工机械尾气对周边环境影响较小
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值
	/
	/

	固体废物
	项目挖方全部回填，无弃土产生，本次不设置弃土场；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置
	妥善处置
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	从环境保护角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。




10

_1234567890.vsd
清淤疏浚


岸坡削坡


挖方4.27


填方4.27


3.65


护岸及河床砌护工程


0.62


土方开挖


工程验收


施工准备


地表清理


水土流失、生态破坏、噪声、废气、固废


水土流失、生态破坏、噪声、固废


主体工程施工


废气、噪声、固废、废水



_1234567891.vsd
新建护岸


0.25


0.02


巡护道路


挖方12.56


填方12.56


建筑物维修


0.01


1.53


新建护岸


10.75


巡护道路
1.78


建筑物维修
0.03


12.3


土方开挖


工程验收


施工准备


河道清淤、疏浚


水土流失、生态破坏、噪声、废气、固废


水土流失、生态破坏、噪声、固废


主体工程施工


废气、噪声、固废、废水



