# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：    同心县张家塬乡水害修复工程

建设单位：         同心县水务局

编制日期：        二〇二四年一月

# 中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 同心县张家塬乡水害修复工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2301-640324-19-01-984706 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 李祥 | 联系方式 |  | 138****7393 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区吴忠市同心县张家塬乡 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 127.防洪除涝工程-其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 新建导洪渠工程394m；排洪渠修复工程500m；导洪渠247m |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 同心县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 同发改审发[2023]12号 |  |
| 总投资（万元） | 147.32 | 环保投资（万元） | 55 |  |
| 环保投资占比（%） | 37.33 | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》专项评价设置原则表，见下表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表（节选） 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况. 地表水; 防洪工程：包含水库的项目; 本项目为防洪除涝工程，不包含水库. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目为防洪除涝工程，根据《建设项目环境保护影响评价分类管理名录（2021年版）》127防洪除涝工程未给出环境敏感区. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指（建设项目环境影响评价分类管理名录）中针对该类项目所列的敏感区. 综上所述，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》 审批机关：宁夏回族自治区人民政府办公厅 审批文件名称：自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知 审批文号：宁政办发〔2021〕82号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件的名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》 召集审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅 审查文件名称：《自治区生态环境厅关于<宁夏水安全保障“十四五”规环境影响报告书>审查意见的函》 审查文号：宁环函〔2021〕721号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕82号）指出，“以五个地级市为重点，统筹推进城市建设与河湖湿地、排水防涝设施建设、水环境改善、水生态修复等工作，通过完善河道、管网、蓄滞洪区、泵站等，畅通洪水涝水出路，加快补齐城市防洪排涝短板，完善城市防洪排涝减灾体系。加快完善重点城市防洪工程体系：通过堤防及河道整治、贺兰山东麓防洪体系建设、外围排洪沟道治理等，形成城市良性水循环系统，构建城市防洪圈，提高城市防洪标准。……卫宁防治区完善重点山洪沟道上游的导洪堤和拦洪库建设，对下游泄洪、排洪沟道拓宽疏通，提高排泄洪水能力。” 本项目为张家塬乡水害修复工程，工程实施将提高其抵御洪水灾害的能力，减轻安置区内广大居民生命财产的损失，对稳定社会秩序，促进当地民族经济的健康快速发展，进一步提高人民生活水平有着重要作用。因此，符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》要求。 2、《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》及审查意见符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》以“一河三山”生态坐标构建“一带三区”总体水利基础设施布局，统筹考虑了水资源开发与生态环境保护，保障区域供水安全和生态安全，强调水资源节约集约利用，有利于全区水环境质量改善。《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》在规划方案环境合理性论证的基础上，提出了优化调整建议和减缓不良环境影响的对策措施。加强水生态修复和水环境治理：统筹流域、区域，通过水土流失综合治理、重点河湖生态修复、水系连通和水美乡村建设、盐碱地改良和地下水超采区治理，推进水环境质量持续稳定改善、维护水生态系统安全，助力黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。 本项目为张家塬乡水害修复工程，工程实施将提高其抵御洪水灾害的能力，减轻安置区内广大居民生命财产的损失，对稳定社会秩序，促进当地民族经济的健康快速发展，进一步提高人民生活水平有着重要作用；本项目施工现场定期洒水，运输车辆加盖篷布，项目设置临时施工营地1处，租用附近民房设施，临时施工营地待项目结束后恢复，施工废水经沉淀池处理后洒水降尘，施工期废水蒸发损耗不外排；项目污染物均采取合理可行的污染防治措施。因此，符合规环境影响报告书及批复要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 吴忠市人民政府已发布“吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见”吴政规发〔2021〕2号，本项目与吴忠市“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线 根据《吴忠市关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。 对照吴忠市生态保护红线图，本项目用地不在吴忠市划定的生态红线范围内，本项目建设不占用生态红线，本项目与吴忠市生态保护红线位置关系见附图1。 因此，本项目建设符合吴忠市生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 ①水环境质量底线及分区管控符合性分析 根据《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发〔2021〕2号），将吴忠市水环境分区管控划分为水环境优先保护区、水环境重点管控区、水环境一般管控区。 根据吴忠市水环境分区管控区划分，本项目位于吴忠市水环境分区一般管控区，本项目与水环境分区管控区位置关系图见附图2。 水环境一般管控区：对水环境问题相对较少，对区域影响程度较轻的一般控制单元，落实普适性治理要求，加强污染预防。 本项目营运期无废水产生，施工期废水蒸发损耗不外排。因此，本项目建设与吴忠市水环境质量底线及分区管控要求相符合。 ②大气环境质量底线及分区管控符合性分析 基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将吴忠市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。 根据吴忠市大气环境分区管控区划分，本项目位于吴忠市大气环境一般管控区，本项目与大气环境分区管控区位置关系图见附图3。 大气环境一般管控区管控要求：贯彻实施区域性大气污染物综合排放标准，深化重点行业污染治理，强力推进国家和自治区确定的各项产业结构调整措施，加强机动车排气污染治理。对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，推动现有重点企业生态化、循环化改造。新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。 本项目位于吴忠市大气环境一般管控区，营运期无废气产生；项目不属于工业项目，为水害修复项目，项目实施后，对周边环境影响较小，因此，本项目与吴忠市大气环境质量底线及分区管控要求相符合。 ③土壤环境质量底线及分区管控符合性分析 根据《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发〔2021〕2号），将吴忠土壤污染风险管控分区分为农用地优先保护区、建设用地土壤污染风险重点管控区和一般管控区。 对照吴忠市土壤污染风险分区管控图，本项目位于一般管控区，本项目与土壤风险分区管控区位置关系图见附图4。 一般管控区：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目属于水害修复项目，营运期无废水、废气、噪声、固废产生，项目建设不会改变区域土壤环境质量现状，不会突破区域土壤环境质量底线。项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，不属于排放重点污染物的建设项目，项目不占用基本农田。因此，本项目用地符合土壤分区管控要求。 综上所述：本项目建设对周围环境影响较小，未触及环境质量底线要求。 （3）资源利用上线及分区管控 为有效改善区域大气环境质量，提出吴忠市能源利用上线管控指标共三项：能源（煤炭）资源利用上线、水资源利用上线、土地资源利用上线。 本项目能耗主要集中在施工期，施工期较短，主要能源消耗为电及水，项目用水、用电消耗量相对整个区域来说较小，因此，项目建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境管控单元与准入清单 根据《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发〔2021〕2号），本项目海棠湖村安置区防洪工程段、范堡子村养殖基地防洪工程段属于一般管控单元。本项目与吴忠市环境管控单元位置关系图见附图5。 一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 本项目为水害修复工程，工程的建设可增强同心县张家塬乡海棠湖村及范堡子村养殖基地的防洪能力，项目建设过程中以生态环境保护优先为原则，确保不会发生大规模、高强度的开发建设活动，保证生态环境功能不降低，符合区域生态环境保护的基本要求。因此本项目建设符合吴忠市优先保护单元的管控要求。 项目与吴忠市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表1-2。 表1-2生态环境准入清单一览表 - 环境管控单元名称; - 要素属性; - 管控单元分类; - 管控要求（空间布局约束）; - 本项目情况; - 污染物排放管控; - 环境风险防控; - 资源开发效率; - 符合性. - 同心县张家塬乡一般管控单元; - 一般管控区; - 一般管控单元; - 不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清单》中同心县的产业准入清单外的产业项目活动。; - 项目为同心县张家塬乡水害修复工程，属于《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清单》中同心县的产业准入清单内的产业项目活动。; - /; - /; - /; - 符合. 根据上表可知，本项目的建设符合“三线一单”生态环境管控相关要求。 综上所述，本项目符合《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中生态环境分区管控的要求。 2、与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》符合性分析 《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》提出“有效提升防洪能力。实施河道和滩区综合提升治理工程，增强防洪能力，确保堤防不决口。加快河段控导工程续建加固，加强险工险段和薄弱堤防治理，提升主槽排洪输沙功能，有效控制游荡性河段河势。开展下游“二级悬河”治理，降低黄河大堤安全风险。加快推进宁蒙等河段堤防工程达标。统筹黄河干支流防洪体系建设，加强黑河、白河、湟水河、洮河、渭河、汾河、沁河等重点支流防洪安全，联防联控暴雨等引发的突发性洪水。加强黄淮海流域防洪体系协同，优化沿黄蓄滞洪区、防洪水库、排涝泵站等建设布局，提高防洪避险能力。以防洪为前提规范蓄滞洪区各类开发建设活动并控制人口规模。建立应对凌汛长效机制，强化上中游水库防凌联合调度，发挥应急分凌区作用，确保防凌安全。实施病险水库除险加固，消除安全隐患。” 本项目为张家塬乡水害修复工程，工程实施将提高其抵御洪水灾害的能力，减轻安置区内广大居民生命财产的损失。因此，本项目的建设符合《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》要求。 3、与《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 根据《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中发展目标相关内容：“实施两岸堤防、河道控导、滩区治理工程，加强黄河宁夏段综合治理，打造百年防堤，实现宁夏境内水患、堤防安全隐患基本消除，河道河槽河床、排洪输沙功能基本稳定，保障黄河长久安澜。” 本项目为张家塬乡水害修复工程，工程实施将提高其抵御洪水灾害的能力，减轻安置区内广大居民生命财产的损失，属于水害修复工程，改造后可增强同心县张家塬乡海棠湖村安置区的防洪能力，符合《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相关要求。 4、与《水利建设项目(河湖整治与防洪除涝工程)环境影响评价文件审批原则(试行)》符合性分析 本项目属于水害修复工程，本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析见下表1-3。 表1-3与《水利建设项目(河湖整治与防洪除涝工程)环境影响评价文件 审批原则(试行)》符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第一条本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等（引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外）。其他类似工程可参照执行。; 本项目属于水害修复工程，工程实施将提高其抵御洪水灾害的能力，减轻安置区内广大居民生命财产的损失。; 符合. 2; 第二条项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整(治导线变化)、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。; 符合. 3; 第三条工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 本项目治理段位于张家塬乡海棠湖村安置区和范堡子村养殖基地，项目选址唯一，工程选址选线、施工布置不占用自然保护区风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，对"下游饮用水水源保护区无明显影响; 符合. 4; 第四条项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。 在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。; 项目实施不会改变水动力条件或水文过程。; 符合. 5; 第五条项目对鱼类等水生生物的徊游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类徊游通道、采用生态友好型护岸(坡、底)、生态修复、增殖放流等措施。 在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。; 本项目不涉及项目对鱼类等水生生物的徊游通道及三场”等重要生境; 符合. 6; 第六条项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。 在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。; 本项目不涉及湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带，施工范围不涉及珍稀濒危保护植物; 符合. 7; 第七条项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施;涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。; 本项目周边生态环境良好，无明显环境制约因素，施工期采取了有效的生态环境保护措施。项目不涉及饮用水水源保护区或取水口；涉水施工期较短，不涉及清淤、疏浚，无淤泥产生; 符合. 8; 第八条项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。 针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。; 本项目不涉及移民安置、蓄滞洪区环境污染、新增占地涉及污染场地; 符合. 9; 第九条项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; 本项目为水害修复工程，不存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险; 符合. 10; 第十条改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; 本项目为新建项目; 符合. 11; 第十一条按相关导则及规定要求,制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; 本次评价按相关导则及规定要求，制定了水环境、大气、声环境等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了根据监测评估结果优化环境保护措施的要求; 符合. 12; 第十二条对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 本环评对环境保护措施进行了深入论证。建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 符合. 5、与《吴忠市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析 根据《吴忠市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中加快河段堤防安全标准区建设要求：“按照一般河段50年一遇、城市河段100年一遇防洪标准，提标改造青铜峡市、利通区两岸堤防，构筑稳固防线，全市境内水患堤防隐患基本消除。” 本项目为张家塬乡水害修复工程，工程实施将提高其抵御洪水灾害的能力，减轻安置区内广大居民生命财产的损失，属于水害修复工程，改造后可增强同心县张家塬乡海棠湖村安置区和范堡子村养殖基地的防洪能力，符合《吴忠市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相关要求。 6、与《黄河流域防洪规划》符合性分析 根据《黄河流域防洪规划》六、防洪工程体系建设中(三)河防工程“河防工程是防洪减淤体系的基础，其建设的重点是黄河下游，包括标准化堤防建设、河道整治、挖河固堤及“二级悬河”治理等，这是--项长期的任务。按照“稳定主槽、调水调沙，宽河固堤、政策补偿”的方略进行下游河道治理和解决滩区群众的问题。规划近期建成标准化堤防，基本完成河道整治，结合调水调沙，基本稳定中水河槽，开展挖河疏浚，治理“二级悬河”，减少中常洪水直冲大堤的“横河”、“斜河”等不利河势的发生几率，防止洪水冲决大堤。远期视河道淤积和河势变化情况加高加固大堤，进行河道整治，调水调沙，完善滩区政策补偿机制，进行入海流路治理。黄河下游河道高悬于黄淮海平原之上，是防洪问题历来十分严重的根本原因。从长远考虑，有计划地利用黄河泥沙，坚持不懈地采取放淤固堤、挖河固堤等措施，淤高背河地面，构筑“相对地下河”，扭转“地上悬河”造成严重威胁的被动局面。” 本项目为张家塬乡水害修复工程，工程实施将提高其抵御洪水灾害的能力，减轻安置区内广大居民生命财产的损失，属于水害修复工程，改造后可增强同心县张家塬乡海棠湖村安置区和范堡子村养殖基地的防洪能力，因此符合《黄河流域防洪规划》要求。 7、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类中“二水利中3.防洪提升工程”，本项目为张家塬乡水害修复工程，工程实施将提高其抵御洪水灾害的能力，减轻安置区内广大居民生命财产的损失，本项目属于鼓励类项目。因此本项目的建设符合国家相关产业政策要求。 同时，本项目已取得同心县发展和改革局《同心县张家塬乡水害修复工程初步设计的批复》（同发改审发〔2023〕12号），项目符合地方产业政策。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目建设地点位于吴忠市同心县张家塬乡海棠湖安置区、范堡子村养殖基地。本项目地理位置见附图6。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 一、项目背景及必要性 - 1、项目背景 海棠湖村安置区位于山下土塬上，距离到山顶的距离为770m，安置区与山顶之间共有十级梯田，长度约为430m。安置区共46.67亩，梯田共473.85亩。梯田至山顶300m长范围的山坡种植有较稀疏的柠条，该段山坡坡度可达到25°～29°。在安置区有一条机耕道穿过梯田至山顶沿后山坡而过，宽度约为4m，总长度为770m。 由于山坡比降较大，流域植被较差，水土流失较严重，每遇山洪暴发，洪水横冲直撞，直接沿机耕道下冲，根据当地村民反映，机耕道每年都会被冲毁。据描述，2017年发生的洪水将机耕道冲切成约1.8m深、1.5m宽的泄洪沟；2022年发生的洪水将机耕道冲切成约1.2m深、1.0m宽的泄洪沟，漫过挡墙后进入院内，造成院内大面积菜园、化粪池被淹，发生沉降。山洪灾害表现为局部性的空间特点及骤发性和阵发性的时间特点。现安置区位于机耕道下方，将会严重影响安置区的防洪安全，威胁人民生命财产安全。 范堡子村养殖基地位于村部东侧山峁中间的平地上，总面积为4506m2，距离到山顶的距离为 317m。由于山坡比降较大，流域植被较差，水土流失较严重，每遇山洪暴发，洪水横冲直撞，直接沿机耕道下冲。现养殖基地位于机耕道右侧，将会严重影响养殖基地的防洪安全，威胁人民生命财产安全。 目前，不解决防洪问题，安置区及养殖基地均处于洪水危险区域，始终是危害当地人民生命财产安全的隐患。因此，本项目为张家塬乡水害修复工程，工程实施将提高其抵御洪水灾害的能力，减轻安置区及养殖基地内广大居民生命财产的损失，改造后可增强同心县张家塬乡海棠湖村安置区及范堡子村养殖基地的防洪能力，切实保障当地居民的生产生活安全。 - 工程现状 根据现场调查，同心县张家塬乡海棠湖村安置区、范堡子村养殖基地水害修复工程现状如下： - 海棠湖村安置区现状图; - 海棠湖村安置区现状图. - 范堡子村养殖基地现状图; - 范堡子村养殖基地现状图. - 二、工程建设内容 1.1工程建设内容 （一）海棠湖村安置区防洪工程 （1）安置区北侧新建导洪渠工程394m； （2）安置区北侧新建生产道路工程376m； （3）安置区1号排洪渠修复工程500m； （4）安置区1号排洪渠新建跌水工程1座； （5）安置区东侧新建生产道路工程289m，排水边沟289m； （6）安置区东侧新建导洪工程，包括导洪渠247m，集水井1座； （7）省道S203新建过路防护工程2处。 （二）范堡子村养殖基地防洪工程 （1）新建截水沟工程154m； （2）新建导洪渠工程105m； （3）新建跌水工程1座； （4）新建挡土墙工程56m。 1.2工程组成 本项目工程组成一览表见表2-1。 表2-1本项目工程组成一览表 项目名称; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 海棠湖村安置区防洪工程; 在安置区北侧、1号排洪渠尾段处新建导洪渠，长394m. 沿现有的机耕道路向坡下导至S203省道涵洞处，将现有机耕道路改建成生产道路，兼有防洪功能，长度为376m. 对北部山茆沿梯田、民居上方的1号排洪渠进行修复，长度500m. 安置区排洪渠跌水工程1座. 将安置区东侧机耕道改建为生产道路，兼有防洪功能，长度289m，新建排水边沟289m. 安置区东侧新建导洪工程，包括导洪渠247m，集水井1座. 在S203省道过沟处新建道路防护工程2处. 范堡子村养殖基地防洪工程; 在北侧山茆沿养殖基地北侧新建截水沟，长度为154m，全断面砌护，截水沟末端导入导洪渠. 沿养殖基地西侧道路新建导洪渠，长度为105m，为矩形浆砌石渠道，过路处设盖板，导洪渠末端接跌水. 跌水工程1座. 将养殖基地南侧边坡按照坡比1：1.5进行整坡，坡底设浆砌石挡土墙，长度为56m. 临时工程; 临时施工道路; 工程区所在的地有混凝土路面的乡道和村内道路直通工程区，满足场内外连接施工要求，可作为本项目施工道路。工程建筑材料可顺利运达施工现场，无需额外设置临时施工道路. 施工营地; 项目设置施工营地1处，租用附近民房，施工营地设有机械停放场、施工仓库、施工办公区，占地面积约1000m2（1.5亩）；主要用于项目施工人员办公、施工设备及施工材料存放。施工营地内办公区不提供食宿，设置环保旱厕1座. 取土场; 本项目排洪槽、边坡整治开挖，无需单设取土场. 弃土场; 本项目多余土方用于沟槽加固和地面平整，无需单设弃土场. 公用工程; 用水; 项目区处于乡镇区域，因此，生产生活用水采用就近拉运，购买当地自来水。. 用电; 项目用电由附近村庄供电电网供给. 排水; 项目营运期无废水产生，项目施工期车辆出入，设置草垫子及草垫子洒水对出入车辆轮胎刷洗，废水蒸发损耗不外排；施工营地设置环保旱厕，旱厕定期清掏外运. 环保 工程; 施工期; 废水治理; 项目营运期无废水产生，施工期废水主要为施工期车辆出入，设置草垫子及草垫子洒水对出入车辆轮胎刷洗，施工废水蒸发损耗不外排；施工营地设置环保旱厕，旱厕定期清掏外运。在施工营地内新建1座环保旱厕，环保旱厕采取一般防渗要求. 废气治理; 施工场地全面落实六个标准化的扬尘控制措施，施工工地周边围挡标准化、出入车辆冲洗标准化、施工现场地面硬化标准化、物料堆放覆盖标准化、渣土车辆密闭运输标准化、拆除工作湿法作业标准化；施工期严格控制运输时间段及运输路线，施工机械尾气对周边环境影响较小. 噪声治理; 项目施工期噪声主要为施工机械作业时产生的噪声，选择低噪声设备，施工场地设置围挡；优化施工方案，尽量缩短施工周期；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工. 固废治理; 项目挖方全部回填，无弃土产生；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置. 生态; 进一步优化工程选址选线占地；做好施工组织，划定施工活动范围，确保工程建设对陆生生态的影响降至最低。加强管理，降低对生态环境的扰动；运营期加强两岸植物绿化进行维护. 运营期; 项目运营期无废气、废水、噪声、固废产生. - 工程任务 针对安置区及养殖基地的防洪问题，建立完善的防洪体系，通过工程措施对安置区及养殖基地进行防护，确保安置区、养殖基地的防洪安全。 4、项目等级标准 （1）工程等级 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），确定本工程规模为Ⅴ等小（2）型。主要建筑物级别为5级，及次要建筑物级别为5级，临时建筑物级别为5级。 （2）洪水标准 根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的规定，村庄的洪水标准按10年一遇洪水设计，防护等级为Ⅳ级。 设计洪峰流量：1#断面 Q10%=2.27m3/s、2#断面 Q10%=1.22m3/s、3#断面 Q10%=0.94m3/s，养殖基地设计洪峰流量：4#断面 Q10%=1.22m3/s （3）抗震标准 根据《中国地震动参数区划图》GB1/06－2015（1:400万），该区域地震峰值加速度0.20g，地震基本烈度Ⅷ度。根据《水工建筑物抗震设计标准》 （GB51247-2018），抗震设计烈度按8度设防。 5、原辅材料用量 本项目所需天然建筑材料主要有细骨料、粗骨料、块石等原料。块石、粗骨料均采自双井子沟盘河料场，距离本项目场地约40km，细骨料采自附近砂场，储量丰富，汽车运输，运输道路畅通。有公路及便道直达，交通便利。 6、用地情况 本项目将原有被洪水破坏的道路、排水沟进行水害修复，不改变原有土地性质，因此，本工程不涉及永久占地，临时占地为租用当地民房的施工营地。 7、土石方平衡 ## 本项目挖方量为4365.79m3，填方量为4365.79m3，挖方全部回填，无弃土产生，项目完成后应压实平整，并播撒当地草籽，绿化恢复。弃土对周边环境影响较小，且能有效解决周边地势坑洼状态。项目土石方平衡见下表2-2。 表2-2 本项目土石方平衡表 单位：m3 项目 数量; 挖方; 填方. 土方开挖; 土方回填. 海棠湖村安置区防洪工程. 安置区北侧导洪渠工程; 911; 83.19. 安置区北侧生产道路; 186.12; 186.12. 安置区排洪渠修复工程; 0; 655. 安置区排洪渠跌水工程; 560.54; 263.21. 安置区东侧生产道路工程; 道路; 520.2; 743.7. 排水边沟; 187.85; 223.8. 安置区东侧导洪工程; 集水井; 76.2; 78.85. 导洪渠; 192.66; 456.95. 过路防护; 225; 168.75. 小计; 2859.57; 2859.57. 范堡子村养殖基地防洪工程. 截水渠工程; 120.12; 64.66. 导洪渠工程; 407.35; 16.95. 跌水工程; 634.13; 135.6. 挡土墙工程; 343.62; 1288.01. 小计; 1505.22; 1505.22. 总计; 4365.79; 4365.79. 8、公用工程 ## （1）给排水 ## 项目混凝土、预制件等外购，砂石料不拌和，不设置拌和站及预制件厂，施工期用水主要为施工场地洒水抑尘用水、车轮刷洗用水，项目用水就近拉运自来水。 根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额修订的通知》（宁政办规发〔2020〕20号）中第一、四季度场地道路喷洒用水量为2L/m2.d，第二、三季度场地道路喷洒用水量为0.5L/m2.d。项目施工期为2个月（60天），施工期洒水抑尘用水量为2000m3，采用新鲜水。 本项目不设置专门的机修厂，只在施工营地布设施工机械停放场，不进行机械车辆的维修保养。根据《宁夏回族自治区大气污染防治条例》“在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土。”施工场地设置草垫子及洒水装置对出入工地的运输车辆轮胎进行刷洗，不得携带泥土驶出施工场地，施工车辆车轮刷洗废水蒸发损耗不外排，刷洗用水用量约为180m3。 （2）排水 施工期洒水抑尘用水经地表蒸发损耗，无废水产生；施工期车辆出入，设置草垫子及草垫子洒水对出入车辆轮胎刷洗，车轮刷洗废水蒸发损耗不外排，无废水产生。 （3）供电 项目用电由附近供电电网供给。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程总体布置 项目区属于山茆的坡面洪水危害，山坡坡度大，地表冲刷作用强，水土流失大，根据本项目的地形及地物条件，本次工程总体布置如下： (1)安置区东侧新建生产道路、集水井、导洪渠将现有的机耕道路改建成生产道路，兼有防洪功能，长度为289m，生产路两侧修建道路排水边沟，长度为289m，在现有安置区挡土墙东侧新建一座集水井，在现有挡土墙上新建导洪渠247m。 (2)安置区北侧新建生产道路、导洪渠将现有的机耕道路改建成生产道路，长度为376m，生产路北侧修建导洪渠接入省道S203涵洞，长度为394m。 (3)安置区现有排洪渠维修对安置区现有的1号排洪渠底进行维修、渠堤进行修整，长500m。在现有1号排洪渠入沟处新建跌水1座。 (4)S203省道过沟处防护工程在海棠湖村边的S203省道过沟处设道路防护工程2处。 (5)养殖基地新建截水沟、导洪渠、跌水、挡土墙结养殖基地总体布置，在养殖基地北侧新建截水沟154m，在基地西侧沿路新建导洪渠105m，在基地南侧新建跌水1座，在基地南侧新建挡土墙56m。 工程总体布局根据地形、地貌、地质状况、天然河道的流向，从安全合理、经济实用等出发，进一步减少土方量和水土流失情况，符合环保要求，总平面布局合理。本项目安置区北侧平面布置图见附图7，安置区东侧平面布置图见附图8，养殖基地防洪工程总平面布置图见附图9。 2、施工布置情况 本工程工区附近地势平坦，场地开阔，生产生活设施布置方便，布置时应遵循工厂规模小而精的原则，根据工区地形特点，本着便于生产、生活、方便管理、经济合理的原则，充分利用空地，以集中式布置为主。 （1）场外交通 项目区工程区有周边乡道、村庄内巷道纵横，交通便利。 （2）场内交通 施工期间场内运输以土、石料的运输为主，兼有施工机械设备及人员的进场要求，工程区所在的地有混凝土路面的乡道和村内道路直通工程区，满足场内外连接施工要求，可作为本项目施工道路。工程建筑材料可顺利运达施工现场，无需额外设置临时施工道路。 （3）临时施工道路 工程区所在的地有混凝土路面的乡道和村内道路直通工程区，满足场内外连接施工要求，可作为本项目施工道路。工程建筑材料可顺利运达施工现场，无需额外设置临时施工道路 （4）施工营地 项目设置施工营地1处，占地面积为1000m2，租用附近民房，施工营地设有机械停放场、施工仓库、施工办公区。本次不设置综合加工厂及混凝土拌和站，混凝土及预制件等均外购。 ①机械停放场 机械停放场布置于施工营地内，主要用于停放机械设备，机械设备的检修和保养均在王团镇附近修理厂进行。停放场占地面积500m2。 ②施工仓库 施工综合仓库布置于施工营地内，用于存放施工材料，主要为施工所用五金、劳保等物资器材。施工仓占地面积400m2。 ③施工办公区 设置施工办公区1处，生活区布置于中宝铁路桥下游右岸处，位于施工营地内，占地面积为100m2。施工生活区不设置食堂及宿舍，不提供施工人员食宿，设置1座环保旱厕，旱厕定期清掏外运。 （5）取、弃土场 本项目挖方全部回填，无需借方，本次不设置弃土场及取土场。 |
| 施工方案 | 一、施工方式 本工程施工以土方挖填和钢混砌护为主，没有特殊大件和重料运输。项目的土方开挖采用机械开挖，大部分挖方用作回填，其余就地平整。过路防护工程、挡土墙工程等施工根据实际情况采用机械加人工的施工方案。 - 施工方案 2.1导洪渠工程 用浆砌石或混凝土将土质导洪渠底部和边坡加以衬砌，适用于渠道比降和流速较大的渠段。 2.1.1横断面设计 采用梯形渠道断面，1号安置区导洪渠内坡比m=1.5，渠底宽b=1.0m；2号养殖基地导洪渠内坡比m=1.5，渠底宽b=1.0m。安全超高取 0.5m。 2.1.2纵断面设计 先拟定安置区导洪渠的坡降，根据实际地形，确定导洪渠的设计水位。砌护高度确定为水位以上0.5m，堤顶高度为水位以上0.8m。 养殖基地确定导洪渠的设计水位，砌护高度确定为水位以上0.5m，堤顶高度为水位以上0.7m。 2.1.3 砌护设计 根据地形，安置区导洪渠总长度为394m。为防止过大的冲刷，对渠道全断面进行砌护，砌护总长度为394m。 养殖基地导洪渠总长度为105m。为防止过大的冲刷，对渠道全断面进行砌护，砌护总长度为105m。 导洪渠以防冲为主，护岸材料要求具有一定的强度。由于坡面洪水流速较大，干砌石整体性及防冲稳定性差，本设计主要考虑采用格宾、浆砌石和普通铅丝石笼防护对护坡进行比较。 2.2跌水工程 由于安置区现有的1号排洪渠流速较大，为了固定沟床，拦蓄泥沙，减轻山洪冲刷，防止沟道底部下切，在排洪渠入山洪沟处设跌水工程。 安置区现有的1号排洪渠设计洪峰流量为2.27m³/s，渠道末端入山洪沟山坡落差为8m，采用台阶式陡坡，陡坡从天然沟道沟岸接入沟底，坡度为 1:4，陡坡坡面采用阶梯型式，采用400mm厚浆砌石，断面选取梯形断面，边坡1:1，边坡采用浆砌石砌护，厚度400mm，边坡高0.6m，陡坡进、出口均设浆砌石齿墙，深1.4m。陡坡出口设海曼。 养殖基地设计导洪渠设计洪峰流量为1.22m³/s，渠道末端入山洪沟山坡落差较大，采用台阶式跌水，陡坡从天然沟道沟岸接入沟底，坡度为1:4，陡坡坡面采用阶梯型式，采用400mm厚浆砌石，断面选取梯形断面，边坡1:1，边坡采用浆砌石砌护，厚度400mm，边坡高0.6m，陡坡进、出口均设浆砌石齿墙，深1.4m。陡坡出口入沟底处，对天然沟道底和边坡进行砌护，采用干砌石砌护，厚度0.4m。 2.3 道路工程 本项目将安置区东侧、北侧机耕道上新建混凝土生产道路，长度分别为 289m、376m，路面宽度分别为4m、3m，采用混凝土路面。路基清基平整后采用素土回填压实，填筑砂砾石垫层，厚度15cm，混凝土路面厚度15cm。东侧路面两侧分别设有排水边沟，为矩形断面，宽0.4m，深0.35m，采用浆砌石砌筑。 三、工程施工 1、土石方工程 导洪渠主要以土方开挖为主，主要有黄土，采用机械开挖，开挖出来的土料主要用于导洪渠挡水侧的堤防填筑。 填方段地表杂物、浮土、碎石等需全部剥离，剥离的土方回覆后撒播草籽，土料铺土厚度控制在0.3m，压实度不小于0.9。 2、浆砌石施工 在渠道比降和流速较大的渠段采用浆砌石衬砌渠道，浆砌石护坡采用MU30 M7.5砌筑。石料的石质新鲜、坚硬、密实、无裂缝，选择的块石重量大于25kg，厚度大于25cm，长厚比小于3，其软化系数应大于0.75以上。监理工程师严把进料关，不符合要求的块石料不得用于施工。 拌制砂浆的水泥标号不应低于425号。 砌筑应分层，每层砌筑应坐浆，随铺浆随砌石，砌缝须用砂浆填充饱满，这是砌石的基本要求，必须做到。 上下层砌石应错缝砌筑，砌体外露面应平整美观，外露面上的砌缝应预留约4cm深的空隙，以备勾缝处理。勾缝砂浆为M10。勾缝前必须清缝，用水冲净并保持缝槽内湿润。砂浆应分次向缝内填塞，按实有砌缝勾平缝，不准勾假缝和凸缝。 3、砼工程 建筑物砼工程施工严格执行水电部《水工混凝土施工规范》(SDJ207)和《水土混凝土试验规程》(SD105)中的有关规定。 水泥标号应与砼设计强度相适应，不应低于425号，无特殊要求，采用普通硅酸盐水泥。建筑物砼工程施工按有关规定进行防护。 砼浇筑均要求采用机械振捣。对于钢筋砼结构，砼保护层厚度应严格按设计要求控制，不得随意加大或减小。 钢筋砼结构用的钢筋均为热轧钢筋，其性能必须符合国家标准 GB1499的要求。 建筑基础开挖至设计高程后，应由甲方代表、设计代表和工程监理人员共同检查，核实地质状况与图纸是否相符，由设计代表提出补充整改意见。 施工完毕应恢复原沟道地貌，清楚杂物及临时建筑。 本项目施工期工艺流程及产污环节图见下图11。 图10 项目工程施工工艺流程及产污环节图 施工期产污环节： 废气：施工扬尘、道路扬尘、施工车辆和施工机械尾气； 噪声：施工机械设备噪声及运输车辆噪声； 废水：施工废水； 固废：生活垃圾； 生态：土方开挖及地表清理产生的水土流失。 ## 运营期产污环节： 项目营运期无废气、废水、噪声、固废产生。 4、建设工期 本工程总工期为2个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 1、主体功能区规划 本项目位于吴忠市同心县张家塬乡，根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》（宁政发[2014]53号），本项目属于国家重点生态功能区。项目与宁夏回族自治区主体功能区规划的相对位置关系图见附图11。 重点生态功能区功能定位：保障国家生态安全的重要区域，西北重要的生态功能区，人与自然和谐相处的示范区。 发展方向：限制开发生态区域以修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务, 增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护湿地生态等功能,提高生态产品供给的能力, 因地制宜地发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。 本项目为同心县张家塬乡水害修复工程，项目实施后可确保村庄、农田、水利、交通设施等免受洪水侵害，减少水土流失，减少洪涝灾害损失。因此，项目的建设符合国家重点生态功能区的发展方向和开发原则。 - 2、生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》（2003.12），宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目属于Ⅰ4-1盐同南部黄土丘陵强度水土流失治理生态功能区，该区的主要生态环境问题是：水土流失与草场退化。 本项目为同心县张家塬乡水害修复工程，项目的实施，可有力保障安置区和养殖基地免受洪水危害，减轻河流洪水、泥沙危害，减轻区域自然灾害。项目施工期因临时占地及工程土石方开挖造成的水土流失，通过采取合理施工、地表开挖尽量避开暴雨季节、合理选择施工工序、剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施后，可减轻水土流失的影响。对周边生态环境恢复创造良好条件，其生态效益十分显著。因此满足宁夏生态功能区划的保护要求。项目与宁夏回族自治区生态功能区规划的相对位置关系图见附图12。 3、生态环境现状 ①土地利用现状 本项目将原有被洪水破坏的道路、排水沟进行水害修复，不改变原有土地性质，因此，本工程不涉及永久占地，临时占地为租用当地民房的施工营地。本项目土地利用现状图见附图13。 ②土壤类型 项目区土壤类型复杂，以黄绵土为主。 黄绵土是由黄土母质经直接耕种而形成的一种幼年土壤。因土体疏松、软绵，土色浅淡，故名。实质为土质初育土。其主要特征是，剖面发育不明显，仅有A层及C层，且二者之间无明显界限；土壤侵蚀严重。广泛分布于中国黄土高原水土流失较严重的地区，其中以甘肃东部和中部、陕西北部、山西西部面积较广。宁夏南部、河南西部和内蒙古境内也有分布。常和黑垆土、灰钙土等交错存在，是黄土高原上分布面积最大的土壤。项目土壤类型图见附图14。 ③陆生植被分布 根据宁夏植被区划以及现场踏勘，项目区位于Ⅰ4-1盐同南部黄土丘陵强度水土流失治理生态功能区，自然植被区划属于IAL-2a固北、同南、麻黄山长芒草干草原小区，自然植被属于Ⅴ草原中32以长茅草草原。本项目与宁夏植被类型图位置关系图见附图15。 ④陆生动物分布情况 现场调查发现，由于调查区临近乡村内，调查区内植被稀疏，无天然食源及隐蔽环境，野生动物较少出没，仅鸟类数只，主要为喜鹊和麻雀等。 ⑤沟道水生生物 项目防洪工程涉及水系为村庄排洪，地面径流多以暴雨洪水形式出现，洪水年际变化极不均匀，径流总量较少，多年平均径流深约为8.0mm，年内分配不均。沟道内常年处于干涸状态，无水生生物。 4、环境质量现状 （1）大气环境质量现状 本项目建设地点位于宁夏回族自治区吴忠市同心县，项目区域环境空气质量现状引用《2022年宁夏环境质量状况》中同心县的监测数据，对项目区域大气环境进行分析评价。所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见下表3-1。 表3-1区域环境空气质量现状单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg /m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 95.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. CO; 24h平均第95百分位数（mg/m3）; 1.4; 4; 35.0; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值90百分位数; 143; 160; 89.38; 达标. 注：剔除沙尘天气影响后污染区浓度. 根据上表的监测数据，2022年同心县剔除沙尘天气影响后，各评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此，项目所在地属于达标区。 （2）地表水环境质量状况 根据现场调查，项目影响范围内无常年径流地表水体，本项目评价沟道为干沟，仅汛期有水，无可引用的相关数据和调查资料。 （3）声环境质量状况 本项目评价区域的声环境质量现状，由建设单位委托宁夏中科安创科技有限公司于2023年03月08日-2023年03月09日对项目进行声环境质量现状监测，监测报告见附件3。 (1)监测点位 根据项目区周围的环境现状，本次噪声监测共计布设3个噪声监测点。 (2)监测时间及频率 本次监测于2023年03月08日-2023年03月09日进行声环境质量现状监测，连续监测2天，每天监测2次，昼夜各一次。 (3)评价标准 采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准。 (4)监测结果统计与评价 本项目环境噪声现状监测统计结果见表3-2。 表3-2环境噪声现状监测统计表 单位：dB(A) 监测点位; 2023.03.08; 2023.03.09. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 海棠湖村居民点1#; 52; 38; 51; 40. 海棠湖村居民点2#; 50; 39; 52; 40. 海棠湖村居民点3#; 50; 40; 54; 40. 标准限值; 55; 45; 55; 45. 执行标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准. 根据监测数据，本项目监测点位昼间噪声值为50~54B(A)，夜间噪声值为38~40dB(A)，昼夜噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准要求。 - 地下水、土壤环境质量现状 本项目属于防洪除涝工程，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防洪治涝工程中其他，本项目为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 本项目为生态影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）中水利中其他，本项目为Ⅲ类项目；项目所在区域敏感程度判定见下表。 表3-3 生态影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 盐化; 酸化; 碱化. 敏感; 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域; pH≤4.5; pH≥9.0. 较敏感; 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域; 4.5＜pH≤9.0; 8.5＜pH≤5.5. 不敏感; 其他; 5.5＜pH≤8.5. a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。. - 吴忠降水量约为270mm，蒸发量为1280mm，干燥程度a=1280/270=4.74，干燥度＞2.5，项目位于吴忠市同心县张家塬乡，项目区不属于地势平坦区域且地下水位埋深＞1.5m；项目区土壤类型为黄绵土，查询《宁夏土种志》黄绵土pH为7.8-8.2，含盐量为0.024g/kg；因此，项目区属于不敏感区。因此，项目不开展土壤环境影响评价 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 生态环境保护目标要求： 1、环境空气 环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，项目运营期无废气产生，项目大气环境影响主要集中在施工期，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，大气环境。明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。根据现场踏勘，本项目500m范围内环境空气保护目标为海棠湖村、范堡子村。 2、声环境 声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。项目50m范围内声环境保护目标为海棠湖村。 3、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于防洪治涝工程中其他为Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，地下水环境。明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据现场踏勘，本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、土壤环境 本项目属于防洪除涝工程，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防洪治涝工程中其他，本项目为Ⅲ类，项目所在区域不敏感，因此，可不开展土壤环境影响评价。 5、地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3—2018)，本项目属于水文要素型，考虑本项目为防洪工程，涉及水体非汛期为干涸排水沟，不属于《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018）定义的地表水环境敏感目标。 6、生态环境 本项目为线性工程，项目穿越非生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）线性工程穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围。 本项目将原有被洪水破坏的道路、排水沟进行水害修复，不改变原有土地性质，因此，本工程不涉及永久占地，临时占地为租用当地民房的施工营地。项目区植被主要为农作物及人工植被，主要为洋芋、荞麦、豆类、杨树、柏树等，无重点保护野生植物。评价区及周边区域主要为耐旱荒漠种的小型动物，无大型野生动物，兽类主要为家兔、小家鼠等，鸟类有喜鹊、麻雀等。 本项目主要环境保护目标见下表3-4，具体位置图见附图16-1、16-2。 表3-4主要环境保护目标一览表 环境 要素; 主要保护 目标; 方位; 坐标; 相对距离（m）; 功能; 规模; 保护级别. 环境 空气; 海棠湖村村民; W; 10m; 居民区; 91户310人; 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 范堡子村村民; SW; 315m; 193户579人. 地表水; /; /; /; /; /; /. 地下水; /; /; /; /; /; /. 声环境; 海棠湖村村民; W; 10m; 居民区; 91户310人; 满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准. 土壤环境; /; /; /; /; /; /; /. 生态 环境; 评价范围内生态空间; /; /; /; /; 生态空间; 生境不破坏，生态系统不受损. |
| 评价 标准 | - 一、环境质量标准 - 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 表3-5项目环境空气质量标准 污染物名称; 标准值; 依据. 年平均; 24 小时平均; 1小时 平均; 单位. SO2; 60; 150; 500; μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准. NO2; 40; 80; 200. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. O3; /; 160（日最大8小时平均）; 200. CO; /; 4; 10; mg/m³. TSP; 200; 300; /; μg/m³. - 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 表3-6项目声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. - 地表水环境 - 项目地表水体非汛期为干涸排水沟，无地表水功能。 二、污染物排放标准 - 本项目施工期产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。 表3-9《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 限值. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. - 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。 表3-10《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. - 固废 本项目固废主要为施工期固废，主要为生活垃圾，生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置。 项目营运期无废气、废水、噪声、固废产生。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 ⑴生态影响 结合工程特点分析，生态影响因素主要来源于各类占地、施工机械和设备的噪声、施工人员活动，其影响对象主要是施工区附近及占地区的植被等。 ①陆生植被影响因素 结合工程特点分析，工程对植被的影响主要来源于地表清理、土方开挖等，其影响表现为上述施工活动造成局部地表植被破坏，暂时降低局部区域植被生物量。 ②水生生物影响因素 本项目涉及水系为村庄排洪，地面径流多以暴雨洪水形式出现，洪水年际变化极不均匀。沟道内无水生生物。因此，项目建设不会对水生生物造成不利影响。 ⑵工程占地环境影响 ①土地利用影响 本项目将原有被洪水破坏的道路、排水沟进行水害修复，不改变原有土地性质，因此，本工程不涉及永久占地。 ②工程占地对陆生植物影响 工程实施对植被和植物多样性的影响主要表现在：主体工程和施工临时设施等对植物的直接占用，主要涉及农业植被和草地等。因此，工程实施对影响区植被和植物多样性的影响具有一定影响。 ③工程占地对陆生动物影响 施工期工程占地会占用部分陆生动物栖息地，野外施工噪声对陆生动物造成惊扰，对两栖类、爬行类和鸟类均有一定的影响。但随着施工结束后，干扰随之结束，部分生境将得到恢复，对影响区内各动物栖息地的影响较为有限。 ④对土壤环境的影响 施工期对土壤的影响主要是表土扰动，其次，施工期间无环保措施情况下可能发生的污废水排放、施工设备漏油等，将会造成污染物进入土壤环境，从而引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，造成土壤环境质量的恶化。 ⑤生态景观的影响 项目施工对周边生态景观会造成一定的影响，施工过程中严格遵守划定的施工范围，保护现有植物资源，尽量减少对自然环境的破坏，减轻对自然景观分割和不破坏景观的美学价值。 ⑥生态系统的影响 项目工程建设中，会对区域生境破碎化有一定的影响，也会导致生物多样性下降，生态系统退化。 因此，本着恢复原地表生产力的目的，施工区采取一系列环保措施，减少施工各方面对生态系统的影响。 2.废气 本项目施工期对大气环境的影响主要来自施工扬尘、施工车辆和施工机械尾气、道路扬尘等。 ⑴施工扬尘 施工中土方开挖、开挖前地表清理、填筑等产生的粉尘，基本上都是间歇式排放；车辆运输，施工机械尾气、道路扬尘为线性排放。施工废气排放对施工区及场内施工道路附近局部区域环境将产生一定影响。 ⑵施工车辆和施工机械尾气 根据工程施工特点，一般多使用小型施工机械，并辅助人力施工。施工期产生污染物主要为氮氧化物、总烃等，施工区地势比较开阔，污染物排放比较分散，对局部大气环境的影响较小。 ⑶道路扬尘 道路扬尘主要来自汽车行驶产生的扬尘以及出入施工场地的施工机械的车轮轮胎将工地上的泥土粘带到沿途路上，经过来往车辆碾压形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬；另外，清理平整场地过程中也会造成尘土飞扬；扬尘会对施工场地局部环境产生影响。 3.废水 本项目施工人员均雇佣周边居民，项目施工营地仅设置办公区，施工期产生的废水主要为施工废水。 根据《宁夏回族自治区大气污染防治条例》“在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土。”设置草垫子及洒水装置对出入工地的运输车辆轮胎进行刷洗，不得携带泥土驶出施工场地，施工废水主要为车轮刷洗废水，车轮刷洗废水蒸发损耗不外排。施工营地设置环保型旱厕粪便定期清掏外运。 4.噪声 本项目施工期噪声主要来源于施工机械、设备、运输车辆的运行产生的机械设备噪声，主要影响受体为临近施工区域的居民点。本项目施工临近居民区，应选择低噪声设备，施工场地设置围挡；优化施工方案，尽量缩短施工周期；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工，施工机械噪声源多为间歇性和流动性，施工期噪声影响随施工结束而消失。 5.固体废物 施工期无弃土产生，挖方全部回填，施工期固废主要为施工人员产生的少量生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目施工垃圾主要为施工人员生活垃圾，施工人员垃圾产生量按0.5kg/人•d，共30人计算，施工期总长2个月，施工期共产生生活垃圾0.9t，分类收集后交由环卫部门处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目营运期无废气、废水、噪声、固废产生。 本项目通过对张家塬乡水害修复，完善区域防洪体系，保障区域村庄及农田的防洪安全，强化区域防洪安全措施，保障人民生命财产安全和区域经济快速稳定可持续发展，有效预防灾害带来的损失，有利于区域生态系统稳定，项目环境正效应明显。 1、生态环境效益 （1）增强生态系统功能，创造生态美好环境 项目实施后，区域小气候将得到有效调节，生态系统功能增强，区域抗御自然灾害的能力提高，单位面积生物产量也将会大幅度提高，生态环境将明显改善。通过项目建设将提高当地野生动物将得以繁衍和发展，有利形成人、动植物与自然协调发展并和谐相处的美好环境。 （2）创新水安全理念，提高防御自然灾害的能力 通过水害修复工程，创新了水安全理念，受到了显著的固土、保安效果，改善了生态环境。排水沟、导洪槽等设施，可以提高防御自然灾害的能力，灾害损失明显降低。 （3）水土保持效益 流域生态治理水土保持措施实施后，大大减少入沟泥沙，延缓下游河道淤积，林草郁闭度将大幅度提高，生态环境将明显改善，区域抗御自然灾害的能力提高。 2、社会效益 工程建设为流域农民增收、农村经济发展创造条件。具体表现在以下方面。 （1）增强排水能力，保障人民生命财产安全 工程建设保证了国家财产免受损失、保证人民安居乐业，有效保护生态环境，实现人与自然的和谐相处和促进经济社会的可持续发展，使抗御降雨的能力大大提高，为防洪安全和土地资源开发提供有利保障。 （2）提高了环境质量，缓解了人地矛盾，促进了生态环境良性循环。 工程的实施，不仅为当地群众提供大量的生活物质资料，而且使区域人口承载量提高，人口密度和人口环境容量将达到相对稳定，这将会极大地提高本地区生产力水平，人口、资源、环境、经济得到协调发展，从而促进生态环境系统结构、功能转向良性循环。 （3）维护了民族地区的社会稳定，树立了党和政府在人民群众中的良好形象 排水工程的实施，将有效地改善项目区群众生产生活条件，提高农民生活水平，减轻农民负担，促进农村经济发展持续发展，且密切党群、干群关系，维护民族地区的社会稳定，进一步树立党和政府在人民群众中的良好形象等具有十分重要的作用。 |
| 选址选线环境合理性分析 | - 主体工程选址 本项目张家塬乡水害修复工程，属于“必须且无法避让、符合各级国土空间规划的线性基础设施建设、堤防防洪和供水设施建设”，工程区不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调，也无野生植物集中分布地等保护区域。项目的建设是对生态环境的有效治理与改善。同时，项目实施过程中产生的废气、噪声、地表水等污染经过采取相应的措施处理后对周边环境的影响较小。 综上所述，项目选择从环保角度分析是合理且是唯一的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境 1.1生态环境保护措施可行性分析 为了减缓施工过程对生态环境的影响，建议采取以下措施： 1.1.1施工占地保护措施 ⑴施工期间，严格控制施工范围，严禁随意扩大施工活动范围； ⑵施工期间，施工期间严格控制施工用地，严禁随意扩大施工活动范围，最大程度减少施工占地。 1.1.2施工管理措施 （1）避让和减缓措施 ①做好施工组织 工程占地应尽量利用既有场地，项目临时施工营地租用附近民房作为工程施工临时营地；项目挖方全部回填，无弃土产生，本次不设置弃土场及取土场；减少临时占地对植被的破坏，降低了生物量损失，减少施工期对植被的影响。禁止越界施工占地或砍伐林木，减少占地造成的植被损失。 ②优化工程施工时序 保护施工区域有农业植被，合理安排施工时间。优化施工时段，采用分时、分段施工方式，以减少对区域植被影响。 ③划定施工活动范围 由于本项目为线性工程，建议施工前应划定施工活动范围，在工程涉及敏感区段设立警示标志，采取围栏、警戒线等措施限定工程占用与扰动范围，同时对施工人员进行环境保护意识教育，宣传动植物保护法规，严禁随意扩大施工范围，禁止随意乱采滥伐等。 ④加强施工管理 施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，严格限制人员的活动范围，破坏沿线的生态环境。 （2）管理措施 ①建立完善的施工制度，有序管理施工活动。制定施工原则，划定施工范围，限定施工时间。施工过程禁止对植被滥砍滥伐，破坏沿线生态环境尽量避免对动物生境造成不良影响；按照规定的施工时间进行施工，以减缓对动物栖息与繁殖的不利影响。 ②加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员环保意识；对于涉及环境敏感区段，必要时划定施工红线，布设施工围栏，防止施工人员作业、施工机械布置，增加占地区，增大对施工区域陆生动植物、生态环境的影响。加强对施工人员的管理，定期开展有关动物保护的宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员动物保护意识；开展相关野生动物保护法律法规教育，增强法律意识，保证依法施工。 ③建立完善的生态影响监测制度。定期对施工期、运行期产生的生态影响进行监测与调查。运行期主要监测植被变化、生态系统整体性变化。加强生态管理，设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度。 ④加强与当地林草部门和各敏感区管理部门的联系工作，施工过程中若发现有受伤的野生保护动物，可及时联系有关部门进行相关救助。 ⑤施工机械（含施工车辆）维修保养在受委托社会第三方场地进行，在公共加油站进行燃料补给，禁止在施工营地贮存柴油，严格控制易燃易爆器材的使用。 1.1.3植被保护措施 （1）减缓措施 施工前应划定施工活动范围，减少临时占地对植被的破坏，降低了生物量损失，减少施工期对植被的影响。 （2）管理措施 建立完善的施工制度；加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育；建立完善的生态影响监测制度。 （3）植被恢复 施工结束后对工程区播撒草籽，种植扁穗冰草及油蒿。冰草播种方法：播种时应去掉秕粒种子和杂质，将种子均匀播种即可。一般采取条播或撒播，以条播为好，条播行距10-20cm，播种量每公顷用种20kg左右。播种时间，春、夏、秋三季皆可播种，春播一般在每年的4月中下旬至5月上旬，秋播应在9月底之前，以利幼苗越冬。典型措施设计图见附图17。 1.1.4动物保护措施 （1）避让和减缓措施 施工前应划定施工活动范围，禁止越界施工占地。优化施工时段，夜间禁止施工。 （2）管理措施 建立完善的施工制度；加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育；建立完善的生态影响监测制度。 1.1.5水生生态保护措施 本项目不涉及沟道取水；不涉及重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，不涉及珍稀水生生物。因此，工程建设不会对水生生态造成不利影响。 1.1.6水土流失减缓措施 （1）施工期土石方工程应避免在大风日、雨天等不良天气中施工；粉状材料堆放采用围护或篷布遮挡措施，减少在恶劣天气条件下风蚀、水蚀的发生。 （2）施工杜绝车辆乱碾乱轧，不随意开设便道；现场施工作业机械应严格管理，划定施工活动范围，不得在项目建设区以外的地方行驶和作业，从而保证项目区以外的表土及其附生的植被不受到破坏。 （3）施工结束后对工程区播撒草籽。 （4）要按照项目水土保持方案的要求，加强工程质量监管，严格执行工程设计，切实预防可能发生的地质灾害。 1.1.7景观保护措施 （1）施工时应当充分现有设施条件，对于可利用的排水沟等附属设施应尽量利旧，减少对景观的破坏和资料的浪费。 （2）保护现有的植物资源，不得在施工区域外设置临时工程。 （3）项目施工应严格遵守划定范围，要尽量减少对自然环境的破坏，减轻对自然景观分割和不破坏景观的美学价值。 1.2生态保护跟踪监测方案 主要了解工程建设前后评价区生物量及生物多样性变化情况，并根据调查情况对工程进行有针对性的调整或追加必要的生态环保措施，以减轻工程生态影响。 植被及野生植物资源监测 监测点位：临近海棠村设置1个监测点位，临近养殖基地设置1个监测点位。 监测内容：植被生长情况、种植覆盖度等。 监测时段、频率：运营期前3年每年监测1次。 2、废气 项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆机械尾气。 根据自治区住建厅，宁（建）发〔2017〕17号《关于进一步加强建筑工地施工扬尘控制和标准化管理的通知》、自治区环境保护厅《加强全区城市扬尘污染整治工作方案》《宁夏建筑施工扬尘治理标准化实施指南》，施工单位应加强管理，文明施工，为减少扬尘对环境的影响，严格采取以下措施： ⑴施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，制定具体的施工扬尘治理实施方案并报建设、监理单位审批，开工前应将扬尘治理实施方案及时报送主管部门。要严格执行施工工地扬尘治理实施方案，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。将项目扬尘防控经费纳入项目预算。 ⑵施工工地周边围挡标准化。对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；施工围挡（墙）要规范封闭、连续设置，材质、高度符合标准，做到坚固、整齐、洁净、美观，鼓励使用定型化设施围挡。 ⑶出入车辆冲洗标准化。施工场地出入口，设置草垫子及洒水装置对出入工地的运输车辆轮胎进行刷洗，不得携带泥土驶出施工场地；加强运输道路的管理和维护，经常洒水降尘，保证道路的良好运行状态；并通过限制车速、及时维护车辆、加强管理等措施，降低道路扬尘对周围环境的影响。 ⑷施工现场地面硬化标准化。施工场地主要道路必须进行硬化，防止起尘。 ⑸物料堆放覆盖标准化。施工场地内存放的砂石等易产生扬尘的材料和裸露土地面要使用密目式防尘网等材料进行覆盖，覆盖要封闭严密，破损的要及时修复，避免扬尘污染。 ⑹渣土车辆密闭运输标准化。运输垃圾、渣土、砂石等散装、流体物料的车辆应当采取密闭措施或者遮盖等措施防止物料遗撒，造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 ⑺拆迁工地湿法作业标准化。建筑物维修施工单位应当按照规定在拆除现场周围设置围挡，在拆除过程中，应当采取湿式作业等有效防尘措施。拆除和施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运并在指定的填埋场处置。不能及时清运的，应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施。土方开挖、运输和填筑、易产生扬尘工序等施工时，必须进行湿法作业，应配备足量除尘雾炮、喷淋设施。气象预报5级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好作业面覆盖工作。 ⑻施工机械及运输车辆需定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，应使用高标号的燃油，禁止使用含铅汽油，确保施工机械废气排放符合环保要求。加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，可有效减少机械尾气的产生。 综上，项目施工期会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期不会造成项目所在环境空气质量的恶化。 3、废水 本项目施工人员均雇佣周边居民，项目施工营地不设置食宿，设置环保型旱厕粪便定期清掏外运。施工期预制件及商品砼全部外购，施工期车辆出入，设置草垫子及草垫子洒水对出入车辆轮胎刷洗，施工期废水主要为车轮刷洗废水，车轮刷洗废水蒸发损耗不外排。 综上所述，在采取本次评价提出的防治措施后，项目施工过程对周围环境的不利影响较小。 4、噪声 为了减轻本项目施工期噪声的环境影响，须采取以下控制措施： ⑴施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭，从源强和运行方式上降低噪声影响； ⑵优化施工组织设计和加强施工管理，采用合理施工方式、科学施工、合理安排施工时间及施工内容，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工； ⑶合理安排施工时间：制订施工计划时，避开午休时间，禁止夜间施工，工艺要求的夜间施工必须报请相关管理部门同意； ⑷降低人为噪声：按规定操作机械设备，尽量少用哨子、笛等指挥作业； ⑸施工运输车辆在通过村庄时，应减缓车速，行车速度控制在20km/h以内，并禁止鸣笛；通过优化运输方案控制车流量，以减轻交通噪声的干扰。 ⑹施工单位应加强宣传，充分做好与当地居民的沟通工作，尽量减少对敏感点居民的影响。 采取以上措施后，本项目施工期噪声对周围环境影响较小。 5、固体废物 施工期无弃土产生，挖方全部回填，施工期固废主要为施工人员产生的少量生活垃圾。 （1）弃渣（土） 项目施工开挖土方全部回填，施工过程中土石方开挖及回填还应采取以下措施： - 合理安排施工过程，优化工序，减少施工过程中挖方量。 - 遇到五级以上大风天气应停止土方作业。 ③进出工地的渣土运输车辆应采用密闭斗车。若无密闭斗车，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。车辆应按照批准的路线时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （2）生活垃圾 在施工营地设置垃圾桶集中收集生活垃圾，安排专人负责生活垃圾的清扫，分类收集后交由环卫部门统一处置。 通过采取以上措施，项目施工期产生的固体废物对环境的不利影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为水害修复工程，根据本项目特点，项目营运期无废水、废气、噪声及固体废弃物产生。项目建成后可以使洪水有序、顺畅的导入主要泄洪沟道，有效提高防洪排水安全，解决项目区安全保障问题，促进生态环境向良性循环发展，可进一步实现区域水土资源的可持续利用和生态环境的可持续维护，改善区域条件，促进地方经济发展，本项目生态恢复措施布局图及监测点位图见附图18-1、附图18-2、附图18-3。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资为147.32万元，环保投资55万元，占工程总投资的37.33%。具体环保投资费用估算情况详见表5-1。 表5-1环保投资情况表 类别; 环保设施名称; 投资（万元）. 施工期; 扬尘治理; ## 施工工地出入车辆冲洗标准化、物料堆放覆盖标准化、渣土车辆密闭运输标准化、拆除工作湿法作业标准化; 10. 运输车辆尾气; ## 严格控制运输时间段及运输路线; 1. 噪声防治; ## 项目施工期噪声主要为施工机械作业时产生的噪声，选择低噪声设备，施工场地设置围挡；优化施工方案，尽量缩短施工周期；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工; 5. 固体废弃物处置; ## 项目挖方全部回填，无弃土产生；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置; 5. 废水; ## 项目施工期车轮刷洗废水蒸发损耗不外排；施工营地设置环保旱厕，旱厕定期清掏外运; 5. 生态环境保护; ## 进一步优化工程选址选线占地；做好施工组织，划定施工活动范围，确保工程建设对陆生生态的影响降至最低。加强管理，降低对施工区域生态环境的扰动。施工结束后对工程区沿线播撒草籽; 12. 其他; ## 生态监测; 12. 水土保持; ## 水土保持投资; 5. 合计; 55. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 进一步优化工程选址选线占地；做好施工组织，划定施工活动范围，确保工程建设对陆生生态的影响降至最低。施工完成以后，施工结束后对工程区沿线播撒草籽。加强管理，降低对敏感区生态环境的扰动。严禁施工人员非法猎捕野生动物，合理规划施工 | 对周围环境影响可接受 | 运营期前3年每年开展一次生态监测 | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 项目施工期车轮刷洗废水蒸发损耗不外排；施工营地设置环保旱厕，旱厕定期清掏外运 | 对周围环境影响可接受 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 项目施工期噪声主要为施工机械作业时产生的噪声，选择低噪声设备，施工场地设置围挡；优化施工方案，尽量缩短施工周期；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中限值 | / | / |
| 振动 | / | / | / |  |
| 大气环境 | 施工场地全面落实六个标准化的扬尘控制措施，施工工地周边围挡标准化、出入车辆冲洗标准化、施工现场地面硬化标准化、物料堆放覆盖标准化、渣土车辆密闭运输标准化、拆除工作湿法作业标准化；施工期严格控制运输时间段及运输路线，施工机械尾气对周边环境影响较小 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 项目挖方全部回填，无弃土产生，本次不设置弃土场；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置 | 妥善处置 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

从环境保护角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。