# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：同心县张家塬乡折腰沟村内涝外排工程（二期）

建设单位（盖章）：    同心县水务局

编制日期：           二〇二四年一月

# 中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 同心县张家塬乡折腰沟村内涝外排工程（二期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-640324-19-01-590677 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 李祥 | 联系方式 |  | 138****7393 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区吴忠市同心县张家塬乡折腰沟村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利；127.防洪除涝工程中其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 新建沟道防护65.81m，边坡整治10433m2 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 同心县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 同发改审发[2023]86号 |  |
| 总投资（万元） | 320.27 | 环保投资（万元） | 78.31 |  |
| 环保投资占比（%） | 24.25 | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》专项评价设置原则表，见下表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表（节选） 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况. 地表水; 防洪工程：包含水库的项目; 本项目为防洪工程，不包含水库. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目为防洪工程，根据《建设项目环境保护影响评价分类管理名录（2021年版）》127防洪除涝工程未给出环境敏感区. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指（建设项目环境影响评价分类管理名录）中针对该类项目所列的敏感区. 综上所述，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》 审批机关：宁夏回族自治区人民政府办公厅 审批文件名称：自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知 审批文号：宁政办发〔2021〕82号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》 召集审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅 审查文件名称：《自治区生态环境厅关于<宁夏水安全保障“十四五”规环境影响报告书>审查意见的函》 审查文号：宁环函〔2021〕721号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕82号）指出，“以五个地级市为重点，统筹推进城市建设与河湖湿地、排水防涝设施建设、水环境改善、水生态修复等工作，通过完善河道、管网、蓄滞洪区、泵站等，畅通洪水涝水出路，加快补齐城市防洪排涝短板，完善城市防洪排涝减灾体系。加快完善重点城市防洪工程体系：通过堤防及河道整治、贺兰山东麓防洪体系建设、外围排洪沟道治理等，形成城市良性水循环系统，构建城市防洪圈，提高城市防洪标准。……卫宁防治区完善重点山洪沟道上游的导洪堤和拦洪库建设，对下游泄洪、排洪沟道拓宽疏通，提高排泄洪水能力。” 本项目在一期工程基础上，续建排洪通道，将洪水排泄至折腰沟主沟道，完善防洪工程布局，彻底解决项目保护区洪水侵害问题。因此，符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》要求。 2、《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》以“一河三山”生态坐标构建“一带三区”总体水利基础设施布局，统筹考虑了水资源开发与生态环境保护，保障区域供水安全和生态安全，强调水资源节约集约利用，有利于全区水环境质量改善。《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》在规划方案环境合理性论证的基础上，提出了优化调整建议和减缓不良环境影响的对策措施。加强水生态修复和水环境治理：统筹流域、区域，通过水土流失综合治理、重点河湖生态修复、水系连通和水美乡村建设、盐碱地改良和地下水超采区治理，推进水环境质量持续稳定改善、维护水生态系统安全，助力黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。 本项目在一期工程基础上，续建排洪通道，将洪水排泄至折腰沟主沟道，完善防洪工程布局，彻底解决项目保护区洪水侵害问题；本项目施工现场定期洒水，运输车辆加盖篷布，项目设置临时施工营地1处，租用附近民房设置，临时施工营地待项目结束后恢复，施工废水经沉淀池处理后洒水降尘；项目污染物均采取合理可行的污染防治措施。因此，符合规划环境影响报告书及批复要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 吴忠市人民政府已发布“吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见”吴政规发〔2021〕2号，本项目与吴忠市“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线 根据《吴忠市关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。 对照吴忠市生态保护红线图，本项目用地不在吴忠市划定的生态红线范围内，本项目建设不占用生态红线，本项目与吴忠市生态保护红线位置关系见附图1。 因此，本项目建设符合吴忠市生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 ①水环境质量底线及分区管控符合性分析 根据《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发〔2021〕2号），将吴忠市水环境分区管控划分为水环境优先保护区、水环境重点管控区、水环境一般管控区。 根据吴忠市水环境分区管控区划分，本项目位于水环境一般管控区，本项目与吴忠市水环境分区管控区位置关系图见附图2。 水环境一般管控区：对水环境问题相对较少，对区域影响程度较轻的一般控制单元，落实普适性治理要求，加强污染预防。 本项目营运期无废水产生，施工期废水蒸发损耗不外排。因此，本项目建设与吴忠市水环境质量底线及分区管控要求相符合。 ②大气环境质量底线及分区管控符合性分析 基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将吴忠市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。 对照吴忠市大气环境分区管控图，本项目位于吴忠市大气环境一般管控区，本项目与吴忠市大气环境分区管控区位置关系图见附图3。 一般管控区管控要求：贯彻实施区域性大气污染物综合排放标准，深化重点行业污染治理，强力推进国家和自治区确定的各项产业结构调整措施，加强机动车排气污染治理。对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，推动现有重点企业生态化、循环化改造。新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。 本项目位于吴忠市大气环境一般管控区，营运期无废气产生；项目不属于工业项目，为防洪除涝项目，项目实施后，对周边环境影响较小，因此，本项目与吴忠市大气环境质量底线及分区管控要求相符合。 ③土壤环境质量底线及分区管控符合性分析 根据《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吴政规发〔2021〕2号），将吴忠土壤污染风险管控分区分为农用地优先保护区、建设用地土壤污染风险重点管控区和一般管控区。 对照吴忠市土壤污染风险分区管控图，本项目位于一般管控区，本项目与吴忠市土壤污染风险分区管控区位置关系图见附图4。 一般管控区要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目属于防洪除涝项目，营运期无废水、废气、噪声、固废产生，项目建设不会改变区域土壤环境质量现状，不会突破区域土壤环境质量底线。项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，不属于排放重点污染物的建设项目，项目不占用基本农田。因此，本项目用地符合土壤分区管控要求。 （3）资源利用上线及分区管控 为有效改善区域大气环境质量，提出吴忠市能源利用上线管控指标共三项：能源（煤炭）资源利用上线、水资源利用上线、土地资源利用上线。 本项目能耗主要集中在施工期，施工期较短，主要能源消耗为电及水，项目用水、用电消耗量相对整个区域来说较小，因此，项目建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境管控单元与准入清单 本项目位于吴忠市同心县张家塬乡，与吴忠市生态环境准入清单对照，属于优先保护单元，项目与吴忠市环境管控单元位置关系图见附图5。 优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 本项目为在一期工程基础上，续建排洪通道，将洪水排泄至折腰沟主沟道，完善防洪工程布局，彻底解决项目保护区洪水侵害问题，属于防洪除涝工程，改造后可增强同心县张家塬乡的防洪能力，项目建设过程中以生态环境保护优先为原则，确保不会发生大规模、高强度的开发建设活动，保证生态环境功能不降低，符合区域生态环境保护的基本要求。因此，本项目建设符合吴忠市优先保护单元的管控要求。 项目与吴忠市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表1-2。 表1-2生态环境准入清单一览表 - 环境管控单元名称; - 要素属性; - 管控单元分类; - 管控要求（空间布局约束）; - 本项目情况; - 符合性. - 同心县张家塬乡,王团镇、马高庄乡生态红线优先保护单元; - 生态保护红线-农用地优先保护区; - 优先保护单元; - 1.中部干旱半干旱水土流失、罗山生物多样性维护、防风固沙生态保护红线生态保护原则上按禁止开发区域的要求进行管理。（依据《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》） - 2.不得开展《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入清单》中同心县的产业准入清单外的产业项目活动。 - 3.严格区域矿产资源开发项目审批。 - 4.除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的八类有限人为活动之外，严格禁止开发性、生产性建设活动。（依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》第四条） - 5.开展的其他开发利用类项目不得损害该区域防风固沙和生物多样性。 - 6.区域内划入永久基本农田的优先保护类耕地，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，不得擅自占用。（依据《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31 号））; - 本项目属于同心县张家塬乡折腰沟村内涝外排工程（二期），属于国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的八类有限人为活动项目之一，建设过程中通过采取各项污染防治措施，不会对周边生态环境造成破坏。; - 符合. 根据上表可知，本项目的建设符合“三线一单”生态环境管控相关要求。 综上所述，本项目符合《吴忠市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中生态环境分区管控的要求。 - 2、与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》符合性分析 《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》提出“有效提升防洪能力。实施河道和滩区综合提升治理工程，增强防洪能力，确保堤防不决口。加快河段控导工程续建加固，加强险工险段和薄弱堤防治理，提升主槽排洪输沙功能，有效控制游荡性河段河势。开展下游“二级悬河”治理，降低黄河大堤安全风险。加快推进宁蒙等河段堤防工程达标。统筹黄河干支流防洪体系建设，加强黑河、白河、湟水河、洮河、渭河、汾河、沁河等重点支流防洪安全，联防联控暴雨等引发的突发性洪水。加强黄淮海流域防洪体系协同，优化沿黄蓄滞洪区、防洪水库、排涝泵站等建设布局，提高防洪避险能力。以防洪为前提规范蓄滞洪区各类开发建设活动并控制人口规模。建立应对凌汛长效机制，强化上中游水库防凌联合调度，发挥应急分凌区作用，确保防凌安全。实施病险水库除险加固，消除安全隐患。” 本项目在一期工程基础上，续建排洪通道，将洪水排泄至折腰沟主沟道，完善防洪工程布局，彻底解决项目保护区洪水侵害问题。因此，本项目的建设符合《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》要求。 3、与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中内容：“开展河湖岸线保护修复。强化岸线管控，实施最严格的黄河岸线保护制度和河湖水域岸线用途管制，推进沙湖、阅海等重点湖泊及黄河滩地治理。开展河湖生态缓冲带修复、建设，到2025年，修复、建设河湖生态缓冲带65.6公里。” 本项目在一期工程基础上，续建排洪通道，将洪水排泄至折腰沟主沟道，完善防洪工程布局，彻底解决项目保护区洪水侵害问题。因此，本项目的建设符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》要求。 4、与《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》中内容：“开展河湖岸线保护与修复。实施清水河、苦水河、典农河、红柳沟、渝河、茹河、泾河、葫芦河等重点河湖岸线保护与利用规划，对与规划不相符的各类生产、生活、经营、建设等活动，依法依规开展清理整治。强化岸线管控，严格落实分区管理和用途管制，岸线利用项目建设必须符合规划和相关法律法规要求，与规划和相关法律法规要求不符的一律不得许可，切实保障河势稳定和防洪、供水、航运及生态安全。按照生态优先、自然修复为主的原则，对河湖缓冲带进行生态修复，加强生态缓冲带拦截污染、净化水体，提升生态系统完整性等功能。到2025年，全区新增修复河湖生态缓冲带65.6公里”。 本项目在一期工程基础上，续建排洪通道，将洪水排泄至折腰沟主沟道，完善防洪工程布局，彻底解决项目保护区洪水侵害问题。因此，本项目的建设符合《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》要求。 - 与《水利建设项目(河湖整治与防洪除涝工程)环境影响评价文件审批原则(试行)》符合性分析 本项目属于防洪除涝工程，本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析见下表1-3。 表1-3与《水利建设项目(河湖整治与防洪除涝工程)环境影响评价文件 - 审批原则(试行)》符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第一条本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等（引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外）。其他类似工程可参照执行。; 本项目属于防洪除涝工程，工程实施将提高其抵御洪水灾害的能力，减轻保护区内广大居民生命财产的损失。; 符合. 2; 第二条项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整(治导线变化)、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。; 符合. 3; 第三条工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 本项目治理段位于张家塬乡折腰沟村，项目选址唯一，工程选址选线、施工布置不占用自然保护区风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，对"下游饮用水水源保护区无明显影响; 符合. 4; 第四条项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。 在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。; 项目实施不会改变水动力条件或水文过程。; 符合. 5; 第五条项目对鱼类等水生生物的徊游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类徊游通道、采用生态友好型护岸(坡、底)、生态修复、增殖放流等措施。 在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。; 本项目不涉及项目对鱼类等水生生物的徊游通道及三场”等重要生境; 符合. 6; 第六条项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。 在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。; 本项目不涉及湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带，施工范围不涉及珍稀濒危保护植物; 符合. 7; 第七条项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施;涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。; 本项目周边生态环境良好，无明显环境制约因素，施工期采取了有效的生态环境保护措施。项目不涉及饮用水水源保护区或取水口；涉水施工期较短，不涉及清淤、疏浚，无淤泥产生; 符合. 8; 第八条项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。 针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。; 本项目不涉及移民安置、蓄滞洪区环境污染、新增占地涉及污染场地; 符合. 9; 第九条项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; 本项目为防洪除涝工程，不存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险; 符合. 10; 第十条改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; 本项目为新建项目; 符合. 11; 第十一条按相关导则及规定要求,制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; 本次评价按相关导则及规定要求，制定了水环境、大气、声环境等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了根据监测评估结果优化环境保护措施的要求; 符合. 12; 第十二条对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 本环评对环境保护措施进行了深入论证。建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 符合. - 6、与《黄河流域综合规划（2012～2030）》符合性分析 《黄河流域综合规划（2012～2030）》中提出“要完善流域水沙调控和防洪减淤措施。加快古贤、东庄水利枢纽前期工作，深入论证黑山峡河段开发方案，构建以干流骨干水利枢纽为主体的水沙调控体系。加强下游干流堤防、河道整治、蓄滞洪区等工程建设，开展下游滩区和河口综合治理。加快上中游干流及支流重点河段防洪工程建设，继续实施病险水库（闸）除险加固、城市防洪工程建设和山洪地质灾害防治。完善水沙监测、洪水预报和水库调度决策支持系统等非工程措施。” 本项目续建排洪通道，将洪水排泄至折腰沟主沟道，完善防洪工程布局，彻底解决项目保护区洪水侵害问题。因此，本项目的建设符合《黄河流域综合规划（2012～2030）》要求。 - 7、与《宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区水利专项规划》符合性分析 《宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区水利专项规划》中提出“开展中小河流提标治理。按照生态治河理念，以保证防洪排水安全为基础，结合水美乡村建设，打造宜居水环境。疏通中小河流防洪排水脉络，实施堤防护岸达标建设，注重保护河流的生态功能，积极探索有效的生态治理措施，妥善处理好防洪与生态的关系。维护河流自然形态，改善河流生境，实现“河畅、岸固、水清、景美”，维持河道行洪能力和生态环境功能。” 本项目续建排洪通道，将洪水排泄至折腰沟主沟道，完善防洪工程布局，彻底解决项目保护区洪水侵害问题。因此，本项目的建设符合《宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区水利专项规划》要求。 8、产业政策符合性 本项目为同心县张家塬乡折腰沟村内涝外排工程（二期），根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类中“二水利中3.防洪提升工程”，则本项目为鼓励类项目。因此，本项目的建设符合国家相关产业政策要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于吴忠市同心县张家塬乡折腰沟村南侧300m处，项目地理位置见附图6。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 一、项目背景及必要性 - 1、项目背景 本工程位于同心县折腰沟村南侧约300m处的村内生产路交汇处冲沟，冲沟顶高程1527.60m，冲沟底高程1469.40m（至折腰沟主沟），项目区已于2022年实施“同心县张家塬乡折腰沟村内涝外排工程”（以下简称一期工程），该工程主要建设内容为：改造混凝土路面129m，修筑路面导水墙232m，建设排洪槽104.5m（排洪槽末端至冲沟二级台地，末端高程1504.65m），沟道防护30m，整治冲沟地形4367m2。通过一期工程的实施，目前，大部分洪水可以汇集至排洪槽，下泄至已建工程末端，通过现状下游冲沟排至折腰沟，减轻了洪水对折腰沟村居民生产生活的威胁。但是，由于一期工程投资来源为乡村振兴衔接资金，为限额设计，工程仅建设至冲沟内二级台地，高差23m，而冲沟总高差58m，已建工程末端仍为高差约30m的窄深式冲沟，存在进一步淘刷风险，已建工程未能彻底解决洪水入沟问题。 经现场查勘，在经历了2022年几次洪水之后，工程末端冲沟进一步向上游侵蚀，部分已建格宾护底已出现塌落现象，若继续蔓延，将危及上游消力池及排洪槽安全。因此，本项目在已建工程基础上，在现状消力池末端续建排洪槽至冲沟底，将洪水排泄至折腰沟主沟道，完善防洪工程布局，彻底解决项目区洪水侵害问题，切实保障当地居民的生产生活安全。 - 工程现状 根据现场调查，同心县张家塬乡折腰沟村内涝外排工程存在以下病险问题： （1）虽然一期工程打通了洪水入沟通道，减轻了洪水对折腰沟村居民生产生活的威胁，但是防洪工程布局不完善，未能彻底解决洪水入沟问题。 （2）一期工程结束位置为冲沟内二级台地，未接入折腰沟主沟，工程末端仍存在高差约30m窄深式冲沟，两岸边坡陡峭，现状冲沟进一步向上游侵蚀，部分已建格宾护底已出现塌落现象，若继续蔓延，将危及上游已建消力池及排洪槽安全，影响防洪工程正常使用。 因此，通过本项目的实施，在一期工程基础上，续建排洪通道，将洪水排泄至折腰沟主沟道，完善防洪工程布局，满足10年一遇标准洪水安全下泄，彻底解决项目保护区洪水侵害问题，减轻洪水对折腰沟村居民生产生活的威胁、为社会经济发展提供安全保障。 - 一期工程现状图; - 一期排洪槽现状图. - 一期工程格宾护底冲毁现状图; - 一期工程下游冲毁现状图. - 二、工程建设内容 本项目在一期工程基础上，续建排洪通道，将洪水排泄至折腰沟主沟道，完善防洪工程布局，彻底解决项目保护区洪水侵害问题。本工程不涉及清淤工程。 工程具体建设内容包括：续建排洪槽1条（长度130m），新建沟道防护65.81m（海漫及下游沟道防护段），边坡整治10433m2（新建边坡排水沟920m）。项目具体建设内容见表2-1。 表2-1本项目主要工程内容一览表 项目名称; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 排洪槽; 排洪槽前端设置3.63m水平段与一期消力池衔接；陡槽段平面略偏向于左岸山坡方向布置，陡槽末端下至冲沟底后，沿现状冲沟主沟方向布置，平面平顺转弯，陡槽段平面投影长度106.37m。陡槽末端布置综合式消力池，消力池宽5m，消力池总长15m；消力池下游设等宽钢筋混凝土护坦长5m，海漫防护段长度30m。对海漫下游沟道边坡进行防护，以保护两岸岸坡稳定，其中，左岸砌护长度36.18m；右岸砌护长度8.8m，共计44.98m（单岸砌护）. 边坡防护工程; 本工程主要边坡开挖部位为陡槽和消力池段，永久开挖边坡 坡比1:1.5，每5m高设置1级马道，马道宽度2.0m，永久开挖的底部高程以排洪槽和消力池的侧墙顶高程作为控制。对排洪建筑物两侧50m范围内的落水洞、坑槽等进行回填处理。在坡顶及每级马道坡脚设置排水沟，排水沟均采用C25混凝土结构，尺寸为0.3x0.3m，壁厚0.15m. 临时工程; 临时施工道路; 工程区所在的折腰沟村有混凝土路面的乡道和村内道路，路面宽度4~6m，满足对外连接施工要求，可作为本项目对外施工道路。从村内道路到工程区，新建施工道路1.1km，路面宽5m，占地面积8.25亩，砂砾石路面，项目施工结束后对临时施工道路进行整治. 施工营地; 项目设置施工营地1处，租用附近民房，施工营地设有机械停放场、施工仓库、施工办公区；主要用于项目施工人员办公、施工设备及施工材料存放。施工营地内办公区不提供食宿，设置环保旱厕1座. 取土场; 本项目挖方全部回填，无需单设取土场. 弃土场; 本项目挖方部分回填，设置1处弃土场. 公用工程; 用水; 营运期无用水产生，项目用水主要为施工期，工程施工用水就近拉运自来水. 用电; 项目用电由附近村庄供电电网供给. 排水; 项目营运期无废水产生，项目施工期车辆出入，设置草垫子及草垫子洒水对出入车辆轮胎刷洗，废水蒸发损耗不外排；施工营地设置环保旱厕，旱厕定期清掏外运. 环保 工程; 施工期; 废水治理; 项目营运期无废水产生，施工期废水主要为施工期车辆出入，设置草垫子及草垫子洒水对出入车辆轮胎刷洗，施工废水蒸发损耗不外排；施工营地设置环保旱厕，旱厕定期清掏外运。在施工营地内新建1座环保旱厕，环保旱厕采取一般防渗要求. 废气治理; 施工场地全面落实六个标准化的扬尘控制措施，施工工地周边围挡标准化、出入车辆冲洗标准化、施工现场地面硬化标准化、物料堆放覆盖标准化、渣土车辆密闭运输标准化、拆除工作湿法作业标准化；施工期严格控制运输时间段及运输路线，施工机械尾气对周边环境影响较小. 噪声治理; 项目施工期噪声主要为施工机械作业时产生的噪声，选择低噪声设备，施工场地设置围挡；优化施工方案，尽量缩短施工周期；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工. 固废治理; 开挖土石方运至项目设置的弃土场；拆除的建筑垃圾综合利用，未利用的交由建设单位运至由环境卫生主管部门指定的建筑垃圾填埋场进行处置；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置. 生态; 施工完毕后，对占地范围进行生态恢复措施，四周裸露撒播草种，临时占地生态恢复等；运营期加强两岸植物绿化进行维护. 运营期; 项目运营期无废气、废水、噪声、固废产生. - 工程任务 （一）拆除一期工程下游沟道防护30m（现状损毁严重），在一期消力池末端续建排洪槽至冲沟底，将洪水排泄至折腰沟主沟道，形成完善的防洪工程布局，彻底解决项目区洪水侵害问题， （二）结合排洪建筑物开挖，对两岸边坡进行规整、防护，减少两岸边坡风蚀雨蚀，水土流失。并对可能影响排洪设施安全的落水洞进行回填，保障防洪设施安全。 - 项目等级标准 ⑴工程等别及建筑物级别 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程为Ⅴ等小（2）型工程，排洪槽、消力池等主要、次要建筑级别均为5级。临时建筑物级别为5级。 ⑵洪水标准 排洪槽、消力池洪水设计洪水标准为10年一遇（P=10%），相应洪峰流量为5.2m3/s。 - 原辅材料用量 本项目所需天然建筑材料主要为护岸砌护材料，有细骨料、粗骨料、块石等原料。块石料、粗骨料及细骨料均采自张崖块石料场宁夏富雷建材有限公司，位于头营镇张崖村，距离本项目场地约93km。与344国道与211，交通便利。 本项目施工期原辅材料消耗见下表2-2。 ## 表2-2 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 材料名称; 工程用量; 单位; 备注. 1; 浆砌石; 252; m3; 外购. 2; 混凝土; 813; m3; 外购. 3; 砂子; 529.39; m3; 外购. 4; 石子; 704.35; m3; 外购. 5; 块石; 285.02; m3; 外购. 6; 钢筋; 47.3; t; 外购. 6、用地情况 本项目总占地面积为61.04亩（4.07hm2），其中永久占地面积为21.6亩（1.44hm2）；临时占地面积为39.44亩（2.63hm2）。永久占地主要为折腰沟新建沟道防护占地15.6亩（1.04hm2）、建筑物占地6亩（0.4hm2）；永久占地中占用其他草地21.4亩（1.43hm2），占用裸土地0.2亩（0.01hm2）；临时占地为39.44亩（2.63hm2），临时占地主要为施工营地4.05亩（0.27hm2）、弃土场27.14亩（1.81hm2）、临时施工道路8.25亩（0.55hm2）；临时占地占用裸土地2.88亩（0.19hm2），旱地4.05（0.27hm2），其他草地32.51（2.17hm2）。 ## 表2-3 本项目占地情况一览表 项目; 单位; 占地面积; 占地类型; 备注. 永久占地; 沟道防护; hm2; 1.43; 其他草地; /. 建筑物占地; hm2; 0.01; 裸土地. 小计; hm2; 1.44; /; /. 临时工程; 施工道路; hm2; 0.55; 裸土地; 临时施工道路，总长度共计1.1km，为砂砾石路面，路面宽5.0m，临时施工道路总占地面积为0.55hm2. 弃土场; hm2; 1.81; /. 取土场; hm2; 0; /; 本项目无需借方，不设置取土场. 施工营地; hm2; 0.27; /; 租用附近民房设置1处施工营地. 小计; hm2; 2.63; /; /. 合计占地; hm2; 4.07; /; /. 7、土石方平衡 ## 本项目主要是在排洪槽、下游沟道护段和边坡排水沟开挖过程中产生挖方量，其中土石方开挖量84644m3，填方量为2754m3，弃土方为81890m3。项目完成后应压实平整，并播撒当地草籽，绿化恢复。弃土对周边环境影响较小，且能有效解决周边地势坑洼状态。项目土石方平衡见下表2-4。 表2-4 本项目土石方平衡表 单位：m3 名称; 工程; 开挖回填; 弃土. 土方开挖（压实方m3）; 土方回填（自然方m3）; 弃方量（m3）; 去向; 运距 （km）. 排洪槽陡槽段; 土方开挖; 74705; 2352; 73124; 弃土场; 0.5. 排洪槽消力池; 土方开挖; 3587; 290; 3245; 弃土场; 0.5. 下游沟道护段; 土方开挖; 6156; 112; 5915; 弃土场; 0.5. 边坡排水沟开挖; 土方开挖; 196; 0; 196; 弃土场; 0.5. 合计; 84644; 2754; 81890. 8、公用工程 ## （1）给排水 ## 项目混凝土、预制件等外购，砂石料不拌和，不设置拌和站及预制件厂，施工期用水主要为施工场地洒水抑尘用水和车轮刷洗用水，项目用水就近拉运自来水。 根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额修订的通知》（宁政办规发〔2020〕20号）中第一、四季度场地道路喷洒用水量为2L/m2.d，第二、三季度场地道路喷洒用水量为0.5L/m2.d。项目总占地面积为61.04亩（4.07hm2），施工范围内用水按总面积的50%计，项目施工期为2个月（60天），施工期洒水抑尘用水量为2442m3，采用新鲜水。 本项目不设置专门的机修厂，只在施工营地布设施工机械停放场，不进行机械车辆的维修保养。根据《宁夏回族自治区大气污染防治条例》“在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土。”施工场地设置草垫子及洒水装置对出入工地的运输车辆轮胎进行刷洗，不得携带泥土驶出施工场地，施工车辆车轮刷洗废水蒸发损耗不外排，刷洗用水用量约为180m3。 （2）排水 施工期洒水抑尘用水经地表蒸发损耗，无废水产生；施工期车辆出入，设置草垫子及草垫子洒水对出入车辆轮胎刷洗，车轮刷洗废水蒸发损耗不外排，无废水产生。 （3）供电 项目用电由附近供电电网供给。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程总体布置 本工程工程布置主要分两部分，第一部分为续建排洪槽工程布置；第二部分为边坡整治工程布置。 1.排洪槽工程布置：拆除一期工程下游沟道防护30m（现状损毁严重），在一期消力池末端续建排洪槽至冲沟底，陡槽段前段略偏向于左岸山坡方向布置，陡槽末端至冲沟底后，沿现状冲沟主沟方向布置，平面平顺转弯，汇入折腰沟主沟，本次工程共完成续建排洪槽1条（长度130m），新建沟道防护65.81m（海漫及下游沟道防护段）； 2.边坡防护工程布置：结合排洪建筑物开挖，形成两岸永久安全边坡，永久开挖边坡坡比1:1.5，每5m高设置1级马道，马道宽度2.0m，边坡底高程以排洪槽和消力池的侧墙顶高程作为控制，边坡整治10433m2（新建边坡排水沟920m）。 2、施工布置 根本工程工区附近地势平坦，场地开阔，生产生活设施布置方便，布置时应遵循工厂规模小而精的原则，根据工区地形特点，本着便于生产、生活、方便管理、经济合理的原则，充分利用空地，以集中式布置为主。 （1）场外交通 项目区工程区有周边乡道、村庄内巷道纵横，交通便利。 （2）场内交通 施工期间场内运输以土、石料的运输为主，兼有施工机械设备及人员的进场要求，需修建场内临时施工道路。 （3）临时施工道路 新建施工道路1.1km，路面宽5m，占地面积8.25亩（5500m2），砂砾石路面，项目施工结束后对临时施工道路进行整治。 （4）施工营地 项目设置施工营地1处，占地面积为2700m2，租用附近民房，施工营地设有机械停放场、施工仓库、施工办公区。本次不设置综合加工厂及混凝土拌和站，混凝土及预制件等均外购。 ①机械停放场 机械停放场布置于施工营地内，主要用于停放机械设备，机械设备的检修和保养均在王团镇附近修理厂进行。停放场占地面积1000m2。 ②施工仓库 施工综合仓库布置于施工营地内，用于存放施工材料，主要为施工所用五金、劳保等物资器材。施工仓占地面积1000m2。 ③施工办公区 设置施工办公区1处，位于施工营地内，占地面积为700m2。施工生活区不设置食堂及宿舍，不提供施工人员食宿，设置1座环保旱厕，旱厕定期清掏外运。 （5）取土场 本项目开挖的土方满足工程自身回填利用，本次不设置取土场。 （6）弃土场 ①根据主体工程设计资料，本项目工程建设过程中排洪槽、下游沟道护段和边坡排水沟开挖过程开挖的土方，部分可以基础开挖土方可用于表层的植被恢复用土和构建筑物基础回填，大部分土方弃至本工程设置的弃土场，本项目弃土场的弃土量为8.19万m3，本项目弃土完成后，弃土场区域能够与周边地形保持平整，弃土场区域整体地形北高南低。弃土完成后进行土地整治、撒播种草植被恢复。 ②选址：占地类型为其他土地，弃土场周边交通便利，无需设置施工便道。弃土场选址范围内无水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象，不在崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区，不涉及河道、湖泊和水库，充分利用现状的闲置地，弃土后区域能够与周边地形保持平整，弃土结束后土地整治、植被恢复。综上所述，项目弃土场选址不涉及国家规定的相关敏感区范围，下游无居民点、基础设施和工矿企业，不会影响到重要基础设施以及人民群众生命财产安全，弃土场施工结束采取植被恢复措施，对周围环境的影响不大，所以工程选择的弃土场合理。 本项目总平面布置图见附图7。 |
| 施工方案 | 一、施工方式 土方填筑采用装载机载运，自卸汽车和农用车运输，碾压机具应使用小型机具碾压。土方开挖以挖掘机为主，人工为辅。块石料采用自卸汽车拉运，砌筑工程均采用人工砌筑。根据各工程点的施工定位图，按坐标进行放线，确定道路、护岸线位置，再按设计断面确定建筑物廓线。 二、施工工艺 1、排洪槽工程 (1) 土方开挖 土方开挖以机械为主，人工为辅的施工方法。开挖以建筑物基础底面周边向外扩大0.5~1m作为基底开挖面，具体详见设计图纸，严格按照设计坡比开挖，严禁超挖。 (2) 土方填筑 建筑物基础和周边等回填土均要求分层填筑，碾压或夯实，压实度大于0.93，临近建筑0.5m或者建筑物顶部0.5m范围内应使用小型机具碾压，不得使用大型机械，以免造成建筑物移位或者结构损毁。 (3) 混凝土工程 主体采用商品混凝土，建筑物砼工程施工严格执行《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）和《水工混凝土试验规程》（SL/T352-2020）中的有关规定。 混凝土配合比设计，应根据工程要求、结构型式、设计指标、施工条件和原材料状况，通过试验确定各组成材料的用量。混凝土配合比选择应经综合分析比较，合理降低水泥用量。 混凝土拌和应按严格遵守签发的混凝土配料单，不应擅自更改。拌制好的混凝土强度等级和保证率应符合设计要求。 混凝土浇筑采用平铺法或台阶法。浇筑时应按一定厚度、次序、方向分层进行，且浇筑面应保持平整。入仓混凝土应及时平仓振捣，不应堆积。混凝土浇筑过程中，不应再仓内加水。如发现混凝土和易性较差时，应采取加强振捣等措施；仓内泌水应及时排除；避免外来水进入仓内；不应再模板上开孔赶水，带走灰浆；粘附在模板、钢筋和预埋件表面的灰浆应及时清除。混凝土浇筑应保持连续性。 混凝土入仓后先平仓后振捣，不应以振捣代替平仓。每一位置的振捣时间以混凝土粗骨料不再显著下沉，并开始泛浆为准，防止欠振、漏振或过振。在止水片、钢筋密集处应细心振捣，必要时辅以人工振捣密实。 混凝土浇筑完毕初凝前，应避免仓面积水、阳光暴晒。初凝后可采用洒水或流水等方式养护。混凝土养护应连续进行，养护期间混凝土表面及所有侧面始终保持湿润。混凝土的养护时间不宜少于28天。对重要部位和利用后期强度的混凝土以及其它有特殊要求的部位应延长养护时间。混凝土也可采用养护剂进行养护，养护剂在混凝土表面湿润且无水迹时开始喷涂，夏季使用应避免阳光直射。 (4)浆砌石工程 浆砌石砌筑采用的石料应质地坚实，强度不低于MU30，无风化、裂缝等符合质量要求的块石，砌筑方法采用铺浆法，严禁采用灌浆法砌筑。 砌筑时先用较大的平毛石，先砌转角处、交接处，再向中间砌筑。砌前应先度摆，使石料大小搭配，大面平放朝下，外露表面要平齐，斜口朝内，逐块卧砌坐浆，使砂浆饱满。石块间较大的空隙应先堵塞砂浆，后用碎石嵌实。严禁不坐浆砌筑或先填心后填塞砂浆，造成石料直接接触，或采取铺石灌浆法施工。 上下层砌石应错缝砌筑，砌体外露面应平整美观，外露面上的砌缝应预留约4cm深的空隙，以备勾缝处理。 在夏季高温和冬季低温下施工时，应用草袋或草垫适当覆盖墙体，避免砂浆中水分蒸发过快或受冻破坏。 本工程浆砌石采用MU30毛料石M7.5砌筑。要求选择的单块块石重量大于25kg，厚度大于25cm，长厚比小于3，其软化系数应大于0.75以上。 拌制砂浆的水泥强度等级不应低于42.5，按照设计要求分别采用抗硫酸盐水泥或者普通硅酸盐水泥。勾缝砂浆为M10。勾缝前必须清缝，用水冲净并保持缝槽内湿润。砂浆应分次向缝内填塞，按实有砌缝勾平缝，不准勾假缝和凸缝。 2、边坡整治工程 根据地形地质条件，现状冲沟两岸边坡陡峻近乎直立的陡崖，最大高差20m以上。 本工程主要边坡开挖部位为陡槽和消力池段，根据地质条件，拟定永久开挖边坡坡比1:1.5，每5m高设置1级马道，马道宽度2.0m，永久开挖的底部高程以排洪槽和消力池的侧墙顶高程作为控制。 本工程高边坡开挖高度大，作业面狭窄，存在局部滑坡及坍塌；机械、人员坠落等重点安全隐患。在高边坡施工中务必注意以下事项： （1）严格执行《水利水电工程边坡设计规范 SL 386--2007》，《工程建设强制性条文（2020）》等国家及行业标准、规范，严格执行自上而下的开挖顺序； （2）施工单位应编制高边坡开挖专项方案，并按照经论证批准后，严格按照专项方案组织实施。 （3）严格落实安全责任制度，做好技术交底、安全交底、班前教育等工作，并配备专职安全员负责工作面的安全工作，定期组织安全检查和安全教育工作。 （4）落实现场安全防护措施，加强劳动保护、定期检查现场施工设备状况，技施维修保养，消除安全隐患、保证安全施工。 （5）编制安全事故应急预案，一旦发生安全风险，能够有序做好现场应急处置，防治安全事故扩大、妥善进行现场保护、人员救治、设备撤离等工作，按程序进行事故报告。 3、土地整治工程 (1) 土地整治工程施工 土地整治工程一般包括土地平整、坑凹回填，整治中应充分利用废弃土、石料，力争回填后坑平渣尽；坑凹回填应根据坑凹容积与废弃土石方体积，合理安排废弃土、石料的运行路线与倾倒方式，提高回填工效；坑凹回填后进一步平整地面，有条件的应表层覆土，为植物措施布设创造条件。 ① 根据测量结果划分调配区，在方格网平面图上划出挖填区的分界线，并在挖方区和填方区划出若干调配区，确定调配区的大小和位置，绘制土方调配图，标出土方调配方向、土方量及平均运距。依据拟定的调配方向、运输路线、施工顺序，组织车辆运输，避免土方运输出现对流现象，同时便于机具的调配，机械化的施工。 ② 土方调配：土方调配时，若土方距施工区较远时，由自卸汽车把土方运到施工区内，再由推土机或人工摊平；若土方距施工区较近或在施工区内时，由推土机直接把土方推到施工区内并摊平。 ③ 对于平整完成后的绿化用地，即可进行覆土，覆土厚度根据布设的植物种和以后的发展方向来确定。 (2) 种草施工 在干旱区种草严格按杂物清运、施入底肥、土地整治、撒播等施工工序进行施工，完工后交付管护。 a、杂物清运：对种草区域进行细致的清理，除去所有不利于植物生长的元素。 b、施入底肥、土地整治：人工施农家肥，拖拉机牵引铧犁耕翻地进行土地整治。 c、机械撒播：在一次有效降雨后进行撒播，采用机械或人工进行，要求播撒均匀。 (3) 临时措施施工 苫盖：对裸露的临时堆土面，为防治风蚀，按设计要求，应及时苫盖，采用防尘网苫盖，苫盖过程中不留裸露面。 三、施工方案 本工程布置主要分两部分，第一部分为续建排洪槽工程布置；第二部分为边坡整治工程布置。 2.3排洪槽工程 2.3.1水平衔接段 排洪槽前端设置3.63m水平段与一期消力池衔接。水平衔接段底板和边墙采用C30钢筋混凝土结构，底宽3m，边墙高度3.3~1.5m，外包复合土工膜（250g/0.5mm/250g），在一期消力池与陡槽衔接处均设置齿槽，齿槽深度1.5m；水平段前端边墙高3.3m，边墙顶厚0.3m，底部厚0.6m，后端边墙高1.5m，厚度0.3m，底板厚度均为0.4m，底板底部设置10cm厚C20素混凝土垫层，垫层超出结构外边线10cm。 2.3.2陡槽段工程 陡槽段总长度106.37m（平面长度），斜长112m，陡槽起点（桩号0+108.13）与水平衔接段连接，底板高程1507.50m；末端（桩号0+215.50）与消力池连接，底板高程1472.04m。桩号0+108.13~0+126.95段，向北方向平面转弯，转弯半径为20m，平面转角54°，长度18.82m；桩号0+126.95~0+180.65段为直线段，长度53.7m；桩号0+180.65~0+202.62段，向北方向平面转弯，转弯半径为30m，平面转角42°，长度21.97m；桩号0+202.62~0+214.50段为直线段，长度11.88，底宽为3~5m；0+108.13~0+202.62段底宽为3m。陡槽纵向比降1：3。 陡槽为台阶式，根据工程布置及水力计算，陡槽净宽为3.0~5.0m，深度1.5m，槽体采用C30钢筋混凝土结构，槽体侧墙厚度0.3m，槽底板厚度0.4m，槽体外包复合土工膜（250g/0.5mm/250g），单级台阶高度为0.4m，宽度为1.2m。底板底部设置10cmC20素混凝土垫层，垫层超出结构外边线10cm；槽身沿水流方向每9~12m或结合平面布置设置分缝，分缝处采用651型橡胶止水，止水上部采用50mm双组份聚硫防水密封膏封面，下部采用苯板填缝，并在分缝处设置齿槽，齿槽深度1.50m。陡槽两侧设置1.5m宽巡护路台阶，台阶高度0.2m，宽度0.6m，厚度0.15m，为C25素混凝土结构，排洪槽边墙顶部设置1.2m高钢制栏杆。 图8 陡槽断面图 2.3.3陡槽消能防冲段工程 - 消力池结构：消力池采用C30钢筋混凝土结构。边墙高度2.8m，顶厚0.3m，底部厚0.6m，池宽5m，池长15m，外包复合土工膜（250g/0.5mm/250g），底板顶高程1472.04m。底板下部设10cm厚C20混凝土垫层，垫层超出尺寸宽度10cm；消力池身0.5m，尾槛高度1.0m，在与陡槽衔接处设置结构分缝。在池顶两侧设置1.5m宽日常巡查道路，为0.15m厚C25素混凝土路面，消力池顶部设置1.2m高钢管防护栏杆。 图9 消力池断面图 - 辅助消能工设计：为加强消能效果，在消力池底板设置消力墩，为直角梯形断面，长度0.5m，高度0.5m，顶宽0.4m，底宽0.9m，下游侧坡比1:1，消力墩采用C30钢筋混凝土结构。 2.3.4消力池下游防护段工程 消力池出口段位于沟道内，沟道两岸岸坡较高，排洪槽跌差较大，可能在消力池后发生二次水跃，因此在消力池下游设置5m长钢筋混凝土护坦，后接30m长浆砌石海漫，以免引起下游沟道冲刷，海漫下游沟道边坡进行部分砌护，以保护两岸岸坡稳定。 护坦采用钢筋混凝土结构，为水平设置，底宽5m，边墙高2.3~1.9m，底板厚0.3m，外包复合土工膜（250g/0.5mm/250g），在与消力池及下游海漫衔接处设置齿槽，齿槽深度1.5m，边墙顶部设置1.2m高钢制栏杆。 海漫段采用浆砌石护底+浆砌石护坡结构，沟底比降为1:21，护底宽度5m，护坡高度1.9~1m，段落长度30m；浆砌石护底厚度为0.3m，护坡厚度为0.3m，护脚宽度为0.5m，深度1.5m，护坡顶设置0.2m厚C20素混凝土压顶，宽度为0.3m。 对海漫下游沟道边坡进行部分砌护，以保护两岸岸坡稳定，其中，左岸砌护段落为0+264.13~0+300.31，长度36.18m；右岸砌护段落为0+264.13~0+272.93，长度8.8m，均采用浆砌石砌护，护坡厚度为0.3m，砌护高度为1m，护脚宽度为0.5m，深1.5m。 2.3边坡整治工程 2.3.1 边坡现状 根据地形地质条件，现状下游冲沟地形凌乱，坑洞遍布，冲沟两岸边坡陡峻近乎直立的陡崖，左、右岸顶部现状高程1526~1528m左右，现状冲沟底部高程1477m左右，最大高差51m，排洪槽开挖过程中需对左岸边坡进行大量开挖，排洪槽下段右岸边坡陡峭、土体松散，若不清理，将存在安全隐患，为保证工程施工及后续运行安全，排洪槽两岸需开挖形成稳定永久边坡。另一方面，因排洪槽两岸边坡土体松散，风蚀雨蚀问题突出，若发生滑塌将危及排洪建筑物和日常管理人员人身安全。 因此本工程对开挖后两岸永久边坡进行整治，完善坡面排水措施，对于边坡裸露面播撒草种，增强水保措施。 2.3.2 边坡开挖及设计 本工程主要建筑物为5级，高边坡主要在排洪槽及消力池段，根据《水利水电工程边坡设计规范》（SL386-2007），综合分析确定边坡等级为5级。 本工程主要边坡开挖部位为陡槽和消力池段，根据地质条件，拟定永久开挖边坡坡比1:1.5，每5m高设置1级马道，马道宽度2.0m，永久开挖的底部高程以排洪槽和消力池的侧墙顶高程作为控制。开挖后地形整治应依坡就势，与周围地形地貌缓和平顺衔接，对于边坡裸露面播撒草种，增强水保措施，体现与周边环境形态的融合性，美观性。对排洪建筑物两侧50m范围内的落水洞、坑槽等进行回填处理。 在坡顶及每级马道坡脚设置排水沟，排水沟均采用C25混凝土结构，尺寸为0.3*0.3m，壁厚0.15m。 在施工过程中对排洪槽两边的天然沟叉、坑槽、落水洞等进行回填形成较为规整的地形，保证建筑物基础安全。 2.3.3 边坡施工注意措施及建议 本工程高边坡开挖高度大，作业面狭窄，存在局部滑坡及坍塌；机械、人员坠落等重点安全隐患。在高边坡施工中务必注意以下事项： （1）严格执行《水利水电工程边坡设计规范 SL 386--2007》，《工程建设强制性条文（2020）》等国家及行业标准、规范，严格执行自上而下的开挖顺序； （2）施工单位应编制高边坡开挖专项方案，并按照经论证批准后，严格按照专项方案组织实施。 （3）严格落实安全责任制度，做好技术交底、安全交底、班前教育等工作，并配备专职安全员负责工作面的安全工作，定期组织安全检查和安全教育工作。 （4）落实现场安全防护措施，加强劳动保护、定期检查现场施工设备状况，技施维修保养，消除安全隐患、保证安全施工。 （5）编制安全事故应急预案，一旦发生安全风险，能够有序做好现场应急处置，防治安全事故扩大、妥善进行现场保护、人员救治、设备撤离等工作，按程序进行事故报告。 本项目施工期工艺流程及产污环节图见下图 图10 项目工程施工工艺流程及产污环节图 施工期产污环节： 废气：施工扬尘、道路扬尘、施工车辆和施工机械尾气； 噪声：施工机械设备噪声及运输车辆噪声； 废水：施工废水； 固废：建筑垃圾、生活垃圾； 生态：项目永久占地对周边生态环境产生的影响，土方开挖及地表清理产生的水土流失。 ## 运营期产污环节： 项目营运期无废气、废水、噪声、固废产生。 3、建设周期 本工程计划工期为2个月，计划2024年4月初开工，5月底完成工程建设。 |
| 其他 | - 一、方案比选 排洪槽自上而下为水平衔接段，陡槽段、消能防冲段和下游防护段，其中，本工程陡槽段两岸边坡陡峭，工程施工需开挖两岸边坡，工程投资占整体工程投资比重大，对以下两种陡槽段布置方案进行比选。 （1）方案一 方案一陡槽段平面大致沿着下游冲沟主沟方向布置，平面平顺转弯，陡槽末端下至冲沟底后，沿现状冲沟主沟方向布置，陡槽纵向比降为1：3，与一期工程消力池水平衔接段长度3.63m，陡槽段平面投影长度106.37m，底宽为3~5m；陡槽末端布置等宽底流消力池，宽为5m。 （2）方案二 考虑现状下游冲沟为窄深式冲沟，深约30m，为避免在高填方段落修筑排洪槽，同时，为尽量避免工程开挖影响右岸农田，方案二陡槽段平面略偏向于左岸山坡方向布置，平面平顺转弯，陡槽末端下至冲沟底后，沿现状冲沟主沟方向布置，陡槽纵向比降为1：3，陡槽段平面投影前端设置3.63m水平段与一期消力池衔接，陡槽段平面投影长度106.37m，底宽为3~5m；其中，桩号0+108.13~0+202.62段，陡槽宽度为3m，桩号0+202.62~0+214.50段，陡槽宽度为3~5m。陡槽末端布置综合式消力池，消力池宽5m。 根据方案一和方案二可知，两种方案陡槽布置均需对左岸山体进行开挖，因现状下游冲沟为窄深式冲沟，方案一陡槽部分段落为高填方断面，且现状冲沟内存在多处落水洞，不利于建筑物基础安全性，且方案一需对现状冲沟右岸进行开挖，损害岸顶农田；方案一陡槽段总投资为171.41万元。 方案二陡槽全段均为挖方断面，有利于建筑物基础安全性，且陡槽施工仅需对左岸山体进行开挖，不侵占农田，方案二陡槽段总投资为145.78万元，土方开挖量和总投资均低于方案一。 因此本工程陡槽段布置采用方案二。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 1、主体功能区规划 本项目位于吴忠市同心县张家塬乡，根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》（宁政发[2014]53号），本项目属于国家重点生态功能区。项目与宁夏回族自治区主体功能区规划的相对位置关系图见附图11。 重点生态功能区功能定位：保障国家生态安全的重要区域，西北重要的生态功能区，人与自然和谐相处的示范区。 发展方向：限制开发生态区域以修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务, 增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护湿地生态等功能,提高生态产品供给的能力, 因地制宜地发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。 本项目为同心县张家塬乡折腰沟村内涝外排工程，项目实施后可确保村庄、农田、水利、交通设施等免受洪水侵害，减少水土流失，减少洪涝灾害损失。因此，项目的建设符合国家重点生态功能区的发展方向和开发原则。 - 2、生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》（2003.12），宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目属于Ⅰ4-1盐同南部黄土丘陵强度水土流失治理生态功能区，该区的主要生态环境问题是：水土流失与草场退化。 本项目为同心县张家塬乡折腰沟村内涝外排工程，通过续建排洪通道，将洪水排泄至折腰沟主沟道，完善防洪工程布局，彻底解决项目保护区洪水侵害问题。对周边生态环境恢复创造良好条件，其生态效益十分显著。因此满足宁夏生态功能区划的保护要求。项目与宁夏回族自治区生态功能区规划的相对位置关系图见附图12。 3、生态环境现状 ①土地利用类型 本项目总占地面积为61.04亩（4.07hm2），其中永久占地面积为21.6亩（1.44hm2）；临时占地面积为39.44亩（2.63hm2）。根据实地调查及土地利用现状，调查区土地为草地、裸土地，本项目土地利用现状图见附图13。 ②土壤类型 项目区土壤类型复杂，以黄绵土为主。 黄绵土是由黄土母质经直接耕种而形成的一种幼年土壤。因土体疏松、软绵，土色浅淡，故名。实质为土质初育土。其主要特征是，剖面发育不明显，仅有A层及C层，且二者之间无明显界限；土壤侵蚀严重。广泛分布于中国黄土高原水土流失较严重的地区，其中以甘肃东部和中部、陕西北部、山西西部面积较广。宁夏南部、河南西部和内蒙古境内也有分布。常和黑垆土、灰钙土等交错存在，是黄土高原上分布面积最大的土壤。本项目土壤类型图见附图14。 ③植被类型 根据宁夏植被区划以及现场踏勘，项目区位于Ⅰ4-1盐同南部黄土丘陵强度水土流失治理生态功能区，自然植被区划属于IAL-2a固北、同南、麻黄山长芒草干草原小区，自然植被属于IX粮油作物中66以春小麦为主，含洋芋、糜谷、豆类、油料三年两熟作物。本项目与夏植被类型图位置关系图见附图15。 ④陆生动物 现场调查发现，由于调查时间处于秋冬季，调查区内植被稀疏，无天然食源及隐蔽环境，野生动物较少出没，仅鸟类数只，主要为喜鹊和麻雀等。 ⑤沟道水生生物 项目防洪工程涉及水系为折腰沟，地面径流多以暴雨洪水形式出现，洪水年际变化极不均匀，径流总量较少，多年平均径流深约为8.0mm，年内分配不均。沟道内常处于干涸状态，无水生生物。 4、环境质量现状 （1）大气环境质量现状 本项目建设地点位于宁夏回族自治区吴忠市同心县，项目区域环境空气质量现状引用《2022年宁夏环境质量状况》中同心县的监测数据，对项目区域大气环境进行分析评价。所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见下表3-1。 表3-1区域环境空气质量现状单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg /m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 95.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. CO; 24h平均第95百分位数（mg/m3）; 1.4; 4; 35.0; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值90百分位数; 143; 160; 89.38; 达标. 注：剔除沙尘天气影响后污染区浓度. 根据上表的监测数据，2022年同心县剔除沙尘天气影响后，各评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此，项目所在地属于达标区。 （2）地表水环境质量状况 根据现场调查，项目影响范围内无常年径流地表水体，本项目评价沟道为折腰沟，为干沟，仅汛期有水，无可引用的相关数据和调查资料。 （3）声环境质量状况 根据实地调查，项目建设地点位于吴忠市同心县张家塬乡，本项目线路周边50米范围内无声环境保护目标，故本项目无需调查声环境质量现状。 - 地下水、土壤环境质量现状 本项目属于防洪除涝工程，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防洪治涝工程中其他，本项目为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 本项目为生态影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）中水利中其他，本项目为Ⅲ类项目；项目所在区域敏感程度判定见下表3-2。 表3-2 生态影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 盐化; 酸化; 碱化. 敏感; 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域; pH≤4.5; pH≥9.0. 较敏感; 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域; 4.5＜pH≤9.0; 8.5＜pH≤5.5. 不敏感; 其他; 5.5＜pH≤8.5. a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。. - 吴忠降水量约为270mm，蒸发量为1280mm，干燥程度a=1280/270=4.74，干燥度＞2.5，项目位于吴忠市同心县张家垣乡，项目区不属于地势平坦区域且地下水位埋深＞1.5m；查询《宁夏土种志》黄绵土pH为7.8-8.2，含盐量为0.024g/kg，因此，项目区属于不敏感区。因此，项目不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 生态环境保护目标要求： 1、环境空气 环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，项目运营期无废气产生，项目大气环境影响主要集中在施工期，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，大气环境。明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。根据现场踏勘，本项目500m范围内环境空气保护目标为折腰沟村。 2、声环境 声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。项目沟道两侧50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于防洪治涝工程中其他为Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，地下水环境。明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据现场踏勘，本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、土壤环境 本项目属于防洪除涝工程，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防洪治涝工程中其他，本项目为Ⅲ类，项目所在区域不敏感，因此，可不开展土壤环境影响评价。 5、地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3—2018)，本项目属于水文要素型，考虑本项目为防洪工程，涉及折腰沟非汛期为干涸冲沟，不属于《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018）定义的地表水环境敏感目标。 6、生态环境 本项目为线性工程，项目穿越非生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）线性工程穿越非生态敏感区时，以沟道中心线向两侧外延300m为参考评价范围。 本项目总占地面积为61.04亩（4.07hm2），其中永久占地面积为21.6亩（1.44hm2）；临时占地面积为39.44亩（2.63hm2）。项目区植被主要为农作物及人工植被，主要为洋芋、豆类、杨树、柏树等，无重点保护野生植物。评价区及周边区域主要为耐旱荒漠种的小型动物，无大型野生动物，兽类主要为家兔、小家鼠等，鸟类有喜鹊、麻雀等。 项目主要环境保护目标见表3-3，本项目周边环境保护目标见附图16。 表3-3主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 中心点坐标; 方位及距项目区边界距离m; 功能/规模; 保护要求. 大气环境; 折腰沟村; NW：300m; 居民/371户; 环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; /; /; /; /; /. 地表水; /; /; /; /; /. 土壤; /; /; /; /; /. 地下水; /; /; /; /; /. 生态环境; 周边植被; /; 项目区周边; 临时占地; 严禁扩大施工范围，破坏占地范围以外的植被. 周边耕地; /; 项目区周边. |
| 评价 标准 | - 一、环境质量标准 - 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准； 表3-4项目环境空气质量标准 污染物名称; 标准值; 依据. 年平均; 24 小时平均; 1小时 平均; 单位. SO2; 60; 150; 500; μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准. NO2; 40; 80; 200. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. O3; /; 160（日最大8小时平均）; 200. CO; /; 4; 10; mg/m³. TSP; 200; 300; /; μg/m³. - 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 表3-5项目声环境质量标准单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. - 地表水环境 项目地表水体主要为折腰沟，为干沟，无地表水功能。 二、污染物排放标准 - 本项目施工期产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准； 表3-6《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 限值. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. - 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值； 表3-7《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. - 固废 本项目固废主要为施工期固废，主要为拆除的建筑垃圾（建筑物维修产生的建筑垃圾）及生活垃圾，建筑垃圾不在施工营地堆存，产生后直接运送至一般固废填埋场填埋；生活垃圾交由环卫部门统一处置。本项目一般固废的处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）中的相关规定，即防扬散、防流失、防渗漏措施。 项目营运期无废气、废水、噪声、固废产生。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 ⑴生态影响 结合工程特点分析，生态影响因素主要来源于各类占地、施工机械和设备的噪声、施工人员活动，其影响对象主要是施工区附近及占地区的植被等。 ①陆生植被影响因素 结合工程特点分析，工程对植被的影响主要来源于地表清理、土方开挖等，其影响表现为上述施工活动造成局部地表植被破坏，暂时降低局部区域植被生物量。 ②水生生物影响因素 本项目涉及水系为折腰沟，地面径流多以暴雨洪水形式出现，洪水年际变化极不均匀。沟道内无水生生物。因此，项目建设不会对水生生物造成不利影响。 ⑵工程占地环境影响 ①土地利用影响 本项目总占地面积为61.04亩（4.07hm2），其中永久占地面积为21.6亩（1.44hm2）；临时占地面积为39.44亩（2.63hm2）。工程永久占地将永久改变土地利用方式，破坏地表植被，造成部分植物生物量的永久损失，局部区域生态完整性可能在一定程度受到影响。 ②工程占地对陆生植物影响 工程实施对植被和植物多样性的影响主要表现在：主体工程和施工临时设施等对植物的直接占用，主要涉及农业植被和草地等。因此，工程实施对影响区植被和植物多样性的影响具有一定影响。 ③工程占地对陆生动物影响 施工期工程占地会占用部分陆生动物栖息地，野外施工噪声对陆生动物造成惊扰，对两栖类、爬行类和鸟类均有一定的影响。但随着施工结束后，干扰随之结束，部分生境将得到恢复，对影响区内各动物栖息地的影响较为有限。 ④对土壤环境的影响 施工期对土壤的影响主要是表土扰动，其次，施工期间无环保措施情况下可能发生的污废水排放、施工设备漏油等，将会造成污染物进入土壤环境，从而引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，造成土壤环境质量的恶化。 ⑤生态景观的影响 项目施工对周边生态景观会造成一定的影响，施工过程中严格遵守划定的施工范围，保护现有植物资源，尽量减少对自然环境的破坏，减轻对自然景观分割和不破坏景观的美学价值。 ⑥生态系统的影响 项目工程建设中，永久占地会改变土地利用性质，对区域生境破碎化有一定的影响，也会导致生物多样性下降，生态系统退化。 因此，本着恢复原地表生产力的目的，施工区采取一系列环保措施，减少施工各方面对生态系统的影响。 2.废气 本项目施工期对大气环境的影响主要来自施工扬尘、施工车辆和施工机械尾气、道路扬尘等。 ⑴施工扬尘 施工中沟道开挖、开挖前地表清理、填筑等产生的粉尘，基本上都是间歇式排放；车辆运输，施工机械尾气、道路扬尘为线性排放。施工废气排放对施工区及场内施工道路附近局部区域环境将产生一定影响。 ⑵施工车辆和施工机械尾气 根据工程施工特点，一般多使用小型施工机械，并辅助人力施工。施工期产生污染物主要为氮氧化物、总烃等，施工区地势比较开阔，污染物排放比较分散，对局部大气环境的影响较小。 ⑶道路扬尘 道路扬尘主要来自汽车行驶产生的扬尘以及出入施工场地的施工机械的车轮轮胎将工地上的泥土粘带到沿途路上，经过来往车辆碾压形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬；另外，清理平整场地过程中也会造成尘土飞扬；扬尘会对施工场地局部环境产生影响。 3.废水 本项目施工人员均雇佣周边居民，项目施工营地仅设置办公区，施工期产生的废水主要为施工废水。 根据《宁夏回族自治区大气污染防治条例》“在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土。”设置草垫子及洒水装置对出入工地的运输车辆轮胎进行刷洗，不得携带泥土驶出施工场地，施工废水主要为车轮刷洗废水，车轮刷洗废水蒸发损耗不外排。 施工营地设置环保型旱厕粪便定期清掏外运。 4.噪声 本项目施工期噪声主要来源于施工机械、设备、运输车辆的运行产生的机械设备噪声，主要影响受体为临近施工区域的居民点。施工机械噪声源多为间歇性和流动性，施工期噪声影响随施工结束而消失。 5.固体废物 施工期固废主要为建筑垃圾、弃方及施工人员产生的少量生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目施工垃圾主要为施工人员生活垃圾，施工人员垃圾产生量按0.5kg/人•d，共30人计算，施工期总长2个月，施工期共产生生活垃圾0.9t，分类收集后交由环卫部门处置。 （2）建筑垃圾 本项目产生的建筑垃圾主要为建筑物维修过程中产生的块石、混凝土块、废旧钢筋等，根据初步设计方案，拆除建筑物为1t，拆除的建筑垃圾综合利用，未利用的交由建设单位运至由环境卫生主管部门指定的建筑垃圾填埋场进行处置。 （3）弃方 本项目产生的弃方为工程的挖方，本项目弃方为8.19万m3。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为折腰沟村内涝外排工程，项目建成后对环境的影响主要体现在有利的一面。但由于投入运营后，临时占地会减少地表植被数量。护坡工程等临时占地不可避免地减少了当地植被、生物量。本项目设计施工过程中，在保证生产要求的前提下，最大限度地采取避让的措施以减少占地对地表植被的破坏。通过采取有效的措施，项目区域植被将得到一定的恢复。 1、生态环境效益 （1）增强生态系统功能，创造生态美好环境 项目实施后，区域小气候将得到有效调节，生态系统功能增强，区域抗御自然灾害的能力提高，单位面积生物产量也将会大幅度提高，生态环境将明显改善。通过项目建设将提高当地野生动物将得以繁衍和发展，有利形成人、动植物与自然协调发展并和谐相处的美好环境。 （2）创新水安全理念，提高防御自然灾害的能力 通过河道整治工程，创新了水安全理念，受到了显著的固土、保安效果，改善了生态环境。边坡、排洪槽等设施，可以提高防御自然灾害的能力，灾害损失明显降低。 （3）水土保持效益 流域生态治理水土保持措施实施后，大大减少入沟泥沙，延缓下游河道淤积，林草郁闭度将大幅度提高，生态环境将明显改善，区域抗御自然灾害的能力提高。 2、社会效益 工程建设为流域农民增收、农村经济发展创造条件。具体表现在以下方面。 （1）增强排水能力，保障人民生命财产安全 工程建设保证了国家财产免受损失、保证了灌区人民安居乐业，有效保护生态环境，实现人与自然的和谐相处和促进经济社会的可持续发展，使抗御降雨的能力大大提高，为防洪安全和土地资源开发提供有利保障。 （2）提高了环境质量，缓解了人地矛盾，促进了生态环境良性循环。 工程的实施，不仅为当地群众提供大量的生活物质资料，而且使区域人口承载量提高，人口密度和人口环境容量将达到相对稳定，这将会极大地提高本地区生产力水平，人口、资源、环境、经济得到协调发展，从而促进生态环境系统结构、功能转向良性循环。 （3）维护了民族地区的社会稳定，树立了党和政府在人民群众中的良好形象 排水工程的实施，将有效地改善项目区群众生产生活条件，提高农民生活水平，减轻农民负担，促进农村经济发展持续发展，且密切党群、干群关系，维护民族地区的社会稳定，进一步树立党和政府在人民群众中的良好形象等具有十分重要的作用。 |
| 选址选线环境合理性分析 | - 主体工程选址合理性分析 本项目属于张家塬乡折腰沟村内涝外排工程（二期），项目建设不改变现有河道的走向，主要续建排洪槽，新建沟道防护及边坡整治，本项工程为内涝外排工程，工程区不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调，也无野生植物集中分布地等保护区域。项目的建设是对生态环境的有效治理与改善。同时，项目实施过程中产生的废气、噪声、地表水等污染经过采取相应的措施处理后对周边环境的影响较小。 综上所述，项目选择从环保角度分析是合理且是唯一的。 - 弃土场选址合理性分析 项目设置1处弃土场，项目续建排洪槽，新建沟道防护及边坡整治产生的弃方，占地类型为其他土地。弃土场周边有国道及田间道路，选址范围内无水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象，不在崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区，不涉及河道、湖泊和水库。 综上所述，本项目充分利用现状闲置地，弃土后区域能与周边地形平整，弃土结束后土地整治、植被恢复。有效控制可能造成的水土流失。工程选择的弃土场合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境 1.1生态环境保护措施可行性分析 为了减缓施工过程对生态环境的影响，建议采取以下措施： 1.1.1施工占地保护措施 ⑴施工期间，严格控制施工范围，治理沟道两侧施工范围控制在永久占地及临时占地范围内，严禁随意扩大施工活动范围； ⑵施工期间，设置施工营地1处；施工期间严格控制施工用地，严禁随意扩大施工活动范围，最大程度减少施工占地。 1.1.2施工管理措施 （1）避让和减缓措施 ①做好施工组织 工程占地应尽量利用既有场地，项目弃方全部运至项目设置的弃土场；设置临时施工道路，施工结束后对临时施工道路进行整治；减少临时占地对植被的破坏，降低了生物量损失，减少施工期对植被的影响。禁止越界施工占地或砍伐林木，减少占地造成的植被损失。 ②优化工程施工时序 保护施工区域有农业植被，合理安排施工时间。优化施工时段，采用分时、分段施工方式，以减少对区域植被影响。 ③划定施工活动范围 由于本项目为线性工程，建议施工前应划定施工活动范围，在工程涉及敏感区段设立警示标志，采取围栏、警戒线等措施限定工程占用与扰动范围，同时对施工人员进行环境保护意识教育，宣传动植物保护法规，严禁随意扩大施工范围，禁止随意乱采滥伐等。 ④加强施工管理 施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，严格限制人员的活动范围，破坏沿线的生态环境。 （2）管理措施 ①建立完善的施工制度，有序管理施工活动。制定施工原则，划定施工范围，限定施工时间。施工过程禁止对植被滥砍滥伐，破坏沿线生态环境尽量避免对动物生境造成不良影响；按照规定的施工时间进行施工，以减缓对动物栖息与繁殖的不利影响。 ②加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员环保意识；对于涉及环境敏感区段，必要时划定施工红线，布设施工围栏，防止施工人员作业、施工机械布置，增加占地区，增大对施工区域陆生动植物、生态环境的影响。加强对施工人员的管理，定期开展有关动物保护的宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员动物保护意识；开展相关野生动物保护法律法规教育，增强法律意识，保证依法施工。 ③建立完善的生态影响监测制度。定期对施工期、运行期产生的生态影响进行监测与调查。施工期主要对永久占地、临时占地进行监测；运行期主要监测植被变化、生态系统整体性变化。加强生态管理，设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度。通过动态监测和完善管理，使生态向良性方向发展。主要监测野生动物种群、数量变化及生态系统整体性变化。 ④加强与当地林草部门和各敏感区管理部门的联系工作，施工过程中若发现有受伤的野生保护动物，可及时联系有关部门进行相关救助。 ⑤施工机械（含施工车辆）维修保养在受委托社会第三方场地进行，在公共加油站进行燃料补给，禁止在施工营地贮存柴油，严格控制易燃易爆器材的使用。 1.1.3植被保护措施 （1）减缓措施 施工前应划定施工活动范围，减少临时占地对植被的破坏，降低了生物量损失，减少施工期对植被的影响。 （2）管理措施 建立完善的施工制度；加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育；建立完善的生态影响监测制度。 （3）植被恢复 施工结束后对沟道两岸岸边及弃土场播撒草籽，种植扁穗冰草及油蒿。冰草播种方法：播种时应去掉秕粒种子和杂质，将种子均匀播种即可。一般采取条播或撒播，以条播为好，条播行距10-20cm。播种时间，春、夏、秋三季皆可播种，春播一般在每年的4月中下旬至5月上旬，秋播应在9月底之前，以利幼苗越冬。 1.1.4动物保护措施 （1）避让和减缓措施 施工前应划定施工活动范围，禁止越界施工占地或砍伐林木、禁止捕猎野生动物，以最大限度减少对野生动物正常栖息的影响。优化施工时段，夜间禁止施工。 （2）管理措施 建立完善的施工制度；加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育；建立完善的生态影响监测制度。 1.1.5水生生态保护措施 本项目涉及地表水体为折腰沟，不涉及沟道取水；不涉及重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，基本不涉及珍稀水生生物。因此，工程建设不会对沟道水生生态造成不利影响。 1.1.6水土流失减缓措施 （1）施工期土石方工程应避免在大风日、雨天等不良天气中施工；粉状材料堆放采用围护或篷布遮挡措施，减少在恶劣天气条件下风蚀、水蚀的发生。 （2）施工设置临时施工道路，杜绝车辆乱碾乱轧，不随意开设便道；现场施工作业机械应严格管理，划定施工活动范围，不得在项目建设区以外的地方行驶和作业，从而保证项目区以外的表土及其附生的植被不受到破坏。 （3）施工结束后对沟道两岸岸边及弃土场播撒草籽。 （4）要按照项目水土保持方案的要求，加强工程质量监管，严格执行工程设计，切实预防可能发生的地质灾害。 1.1.7景观保护措施 （1）施工时应当充分现有设施条件，对于可利用的排水沟等附属设施应尽量利旧，减少对景观的破坏和资料的浪费。 （2）保护现有的植物资源，不得在施工区域外设置临时工程。 （3）项目施工应严格遵守划定范围，要尽量减少对自然环境的破坏，减轻对自然景观分割和不破坏景观的美学价值。 1.2生态保护跟踪监测方案 主要了解工程建设前后评价区生物量及生物多样性变化情况，并根据调查情况对工程进行有针对性的调整或追加必要的生态环保措施，以减轻工程生态影响。 植被及野生植物资源监测 监测点位：临近折腰沟段设置1个监测点位，临近折腰沟村设置1个监测点，边坡及弃土场设置2个监测点，共设置4个监测点。 环境监测计划具体见下表5-1。 表5-1 项目环境监测计划表 监测时期; 监测项目; 指标; 频次; 监测点. 施工期; 大气监测; TSP; 高峰期监测1次，每次连续监测3天，每天分4个时段监测。; 施工现场. 声环境监测; 等效A声级; 施工期每个监测点监测一次，连续监测2天，每天昼、夜间监测1次。; 施工现场. 固体废物; 记录：生活垃圾、建筑垃圾排放量、处置方式、土石方产生量、回填量、处置方式; 每天进行统计; 施工现场. 运营期; 生态; 植被生长情况、种植覆盖度; 工程完工后的第一年春季调查一次，其后一年一次，连续3-5年。; 施工现场. 本项目运营期监测点位图见附图17。 2、废气 项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆机械尾气。 根据自治区住建厅，宁（建）发〔2017〕17号《关于进一步加强建筑工地施工扬尘控制和标准化管理的通知》、自治区环境保护厅《加强全区城市扬尘污染整治工作方案》《宁夏建筑施工扬尘治理标准化实施指南》，施工单位应加强管理，文明施工，为减少扬尘对环境的影响，严格采取以下措施： ⑴施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，制定具体的施工扬尘治理实施方案并报建设、监理单位审批，开工前应将扬尘治理实施方案及时报送主管部门。要严格执行施工工地扬尘治理实施方案，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。将项目扬尘防控经费纳入项目预算。 ⑵施工工地周边围挡标准化。对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；施工围挡（墙）要规范封闭、连续设置，材质、高度符合标准，做到坚固、整齐、洁净、美观，鼓励使用定型化设施围挡。 ⑶出入车辆冲洗标准化。施工场地出入口，设置草垫子及洒水装置对出入工地的运输车辆轮胎进行冲洗，不得携带泥土驶出施工场地；加强运输道路的管理和维护，经常洒水降尘，保证道路的良好运行状态；并通过限制车速、及时维护车辆、加强管理等措施，降低道路扬尘对周围环境的影响。 ⑷施工现场地面硬化标准化。施工场地主要道路必须进行硬化，防止起尘。项目新建施工道路1.1km，路面宽5m，占地面积8.25亩（5500m2），砂砾石路面，项目施工结束后对临时施工道路进行整治。 ⑸物料堆放覆盖标准化。施工场地内存放的砂石等易产生扬尘的材料和裸露土地面要使用密目式防尘网等材料进行覆盖，覆盖要封闭严密，破损的要及时修复，避免扬尘污染。 ⑹渣土车辆密闭运输标准化。运输垃圾、渣土、砂石等散装、流体物料的车辆应当采取密闭措施或者遮盖等措施防止物料遗撒，造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 ⑺拆迁工地湿法作业标准化。建筑物维修施工单位应当按照规定在拆除现场周围设置围挡，在拆除过程中，应当采取湿式作业等有效防尘措施。拆除和施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运并在指定的填埋场处置。不能及时清运的，应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施。土方开挖、运输和填筑、易产生扬尘工序等施工时，必须进行湿法作业，应配备足量除尘雾炮、喷淋设施。气象预报5级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好作业面覆盖工作。 ⑻施工机械及运输车辆需定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，应使用高标号的燃油，禁止使用含铅汽油，确保施工机械废气排放符合环保要求。加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，可有效减少机械尾气的产生。 综上，项目施工期会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期不会造成项目所在环境空气质量的恶化。 3、废水 本项目施工人员均雇佣周边居民，项目施工营地不设置食宿，设置环保型旱厕粪便定期清掏外运。施工期预制件及商品砼全部外购，施工期车辆出入，设置草垫子及草垫子洒水对出入车辆轮胎刷洗，施工期废水主要为车轮刷洗废水，车轮刷洗废水蒸发损耗不外排。 综上所述，在采取本次评价提出的防治措施后，项目施工过程对周围环境的不利影响较小。 4、噪声 为了减轻本项目施工期噪声的环境影响，须采取以下控制措施： ⑴施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭，从源强和运行方式上降低噪声影响； ⑵优化施工组织设计和加强施工管理，采用合理施工方式、科学施工、合理安排施工时间及施工内容，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工； ⑶合理安排施工时间：制订施工计划时；避开午休时间，禁止夜间施工，工艺要求的夜间施工必须报请相关管理部门同意； ⑷降低人为噪声：按规定操作机械设备，尽量少用哨子、笛等指挥作业； ⑸施工运输车辆在通过村庄时，应减缓车速，行车速度控制在20km/h以内，并禁止鸣笛；通过优化运输方案控制车流量，以减轻交通噪声的干扰。 ⑹施工单位应加强宣传，充分做好与当地居民的沟通工作，尽量减少对敏感点居民的影响。 采取以上措施后，本项目施工期噪声对周围环境影响较小。 5、固体废物 施工期产生的弃方全部运至项目弃土场，施工期固废主要为施工人员产生的少量生活垃圾、建筑垃圾及产生的弃方。 （1）弃渣（土） 项目产生的弃方全部运至项目弃土场，施工过程中土石方开挖及回填还应采取以下措施： - 合理安排施工过程，优化工序，减少施工过程中挖方量。 - 遇到五级以上大风天气应停止土方作业。 ③进出工地的渣土运输车辆应采用密闭斗车。若无密闭斗车，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。车辆应按照批准的路线时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （2）建筑垃圾 施工期应加强施工组织管理，提高施工技术和施工工艺，减少建筑垃圾的产生，并规范和分类堆存建筑垃圾，不得乱堆乱放。拆除的建筑垃圾综合利用，未利用的交由建设单位运至由环境卫生主管部门指定的建筑垃圾填埋场进行处置。 （3）生活垃圾 在施工营地设置垃圾桶集中收集生活垃圾，安排专人负责生活垃圾的清扫，分类收集后交由环卫部门统一处置。 通过采取以上措施，项目施工期产生的固体废物对环境的不利影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为防洪除涝工程，项目营运期无废水、废气、噪声及固体废弃物产生。项目建成后可以使洪水有序、顺畅的导入主要泄洪沟道，有效提高防洪排水安全，解决项目区安全保障问题，促进生态环境向良性循环发展，可进一步实现区域水土资源的可持续利用和生态环境的可持续维护，改善区域条件，促进地方经济发展。本项目生态恢复措施布局图见附图18。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资为320.27万元，环保投资78.31万元，占工程总投资的24.45%。具体环保投资费用估算情况详见表5-2。 表5-2环保投资情况表 类别; 环保设施名称; 投资（万元）. 施工期; 扬尘治理; ## 施工场地全面落实出入车辆冲洗标准化、物料堆放覆盖标准化、渣土车辆密闭运输标准化、拆除工作湿法作业标准化; 18. 运输车辆尾气; ## 严格控制运输时间段及运输路线; 0.5. 噪声防治; ## 项目施工期噪声主要为施工机械作业时产生的噪声，选择低噪声设备；优化施工方案，尽量缩短施工周期；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工; 4.5. 固体废弃物处置; ## 项目弃方全部运至项目设置的弃土场；拆除的建筑垃圾集中收集后运送至一般固废填埋场处置；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置; 9. 废水; ## 项目施工期车轮刷洗废水蒸发损耗不外排；施工营地设置环保旱厕，旱厕定期清掏外运; 5. 生态环境保护; ## 进一步优化工程选址选线占地；做好施工组织，划定施工活动范围，确保工程建设对陆生生态的影响降至最低。加强管理，降低对施工区域生态环境的扰动。施工结束后对沟道两岸岸边及弃土场播撒草籽; 22. 水土保持; ## 水土保持投资; 19.31. 合计; 78.31. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 进一步优化工程选址选线占地；做好施工组织，划定施工活动范围，确保工程建设对陆生生态的影响降至最低。施工完成以后，施工结束后对沟道两岸岸边播撒草籽。加强管理，降低对敏感区生态环境的扰动。合理规划施工 | 对周围环境影响可接受 | 工程完工后的第一年春季调查一次，其后一年一次，连续3-5年。 | / |
| 水生生态 | 折腰沟施工期，沟道干涸，项目施工对水生生态基本无影响 | / | / | / |
| 地表水环境 | 项目施工期车轮刷洗废水蒸发损耗不外排；施工营地设置环保旱厕，旱厕定期清掏外运 | 对周围环境影响可接受 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 项目施工期噪声主要为施工机械作业时产生的噪声，选择低噪声设备，施工场地设置围挡；优化施工方案，尽量缩短施工周期；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中限值 | / | / |
| 振动 | / | / | / |  |
| 大气环境 | 施工场地全面落实六个标准化的扬尘控制措施，施工工地周边围挡标准化、出入车辆冲洗标准化、施工现场地面硬化标准化、物料堆放覆盖标准化、渣土车辆密闭运输标准化、拆除工作湿法作业标准化；施工期严格控制运输时间段及运输路线，施工机械尾气对周边环境影响较小 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 项目弃方全部运至项目设置的弃土场；拆除的建筑垃圾综合利用，未利用的交由建设单位运至由环境卫生主管部门指定的建筑垃圾填埋场进行处置；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置 | 妥善处置 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

从环境保护角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。