附件：

豫海澜湾D区

水土保持方案报告书技术审查意见

豫海澜湾D区位于吴忠市同心县豫海镇，属新建建设类项目。2023年4月，同心县发展和改革局对项目予以备案（项目代码：2304-640324-04-01-127654）。项目主要建设内容包括新建20幢住宅楼、2幢商业楼、垃圾房及门房，配套建设地下车库、道路、绿化设施等，总建筑面积168398.30m2，其中：地上建筑面积143712.63m2，地下建筑面积24685.67m2。

项目占地8.41hm2，占地类型为住宅用地，均为永久占地。项目建设期土石方挖填总量26.06万m3，其中挖方13.03万m3，填方13.03万m3，挖填平衡。项目总投资63677.14万元，其中土建投资45020.92万元。项目已于2023年4月开工建设，计划2026年4月建成，总工期36个月。

项目区地貌类型为清水河阶地，气候类型属中温带大陆性干旱气候，多年平均气温9.3℃、降水量为278mm、风速2.9m/s。土壤类型为黄绵土，植被类型主要为人工植被和灌溉栽培植被，水土流失为轻度风力侵蚀，侵蚀模数1500t/km2·a。项目区属省级水土流失重点治理区，容许土壤流失量1000t/km2·a。

根据《中华人民共和国水土保持法》有关规定，2024年1月7日，同心县水务局组织召开了《豫海澜湾D区	水土保持方案报告书》（以下简称“方案”）技术审查会。参加会议的有建设单位宁夏嘉恒房地产有限公司同心分公司，方案编制单位宁夏景跃工程咨询有限公司等单位的代表及特邀专家。会议成立了专家组（名单附后）。

与会代表和专家观看了现场影像资料，听取了项目建设单位关于该项目进展情况及项目概况的介绍，方案编制单位关于方案报告书内容的汇报，经质询、讨论与评审，形成以下审查意见：

# 一、主体工程水土保持评价

（一）同意水土保持制约性因素的分析与评价结论。

（二）基本同意对工程占地、土石方平衡及施工工艺与方法等的分析与评价。

（三）基本同意对主体设计中具有水土保持功能措施的评价。

# 二、水土流失防治责任范围

同意本阶段确定的水土流失防治责任范围8.41hm2。

# 三、水土流失防治目标

同意水土流失防治标准等级执行西北黄土高原区一级标准，基本同意设计水平年防治指标值为：水土流失总治理度为93%，土壤流失控制比1.00，渣土防护率94%，林草植被恢复率95%，林草覆盖率24%，表土保护率不做要求。

# 四、水土流失分析与预测

基本同意水土流失预测单元、时段划分及预测方法。经预测，项目建设扰动面积8.41hm2，可能造成新增水土流失量为604.97t，水土流失主要防治时段为施工期。

# 五、防治分区及措施总体布局

（一）同意将水土流失防治分区划分为住宅区1个防治分区；

（二）基本同意水土流失防治措施体系及总体布局，主要防治措施为：

住宅区：

工程措施：土地整治2.53hm2，灌溉工程2.53hm2，透水砖铺装0.52hm2。

植物措施：园林绿化2.53hm2。

临时措施：洒水抑尘21600m3，喷雾抑尘1200m³，防尘网苫盖55780m2，碎石覆盖0.02hm2，彩钢板拦挡1186m。

# 六、水土保持施工组织设计

基本同意水土保持施工组织及进度安排。

# 七、水土保持监测

基本同意方案提出的不开展水土保持监测工作的意见。

# 八、水土保持投资概算

同意水土保持投资概算编制依据和方法。基本同意水土保持总投资905.42万元，其中工程措施费23.17万元，植物措施费728.64万元，临时措施费97.58万元，独立费用21.49万元，预备费26.13万元，水土保持补偿费8.41万元。

# 九、水土保持效益分析

基本同意水土保持效益分析，水土保持方案实施后，项目区水土流失可基本得到控制，生态环境得到一定程度改善。