同心县2023年枯水期水龙头水质监测结果

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 感官性状和一般化学指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 色度 （铂钴 色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅 和 味 | 肉眼 可见物 | pH | 溶解性 总固体（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计， mg/L） | 硫 酸 盐 （mg/L） | 氯 化 物 （mg/L） | 耗 氧 量 （CODMn法， 以O2计，mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 铝（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） |
| TXK-01 | 王团镇张家湾村 | 末梢水 | <5 | 2.1 | 0 | 0 | 8.0 | 422 | 231.6 | 103.9 | 60.8 | 1.0 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.102 | 0.13 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-02 | 王团扩建水厂 | 出厂水 | <5 | 2.8 | 0 | 0 | 7.3 | 414 | 230.4 | 114.5 | 63.0 | 1.0 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.110 | 0.12 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-03 | 张家塬乡张家塬村 | 末梢水 | <5 | 0.70 | 0 | 0 | 8.1 | 534 | 262.0 | 168.7 | 96.5 | 1.5 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.10 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-04 | 张家塬乡黑湾村 | 末梢水 | <5 | 0.15 | 0 | 0 | 8.2 | 568 | 265.2 | 194.3 | 93.3 | 1.6 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.13 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-05 | 预旺镇南塬村 | 末梢水 | <5 | 0.12 | 0 | 0 | 8.5 | 534 | 248.2 | 177.2 | 97.8 | 1.2 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.07 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-06 | 预旺镇南关村 | 末梢水 | <5 | 0.12 | 0 | 0 | 8.4 | 566 | 272.2 | 193.6 | 97.1 | 1.3 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.09 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-07 | 预旺镇北关村 | 末梢水 | <5 | 0.09 | 0 | 0 | 8.5 | 568 | 270.8 | 181.0 | 102.2 | 1.3 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.10 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-08 | 马高庄乡沟滩村 | 末梢水 | <5 | 0.13 | 0 | 0 | 8.2 | 608 | 291.3 | 204.5 | 101.7 | 1.6 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.14 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-09 | 预旺镇土峰村 | 末梢水 | <5 | 0.20 | 0 | 1 | 8.4 | 550 | 249.0 | 182.0 | 99.2 | 1.4 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | 0.032 | <0.008 | 0.10 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-10 | 马高庄乡赵家树村 | 末梢水 | <5 | 0.11 | 0 | 0 | 8.5 | 548 | 251.0 | 200.8 | 92.7 | 1.2 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.12 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-11 | 马高庄乡邱渠小学 | 末梢水 | <5 | 0.10 | 0 | 0 | 8.5 | 540 | 247.8 | 196.3 | 94.4 | 1.0 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.07 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-12 | 马高庄乡邱渠村 | 末梢水 | <5 | 0.20 | 0 | 0 | 8.4 | 556 | 257.0 | 194.6 | 88.2 | 1.4 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.015 | 0.14 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-13 | 大郎顶水厂 | 出厂水 | <5 | 0.12 | 0 | 0 | 8.4 | 538 | 246.0 | 192.2 | 97.3 | 1.2 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.018 | 0.08 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-14 | 下马关镇南关村 | 末梢水 | <5 | 0.43 | 0 | 0 | 7.9 | 458 | 246.2 | 133.9 | 69.8 | 0.8 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.084 | 0.11 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-15 | 下马关镇西沟村 | 末梢水 | <5 | 0.53 | 0 | 0 | 8.1 | 466 | 251.0 | 139.7 | 63.6 | 1.0 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.082 | 0.06 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-16 | 小西沟水厂 | 出厂水 | <5 | 0.54 | 0 | 0 | 7.9 | 480 | 252.0 | 135.6 | 74.7 | 0.9 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.083 | 0.07 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-17 | 下马关镇红城水学校 | 末梢水 | <5 | 0.76 | 0 | 0 | 8.0 | 456 | 242.6 | 139.0 | 66.6 | 1.5 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.049 | 0.09 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-18 | 韦州镇庆华村 | 末梢水 | <5 | 0.86 | 0 | 0 | 7.9 | 460 | 245.0 | 133.9 | 67.1 | 1.2 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.048 | 0.09 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-19 | 韦州镇韦一村 | 末梢水 | <5 | 0.33 | 0 | 0 | 7.8 | 450 | 248.0 | 136.6 | 59.3 | 1.3 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.047 | 0.12 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-20 | 韦州镇南门村 | 末梢水 | <5 | 0.66 | 0 | 0 | 8.1 | 470 | 248.4 | 140.1 | 66.4 | 1.2 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.043 | 0.11 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-21 | 韦州镇马庄村 | 末梢水 | <5 | 1.4 | 0 | 0 | 8.2 | 446 | 237.6 | 137.3 | 67.1 | 1.0 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.053 | 0.12 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-22 | 田老庄乡李家山村 | 末梢水 | <5 | 0.24 | 0 | 0 | 8.4 | 452 | 252.0 | 127.4 | 61.8 | 1.1 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.056 | 0.06 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-23 | 田老庄乡五道岭子村 | 末梢水 | <5 | 0.26 | 0 | 0 | 8.3 | 466 | 254.8 | 139.0 | 59.8 | 1.3 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.055 | 0.09 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-24 | 窑山水厂 | 出厂水 | <5 | 0.45 | 0 | 0 | 8.3 | 432 | 240.4 | 118.9 | 61.5 | 1.2 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.051 | 0.11 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-25 | 河西镇下河湾村 | 末梢水 | <5 | 0.52 | 0 | 0 | 8.2 | 554 | 290.3 | 151.0 | 115.5 | 0.6 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.08 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-26 | 小洪沟水厂 | 出厂水 | <5 | 0.60 | 0 | 0 | 8.5 | 588 | 306.5 | 152.0 | 116.5 | 0.6 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.11 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-27 | 河西镇朝阳村 | 末梢水 | <5 | 0.20 | 0 | 0 | 8.4 | 568 | 291.7 | 149.3 | 111.3 | 0.6 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.12 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-28 | 河西镇刺鸦嘴子村 | 末梢水 | <5 | 0.07 | 0 | 0 | 8.3 | 590 | 302.9 | 153.4 | 118.2 | 0.6 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.06 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-29 | 河西镇塘坊村 | 末梢水 | <5 | 0.05 | 0 | 0 | 8.1 | 592 | 302.5 | 151.7 | 117.8 | 0.6 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.07 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-30 | 河西镇红旗村 | 末梢水 | <5 | 0.30 | 0 | 0 | 8.3 | 586 | 298.3 | 151.0 | 118.2 | 0.6 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.12 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-31 | 丁塘镇新庄小学 | 末梢水 | <5 | 0.17 | 0 | 0 | 8.4 | 566 | 291.3 | 150.3 | 116.8 | 0.6 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.09 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-32 | 丁塘镇杨塘村 | 末梢水 | <5 | 0.15 | 0 | 0 | 8.0 | 598 | 318.1 | 152.7 | 117.0 | 0.7 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.09 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-33 | 丁塘镇杨家河湾村 | 末梢水 | <5 | 0.11 | 0 | 0 | 8.2 | 612 | 333.9 | 151.7 | 111.9 | 0.7 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.10 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-34 | 兴隆乡王团村 | 末梢水 | <5 | 0.28 | 0 | 0 | 8.3 | 594 | 317.3 | 146.8 | 113.0 | 0.6 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.06 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-35 | 兴隆乡王大套村 | 末梢水 | <5 | 0.48 | 0 | 0 | 8.4 | 584 | 319.9 | 148.6 | 111.8 | 0.6 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.07 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-36 | 兴隆乡黄谷村 | 末梢水 | <5 | 0.25 | 0 | 0 | 8.3 | 576 | 311.5 | 150.6 | 112.0 | 0.6 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.10 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-37 | 同心县二水厂 | 出厂水 | <5 | 0.20 | 0 | 0 | 8.0 | 596 | 307.5 | 153.7 | 114.3 | 0.4 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.09 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-38 | 同心县豫海镇人社局门房 | 末梢水 | <5 | 0.35 | 0 | 0 | 8.0 | 572 | 306.9 | 152.0 | 115.3 | 0.3 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.07 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-39 | 同心县豫海镇马太公小炒黄牛肉拌面 | 末梢水 | <5 | 0.37 | 0 | 0 | 8.0 | 582 | 309.3 | 151.0 | 111.8 | 0.3 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.07 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-40 | 王团镇合合山人饮 | 出厂水 | <5 | 0.58 | 0 | 0 | 8.5 | 460 | 215.0 | 158.5 | 66.1 | 1.0 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.190 | 0.14 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-41 | 王团镇圆枣村 | 末梢水 | <5 | 0.85 | 0 | 0 | 8.4 | 424 | 198.8 | 149.0 | 65.6 | 1.0 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.192 | 0.12 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-42 | 王团镇马家洼子水厂 | 出厂水 | <5 | 0.40 | 0 | 0 | 8.0 | 380 | 220.6 | 86.2 | 55.9 | 1.2 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.130 | 0.11 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-43 | 王团镇东滩村 | 末梢水 | <5 | 0.43 | 0 | 0 | 8.3 | 398 | 242.6 | 89.6 | 56.1 | 1.0 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.142 | 0.11 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-44 | 石狮镇城一村 | 末梢水 | <5 | 0.38 | 0 | 0 | 7.9 | 592 | 307.7 | 148.6 | 116.0 | 0.6 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.08 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-45 | 石狮镇沙沿村 | 末梢水 | <5 | 0.45 | 0 | 0 | 8.3 | 460 | 256.8 | 113.1 | 63.0 | 1.4 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.045 | 0.12 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-46 | 石狮镇黄石村 | 末梢水 | <5 | 0.51 | 0 | 0 | 8.3 | 444 | 246.0 | 114.5 | 62.6 | 1.2 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.043 | 0.10 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-47 | 同心县一水厂 | 出厂水 | <5 | 0.40 | 0 | 0 | 8.1 | 582 | 301.9 | 155.1 | 115.8 | 0.6 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.07 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-48 | 同心县豫海镇靖远羊羔肉 | 末梢水 | <5 | 0.10 | 0 | 0 | 8.3 | 590 | 309.7 | 152.7 | 115.9 | 0.6 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.06 | <0.002 | <0.025 |
| TXK-49 | 同心县疾控中心门房 | 末梢水 | <5 | 0.29 | 0 | 0 | 8.2 | 580 | 304.7 | 156.1 | 117.5 | 0.6 | <0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.008 | 0.09 | <0.002 | <0.025 |

同心县2023年枯水期水龙头水质监测结果

| 编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 毒理指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 微生物指标 |  | 消毒剂指标 |
|  |  |  | 硝酸盐氮 （以N计，g/L） | 氟化物（mg/L） | 砷 （mg/L） | 氰化物（mg/L） | 铬 （六价）（mg/L） | 铅 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 硒 （mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群 （MPN/100mL或CFU/100mL） | 余氯（mg/L） |
| TXK-01 | 王团镇张家湾村 | 末梢水 | 1.12 | 0.27 | <0.001 | <0.002 | 0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0283 | 0.0001 | 14 | 0 | 0.67 |
| TXK-02 | 王团扩建水厂 | 出厂水 | 1.31 | 0.29 | <0.001 | <0.002 | 0.005 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0388 | 0.0001 | 2 | 0 | 1.92 |
| TXK-03 | 张家塬乡张家塬村 | 末梢水 | 0.78 | 0.42 | <0.001 | <0.002 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0188 | 0.0001 | 20 | 8.7 | 0.03 |
| TXK-04 | 张家塬乡黑湾村 | 末梢水 | 0.67 | 0.44 | <0.001 | <0.002 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0256 | 0.0002 | 4 | 0 | 0.05 |
| TXK-05 | 预旺镇南塬村 | 末梢水 | 0.59 | 0.43 | <0.001 | <0.002 | 0.005 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0382 | 0.0001 | 4 | 0 | 1.29 |
| TXK-06 | 预旺镇南关村 | 末梢水 | 0.68 | 0.44 | <0.001 | <0.002 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0340 | 0.0001 | 3 | 0 | 1.37 |
| TXK-07 | 预旺镇北关村 | 末梢水 | 0.69 | 0.43 | <0.001 | <0.002 | 0.005 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0482 | 0.0001 | 7 | 0 | 1.18 |
| TXK-08 | 马高庄乡沟滩村 | 末梢水 | 0.63 | 0.43 | <0.001 | <0.002 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0491 | 0.0001 | 13 | 0 | 1.39 |
| TXK-09 | 预旺镇土峰村 | 末梢水 | 0.57 | 0.43 | <0.001 | <0.002 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0438 | 0.0001 | 6 | 0 | 1.04 |
| TXK-10 | 马高庄乡赵家树村 | 末梢水 | 0.68 | 0.44 | <0.001 | <0.002 | 0.006 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0491 | 0.0001 | 9 | 0 | 0.86 |
| TXK-11 | 马高庄乡邱渠小学 | 末梢水 | 0.68 | 0.44 | <0.001 | <0.002 | 0.008 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0399 | 0.0001 | 3 | 0 | 1.10 |
| TXK-12 | 马高庄乡邱渠村 | 末梢水 | 0.64 | 0.44 | <0.001 | <0.002 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0447 | 0.0001 | 9 | 0 | 0.87 |
| TXK-13 | 大郎顶水厂 | 出厂水 | 0.64 | 0.44 | <0.001 | <0.002 | 0.005 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0556 | 0.0001 | 2 | 0 | 1.65 |
| TXK-14 | 下马关镇南关村 | 末梢水 | 3.19 | 0.37 | <0.001 | <0.002 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0180 | 0.0001 | 3 | 0 | 0.07 |
| TXK-15 | 下马关镇西沟村 | 末梢水 | 2.13 | 0.37 | <0.001 | <0.002 | 0.008 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0139 | 0.0001 | 19 | 0 | 0.01 |
| TXK-16 | 小西沟水厂 | 出厂水 | 2.56 | 0.38 | <0.001 | <0.002 | 0.008 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0305 | 0.0001 | 9 | 0 | 1.12 |
| TXK-17 | 下马关镇红城水学校 | 末梢水 | 1.74 | 0.37 | <0.001 | <0.002 | 0.008 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0337 | 0.0001 | 16 | 0 | 0.92 |
| TXK-18 | 韦州镇庆华村 | 末梢水 | 1.74 | 0.37 | <0.001 | <0.002 | 0.008 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0187 | 0.0001 | 7 | 0 | 0.42 |
| TXK-19 | 韦州镇韦一村 | 末梢水 | 1.75 | 0.37 | <0.001 | <0.002 | 0.008 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0042 | 0.0001 | 4 | 0 | 0.05 |
| TXK-20 | 韦州镇南门村 | 末梢水 | 1.76 | 0.38 | <0.001 | <0.002 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0259 | 0.0001 | 15 | 0 | 0.66 |
| TXK-21 | 韦州镇马庄村 | 末梢水 | 1.77 | 0.37 | <0.001 | <0.002 | 0.008 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0225 | 0.0001 | 6 | 0 | 0.39 |
| TXK-22 | 田老庄乡李家山村 | 末梢水 | 1.53 | 0.35 | <0.001 | <0.002 | 0.008 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0082 | 0.0001 | 5 | 0 | 0.04 |
| TXK-23 | 田老庄乡五道岭子村 | 末梢水 | 1.19 | 0.34 | <0.001 | <0.002 | 0.008 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0105 | 0.0001 | 11 | 0 | 0.04 |
| TXK-24 | 窑山水厂 | 出厂水 | 0.67 | 0.33 | <0.001 | <0.002 | 0.008 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0433 | 0.0001 | 4 | 0 | 0.75 |
| TXK-25 | 河西镇下河湾村 | 末梢水 | 1.27 | 0.28 | <0.001 | <0.002 | 0.008 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0175 | 0.0001 | 5 | 0 | 0.53 |
| TXK-26 | 小洪沟水厂 | 出厂水 | 1.21 | 0.27 | <0.001 | <0.002 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0111 | 0.0001 | 29 | 0 | 0.50 |
| TXK-27 | 河西镇朝阳村 | 末梢水 | 1.19 | 0.27 | <0.001 | <0.002 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0041 | 0.0001 | 12 | 0 | 0.37 |
| TXK-28 | 河西镇刺鸦嘴子村 | 末梢水 | 1.09 | 0.27 | <0.001 | <0.002 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0253 | 0.0001 | 7.5 | 0 | 1.11 |
| TXK-29 | 河西镇塘坊村 | 末梢水 | 0.22 | 0.27 | <0.001 | <0.002 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0226 | 0.0001 | 13 | 0 | 1.48 |
| TXK-30 | 河西镇红旗村 | 末梢水 | 0.20 | 0.27 | <0.001 | <0.002 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0123 | 0.0001 | 22 | 0 | 0.42 |
| TXK-31 | 丁塘镇新庄小学 | 末梢水 | 0.19 | 0.28 | <0.001 | <0.002 | 0.009 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0174 | 0.0001 | 4 | 0 | 0.62 |
| TXK-32 | 丁塘镇杨塘村 | 末梢水 | 0.13 | 0.27 | <0.001 | <0.002 | 0.010 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0180 | 0.0001 | 2 | 0 | 0.70 |
| TXK-33 | 丁塘镇杨家河湾村 | 末梢水 | 0.86 | 0.27 | <0.001 | <0.002 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0114 | 0.0001 | 12 | 0 | 0.44 |
| TXK-34 | 兴隆乡王团村 | 末梢水 | 0.37 | 0.27 | <0.001 | <0.002 | 0.008 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0137 | 0.0001 | 5 | 0 | 0.39 |
| TXK-35 | 兴隆乡王大套村 | 末梢水 | 0.29 | 0.27 | <0.001 | <0.002 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0105 | 0.0001 | 7 | 0 | 0.25 |
| TXK-36 | 兴隆乡黄谷村 | 末梢水 | 0.25 | 0.27 | <0.001 | <0.002 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0132 | 0.0001 | 8 | 0 | 0.44 |
| TXK-37 | 同心县二水厂 | 出厂水 | 0.34 | 0.27 | <0.001 | <0.002 | 0.011 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0133 | 0.0001 | 22 | 0 | 0.66 |
| TXK-38 | 同心县豫海镇人社局门房 | 末梢水 | 0.31 | 0.27 | <0.001 | <0.002 | 0.015 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0081 | 0.0001 | 16 | 0 | 0.28 |
| TXK-39 | 同心县豫海镇马太公小炒黄牛肉拌面 | 末梢水 | 0.26 | 0.27 | <0.001 | <0.002 | 0.008 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0109 | 0.0001 | 27 | 0 | 0.63 |
| TXK-40 | 王团镇合合山人饮 | 出厂水 | 0.62 | 0.36 | <0.001 | <0.002 | 0.010 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0129 | 0.0001 | 13 | 0 | 0.23 |
| TXK-41 | 王团镇圆枣村 | 末梢水 | 0.73 | 0.37 | <0.001 | <0.002 | 0.008 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0159 | 0.0001 | 5 | 0 | 0.35 |
| TXK-42 | 王团镇马家洼子水厂 | 出厂水 | 0.86 | 0.29 | <0.001 | <0.002 | 0.006 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0478 | 0.0001 | 7.5 | 0 | 0.95 |
| TXK-43 | 王团镇东滩村 | 末梢水 | 0.82 | 0.29 | <0.001 | <0.002 | 0.006 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0315 | 0.0001 | 21 | 0 | 1.83 |
| TXK-44 | 石狮镇城一村 | 末梢水 | 0.39 | 0.28 | <0.001 | <0.002 | 0.006 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0018 | 0.0001 | 5 | 0 | 0.38 |
| TXK-45 | 石狮镇沙沿村 | 末梢水 | 0.65 | 0.29 | <0.001 | <0.002 | 0.009 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0572 | 0.0002 | 9 | 0 | 1.90 |
| TXK-46 | 石狮镇黄石村 | 末梢水 | 0.62 | 0.30 | <0.001 | <0.002 | 0.009 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0385 | 0.0001 | 7 | 0 | 0.72 |
| TXK-47 | 同心县一水厂 | 出厂水 | 0.25 | 0.28 | <0.001 | <0.002 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0087 | 0.0001 | 11 | 0 | 0.55 |
| TXK-48 | 同心县豫海镇靖远羊羔肉 | 末梢水 | 0.25 | 0.27 | <0.001 | <0.002 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0086 | 0.0002 | 16 | 0 | 0.51 |
| TXK-49 | 同心县疾控中心门房 | 末梢水 | 0.23 | 0.28 | <0.001 | <0.002 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0004 | 0.0076 | 0.0001 | 6 | 0 | 0.35 |